| 世界无线电通信大会（WRC-15） 2015年11月2-27日，日内瓦 |  |
| --- | --- |
| 国 际 电 信 联 盟 |  |
| 全体会议 | 文件 28 (Add.16)-C |
|  | 2015年9月16日 |
|  | 原文：英文 |
| 非洲共同提案 |  |
| 有关大会工作的提案 |  |
| 议项1.16 |  |

1.16	根据第360号决议（WRC-12），审议有助于引入可能的新自动识别系统（AIS）技术应用和新应用方面的规则条款并考虑相关的频谱划分，以改善水上无线电通信；

问题C – 有关水上无线电通信的新应用 – 卫星部分

NOC	AFCP/28A16/1

第5条

频率划分

理由：	因下列原因无需对MSS提供附加划分或对《无线电规则》做出修改：

1)	建议将148-149 MHz频段（地对空）或另一个划分给MSS的适当频段用于VDES卫星上行链路（以提高VDE通信能力和覆盖，ASM通信能力和覆盖），因该频段已划分给MSS。

2)	建议将137-138 MHz频段（空对地）用于VDES卫星下行链路，因为该频段已划分给MSS。

3)	根据《无线电规则》第5.209款，这些频段限于NGSO系统。

4)	此外，对137-138 MHz频段，除第739号决议（WRC-07，修订版）（见《无线电规则》第5.208B款）外，《无线电规则》第5.208和5.208A款亦适用。

问题D – VDES区域性解决方案

MOD	AFCP/28A16/2

附录18（WRC-15，修订版）

VHF水上移动频段内的发射频率表

（见第52条）

| 频道标识 | 注释 | 发射频率 (MHz) |  | 船舶之间 | 港口作业 及船舶移动 |  | 公众通信 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发自船舶 电台 | 发自海岸 电台 |  | 单频 | 双频 |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80 | w), y), xx) | 157.025 | 161.625 |  | x | x | x |
| 1080 | w), y), xx) | 157.025 | 157.025 | x | x |  |  |
| 2080 | w), y), xx) | 161.625 | 161.625 | x | x |  |  |
| 21 | w), y), xx) | 157.050 | 161.650 |  | x | x | x |
| 1021 | w), y), xx) | 157.050 | 157.050 | x | x |  |  |
| 2021 | w), y), xx) | 161.650 | 161.650 | x | x |  |  |
| 81 | w), y), xx) | 157.075 | 161.675 |  | x | x | x |
| 1081 | w), y), xx) | 157.075 | 157.075 | x | x |  |  |
| 2081 | w), y), xx) | 161.675 | 161.675 | x | x |  |  |
| 22 | w), y), xx) | 157.100 | 161.700 |  | x | x | x |
| 1022 | w), y), xx) | 157.100 | 157.100 | x | x |  |  |
| 2022 | w), y), xx) | 161.700 | 161.700 | x | x |  |  |
| 82 | w), x), y) | 157.125 | 161.725 |  | x | x | x |
| 1082 | w), x), y) | 157.125 | 157.125 | x | x |  |  |
| 2082 | w), x), y) | 161.725 | 161.725 | x | x |  |  |
| 23 | w), x), y), xxx) | 157.150 | 161.750 |  | x | x | x |
| 1023 | w), x), y), xxx) | 157.150 | 157.150 | x | x |  |  |
| 2023 | w), x), y), xxx) | 161.750 | 161.750 | x | x |  |  |
| 83 | w), x), y), xxx) | 157.175 | 161.775 |  | x | x | x |
| 1083 | w), x), y), xxx) | 157.175 | 157.175 | x | x |  |  |
| 2083 | w), x), y), xxx) | 161.775 | 161.775 | x | x |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

ADD	AFCP/28A16/3

xx)	可指配给使用多个连续25 kHz信道的宽带数字系统。（WRC-15）

ADD	AFCP/28A16/4

xxx)	可指配给使用两个连续25 kHz信道操作的50 kHz带宽数字系统。（WRC-15）

理由：	为区域性使用VDES确定了以下信道：

1)	在一些区域，信道80、21、81、22、82、23和83可以使用。

2)	将信道80、21、81和22以多个连续25 kHz信道的方式用于区域范围内使用的船舶和海岸电台的发射。

3)	可将信道82用于区域范围内使用的船舶和海岸电台发射。

4)	将信道23和83以多个连续25 kHz信道的方式用于区域范围内使用的船舶和海岸电台的发射。

______________

____________________