| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15) جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| --- | --- |
| الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 2 للوثيقة 28-A |
|  | 16 سبتمبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
| مقترحـات إفريقيـة مشتركـة |  |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر |  |
| البنـد 2.1 من جدول الأعمال |  |

2.1	تفحص نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية، وفقاً للقرار 232 (WRC-12) بشأن استعمال الخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران لنطاق التردد MHz 790-694 في الإقليم 1، واتخاذ التدابير المناسبة؛

المسألة :A خيار تحسين الحافة السفلية

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV  -  جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD	AFCP/28A2/1

MHz 890-460

| التوزيع على الخدمات |  |  |
| --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 1 | الإقليم 1 |
| 694-470 إذاعية 149.5 291A.5 294.5 296.5 300.5 304.5 306.5 311A.5 312.5 | 512-470 إذاعية ثابتة متنقلة 293.5 292.5 | 585-470 ثابتة متنقلة إذاعية 298.5 291.5 |
|  | 608-512 إذاعية 297.5 |  |
|  |  | 610-585 ثابتة متنقلة إذاعية ملاحة راديوية 307.5 306.5 305.5 149.5 |
|  | 614-608 فلك راديوي متنقلة ساتلية باستثناء المتنقلة الساتلية للطيران (أرض-فضاء) |  |
|  |  | 890-610 ثابتة متنقلة 313A.5 317A.5 إذاعية 149.5 305.5 306.5 307.5 311A.5 320.5 |
|  | 698-614 إذاعية ثابتة متنقلة 311A.5 309.5 293.5 |  |
| 790-694 إذاعية متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران MOD 312A.5 MOD 317A.5 300.5 311A.5 312.5 |  |  |
|  | 806-698 متنقلة317A.5 313B.5 إذاعية ثابتة 311A.5 309.5 293.5 |  |
| 862-790 ثابتة متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران 317A.5 316B.5 إذاعية 312.5 314.5 315.5 316.5 319.5 316A.5 |  |  |
|  | 890-806 ثابتة متنقلة 317A.5 إذاعية 317.5 318.5 |  |
| 890-862 ثابتة متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران 317A.5 إذاعية 322.5 319.5 323.5 |  |  |

الأسباب:

1	بيّنت الردود على استبيان فرقة العمل 6A أن النطاق MHz 694-470 كافٍ لتلبية احتياجات الإذاعة الرقمية للأرض في معظم البلدان، أي ما مجموعه MHz 224 في نطاق الموجات الديسيمترية (UHF)، ومن ثم اقتراح تحديد حدود الحافة السفلية عند MHz 694.

2	استُكمل تعديل الخطة GE06 في البلدان الإفريقية وتم تخطيط جميع تخصيصات التلفزيون الرقمي للأرض داخل نطاق الموجات الديسيمترية MHz 694-470.

ملاحظة - ينطبق هذا المقترح على مدى التردد MHz 790-470 فقط.

MOD	AFCP/28A2/2

312A.5	يخضع استعمال الخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، للنطاق MHz 790-694 في الإقليم 1 إلى أحكام القرار 232 (Rev.WRC-15). انظر أيضاً القرار 224 (Rev.WRC-12). (WRC-15)

الأسباب:	من أجل الإحالة إلى القرار 232 المعدّل الذي يُقترح لتحديد استعمال الخدمة المتنقلة للنطاق MHz 790-694.

MOD	AFCP/28A2/3

317A.5	تحدد أجزاء النطاق MHz 960-698 في الإقليم 2 والنطاق MHz 790-694 في الإقليم 1 والنطاق MHz 960-790 في الإقليمين 1 و3 الموزعة للخدمة المتنقلة على أساس أولي لكي تستعملها الإدارات التي ترغب في تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) - انظر القرارات 224 (Rev.WRC-12) و232 (Rev.WRC-15) و(Rev.WRC-12) 749، حسب الاقتضاء. ولا يحول هذا التحديد دون أن يستعمل هذين النطاقين أي تطبيق للخدمات الموزع عليها هذان النطاقان، ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو.(WRC-15)

الأسباب:	من أجل تحديد النطاق MHz 790-694 من أجل الاتصالات المتنقلة الدولية.

MOD	AFCP/28A2/4

القـرار 232 (REV.WRC-15)

استعمال الخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران 
للنطاق MHz 790-694 في الإقليم 1

إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 2015)،

...

يقـرر

-

1	أن يخضع استعمال الخدمة المتنقلة لنطاق التردد MHz 790-694 للاتفاق الذي يتم الحصول عليه بموجب الرقم 21.9 فيما يتعلق بخدمة الملاحة الراديوية للطيران في البلدان المدرجة في الرقم 312.5، مع اتباع منهجية لتحديد الإدارات المتأثرة بموجب الرقم 21.9 فيما يتعلق بالخدمة المتنقلة إزاء خدمة الملاحة الراديوية للطيران في البلدان المدرجة في الرقم 312.5 في نطاق التردد MHz 790-694،

--

الأسباب:	من أجل تحديد استعمال الخدمة المتنقلة للنطاق MHz 790-694.

المسألة B: الشروط التقنية والتنظيمية المنطبقة على الخدمة المتنقلة فيما يتعلق بالتوافق بين الخدمة المتنقلة والخدمة الإذاعية

NOC	AFCP/28A2/5

لوائح الراديو

الأسباب:	معايير الحماية المنصوص عليها في اتفاق جنيف لعام 2006 (GE06) كافية لحماية الخدمات الإذاعية.

___________

___________________