| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года |  |
| --- | --- |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ |  |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 10 к Документу 28(Add.21)-R |
|  | 16 сентября 2015 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения африканских стран |  |
| предложения для работы конференции |  |
| Пункт 7(J) повестки дня |  |

7	рассмотреть возможные изменения и другие варианты в связи с Резолюцией 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции о процедурах предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям в соответствии с Резолюцией 86 (Пересм. ВКР-07) в целях содействия рациональному, эффективному и экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит, включая геостационарную спутниковую орбиту;

7(J)	Вопрос J – Исключение связи между датой получения информации для заявления и датой ввода в действие в п. 11.44B РР

СТАТЬЯ 11

Заявление и регистрация частотных 
присвоений1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis     (ВКР-12)

Раздел II  –  Рассмотрение заявок и регистрация частотных присвоений 
в Справочном регистре

MOD	AFCP/28A21A10/1

11.44B		Частотное присвоение космической станции на геостационарной спутниковой орбите должно рассматриваться как введенное в действие, если космическая станция на геостационарной спутниковой орбите, имеющая возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, развернута и удерживается в заявленной орбитальной позиции непрерывно в течение периода в девяносто дней. Заявляющая администрация должна уведомить Бюро об этом в течение тридцати дней после окончания периода в девяносто дней21bis.     (ВКР-15)

Основания:	В целях совершенствования регулирования спутниковых сетей.

ADD	AFCP/28A21A10/2

_______________

21bis 11.44B.1	Частотное присвоение космической станции на геостационарной спутниковой орбите с заявленной датой ввода в действие более поздней чем 120 дней до даты получения информации для заявления, также должно рассматриваться как введенное в действие, если заявляющая администрация подтверждает, с представлением информации для заявления, что космическая станция на геостационарной спутниковой орбите, имеющая возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, была развернута и удерживалась непрерывно с заявленной даты ввода в действие до даты получения информации для заявления для этого частотного присвоения.

Основания:	В целях совершенствования регулирования спутниковых сетей.

______________

_______________