| 是啊世界无线电通信大会（WRC-15） 2015年11月2-27日，日内瓦 |  |
| --- | --- |
| 国 际 电 信 联 盟 |  |
| 全体会议 | 文件 32(Add.11)-C |
|  | 2015年9月29日 |
|  | 原文：英文 |
| 亚太电信组织（APT）共同提案 |  |
| 有关大会工作的提案 |  |
| 议项1.11 |  |

1.11	根据第650号决议（WRC-12），考虑在7-8 GHz范围内为卫星地球探测业务（地对空）做出主要业务划分；

引言

APT成员支持在7 190-7 250 MHz频段内在全球为卫星地球探测业务（地对空）做出主要（业务）划分。

APT成员还认为，由于该频段内可能进行卫星地球探测业务（地对空）的新划分，因此应按照第650号决议（WRC-12），充分保护该频段内得到频率划分的业务，使其免受潜在干扰的影响，同时不应对这些业务施加限制。

有鉴于此，APT成员一致认可APT的共同提案 – 对CPM报告方法A稍作更改。

提案

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）

MOD	ASP/32A11/1

5 570-7 250 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 7 145-7 190 固定 移动 空间研究（深空）（地对空） 5.458 MOD 5.459 |  |  |
| 7 190-7 235 卫星地球探测（地对空）ADD 5.A111 ADD 5.B111 固定 移动 空间研究（地对空） MOD 5.460 5.458 MOD 5.459 |  |  |
| 7 235-7 250 卫星地球探测（地对空）ADD 5.A111 固定 移动 5.458 |  |  |

MOD	ASP/32A11/2

5.459	附加划分：在俄罗斯，7 100-7 155 MHz和7 190-7 235 MHz频段亦划分给作为主要业务的空间操作业务（地对空），但须按照第9.21款达成协议。在7 190-7 235 MHz频段，涉及到卫星地球探测业务（地对空）时，按照第9.21款达成协议的规定不适用。(WRC-15)

理由：	在7 190-7 235 MHz频段，《无线电规则》第9.21款对空间操作业务适用，以便为现有的无线电业务提供保护，但涉及到新业务（EESS）时上述条款不适用，以避免对现有的无线电业务施加新的限制。

MOD	ASP/32A11/3

5.460	不得在7 190-7 235 MHz频段内向深空操作的航天器发射。7 190-7 235 MHz频段内运行的空间研究业务的对地静止卫星不得要求固定和移动业务的现有和未来电台的保护，且第5.43A款不适用。(WRC-15)

理由：	删除第一句是一个相应的变更。增加“操作的航天器”等词是为了更加准确。

ADD	ASP/32A11/4

5.A111	卫星地球探测业务对7 190-7 250 MHz频段的使用限于航天器操作的跟踪、遥测和指令功能，在此频段操作的卫星地球探测业务的对地静止卫星不得要求固定和移动业务的现有和未来电台的保护，且第5.43A款不适用。（WRC-15）

理由：	在7 190-7 250 MHz频段为EESS（地对空）提供一个新的划分。可通过将此新划分8 025-8 400 MHz频段的现有EESS（空对地）划分配对实施TT&C功能。它将7 190-7 250 MHz频段的使用限定为EESS航天器的操作，因为第650号决议（WRC-12）的目的是在7-8 GHz频率范围为TT&C操作获得一个新的划分，未研究TT&C功能以外的其他用途。如果没有限制，该新划分可能用于其它用途（如数据分发）。

ADD	ASP/32A11/5

5.B111	对地静止卫星轨道中卫星地球探测业务（地对空）的空间电台不得要求在7 190-7 253 MHz频段操作的空间研究业务发射给予保护。(WRC-15)

理由：	按照第650号决议（WRC-12），不应由于可能进行卫星地球探测业务（地对空）的新划分而对7 190-7 235 MHz频段内已得到频率划分的空间研究业务施加限制。(WRC-15)

SUP	ASP/32A11/6

第650号决议（WRC-12）

在7-8 GHz频率范围内对卫星地球探测业务（地对空）的划分

理由：	该决议已不再需要。

MOD	ASP/32A11/7

附录7（WRC-15，修订版）

在100 MHz至105 GHz间各频段内确定
地球站周围协调区的方法

附件7

用于确定地球站周围协调区的
系统参数与预定协调距离

# 3	相对于发信地球站的收信地球站水平天线增益

MOD	ASP/32A11/8

表7b（WRC-15，修订版）

确定发射地球站协调距离所需的参数

| 发射端空间 无线电业务的类别 |  | 卫星 固定、卫星移动 | 卫星航空 移动(R) 业务 | 卫星航空 移动(R) 业务 | 卫星固定 | 卫星固定 | 卫星固定 | 卫星固定 |  | 卫星地球 探测、空间 操作、空间研究 |  | 卫星固定、卫星移动、卫星气象 |  | 卫星固定 |  | 卫星固定 |  | 卫星固定 | 卫星固定3 | 卫星固定 | 卫星固定3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频段(GHz) |  | 2.655-2.690 | 5.030-5.091 | 5.030-5.091 | 5.091- 5.150 | 5.091- 5.150 | 5.725- 5.850 | 5.725-7.075 |  | 7.100-7.250 5 |  | 7.900-8.400 |  | 10.7-11.7 |  | 12.5-14.8 |  | 13.75-14.3 | 15.43-15.65 | 17.7-18.4 | 19.3-19.7 |
| 接收地面业务类别 |  | 固定、 移动 | 航空无线电导航 | 航空移动(R) | 航空无线电导航 | 航空移 动(R) | 无线电 定位 | 固定、移动 |  | 固定、移动 |  | 固定、移动 |  | 固定、移动 |  | 固定、移动 |  | 无线电定位 无线电导航 （仅陆地） | 航空无线电 导航 | 固定、移动 | 固定、移动 |
| 使用的方法 |  | 第2.1段 | 第2.1和 2.2段 | 第2.1和 2.2段 |  |  | 第2.1段 | 第2.1段 |  | 第2.1和2.2段 |  | 第2.1段 |  | 第2.1段 |  | 第2.1和2.2段 |  | 第2.1段 |  | 第2.1和2.2段 | 第2.2段 |
| 地面电台的调制1 |  | A |  |  |  |  |  | A | N | A | N | A | N | A | N | A | N | – |  | N | N |
| 地面电台 干扰参数 和标准 | p0 (%) | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |  | 0.005 | 0.005 |
|  | n | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 |
|  | p (%) | 0.005 |  |  |  |  |  | 0.005 | 0.0025 | 0.005 | 0.0025 | 0.005 | 0.0025 | 0.005 | 0.0025 | 0.005 | 0.0025 | 0.01 |  | 0.0025 | 0.0025 |
|  | NL (dB) | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Ms (dB) | 26 2 |  |  |  |  |  | 33 | 37 | 33 | 37 | 33 | 37 | 33 | 40 | 33 | 40 | 1 |  | 25 | 25 |
|  | W (dB) | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 地面电台 参数 | Gx (dBi) 4 | 49 2 | 6 | 10 | 6 | 6 |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 52 | 52 | 36 |  | 48 | 48 |
|  | Te (K) | 500 2 |  |  |  |  |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1 500 | 1 100 | 1 500 | 1 100 | 2 636 |  | 1 100 | 1 100 |
| 基准带宽 | B (Hz) | 4  103 | 150 × 103 | 37.5 × 103 | 150  103 | 106 |  | 4  103 | 106 | 4  103 | 106 | 4  103 | 106 | 4  103 | 106 | 4  103 | 106 | 107 |  | 106 | 106 |
| 容许的 干扰功率 | B 内的 Pr( p) (dBW) | –140 | −160 | −157 | –160 | –143 |  | –131 | –103 | –131 | –103 | –131 | –103 | –128 | –98 | –128 | –98 | –131 |  | 113 | 113 |

1	A：模拟调制；N：数字调制。

2	使用了与超视距系统有关的地面电台参数。为了确定补充等值线，可能还要使用与5 725-7 075 MHz频段有关的视距无线电接力参数；Gx  37 dBi的情况除外。

3	卫星移动业务中非对地静止卫星系统的馈线链路。

4	不包括馈线损耗。

5	对卫星地球探测业务，实际频段为7 190-7 250 MHz；对空间操作业务，实际频段为7 100-7 155 MHz和7 190-7 235 MHz；对空间研究业务为7 145-7 235 MHz。（WRC-15）

理由：	因在附录7表7b（确定发射地球站协调距离所需的参数）中为EESS（地对空）增加了划分所引起的相应变更。

第21条

共用1 GHz以上频段的地面业务和空间业务

第III节 – 地球站的功率限值

MOD	ASP/32A11/9

表21-3（WRC-15，修订版）

| 频段 |  | 业务 |
| --- | --- | --- |
| 2 025-2 110 MHz 5 670-5 725 MHz 5 725-5 755 MHz6 | （对于第5.454款中所列的国家并考虑到第5.453和5.455款中所列的国家） （对于1区并考虑到第5.453和5.455款中所列的国家） | 卫星地球探测 卫星固定 卫星气象 卫星移动 空间操作 |
| 5 755-5 850 MHz6 | （对于1区并考虑到第5.453、5.455和5.456款中所列的国家） | 空间研究 |
| 5 850-7 075 MHz |  |  |
| 7 190-7 250 MHz |  |  |
| 7 900-8 400 MHz |  |  |
| 10.7-11.7 GHz6 | （1区） |  |
| 12.5-12.75 GHz6 | （对于1区并考虑到第5.494款中所列的国家） |  |
| 12.7-12.75 GHz6 | （2区） |  |
| 12.75-13.25 GHz |  |  |
| 14.0-14.25 GHz | （对于第5.505款中所列的国家） |  |
| 14.25-14.3 GHz | （对于第5.505、5.508和5.509款中所列的国家） |  |
| 14.3-14.4 GHz6 | （1区和3区） |  |
| 14.4-14.8 GHz |  |  |

理由：	因考虑在7 190-7 250 MHz频段为卫星地球探测业务（地对空）新增了划分所引起的相应变更。

______________

____________________