| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года |  |
| --- | --- |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ |  |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 11 к Документу 32-R |
|  | 29 сентября 2015 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения Азиатско-Тихоокеанского сообщества электросвязи |  |
| предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.11 повестки дня |  |

1.11	рассмотреть вопрос о распределении на первичной основе спутниковой службе исследования Земли (Земля-космос) в диапазоне 7−8 ГГц в соответствии с Резолюцией 650 (ВКР-12);

Введение

Члены АТСЭ поддерживают глобальное первичное распределение спутниковой службе исследования Земли (Земля-космос) в полосе 7190–7250 МГц.

Члены АТСЭ также придерживаются мнения, что распределенные службы в этой полосе должны быть надлежащим образом защищены от возможных помех, обусловленных возможным новым распределением спутниковой службе исследования Земли (Земля-космос), в соответствии с Резолюцией 650 (ВКР-12), и что на эти службы не должны налагаться ограничения.

Соответственно, члены АТСЭ согласовали общие предложения АТСЭ вместе с изменением в методе A, содержащемся в Отчете ПСК.

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	ASP/32A11/1

5570–7250 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 7 145–7 190 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) 5.458 MOD 5.459 |  |
| 7 190–7 235 | CПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) ADD 5.A111 ADD 5.B111 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) MOD 5.460 5.458 MOD 5.459 |  |
| 7 235–7 250 | CПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) ADD 5.A111 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.458 |  |

MOD	ASP/32A11/2

5.459	Дополнительное распределение:  в Российской Федерации, при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21, полосы 7100–7155 МГц и 7190–7235 МГц распределены также службе космической эксплуатации (Земля-космос) на первичной основе. В полосе частот 7190−7235 МГц условие получения согласия в соответствии с п. 9.21 в отношении спутниковой службы исследования Земли (Земля-космос) не применяется.     (ВКР-15)

Основания:	В полосе частот 7190–7235 МГц положения п. 9.21 РР применяются к службе космической эксплуатации с целью обеспечения защиты существующих радиослужб и не должны применяться в отношении новой службы (ССИЗ), с тем чтобы не налагать новых ограничений на существующую радиослужбу.

MOD	ASP/32A11/3

5.460	-В полосе частот 7190–7235 МГц не должно быть никаких излучений в направлении космического аппарата, работающего в дальнем космосе. Геостационарные спутники, работающие в службе космических исследований в полосе частот 7190−7235 МГц, не должны требовать защиты от действующих и будущих станций фиксированной и подвижной служб, при этом п. 5.43А не применяется.     (ВКР-15)

Основания:	Удаление первого предложения как логически вытекающее изменение. Добавление слов "в направлении космического аппарата, работающего в" для большей точности.

ADD	ASP/32A11/4

5.A111	Использование полосы частот 7190−7250 МГц спутниковой службой исследования Земли должно быть ограничено функциями телеметрии, слежения и управления для работы космического аппарата, и геостационарные спутники спутниковой службы исследования Земли в этой полосе частот не должны требовать защиты от существующих и будущих станций фиксированной и подвижной служб, при этом п. 5.43А не применяется.     (ВКР-15)

Основания:	Обеспечить новое распределение ССИЗ (Земля-космос) в полосе частот 7190−7250 МГц. Функции TT&C можно было бы реализовать путем парного использования этого нового распределения с существующим распределением ССИЗ (космос-Земля) в полосе частот 8025−8400 МГц. При этом ограничивается использование полосы частот 7190–7250 МГц работой космического аппарата ССИЗ, потому что целью Резолюции 650 (ВКР-12) является получение нового распределения в диапазоне частот 7–8 ГГц для операций TT&C, и не было проведено никаких исследований в отношении других целей, помимо функций TT&C. При отсутствии ограничения это новое распределение может быть использовано для других целей (например, распространения данных).

ADD	ASP/32A11/5

5.B111	Космические станции спутниковой службы исследования Земли (Земля-космос), работающие на геостационарной спутниковой орбите, не должны требовать защиты от излучений службы космических исследований в полосе частот 7190−7235 МГц.     (ВКР-15)

Основания:	Не следует налагать ограничения в отношении распределенной службы космических исследований в полосе частот 7190−7235 МГц в виду возможного нового распределения спутниковой службе исследования Земли (Земля-космос) в соответствии с Резолюцией 650 (ВКР-12).

SUP	ASP/32A11/6

РЕЗОЛЮЦИЯ 650 (ВКР-12)

Распределение спутниковой службе исследования Земли (Земля-космос) в диапазоне 7–8 ГГц

Основания:	В этой Резолюции более нет необходимости.

MOD	ASP/32A11/7

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  (Пересм. ВКР-15)

Методы определения координационной зоны вокруг земной станции 
в полосах частот между 100 МГц и 105 ГГц

ДОПОЛНЕНИЕ  7

Системные параметры и предварительно установленные координационные расстояния, необходимые для определения координационной зоны
вокруг земной станции

# 3	Усиление антенны приемной земной станции в направлении горизонта относительно передающей земной станции

MOD	ASP/32A11/8

ТАБЛИЦА  7b     (Пересм. ВКР-15)

Параметры, необходимые для определения координационного расстояния для передающей земной станции

| Обозначение передающей службы космической радиосвязи |  | Фиксиро-ванная спутни-ковая, подвижная спутни-ковая | Воздушная подвижная спутни-ковая (R) служба | Воздушная подвижная спутни-ковая (R) служба | Фиксиро-ванная спутни-ковая | Фиксированная спутни-ковая | Фиксиро-ванная спутни-ковая | Фиксиро- ванная спутниковая |  | Спутниковая служба исследования Земли, космическая эксплуатация, космические исследования |  | Фиксированная спутниковая, подвижная спутниковая, метеорологи-ческая спутниковая |  | Фиксированная спутниковая |  | Фиксированная спутниковая |  | Фиксиро-ванная спутни- ковая | Фиксиро-ванная спутни- ковая 3 | Фиксиро-ванная спутни- ковая | Фиксиро-ванная спутни-ковая 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полосы частот (ГГц) |  | 2,655–2,690 | 5,030−5,091 | 5,030−5,091 | 5,091–5,150 | 5,091–5,150 | 5,725–5,850 | 5,725–7,075 |  | 7,100–7,250 5 |  | 7,900–8,400 |  | 10,7–11,7 |  | 12,5–14,8 |  | 13,75–14,3 | 15,43–15,65 | 17,7–18,4 | 19,3–19,7 |
| Обозначение приемных наземных служб |  | Фиксиро-ванная, подвижная | Воздушная радионавига-ционная | Воздушная подвижная (R) | Воздушная радионавига-ционная | Воздушная подвижная (R) | Радиолока-ционная | Фиксированная, подвижная |  | Фиксированная, подвижная |  | Фиксированная, подвижная |  | Фиксированная, подвижная |  | Фиксированная, подвижная |  | Радиолокацион-ная, радио-навигационная (только сухопутная) | Воздушная радионави-гационная | Фиксиро-ванная, подвижная | Фиксиро-ванная, подвижная |
| Метод, который следует использовать |  | § 2.1 | § 2.1, § 2.2 | § 2.1, § 2.2 |  |  | § 2.1 | § 2.1 |  | § 2.1, § 2.2 |  | § 2.1 |  | § 2.1 |  | § 2.1, § 2.2 |  | § 2.1 |  | § 2.1, § 2.2 | § 2.2 |
| Модуляция на наземной станции 1 |  | A |  |  |  |  |  | A | N | A | N | A | N | A | N | A | N | – |  | N | N |
| Параметры и критерии помех для наземной станции | p0 (%) | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |  | 0,005 | 0,005 |
|  | n | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 |
|  | p (%) | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,01 |  | 0,0025 | 0,0025 |
|  | NL (дБ) | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Ms (дБ) | 26 2 |  |  |  |  |  | 33 | 37 | 33 | 37 | 33 | 37 | 33 | 40 | 33 | 40 | 1 |  | 25 | 25 |
|  | W (дБ) | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Параметры наземной станции | Gx (дБи) 4 | 49 2 | 6 | 10 | 6 | 6 |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 52 | 52 | 36 |  | 48 | 48 |
|  | Te (K) | 500 2 |  |  |  |  |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1 500 | 1 100 | 1 500 | 1 100 | 2 636 |  | 1 100 | 1 100 |
| Эталонная ширина полосы | B (Гц) | 4 × 103 | 150 × 103 | 37,5 × 103 | 150 × 103 | 106 |  | 4 × 103 | 106 | 4 × 103 | 106 | 4 × 103 | 106 | 4 × 103 | 106 | 4 × 103 | 106 | 107 |  | 106 | 106 |
| Допустимая мощность помехи | Pr( p) (дБВт) в полосе B | –140 | –160 | –157 | –160 | –143 |  | –131 | –103 | –131 | –103 | –131 | –103 | –128 | –98 | –128 | –98 | –131 |  | –113 | –113 |

1	А: аналоговая модуляция; N: цифровая модуляция.

2	Использованы параметры наземных станций, относящихся к тропосферным системам. Для определения дополнительного контура можно также использовать параметры радиорелейных систем прямой видимости, работающих в полосе частот 5725–7075 МГц, за исключением того, что Gx = 37 дБи.

3	Фидерные линии негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы.

4	Не включены потери в фидере.

5	Фактические полосы частот: 7190–7250 МГц для спутниковой службы исследования Земли, 7100–7155 МГц и 7190–7235 МГц для службы космической эксплуатации и 7145–7235 МГц для службы космических исследований.     (ВКР-15)

Основания:	Логически вытекающие изменения в связи с включением нового распределения ССИЗ (Земля-космос) в Таблицу 7b (Параметры, необходимые для определения координационного расстояния для передающей земной станции) Приложения 7.

СТАТЬЯ 21

Наземные и космические службы, совместно использующие 
полосы частот выше 1 ГГц

Раздел III  –  Ограничения мощности земных станций

MOD	ASP/32A11/9

ТАБЛИЦА  21-3     (Пересм. ВКР-15)

| Полоса частот |  | Службы |
| --- | --- | --- |
| 2 025–2 110 МГц |  |  |
| 5 670–5 725 МГц | (для стран, перечисленных в п. 5.454, по отношению к странам, перечисленным в пп. 5.453 и 5.455) | Спутниковая служба исследования Земли Фиксированная спутниковая служба Метеорологическая спутниковая служба |
| 5 725–5 755 МГц6 | (для Района 1 по отношению к странам, перечисленным в пп. 5.453 и 5.455) | Подвижная спутниковая служба Служба космической эксплуатации |
| 5 755–5 850 МГц6 | (для Района 1 по отношению к странам, перечисленным в пп. 5.453, 5.455 и 5.456) | Служба космических исследований |
| 5 850–7 075 МГц |  |  |
| 7 190–7 250 МГц |  |  |
| 7 900–8 400 МГц |  |  |
| 10,7–11,7 ГГц6 | (для Района 1) |  |
| 12,5–12,75 ГГц6 | (для Района 1 по отношению к странам, перечисленным в п. 5.494) |  |
| 12,7–12,75 ГГц6 | (для Района 2) |  |
| 12,75–13,25 ГГц |  |  |
| 14,0–14,25 ГГц | (по отношению к странам, перечисленным в п. 5.505) |  |
| 14,25–14,3 ГГц | (по отношению к странам, перечисленным в пп. 5.505, 5.508 и 5.509) |  |
| 14,3–14,4 ГГц6 | (для Районов 1 и 3) |  |
| 14,4–14,8 ГГц |  |  |
| ... |  |  |

Основания:	Логически вытекающие изменения в связи с учетом нового распределения спутниковой службе исследования Земли (Земля-космос) в полосе частот 7190–7250 МГц.

______________

_______________