| Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15) Ginebra, 2-27 de noviembre de 2015 |  |
| --- | --- |
| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| SESIÓN PLENARIA | Addéndum 11 al Documento 32-S |
|  | 29 de septiembre de 2015 |
|  | Original: inglés |
| Propuestas Comunes de la Telecomunidad Asia-Pacífico |  |
| Propuestas para LOS trabajoS de la Conferencia |  |
| Punto 1.11 del orden del día |  |

1.11	considerar la posibilidad de efectuar una atribución a título primario al servicio de exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) en la gama 7-8 GHz, de conformidad con la Resolución 650 (CMR-12);

Introducción

Los Miembros de la APT son favorables a una atribución a título primario en todo el mundo al servicio de exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) en la banda 7 190-7 250 MHz.

Los Miembros de la APT también opinan que los servicios atribuidos en esta banda deben estar debidamente protegidos contra la posible interferencia prejudicial causada por la posible nueva atribución al servicio de exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio), de conformidad con la Resolución 650 (CMR-12), y que no deben imponerse limitaciones en dichos servicios.

Por consiguiente, los Miembros de la APT acordaron Propuestas Comunes con una variación respecto del Método A del Informe de la RPC.

Propuestas

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número 2.1)

MOD	ASP/32A11/1

5 570-7 250 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 7 145-7 190 FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio) 5.458 MOD 5.459 |  |  |
| 7 190-7 235 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ADD 5.A111 ADD 5.B111 FIJO MÓVIL INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio) MOD 5.460 5.458 MOD 5.459 |  |  |
| 7 235-7 250 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ADD 5.A111 FIJO MÓVIL 5.458 |  |  |

MOD	ASP/32A11/2

5.459	Atribución adicional:  en la Federación de Rusia, las bandas de frecuencias 7 100-7 155 MHz y 7 190-7 235 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. En la banda de frecuencias 7 190-7 235 MHz, no se aplica la necesidad de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 respecto del servicio de exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio).     (CMR-15)

Motivos:	En la banda de frecuencias 7 190-7 235 MHz el número 9.21 del RR se aplica al servicio de operaciones espaciales a fin de que los radioservicios existentes gocen de protección, mientras que no deberá aplicarse respecto de un nuevo servicio (SETS) para no imponer nuevas restricciones al radioservicio existente.

MOD	ASP/32A11/3

5.460	No se efectuará ninguna emisión destinada a los vehículos espaciales que operan en el espacio lejano en la banda de frecuencias 7 190-7 235 MHz. Los satélites geoestacionarios del servicio de investigación espacial que funcionan en la banda de frecuencias 7 190-7 235 MHz no reclamarán protección respecto de los sistemas actuales y futuros de los servicios fijo y móvil y no se aplicará el número 5.43A.     (CMR-15)

Motivos:	La supresión de la primera frase está motivada por los cambios realizados. Se añade «los vehículos espaciales que operan en el» por mor de precisión.

ADD	ASP/32A11/4

5.A111	La utilización de la banda de frecuencias 7 190-7 250 MHz por el servicio de exploración de la Tierra por satélite se limitará al seguimiento, la telemedida y el telemando para la explotación de vehículos espaciales; los satélites geoestacionarios del servicio de exploración de la Tierra por satélite en esta banda de frecuencias no reclamarán protección contra las estaciones existentes y futuras de los servicios fijo y móvil; y no será de aplicación el número 5.43A.     (CMR-15)

Motivos:	Otorgar una nueva atribución al SETS (Tierra-espacio) en la banda de frecuencias 7 190-7 250 MHz. La función de TT&C puede aplicarse emparejando esta nueva atribución con la atribución al SETS (espacio-Tierra) existente en la banda de frecuencias 8 025-8 400 MHz. Se limita la utilización de la banda de frecuencias 7 190-7 250 MHz al funcionamiento de vehículos espaciales del SETS porque el objetivo de la Resolución 650 (CMR-12) es obtener una nueva atribución en la gama de frecuencias de 7-8 GHz para las operaciones de TT&C y no se han realizado otros estudios destinados a funciones distintas de TT&C. De no haber esta restricción, esta nueva atribución podría utilizarse con otros fines (por ejemplo, divulgación de datos).

ADD	ASP/32A11/5

5.B111	Las estaciones espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) que funcionan en la órbita de satélite geoestacionario no reclamarán protección contra las emisiones del SIE en la banda de frecuencias 7 190-7 235 MHz.     (CMR-15)

Motivos:	No deben imponerse limitaciones en el servicio de investigación espacial atribuido en la banda de frecuencias 7 190-7 235 MHz como consecuencia de la posible nueva atribución al servicio de exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio), de conformidad con la Resolución 650 (CMR-12).

SUP	ASP/32A11/6

RESOLUCIÓN 650 (CMR-12)

Atribución al servicio de exploración de la Tierra por satélite 
(Tierra-espacio) en la gama 7-8 GHz

Motivos:	Esta Resolución ya no es necesaria.

MOD	ASP/32A11/7

APÉNDICE 7 (REV.CMR-15)

Métodos para determinar la zona de coordinación alrededor
de una estación terrena en las bandas de frecuencias
entre 100 MHz y 105 GHz

ANEXO 7

Parámetros de sistemas y distancias de coordinación predeterminadas
para determinar la zona de coordinación alrededor
de una estación terrena

# 3	Ganancia de antena hacia el horizonte para una estación terrena receptora con respecto a una estación terrena transmisora

MOD	ASP/32A11/8

CUADRO 7b     (Rev.CMR-15)

Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación para una estación terrena transmisora

| Designación del servicio de radiocomunicaciones de la estación espacial transmisora |  | Fijo por satélite, móvil por satélite | Servicio móvil aeronáutico (R) por satélite | Servicio móvil aeronáutico (R) por satélite | Fijo por satélite | Fijo por satélite | Fijo por satélite | Fijo por satélite |  | Exploración de la Tierra por satélite, operaciones espaciales, investigación espacial |  | Fijo por satélite, móvil por satélite, meteorología por satélite |  | Fijo por satélite |  | Fijo por satélite |  | Fijo por satélite | Fijo por satélite 3 | Fijo por satélite |  | Fijo por satélite 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (GHz) |  | 2,655-2,690 | 5,030-5,091 | 5,030-5,091 | 5,091-5,150 | 5,091-5,150 | 5,725-5,850 | 5,725-7,075 |  | 7,100-7,250 5 |  | 7,900-8,400 |  | 10,7-11,7 |  | 12,5-14,8 |  | 13,75-14,3 | 15,43-15,65 | 17,7-18,4 |  | 19,3-19,7 |
| Designación del servicio terrenal receptor |  | Fijo, móvil | Radio-navegación aeronáutica | Móvil aeronáutico (R) | Radio-navegación aeronáutica | Móvil aeronáuti-co (R) | Radio-locali-zación | Fijo, móvil |  | Fijo, móvil |  | Fijo, móvil |  | Fijo, móvil |  | Fijo, móvil |  | Radio-localiza-ción, radio-navegación (sólo terrestre) | Radionave-gación aeronáutica | Fijo, móvil |  | Fijo, móvil |
| Método que se ha de utilizar |  | § 2,1 | § 2,1, § 2,2 | § 2,1, § 2,2 |  |  | § 2,1 | § 2,1 |  | § 2,1, § 2,2 |  | § 2,1 |  | § 2,1 |  | § 2,1, § 2,2 |  | § 2,1 |  | § 2,1, § 2,2 |  | § 2,2 |
| Modulación en la estación terrenal 1 |  | A |  |  |  |  |  | A | N | A | N | A | N | A | N | A | N | – |  | N |  | N |
| Parámetros y criterios de inter- ferencia de estación terrenal | p0 (%) | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |  | 0,005 | 0,005 |  |
|  | n | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 |  |
|  | p (%) | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,005 | 0,0025 | 0,01 |  | 0,0025 | 0,0025 |  |
|  | NL (dB) | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Ms (dB) | 26 2 |  |  |  |  |  | 33 | 37 | 33 | 37 | 33 | 37 | 33 | 40 | 33 | 40 | 1 |  | 25 | 25 |  |
|  | W (dB) | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Parámetros de estación terrenal | Gx (dBi)4 | 49 2 | 6 | 10 | 6 | 6 |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 52 | 52 | 36 |  | 48 | 48 |  |
|  | Te (K) | 500 2 |  |  |  |  |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1 500 | 1 100 | 1 500 | 1 100 | 2 636 |  | 1 100 | 1 100 |  |
| Ancho de banda de referencia | B (Hz) | 4  103 | 150  103 | 37,5 x 103 | 150  103 | 106 |  | 4  103 | 106 | 4  103 | 106 | 4  103 | 106 | 4  103 | 106 | 4  103 | 106 | 107 |  | 106 | 106 |  |
| Potencia de inter- ferencia admisible | Pr( p) (dBW) en B | –140 | –160 | –157 | –160 | –143 |  | –131 | –103 | –131 | –103 | –131 | –103 | –128 | –98 | –128 | –98 | –131 |  | –113 | –113 |  |
| 1 A: modulación analógica; N: modulación digital. 2 Se han utilizado los parámetros para la estación terrenal asociados con sistemas transhorizonte. También pueden utilizarse los parámetros de radioenlaces con visibilidad directa asociados con la banda de frecuencias 5 725-7 075 MHz para determinar un contorno suplementario, con la excepción de que Gx = 37 dBi. 3 Enlaces de conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. 4 No se incluyen las pérdidas en el alimentador. 5 Las bandas de frecuencias reales son 7 190-7 250 MHz para el servicio de exploración de la Tierra por satélite, 7 100-7 155 MHz y 7 190-7 235 MHz para el servicio de operaciones espaciales, y 7 145-7 235 MHz para el servicio de investigación espacial. (CMR-15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Motivos:	Cambios del Apéndice 7, Cuadro 7b (Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación para una estación terrena transmisora) resultantes de la inclusión de la nueva atribución al SETS (Tierra-espacio).

ARTÍCULO 21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas
de frecuencias por encima de 1 GHz

Sección III – Límites de potencia para las estaciones terrenas

MOD	ASP/32A11/9

CUADRO  21-3     (Rev.CMR-15)

| Banda de frecuencias |  | Servicios |
| --- | --- | --- |
| 2 025-2 110 MHz 5 670-5 725 MHz 5 725-5 755 MHz6 | (para los países mencionados en el número 5.454 con respecto a los países mencionados en los números 5.453 y 5.455) (para la Región 1 con respecto a los países mencionados en los números 5.453 y 5.455) | Exploración de la Tierra por satélite Fijo por satélite Meteorología por satélite Móvil por satélite Operaciones espaciales |
| 5 755-5 850 MHz6 | (para la Región 1) con respecto a los países mencionados en los números 5.453, 5.455 y 5.456) | Investigación espacial |
| 5 850-7 075 MHz |  |  |
| 7 190-7 250 MHz |  |  |
| 7 900-8 400 MHz |  |  |
| 10,7-11,7 GHz6 | (para la Región 1) |  |
| 12,5-12,75 GHz6 | (para la Región 1 con respecto a los países mencionados en el número 5.494) |  |
| 12,7-12,75 GHz6 | (para la Región 2) |  |
| 12,75-13,25 GHz |  |  |
| 14,0-14,25 GHz | (con respecto a los países mencionados en el número 5.505) |  |
| 14,25-14,3 GHz | (con respecto a los países mencionados en los números 5.505, 5.508 y 5.509) |  |
| 14,3-14,4 GHz6 | (para las Regiones 1 y 3) |  |
| 14,4-14,8 GHz |  |  |

Motivos:	Cambios resultantes de la nueva atribución al servicio de exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) en la banda de frecuencias 7 190-7 250 MHz.

______________

_______________