| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года |  |
| --- | --- |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ |  |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 16 к Документу 32-R |
|  | 29 сентября 2015 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения Азиатско-Тихоокеанского сообщества электросвязи |  |
| предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.16 повестки дня |  |

1.16	рассмотреть регламентарные положения и распределения спектра, которые позволяли бы внедрять возможные новые применения технологии автоматических систем опознавания (AIS) и возможные новые применения для совершенствования морской радиосвязи в соответствии с Резолюцией 360 (ВКР-12);

Введение

Принимая во внимание исследования, проведенные в течение данного исследовательского периода, настоящие общие предложения АТСЭ были разработаны на основании методов A1, B1, C1-A и D Отчета ПСК для внедрения системы обмена данными в диапазоне ОВЧ (VDES) для морского сообщества:

−	Каналы 27 и 28 Приложения 18 к РР будут разбиты на четыре симплексных канала: каналы 1027, 1028, 2027 и 2028. Каналы 2027 и 2028 будут определены для применения ASM, а каналы 1027, 1028, 87 и 88 будут использоваться аналоговыми голосовыми сигналами. Это будет достигнуто до даты фактического ввода в действие. Было предложено установить в качестве даты ввода в действие 1 января 2019 года.

−	Чтобы предотвратить блокирование приема каналов AIS 1, AIS 2, 2027 и 2028, не будет разрешена передача с судов по каналам 2078, 2019, 2079 и 2020.

−	Для использования наземного сегмента VDES предлагается определить дуплексные каналы 24, 84, 25 и 85 Приложения 18 к РР. Далее предлагается слиянием этих каналов обеспечить лучшую скорость передачи данных для наземного сегмента VDE.

−	Предлагается создать новое вторичное распределение для морской подвижной спутниковой службы (Земля-космос) для полосы частот 161,9375−161,9625 МГц (канал 2027) и полосы частот 161,9875−162,0125 МГц (канал 2028) для повышения пропускной способности связи ASM и расширения ее покрытия.

−	Предлагается определить новое вторичное распределение для морской подвижной спутниковой службы (Земля-космос) в полосе частот 157,1875−157,3375 МГц и новое вторичное распределение для морской подвижной спутниковой службы (космос-Земля) в полосе частот 161,7875−161,9375 МГц.

−	Для обеспечения защиты подвижных и фиксированных служб и радиоастрономической службы предлагается включить новую маску п.п.м. в п. 5.B116 РР.

−	Предлагается изменить положения п. 5.208A, п. 5.208B РР и Дополнение 1 к Резолюции 739 (Пересм. ВКР-07), чтобы обеспечить защиту РАС в ближайшей полосе частот.

−	Предлагается включить региональное решение для VDES. Каналы 80, 21, 81 и 22 можно использовать, применяя кратные 25 кГц соседние каналы для передачи как судовыми, так и береговыми станциями в качестве регионального использования. Канал 82 можно использовать для передачи как судовыми, так и береговыми станциями в качестве регионального использования. Каналы 23 и 83 можно использовать, применяя кратные 25 кГц соседние каналы для передачи как судовыми, так и береговыми станциями в качестве регионального использования.

Предложения

MOD	ASP/32A16/1

ПРИЛОЖЕНИЕ 18  (Пересм. ВКР-15)

Таблица частот передачи станций морской 
подвижной службы в ОВЧ диапазоне

(См. Статью 52)

| Обозна- чение каналов |  | Примечания | Частоты передачи (МГц) |  | Связь между судами | Портовые операции и движение сyдов |  | Обществен- ная корреспон- денция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От судовых станций | С береговых станций |  | Одна частота | Две частоты |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|  | 2078 | t), u), v) | 161,525 | 161,525 |  | x |  |  |
| 19 |  | t), u), v) | 156,950 | 161,550 |  | x | х | х |
| 1019 |  |  | 156,950 | 156,950 |  | x |  |  |
|  | 2019 | t), u), v) | 161,550 | 161,550 |  | x |  |  |
|  | 79 | t), u), v) | 156,975 | 161,575 |  | x | х | х |
| 1079 |  |  | 156,975 | 156,975 |  | x |  |  |
|  | 2079 | t), u), v) | 161,575 | 161,575 |  | x |  |  |
| 20 |  | t), u), v) | 157,000 | 161,600 |  | x | х | х |
| 1020 |  |  | 157,000 | 157,000 |  | x |  |  |
|  | 2020 | t), u), v) | 161,600 | 161,600 |  | x |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 |  | z) | 157,350 | 161,950 |  |  | х | х |
| 1027 |  | z) | 157,350 |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | z) | 161,950 | 161,950 |  |  |  |  |
|  | 87 |  | 157,375 | 157,375 |  | х |  |  |
| 28 |  | z) | 157,400 | 162,000 |  |  | х | х |
| 1028 |  | z) | 157,400 |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | z) | 162,000 | 162,000 |  |  |  |  |
|  | 88 |  | 157,425 | 157,425 |  | х |  |  |
| AIS 1 |  | f), l), p) | 161,975 | 161,975 |  |  |  |  |
| AIS 2 |  | f), l), p) | 162,025 | 162,025 |  |  |  |  |

Основания:	Введение ASM в Приложение 18 к РР следующим образом:

ASM 1 (161,950) и ASM 2 (162,000) являются ненавигационными ASM.

SAT Up 1 (161,950) и SAT Up 2 (162,000) используются для приема ASM через спутник.

Примечания к таблице

Общие примечания

...

Специальные примечания

...

MOD	ASP/32A16/2

t)	Эти каналы могут использоваться в качестве одночастотных каналов при условии координации с затронутыми администрациями. Каналы 2078, 2019, 2079 и 2020 не могут использоваться для передачи с судов.     (ВКР-15)

Основания:	Для предупреждения блокирования приема передач AIS и ASM от других станций запрещена передача от судов на каналах 2078, 2019, 2079 и 2020. Ввиду растущего числа установок AIS, добровольно оборудованных на борту судов, и судов, не оборудованных AIS, был снят запрет на использование этих частот с меньшей мощностью, поскольку это требует перепрограммирования оборудования связи на борту судна и создает большую административную нагрузку для обеспечения этого.

MOD	ASP/32A16/3

u)	В Районе 2 эти каналы могут эксплуатироваться как одночастотные каналы при условии координации с затронутыми администрациями. Каналы 2078, 2019, 2079 и 2020 не могут использоваться для передачи с судов.     (ВКР-15)

v)	После 1 января 2017 года в Нидерландах эти каналы могут продолжать использоваться в качестве дуплексных частотных каналов при условии координации с затронутыми администрациями. Каналы 2078, 2019, 2079 и 2020 не могут использоваться для передачи с судов.     (ВКР-15)

Основания:	Разделение каналов 78, 19, 79, 20 и использование верхних направлений этих каналов может блокировать оборудование AIS. Поэтому предлагается, чтобы каналы 2078, 2019, 2079 и 2020 не использовались для передачи с судов.

MOD	ASP/32A16/4

z)	До 1 января 2019 года эти каналы могут использоваться для возможного тестирования будущих применений AIS без создания вредных помех существующим применениям и станциям, работающим в фиксированной и подвижной службах, и не требуя защиты от них.

С 1 января 2019 года эти каналы разделяются на два симплексных канала. Верхние, 2027 и 2028, соответственно именуемые ASM 1 и ASM 2, используются для ненавигационных ASM (особых сообщений применений), о чем говорится в самой последней версии Рекомендации МСЭ-R M.[VDES].

Каналы 2027 и 2028 также распределены морской подвижной службе (Земля-космос) для приема сообщений ASM с судов, о чем говорится в самой последней версии Рекомендации МСЭ-R M.[VDES], в которой они именуются, соответственно, "SAT Up 1" и "SAT Up 2".     (ВКР-15)

Основания:	Определение двух каналов, выделенных для применений ASM, не является необходимым в отношении безопасности навигации с целью обеспечения VDL каналов AIS 1 и AIS 2.

MOD	ASP/32A16/5

ПРИЛОЖЕНИЕ 18  (Пересм. ВКР-15)

Таблица частот передачи станций морской 
подвижной службы в ОВЧ диапазоне

(См. Статью 52)

| Обозна- чение каналов |  | Примечания | Частоты передачи (МГц) |  | Связь между судами | Портовые операции и движение сyдов |  | Обществен- ная корреспон- денция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От судовых станций | С береговых станций |  | Одна частота | Две частоты |  |
| 24 |  | w), ww), x), AAA) | 157,200 | 161,800 |  | х | х | х |
| 1024 |  | BBB) | 157,200 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | CCC) | 161,800 | 161,800 | x |  |  |  |
|  | 84 | w), ww), x),AAA) | 157,225 | 161,825 |  | х | х | х |
| 1084 |  | BBB) | 157,225 |  |  |  |  |  |
|  | 2084 | CCC) | 161,825 | 161,825 | x |  |  |  |
| 25 |  | w), ww), x), AAA) | 157,250 | 161,850 |  | х | х | х |
| 1025 |  | BBB) | 157,250 |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | CCC) | 161,850 | 161,850 | x |  |  |  |
|  | 85 | w), ww), x),AAA) | 157,275 | 161,875 |  | х | х | х |
| 1085 |  | BBB) | 157,275 |  |  |  |  |  |
|  | 2085 | CCC) | 161,875 | 161,875 | x |  |  |  |
| 26 |  | w), ww), x) | 157,300 | 161,900 |  | х | х | х |
| 1026 |  | BBB) | 157,300 |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | CCC) | 161,900 | 161,900 | x |  |  |  |
|  | 86 | w), ww), x) | 157,325 | 161,925 |  | х | х | х |
| 1086 |  | BBB) | 157,325 |  |  |  |  |  |
|  | 2086 | CCC) | 161,925 | 161,925 | x |  |  |  |

Основания:	Введение VDES в Приложение 18 к РР следующим образом:

Нижние направления VDE 1 (каналы 1024, 1084, 1025 и 1085) являются системой VDE судно-берег.

Верхние направления VDE 1 (каналы 2024, 2084, 2025 и 2085) являются системой VDE берег-судно и судно-судно.

SAT Up 3 (каналы 1024, 1084, 1025, 1085, 1026 и 1086) является линией вверх VDE судно-спутник.

SAT Downlink (каналы 2024, 2084, 2025, 2085, 2026 и 2086) является линией вниз VDE спутник-судно.

Примечания к таблице

Общие примечания

...

Специальные примечания

...

MOD	ASP/32A16/6

w)	В Районах 1 и 3:

До 1 января 2017 года полосы частот 157,025–157,325 МГц и 161,625–161,925 МГц (соответствующие каналам: 80, 21, 81, 22, 82, 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 и 86) могут использоваться для новых технологий при условии координации с затронутыми администрациями. Станции, использующие эти каналы или полосы частот для новых технологий, не должны создавать вредных помех другим станциям, работающим в соответствии со Статьей 5, и не должны требовать защиты от них.

С 1 января 2017 года полосы частот 157,025–157,175 МГц и 161,625–161,775 МГц (соответствующие каналам: 80, 21, 81, 22, 82, 23 и 83) определены для использования цифровых систем, описанных в самой последней версии Рекомендации МСЭ-R M.1842. Эти полосы частот могут также использоваться для аналоговой модуляции, описанной в самой последней версии Рекомендации МСЭ-R M.1084, администрацией, которая этого пожелает, при условии что она не будет требовать защиты от других станций морской подвижной службы, использующих излучения с цифровой модуляцией, и при условии координации с затронутыми администрациями.

C 1 января 2017 года полосы частот 157,200–157,325 МГц и 161,800–161,925 МГц (соответствующие каналам: 24, 84, 25, 85, 26, 86) определяются для использования системы ОВЧ для обмена данными (VDES), описанной в самой последней версии Рекомендации МСЭ-R M.[VDES].     (ВКР-15)

Основания:	Дата 1 января 2017 года была установлена ВКР-12.

ADD	ASP/32A16/7

AAA)	С 1 января 2019 года каналы 24, 84, 25 и 85 могут быть слиты для формирования уникального дуплексного канала с шириной полосы 100 кГц для эксплуатации VDES, описанной в самой последней версии Рекомендации МСЭ-R M.[VDES].     (ВКР-15)

Основания:	Слияние этих каналов позволит обеспечить лучшую скорость передачи данных для наземного сегмента VDE.

ADD	ASP/32A16/8

BBB)	С 1 января 2019 года сочетание каналов 1024, 1084, 1025, 1085, 1026 и 1086, которые также распределены морской подвижной спутниковой службе (Земля-космос), будет использоваться для приема сообщений VDES с судов, о чем говорится в самой последней версии Рекомендации МСЭ-R M.[VDES].     (ВКР-15)

Основания:	Каналы определены для спутниковой линии вверх VDES.

ADD	ASP/32A16/9

CCC)	С 1 января 2019 года сочетание каналов 2024, 2084, 2025, 2085, 2026 и 2086, которые также распределены морской подвижной спутниковой службе (космос-Земля), будет использоваться для приема сообщений VDES со спутников, о чем говорится в самой последней версии Рекомендации МСЭ-R M.[VDES], в которой это сочетание называется "SAT downlink".     (ВКР-15)

Основания:	Каналы определены для спутниковой линии вниз VDES.

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	ASP/32A16/10

148–223 МГц

| Распределение по службам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 |  | Район 3 |
| 156,8375–157,1875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.226 | 156,8375–157,1875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.226 |  |  |
| 157,1875–157,3375 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.226 ADD 5.A116 | 157,1875–157,3375 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.226 ADD 5.A116 |  |  |
| 161,3375–161,7875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.226 | 161,3375–161,7875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.226 |  |  |
| 161,7875–161,9375 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (космос-Земля) MOD 5.208A MOD 5.208B 5.226 ADD 5.B116 | 161,7875–161,9375 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Морская подвижная спутниковая (космос-Земля) MOD 5.208A MOD 5.208B 5.226 ADD 5.B116 |  |  |
| 161,9375–161,9625 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.226 ADD 5.A116 | 161,9375–161,9625 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.226 ADD 5.A116 |  |  |
| 161,9625161,9875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228F | 161,9625161,9875 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 161,9625161,9875 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Воздушная подвижная (OR) 5.228E Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228F |  |
| 5.226 5.228А 5.228B | 5.228C 5.228D | 5.226 |  |
| 161,9875162,0125 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) | 161,9875162,0125 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) |  |  |
| 5.226 ADD 5.A116 5.229 | 5.226 ADD 5.A116 |  |  |

Основания:	Введение VDES в Приложение 18 к РР следующим образом:

SAT Up 3 (каналы 1024, 1084, 1025, 1085, 1026 и 1086) является линией вверх VDE судно-спутник.

SAT Downlink (каналы 2024, 2084, 2025, 2085, 2026 и 2086) является линией вниз VDE спутник-судно.

ADD	ASP/32A16/11

5.A116	Использование полос частот 157,1875–157,3375 МГц, 161,9375–161,9625 МГц и 161,9875–162,0125 МГц морской подвижной спутниковой службой (Земля-космос) ограничено системами, которые работают в соответствии с Приложением 18.    (ВКР-15)

Основания:	Приведенные выше изменения к Статье 5 РР определяют линию вверх распределения МПСС для системы ОВЧ для обмена данными, которая описывается в предварительном проекте новой Рекомендации МСЭ-R M.[VDES].

ADD	ASP/32A16/12

5.B116	Использование полосы частот 161,7875–161,9375 МГц морской подвижной спутниковой службой (космос-Земля) ограничено системами, которые работают в соответствии с Приложением 18.

Плотность потока мощности на поверхности Земли, создаваемая излучениями космической станции морской подвижной спутниковой службы, работающей в полосе частот 161,7875–161,9375 МГц, не должна превышать следующую маску, дБ(Вт/(м2 · 4 кГц)):

−149 + 0,16 * θ°	0°	≤ θ < 45°

−142 + 0,53 * (θ° − 45°)	45°	≤ θ < 60°

−134 + 0,1 * (θ° − 60°)	60°	≤ θ < 90°,

где θ – угол прихода падающей волны над горизонтальной плоскостью (градусы).     (ВКР-15)

Основания:	Приведенные выше изменения к Статье 5 РР определяют линию вниз распределения МПСС для системы ОВЧ для обмена данными, которая описывается в предварительном проекте новой Рекомендации МСЭ-R M.[VDES].

MOD	ASP/32A16/13

5.208A	При присвоении частот космическим станциям подвижной спутниковой службы в полосах 137–138 МГц, 387–390 МГц, 400,15–401 МГц и морской подвижной спутниковой службе (космос-Земля) в полосе 161,7875−161,9375 МГц администрации должны принимать все практически возможные меры для защиты радиоастрономической службы в полосах 150,05–153 МГц, 322328,6 МГц, 406,1–410 МГц и 608–614 МГц от вредных помех со стороны нежелательных излучений. Пороговые уровни помех, недопустимых для радиоастрономической службы, приведены в соответствующей Рекомендации МСЭ-R.     (ВКР-15)

Основания:	Диапазон частот 161,7875−161,9375 МГц представляет собой новое распределение морской подвижной спутниковой службе (космос-Земля). Для обеспечения защиты РАС следует добавить этот частотный диапазон в п. 5.208A РР.

MOD	ASP/32A16/14

5.208B*	В полосах частот:

137–138 МГц;
		387–390 МГц;
		161,7875–161,9375 МГц;
		400,15–401 МГц;
		1452–1492 МГц;
		1525–1610 МГц;
		1613,8–1626,5 МГц;
		2655–2690 МГц;
		21,4–22 ГГц,

применяется Резолюция 739 (Пересм. ВКР-15).     (ВКР-15)

Основания:	Диапазон частот 161,7875−161,9375 МГц представляет собой новое распределение морской подвижной спутниковой службе (космос-Земля). Для обеспечения защиты РАС следует добавить этот частотный диапазон в п. 5.208B РР.

РЕЗОЛЮЦИЯ 739 (Пересм. ВКР-07)

Совместимость между радиоастрономической службой 
и активными космическими службами в некоторых 
соседних и близлежащих полосах частот

MOD	ASP/32A16/15

ДОПОЛНЕНИЕ 1 К РЕЗОЛЮЦИИ 739 (Пересм. ВКР-15)

Пороговые уровни нежелательных излучений

.../...

ТАБЛИЦА 1-1

Пороговые значения п.п.м. для нежелательных излучений, создаваемых любой геостационарной 
космической станцией на радиоастрономической станции

| Космическая служба | Полоса частот космической службы | Полоса частот радиоастрономической службы | Однозеркальная антенна, наблюдения континуума |  | Однозеркальная антенна, наблюдения спектральных линий |  | VLBI |  | Условие применения: API получена Бюро после вступления в силу Заключительных актов: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | п.п.м.(1) | Эталонная ширина полосы | п.п.м.(1) | Эталонная ширина полосы | п.п.м.(1) | Эталонная ширина полосы |  |
|  | (МГц) | (МГц) | (дБ(Вт/м2)) | (МГц) | (дБ(Вт/м2)) | (кГц) | (дБ(Вт/м2)) | (кГц) |  |
| ПСС (космос-Земля) | 387–390 | 322–328,6 | –189 | 6,6 | –204 | 10 | –177 | 10 | ВКР-07 |
| МПСС (космос-Земля) | 161,7875− 161,9375 | 150,05−153 | –238 | 2,95 | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | ВКР-15 |
| РСС ПСС (космос-Земля) | 1 452–1 492 1 525–1 559 | 1 400–1 427 | –180 | 27 | –196 | 20 | –166 | 20 | ВКР-03 |
| ПСС (космос-Земля) ПСС (космос-Земля) | 1 525–1 559 1 613,8–1 626,5 | 1 610,6–1 613,8 | Н/П | Н/П | –194 | 20 | –166 | 20 | ВКР-03 |
| РНСС (космос-Земля) | 1 559–1 610 | 1 610,6–1 613,8 | Н/П | Н/П | –194 | 20 | –166 | 20 | ВКР-07 |
| РСС ФСС (космос-Земля) | 2 655–2 670 | 2 690–2 700 | –177 | 10 | Н/П | Н/П | –161 | 20 | ВКР-03 |
| ФСС (космос-Земля) | 2 670–2 690 | 2 690–2 700 (в Районах 1 и 3) | –177 | 10 | Н/П | Н/П | –161 | 20 | ВКР-03 |
|  | (ГГц) | (ГГц) | – | – | – | – | – | – |  |
| РСС | 21,4–22,0 | 22,21–22,5 | –146 | 290 | –162 | 250 | –128 | 250 | ВКР-03 для VLBI и ВКР-07 для других видов наблюдений |
| Н/П: Не применяется, измерения такого типа в данной полосе не производятся. (1) Интегрированное в эталонной ширине полосы значение при времени интеграции 2000 с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основания:	В целях защиты РАС пересмотрено Дополнение 1 к Резолюции 739 (Пересм. ВКР-07) для включения новой космической службы в полосе частот 161,7875−161,9375 МГц.

NOC	ASP/32A16/16

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  (Пересм. ВКР-12)

Определение администраций, с которыми должна проводиться 
координация или должно быть достигнуто согласие 
в соответствии с положениями Статьи 9

Основания:	Новое вторичное распределение МПСС (космос-Земля) на каналах VDES было определено для обеспечения защиты подвижной и фиксированной служб. Нет необходимости в механизме координации между вторичным распределением МПСС и первичными наземными службами.

MOD	ASP/32A16/17

ПРИЛОЖЕНИЕ 18  (Пересм. ВКР-15)

Таблица частот передачи станций морской 
подвижной службы в ОВЧ диапазоне

(См. Статью 52)

| Обозна- чение каналов |  | Примечания | Частоты передачи (МГц) |  | Связь между судами | Портовые операции и движение сyдов |  | Обществен- ная корреспон- денция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От судовых станций | С береговых станций |  | Одна частота | Две частоты |  |
|  | 80 | w), y), xx) | 157,025 | 161,625 |  | x | х | х |
| 1080 |  | w), y), xx) | 157,025 | 157,025 | x | x |  |  |
|  | 2080 | w), y), xx) | 161,625 | 161,625 | x | x |  |  |
| 21 |  | w), y), xx) | 157,050 | 161,650 |  | x | х | х |
| 1021 |  | w), y), xx) | 157,050 | 157,050 | x | x |  |  |
|  | 2021 | w), y), xx) | 161,650 | 161,650 | x | x |  |  |
|  | 81 | w), y), xx) | 157,075 | 161,675 |  | x | х | х |
| 1081 |  | w), y), xx) | 157,075 | 157,075 | x | x |  |  |
|  | 2081 | w), y), xx) | 161,675 | 161,675 | x | x |  |  |
| 22 |  | w), y), xx) | 157,100 | 161,700 |  | х | х | х |
| 1022 |  | w), y), xx) | 157,100 | 157,100 | x | x |  |  |
|  | 2022 | w), y), xx) | 161,700 | 161,700 | x | x |  |  |
|  | 82 | w), x), y) | 157,125 | 161,725 |  | х | х | х |
| 1082 |  | w), x), y) | 157,125 | 157,125 | x | x |  |  |
|  | 2082 | w), x), y) | 161,725 | 161,725 | x | x |  |  |
| 23 |  | w), x), y), xxx) | 157,150 | 161,750 |  | х | х | х |
| 1023 |  | w), x), y), xxx) | 157,150 | 157,150 | x | x |  |  |
|  | 2023 | w), x), y), xx) | 161,750 | 161,750 | x | x |  |  |
|  | 83 | w), x), y), xxx) | 157,175 | 161,775 |  | х | х | х |
| 1083 |  | w), x), y), xxx) | 157,175 | 157,175 | x | x |  |  |
|  | 2083 | w), x), y), xxx) | 161,775 | 161,775 | x | x |  |  |

Примечания к таблице

Общие примечания

...

Специальные примечания

...

ADD	ASP/32A16/18

xx)	Присваиваемые для эксплуатации широкополосных цифровых систем с использованием соседних каналов, кратных 25 кГц.     (ВКР-15)

ADD	ASP/32A16/19

xxx)	Присваиваемые для эксплуатации широкополосных цифровых систем с использованием двух соседних каналов по 25 кГц.     (ВКР-15)

Основания:	Каналы определены для регионального использования VDES.

SUP	ASP/32A16/20

РЕЗОЛЮЦИЯ 360 (ВКР-12)

Рассмотрение регламентарных положений и распределений спектра для применений усовершенствованной технологии автоматической системы опознавания и для усовершенствованной морской радиосвязи

Основания:	Предлагается исключить Резолюцию 360 (ВКР-12), поскольку она стала избыточной после завершения исследований и определения ВКР-15 частот для совершенствования морской радиосвязи.

______________

_______________

*	Настоящее положение ранее имело номер 5.347A. Его номер был изменен, чтобы сохранить порядок следования положений.