| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года |  |
| --- | --- |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ |  |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 19 к Документу 32-R |
|  | 29 сентября 2015 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения Азиатско-Тихоокеанского сообщества электросвязи |  |
| предложения для работы конференции |  |
| Пункт 2 повестки дня |  |

2	в соответствии с Резолюцией 28 (Пересм. ВКР-03) рассмотреть пересмотренные Рекомендации МСЭ-R, включенные посредством ссылки в Регламент радиосвязи, которые переданы Ассамблеей радиосвязи, и принять решение о том, следует ли обновлять соответствующие ссылки в Регламенте радиосвязи согласно принципам, содержащимся в Дополнении 1 к Резолюции 27 (Пересм. ВКР-12);

Введение

На пятом подготовительном собрании АТСЭ для ВКР-15 члены АТСЭ рассмотрели следующие два вопроса, связанные с данным пунктом повестки дня:

−	вопрос 1 – рассмотрение Рекомендаций МСЭ-R, включенных посредством ссылки в Регламент радиосвязи, которые были пересмотрены и утверждены после ВКР-12;

−	вопрос 2 – добавление "-0" к первой версии Рекомендаций, включенных посредством ссылки в Регламент радиосвязи.

Ниже приводятся подробности относящихся к ним предложений и пояснительный текст.

Предложения

Вопрос 1 – рассмотрение Рекомендаций МСЭ-R, включенных посредством ссылки в Регламент радиосвязи, которые были пересмотрены и утверждены после ВКР-12

Члены АТСЭ предлагают обновить ссылки на следующие Рекомендации МСЭ-R, включенные в Таблицу A1, содержащуюся в Томе 4 Регламента радиосвязи, до самых последних версий. Соответствующим образом потребуется обновить соответствующие тексты в примечаниях, положениях РР и Резолюциях ВКР, включающих эти Рекомендации посредством ссылки, как показано в Таблице с перекрестными ссылками в Томе 4 Регламента радиосвязи.

таблица a1

| Действующая версия, содержащаяся в Томе 4 РР | Самая последняя версия | Соответствующие положения и примечания РР |
| --- | --- | --- |
| M.585-6 | M.585-7 | пп. 19.99, 19.102, 19.111 |
| M.625-3 | M.625-4 | пп. 19.83, 51.41 |
| M.690-1 | M.690-3 | ПР 15 (Таблица 15-2) |
| M.1173 | M.1173-1 | пп. 52.181, 52.229, ПР 17 (Дополнение 1, Часть B, Раздел I § 2 и § 6 a) и b) |
| BO.1443-2 | BO.1443-3 | Таблица 22-1D (и п. 22.5C.11) |
| M.1638 | M.1638-1(*) | пп. 5.447F, 5.450A |
| (*) Системные характеристики для метеорологических радаров, на которые делаются ссылки в соответствующих примечаниях, были изъяты из самой последней пересмотренной версии Рекомендации МСЭ-R M.1638, и в настоящее время эта информация включена в другую Рекомендацию МСЭ-R M.1849, утвержденную в 2009 году. В этом статусе обновление этой включенной посредством ссылки Рекомендации требует дальнейшего рассмотрения на Конференции. |  |  |

Члены АТСЭ придерживаются мнения, что ссылки на следующие Рекомендации МСЭ-R, содержащиеся в Томе 4 Регламента радиосвязи, в Таблице A2, также необходимо обновить до самых последних версий. Соответствующим образом потребуется обновить относящиеся к ним тексты в примечаниях, положениях РР и Резолюциях ВКР, включающих эти Рекомендации посредством ссылки, как показано в Таблице с перекрестными ссылками в Томе 4 Регламента радиосвязи.

Следует отметить, что эти Рекомендации имеют некоторое отношение к конкретным пунктам повестки дня ВКР-15, поскольку на них делается ссылка в соответствующих разделах Отчета ПСК. На Конференции работа по обновлению согласно пункту 2 повестки дня может проводиться одновременно с рассмотрением этих пунктов повестки дня.

таблица a2

| Действующая версия, содержащаяся в Томе 4 РР | Самая последняя версия | Пункт повестки дня | Соответствующие положения и примечания РР |
| --- | --- | --- | --- |
| P.526-11 | P.526-13 | 1.7 | п. 5.444B (посредством Резолюции 748 (Пересм. ВКР-12)) |
| M.1084-4 | M.1084-5 | 1.16 | ПР 18 (Примечание B) |
| M.1174-2 | M.1174-3 | 1.15 | пп. 5.287, 5.288 |
| M.1827 | M.1827-1 | 1.7 | п. 5.444B (посредством Резолюции 748 (Пересм. ВКР-12)) |

Кроме того, члены АТСЭ считают, что в результате рассмотрения пункта 1.14 повестки дня из Тома 4 Регламента радиосвязи необходимо исключить следующую Рекомендацию, так как положение, посредством которого эта Рекомендация включается посредством ссылки, предлагается изменить, чтобы оно более не содержало ссылку на эту Рекомендацию (см. ASP/32A14/1).

таблица a3

| Действующая версия, содержащаяся в Томе 4 РР | Пункт повестки дня | Соответствующие положения и примечания РР |
| --- | --- | --- |
| TF.406-6 | 1.14 | п. 1.14 |

СТАТЬЯ 19

Опознавание станций

Раздел V  –  Номера избирательного вызова в морской подвижной службе

MOD	ASP/32A19/1

19.83	§ 36	Если станции морской подвижной службы используют устройства избирательного вызова в соответствии с Рекомендациями МСЭ-R M.476-5 и МСЭ-R M.625-4, то номера вызова им присваиваются ответственными администрациями в соответствии с приведенными ниже положениями.     (ВКР-15)

Раздел VI  –  Опознаватели в морской подвижной службе     (ВКР-12)

19.98	A  –  Общие положения

MOD	ASP/32A19/2

19.99	§ 39	Если необходимо, чтобы станция6, работающая в морской подвижной или морской подвижной спутниковой службе, использовала опознаватели морской подвижной службы, то ответственная администрация присваивает этой станции сигнал опознавания в соответствии с положениями, описанными в Приложениях 1−3 Рекомендации МСЭ-R M.585-7. Согласно п. 20.16 администрации немедленно заявляют в Бюро радиосвязи о произведенном присвоении опознавателей морской подвижной службы.     (ВКР-15)

MOD	ASP/32A19/3

19.102		3)	Типы опознавателей морской подвижной службы соответствуют описанным в Приложениях 1−3 Рекомендации МСЭ-R М.585-7.     (ВКР-15)

19.110	C  –  Опознаватели морской подвижной службы     (ВКР-07)

MOD	ASP/32A19/4

19.111	§ 43	1)	Администрации должны следовать положениям, содержащимся в Приложении 1 Рекомендации МСЭ-R М.585-7, которые касаются присвоения и использования опознавателей морской подвижной службы.     (ВКР-15)

СТАТЬЯ 51

Условия, которые должны соблюдаться в морских службах

Раздел I  –  Морская подвижная служба

51.39	СА  –  Судовые станции, использующие узкополосную 
	буквопечатающую телеграфию

MOD	ASP/32A19/5

51.41		2)	Характеристики узкополосного буквопечатающего оборудования должны соответствовать Рекомендациям МСЭ-R М.476-5 и МСЭ-R М.625-4. Также следует, чтобы такие характеристики соответствовали самой последней версии Рекомендации МСЭ-R М.627.     (ВКР-15)

СТАТЬЯ 52

Особые правила, касающиеся использования частот

Раздел VI  –  Использование частот для радиотелефонии

52.176	А  –  Общие положения

MOD	ASP/32A19/6

52.181	§ 85	Однополосная аппаратура радиотелефонных станций морской подвижной службы, работающая в полосах частотах 1606,5 кГц и 4000 кГц, распределенных этой службе, и в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, распределенных исключительно этой службе, должна удовлетворять техническим и эксплуатационным требованиям, указанным в Рекомендации МСЭ-R М.1173-1.     (ВКР-15)

52.216	С  –  Полосы частот между 4000 кГц и 27 500 кГц

С3  –  Обмен

MOD	ASP/32A19/7

52.229		4)	Технические характеристики передатчиков, используемых для радиотелефонии в полосах между 4000 кГц и 27 500 кГц, должны соответствовать указанным в Рекомендации МСЭ-R М.1173-1.     (ВКР-15)

ПРИЛОЖЕНИЕ 15  (Пересм. ВКР-12)

Частоты для связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности 
в Глобальной морской системе для случаев бедствия 
и обеспечения безопасности (ГМСББ)

MOD	ASP/32A19/8

# ТАБЛИЦА  15-2     (ВКР-12)

# Частоты выше 30 МГц (ОВЧ/УВЧ)

| Частота (в МГц) | Описание использования | Примечания |
| --- | --- | --- |
| *121,5 | AERO-SAR | ... Использование частоты 121,5 МГц радиомаяками − указателями бедствия должно соответствовать Рекомендации МСЭ-R М.690-3. ... |

ПРИЛОЖЕНИЕ 17  (Пересм. ВКР-12)

Частоты и размещение каналов для морской 
подвижной службы в полосах высоких частот

дополнение  1*     (ВКР-12)

Частоты и размещение каналов для морской подвижной службы в полосах высоких частот, которые действуют до 31 декабря 2016 года     (ВКР-12)

ЧАСТЬ В  –  Размещение каналов     (ВКР-07)

MOD	ASP/32A19/9

Раздел I  –  Радиотелефония

...

2	Технические характеристики передатчиков с одной боковой полосой указаны в Рекомендации МСЭ-R М.1173-1.

...

6	а)	Морские радиотелефонные станции, использующие однополосные излучения в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, которые распределены на исключительной основе морской подвижной службе, должны работать только на тех несущих частотах, которые указаны в подразделах А и В, и, в случае аналоговой радиотелефонии, должны соответствовать техническим характеристикам, приведенным в Рекомендации МСЭ-R М.1173-1.

b)	Судовые станции, использующие для однополосных излучений частоты в полосах 4000–4063 кГц, а также судовые и береговые станции, использующие для однополосных излучений частоты в полосе 8100–8195 кГц, должны работать на несущих частотах, указанных в подразделах С-1 и С-2, соответственно. В случае аналоговой радиотелефонии технические характеристики оборудования должны соответствовать характеристикам, приведенным в Рекомендации МСЭ-R М.1173-1.

...

Основания:	В Приложении 17 (Дополнение 1, Часть B, Раздел I, § 2 и § 6 a) и b)) ссылки на Рекомендацию МСЭ-R M.1173 необходимо обновить до ее самой последней версии, т. е. M.1173-1.

СТАТЬЯ 22

Космические службы1

Раздел II  –  Регулирование помех геостационарным спутниковым системам

MOD	ASP/32A19/10

12	22.5C.11	Для данной таблицы эталонные диаграммы направленности антенн, приведенные в Приложении 1 к Рекомендации МСЭ-R BO.1443-3, должны использоваться только для расчета помех, создаваемых негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы геостационарным спутниковым системам радиовещательной спутниковой службы.     (ВКР-15)

MOD	ASP/32A19/11

ТАБЛИЦА  22-1D     (Пересм. ВКР-15)

Пределы э.п.п.м., излучаемой негеостационарными спутниковыми системами
фиксированной спутниковой службы в определенных полосах частот
в направлении антенн радиовещательной спутниковой службы
диаметром 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 120 см, 180 см, 240 см и 300 см6, 9, 10, 11

| Полоса частот (ГГц) | э.п.п.м. (дБ(Вт/м2)) | Процент времени, в течение которого уровень э.п.п.м. не может быть превышен | Эталонная ширина полосы частот (кГц) | Диаметр эталонной антенны и эталонная диаграмма направленности12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7–12,5 в Районе 1; 11,7–12,2 и 12,5–12,75 в Районе 3; 12,2–12,7 в Районе 2 | –165,841 –165,541 –164,041 –158,6 –158,6 –158,33 –158,33 | 0 25 96 98,857 99,429 99,429 100 | 40 | 30 см Рекомендация МСЭ-R BO.1443-3, Приложение 1 |
|  | –175,441 –172,441 –169,441 –164 –160,75 –160 –160 | 0 66 97,75 99,357 99,809 99,986 100 | 40 | 45 см Рекомендация МСЭ-R BO.1443-3, Приложение 1 |
|  | –176,441 –173,191 –167,75 –162 –161 –160,2 –160 –160 | 0 97,8 99,371 99,886 99,943 99,971 99,997 100 | 40 | 60 см Рекомендация МСЭ-R BO.1443-3, Приложение 1 |
| 11,7–12,5 в Районе 1; 11,7–12,2 и 12,5–12,75 в Районе 3; 12,2–12,7 в Районе 2 | –178,94 –178,44 –176,44 –171 –165,5 –163 –161 –160 –160 | 0 33 98 99,429 99,714 99,857 99,943 99,991 100 | 40 | 90 см Рекомендация МСЭ-R BO.1443-3, Приложение 1 |
|  | –182,44 –180,69 –179,19 –178,44 –174,94 –173,75 –173 –169,5 –167,8 –164 –161,9 –161 –160,4 –160 | 0 90 98,9 98,9 99,5 99,68 99,68 99,85 99,915 99,94 99,97 99,99 99,998 100 | 40 | 120 см Рекомендация МСЭ-R BO.1443-3, Приложение 1 |
|  | –184,941 –184,101 –181,691 –176,25 –163,25 –161,5 –160,35 –160 –160 | 0 33 98,5 99,571 99,946 99,974 99,993 99,999 100 | 40 | 180 см Рекомендация МСЭ-R BO.1443-3, Приложение 1 |
|  | –187,441 –186,341 –183,441 –178 –164,4 –161,9 –160,5 –160 –160 | 0 33 99,25 99,786 99,957 99,983 99,994 99,999 100 | 40 | 240 см Рекомендация МСЭ-R BO.1443-3, Приложение 1 |
|  | –191,941 –189,441 –185,941 –180,5 –173 –167 –162 –160 –160 | 0 33 99,5 99,857 99,914 99,951 99,983 99,991 100 | 40 | 300 см Рекомендация МСЭ-R BO.1443-3, Приложение 1 |

Основания:	В Таблице 22-1D все ссылки на Рекомендацию МСЭ-R BO.1443-2 необходимо обновить до ее самой последней версии, т. е. BO.1443-3.

ASP/32A19/12

Ссылки на следующие Рекомендации МСЭ-R, содержащиеся в Томе 4 Регламента радиосвязи, необходимо обновить до их самых последних версий. Соответствующим образом потребуется обновить относящиеся к ним тексты в примечаниях, положениях РР и Резолюциях ВКР, включающих эти Рекомендации посредством ссылки, как показано ниже.

Рекомендация МСЭ-R P.526-11: п. 5.444B (посредством Резолюции 748 (Пересм. ВКР-12)) (см. также ASP/32A7/5)

Рекомендация МСЭ-R M.1084-4: Приложение 18 (Примечание B)

Рекомендация МСЭ-R M.1174-2: пп. 5.287, 5.288 (см. также ASP/32A15/2)

Рекомендация МСЭ-R M.1827: п. 5.444B (посредством Резолюции 748 (Пересм. ВКР-12)) (см. также ASP/32A7/5)

Основания, общие для ASP/32A19/1−ASP/32A19/12:	Новые пересмотренные варианты этих Рекомендаций, утвержденные после ВКР-12, были рассмотрены согласно Резолюции 28 (Пересм. ВКР-03). Будет уместно обновить соответствующие ссылки в Регламенте радиосвязи, включая внесение соответствующих исправлений, в соответствии с принципами, изложенными в Дополнении 1 к Резолюции 27 (Пересм. ВКР-12).

Вопрос 2 – добавление "-0" к первой версии Рекомендаций, включенных посредством ссылки в Регламент радиосвязи

Члены АТСЭ предлагают обновить ссылки на первую версию следующих Рекомендаций МСЭ-R, содержащихся в Томе 4 Регламента радиосвязи, посредством их дополнения номером версии "-0". Соответствующим образом потребуется обновить относящиеся к ним тексты в примечаниях, положениях РР и Резолюциях ВКР, включающих эти Рекомендации посредством ссылки, как показано в Таблице с перекрестными ссылками в Томе 4 Регламента радиосвязи.

ASP/32A19/13

Ссылки на следующие Рекомендации МСЭ-R, содержащиеся в Томе 4 Регламента радиосвязи, необходимо обновить посредством их дополнения номером версии "-0" в соответствующих текстах примечаний, положений РР и Резолюций ВКР, включающих эти Рекомендации посредством ссылки, как показано ниже.

| Рекомендация МСЭ-R | Соответствующие положения и примечания РР |
| --- | --- |
| SA.1154 | п. 5.391 |
| M.1171 | пп. 52.192, 52.195, 52.213, 52.224, 52.234, 52.240, 57.1 |
| M.1172 | п. 19.48 |
| S.1256 | п. 22.5A |
| S.1340 | п. 5.511C |
| S.1341 | п. 5.511A |
| F.1613 | п. 5.447E |
| RA.1631 | п. 5.208B (посредством Резолюции 739 (Пересм. ВКР-07)), п. 5.443B (посредством Резолюции 741 (Пересм. ВКР-12)), п. 5.551H, ПР 4, Дополнение 2 (п. A.17.b.3) (посредством Резолюции 741 (Пересм. ВКР-12)) |
| RS.1632 | п. 5.447F |
| M.1643 | п. 5.504B (ссылается на Приложение 1, Часть C Рек. МСЭ-R M.1643), пп. 5.504C, 5.508A и 5.509A (ссылается на Приложение 1, Часть B Рек. МСЭ-R M.1643) |
| M.2013 | п. 5.327A (посредством Резолюции 417 (Пересм. ВКР-12)) |

Основания:	Эта работа проводится на основе новой политики МСЭ-R в соответствии с запросом, содержащимся в Отчете ПСК.

______________

_______________

* 	Примечание Cекретариата: в Дополнении 1 содержится весь текст Приложения 17 (Пересм. ВКР-07).