| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15) جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| --- | --- |
| الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 4 للوثيقة 38-A |
|  | 14 أكتوبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
| كندا/الولايات المتحدة الأمريكية |  |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍م‍ؤت‍مر |  |
| البنـد 1.1 من جدول الأعمال |  |

1.1	النظر في منح توزيعات إضافية من الطيف للخدمة المتنقلة على أساس أولي وتحديد نطاقات تردد إضافية للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) والأحكام التنظيمية ذات الصلة لتسهيل تطوير تطبيقات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق للأرض وفقاً للقرار 233 (WRC-12)؛

مقترحات بشأن النطاق MHz 4 200-3 400

معلومات أساسية

تقوم الخدمة الثابتة الساتلية (FSS) التي تستقبل المحطات الأرضية على مدى السنوات الخمسين الماضية باستخدام مديات التردد 3 700-3 400 MHz (النطاق C الموسع) و3 700-4 200 MHz (النطاق C). وعلى وجه الخصوص فإن النطاق 4 200-3 700 MHz هو الطيف الأساسي لعمليات الخدمة الثابتة الساتلية. وهناك نحو 180 ساتلاً مستقراً بالنسبة للأرض تعمل في هذه النطاقات، كما جرى بناء العديد من السواتل الجديدة العاملة بسعة النطاق C أو هي قيد الإنشاء ومن المزمع إطلاقها في المستقبل القريب. ويستخدم النطاق C على نطاق واسع في مختلف أرجاء العالم نظراً لخصائصه التقنية الفريدة والمهمة، مثل قلة الخبو الناجم عن المطر وتغطية مناطق خدمة شاسعة. وبعد العديد من عقود التطوير فإن الحمولات النافعة للنطاق C تعكس تكنولوجيا كفوءة ومجرَّبة؛ ويتيح ذلك معدات زهيدة التكلفة للغاية تعود بالنفع على المستخدمين، الصغار منهم والكبار، في البلدان النامية والمتقدمة. كما أن ذلك هو السبب الذي دفع بالكثير من البلدان إلى استخدام النطاق C لترسي نفسها كبلاد ترتاد الفضاء، ولتضع بنيتها التحتية الوطنية للاتصالات والإذاعة في نطاقات ذات إتاحة وموثوقية عاليتين وبأقل التكاليف. وتضطلع الوصلات الساتلية للنطاق C بدور رئيسي في توزيع إشارات الفيديو على أجهزة الالتقاط الكبلية إلى جانب توفير التوصيل إلى الشبكات الأرضية الخلوية. فضلاً عن ذلك فإن العديد من الخدمات العامة وذات الحساسية العالية تستعمل أيضاً النطاق C للخدمة الثابتة الساتلية، مثل القياس عن بُعد بالسواتل، والإغاثة من الكوارث، وتوزيع بيانات الأرصاد العامة، والتطبيقات الخاصة بالطيران في أقاليم مختلفة. وفي العديد من البلدان ليس هناك من عمليات للخدمة الثابتة الساتلية في النطاق 3 400-3 600 MHz، وعمليات نشر محدودة للخدمة الثابتة الساتلية في النطاق 3 700-3 600 MHz، وعمليات واسعة للخدمة الثابتة الساتلية في النطاق 3 700-4 200 MHz. وإقراراً بالوقائع المذكورة فإن هذا المقترح يسعى إلى ضمان توافر النطاق 3 700-4 200 MHz للعمليات المقبلة للخدمة الثابتة الساتلية.

ومن منظور النطاق العريض المتنقل الأرضي (الاتصالات المتنقلة الدولية) فإن مدى التردد 3 400-4 200 GHz جذاب على وجه خاص لأنه يوفر إمكانية عروض نطاقات واسعة ومتلاصقة ضمن نطاق واحد. ومدى التردد هذا مناسب لاستيعاب الاتصالات المتنقلة الدولية، ولا سيما الاتصالات المتنقلة الدولية-المتقدمة، والأنظمة التي تستخدم عروض نطاقات قنوات واسعة، ومن ثم توفر قدرة أعظم. وبما أن حجم الهوائي يتناسب مع طول الموجة فإن من الأسهل استيعاب الهوائيات المتعددة في جهاز يدوي في نطاق التردد هذا بالمقارنة مع نطاقات التردد الأدنى. كما أن مدى التردد 3 400-4 200 GHz جذاب بسبب قدرته على استخدام هوائيات تعدد الدخل والخرج (MIMO) الذي يتيح كفاءة (قدرة) طيفية أكبر ومنسوب بيانات أعلى (معدلات البيانات). وهناك ميزة مهمة أخرى للنطاق C وهي توافر المعدات المنمطة المتوافرة تجارياً التي تتيح للمشغلين المحليين النشر في أجزاء من مدى نطاق C عند إتاحتها. وقام الكثير من الإدارات بتخصيص تراخيص للنطاق العريض المتنقل ضمن مدى التردد 3 800-3 400 MHz أو هي تخطط لهذا باستخدام قدرات تردد غير مزاوجة. وتستخدم الشبكات العاملة في قدرات تردد غير مزاوجة الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن (TDD) الذي تُحمل فيه إرسالات الوصلة الهابطة والوصلة الصاعدة على التردد ذاته ولكن بأوقات مختلفة. ويوفر الافتقار إلى فجوة محددة للإرسال المزدوج تفصل بين الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة المرونة اللازمة لتشغيل أي جزء في النطاق ضمن مدى التردد. ويمكن أن تكون شبكات TDD مفيدة بشكل خاص في حالات الحركة اللاتناظرية حيث إن بالإمكان تنويع تخصيص قدرة الإرسال، وذلك مثلاً لدعم مقدار أكبر من حركة الوصلة الهابطة.

ومدى التردد 3 400-4 200 GHz، أو أجزاء منه، موزع على الخدمة الثابتة (FS)، والخدمة الثابتة الساتلية (FSS)، وراديو الهواة (ARS)، والخدمة المتنقلة (MS)، وخدمة التحديد الراديوي للموقع (RLS). وفي الإقليم 2 فإن للخدمة الثابتة والخدمة الثابتة الساتلية توزيع أولي على أساس مشترك في مدى النطاق 3 400-3 500 MHz، في حين أن لخدمتي راديو الهواة والتحديد الراديوي للموقع توزيعات ثانوية. وفي النطاق 3 500-3 700 MHz فإن للخدمة الثابتة، والخدمة الثابتة الساتلية، والخدمة المتنقلة توزيعات أولية على أساس مشترك في حين أن لخدمة التحديد الراديوي للموقع توزيع ثانوي.

وفي النطاق 3 700-4 200 MHz تمتلك الخدمة الثابتة، والخدمة الثابتة الساتلية، والخدمة المتنقلة توزيعات أولية على أساس مشترك. وتجدر الإشارة أنه بموجب الحاشية 431A.5 "فئة خدمة مختلفة:  يوزع النطاق MHz 3 500-3 400 في الأرجنتين والبرازيل وشيلي وكوستاريكا وكوبا والمقاطعات والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار في الإقليم 2 والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيمالا والمكسيك وباراغواي وسورينام وأوروغواي وﻓﻨﺰويلا للخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران على أساس أولي شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9. ولا يجوز لمحطات الخدمة المتنقلة في النطاق MHz 3 500-3 400 أن تطالب بحماية من المحطات الفضائية تفوق الحماية الممنوحة في الجدول 4-21 من لوائح الراديو (طبعة 2004)".

وإقراراً بأهمية مدى تردد النطاق C بالنسبة للعمليات القائمة (مثل الخدمة الثابتة الساتلية) والحاجة إلى طيف إضافي عريض النطاق منسق عالمياً/إقليمياً فإن المقترح المدرج هنا بشأن مواءمة الاتصالات المتنقلة الدولية يستند إلى المبدأين التاليين:

- حماية الخدمة القائمة من التداخل الدولي (أي العابر للحدود)

تشكل حماية الخدمات القائمة أولوية بالنسبة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات. وفي حالة الأنظمة الأرضية مثل الاتصالات المتنقلة الدولية فإن الهدف هو حماية الخدمات القائمة من التداخل العابر للحدود. وفي هذا الصدد فإن من المهم، أولاً، ملاحظة أن سمات الانتشار المحدودة للنطاق C يجعله ملائماً بشكل جيد لتقاسم الطيف الدولي (أي العابر للحدود). وفي حال تساوي الظروف الأخرى، وفي ظل شرط خط بصر الفضاء الحر، فإنه يتوقع أن تخمد إشارة منتشرة في النطاق 3,5 GHz بسرعة أكبر من إشارة في نطاقات التردد الأدنى المستخدمة حالياً للخدمة المتنقلة/الاتصالات المتنقلة الدولية. ويقلل انتشار الإشارة المحدود في النطاق C من خطر التداخل الضار بالنسبة للمستخدمين المنفصلين جغرافياً (أي عبر الحدود). وهكذا فإن هناك تهديداً ضئيلاً بالتداخل يواجه الأنظمة القائمة (مثل مستقبلات الخدمة الثابتة الساتلية) في السيناريو العابر للحدود، في حين أن نشر الأنظمة المتنقلة/الاتصالات المتنقلة الدولية ضمن بلد ما يخضع حصراً لم  ترتأيه جهة التنظيم الوطنية، ولذلك فإنه ليس مسألة للبحث في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية. وبُغية التقليل أكثر من احتمال التداخل العابر للحدود، فإن من المقترح اعتماد قيد لحدود كثافة القدرة (pfd) والرقم 21.9، وهو ما يتماشى مع الأحكام التنظيمية القائمة. كما أن من المهم التأكيد على أن النطاقات المحددة للاتصالات المتنقلة الدولية لا يحدد أولوية تنظيمية أو يُلزم الإدارات، بأي شكل، بالحد من العمليات الراهنة. وفي الحقيقة، وانسجاماً مع أحكام لوائح الراديو المتعلقة بتنسيق نطاقات التردد الموزعة عليها حقوق متكافئة في الخدمات الفضائية والأرضية (انظر الرقمين 17.9 و18.9) فإن المحطات الأرضية للخدمة الثابتة الساتلية تتمتع بأولوية تنسيق على نظم الاتصالات المتنقلة الدولية المنشورة حديثا.

- تنسيق الطيف الدولي للتمكين من إدخال الخدمات المتنقلة عريضة النطاق (أي النطاقات المحددة للاتصالات المتنقلة الدولية)

ييسر تنسيق الطيف التجوال العالمي، ووفور الحجم الكبير، واشتراك المعدات، وهو أمر لازم بالنظر إلى أن بالمستطاع تصميم الأجهزة المتنقلة للعمل ضمن بضعة نطاقات تردد فحسب. وفي ضوء اتساع عمليات الخدمة الثابتة الساتلية في النطاق MHz 4 200-3 700 في الإقليم 2 فإن هذا المقترح لا يسعى إلى نطاقات محددة للاتصالات المتنقلة الدولية في هذا الجزء من النطاق. على أنه تجدر الإشارة إلى أن 90 بلداً قد حدد النطاق 3 400-3 600 MHz للاتصالات المتنقلة الدولية في لوائح الراديو (عبر الحواشي 430A.5 و 432A.5و432B.5 و433B.5) وأن المزيد من البلدان قد أشارت إلى عزمها على توفير نطاقات محددة مماثلة خلال مؤتمر WRC-15. وخصص العديد من الإدارات، بما في ذلك بعض من أضخم الأسواق، تراخيص طيف ضمن مدى التردد 3,5 GHz على أساس غير مزاوج. كما قامت إدارات أخرى بتخصيص طيف في هذا المدى للاتصالات المتنقلة الدولية وهي في صدد تخصيص تراخيص. وبالتالي فقد تم استحداث معايير لمدى التردد 3 400-3 800 MHz بأكمله، كما أن الأجهزة التي يمكن لها العمل في فدرات مزاوجة في أي جزء من مدى التردد هذا هي قيد الإنتاج بالفعل. وبما أنه ليس هناك من حاجة إلى فجوة للإرسال المزدوج فإن ذلك يتيح إمكانية ضخمة لوفور الحجم الكبير. ويتيح توافر معدات منمطة للإرسال المزدوج بتقسيم الزمن للبلدان نشر الخدمة المتنقلة/الاتصالات المتنقلة الدولية في أجزاء نطاقات مختلفة (مثل 3 500-3 400 MHz، و3 500 -3 600 MHz و3 600-3 700 MHz) بما يتماشى مع أولوياتها المحلية. وبعبارة أخرى، ومع النطاقات المحددة للاتصالات المتنقلة الدولية في النطاق 3 600-3 700 MHz وتوافر المعدات تجارياً، فإن الإدارات تتمتع بالمرونة اللازمة للاستفادة الكاملة من التنسيق الدولي دون النشر على كامل النطاق، ومن ثم فإنها ستكون قادرة على حفظ استمرارية خدماتها الثابتة الساتلية والعمليات الأخرى.

المقترحات

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV  -  جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD	CAN/USA/38A4/1

MHz 4 800-2 700

| التوزيع على الخدمات |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |  |
| 3 600-3 400 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) متنقلة 430A.5 تحديد راديوي للموقع 431.5 4 200-3 600 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) متنقلة | 3 500-3 400 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران A431.5 MOD هواة تحديد راديوي للموقع 433.5 282.5 |  | 3 500-3 400 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) هواة متنقلة 432B.5 تحديد راديوي للموقع 433.5 432.5 282.5 432A.5 |
|  | 3 700-3 500 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران IMT-1.5 ADD تحديد راديوي للموقع 433.5 |  | 3 600-3 500 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران 433A.5 تحديد راديوي للموقع 433.5 |
|  |  |  | 3 700-3 600 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران تحديد راديوي للموقع 435.5 |

الأسباب:	تُقترح التعديلات لتوفير نطاقات محددة للاتصالات المتنقلة الدولية في الإقليم 2 في مدى التردد 3 400 إلى 3 700 MHz بغية تيسير تنسيق الطيف الدولي. وتتيح النطاقات المنسقة على مستوى العالم للاتصالات المتنقلة الدولية التجوال العالمي وفوائد وفور الحجم الكبير. وبالنظر إلى أن أكثر من 90 بلداً قد حدد النطاق MHz 3 600-3 400 للاتصالات المتنقلة الدولية في مؤتمر WRC-07، فإن النطاقات المحددة للاتصالات المتنقلة الدولية في مدى التردد 3 700-3 400 MHz تتيح فرصة عظيمة للتنسيق. ويخفف انتشار الإشارات المحدود في النطاق C من خطر التداخل الضار على المستخدمين المنفصلين جغرافياً (أي عبر الحدود). ويعتبر تهديد التداخل على الأنظمة القائمة (مثل مستقبلات الخدمة الثابتة الساتلية) في السيناريو العابر للحدود صغيراً نسبيا. ونشر الأنظمة المتنقلة/الاتصالات المتنقلة الدولية ضمن بلد ما يخضع حصراً لما ترتأيه جهة التنظيم الوطنية، ولذلك فإنه ليس مسألة تتعلق بتوزيعات الطيف الدولي. وبغية التخفيف أكثر من التداخل العابر للحدود يجري التأكيد أدناه على أحكام التنسيق القائمة. كما أنه ليس هناك في بعض البلدان ضمن الإقليم 2 عمليات للخدمة الثابتة الساتلية في النطاق 3 400-3 600 MHz، وعمليات نشر محدودة للغاية للخدمة الثابتة الساتلية في النطاق 3 600-3 700 MHz، وعمليات واسعة للخدمة الثابتة الساتلية في النطاق 3 700-4 200 MHz. وليس هناك من مقترحات تتعلق بالإقليمين 1 و3. وتوزيعات الإقليمين 1 و3 معروضة أعلاه بغرض الإحاطة فحسب.

MOD	CAN/USA/38A4/2

431A.5	. في الإقليم 2، يُستخدم النطاق MHz 3 500-3 400 للخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9، ويُحدد النطاق، أو أجزاء منه، لاستعمال الإدارات التي ترغب في تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT). ولا يحول هذا التحديد دون أن يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات الموزع لها هذا النطاق ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو. وقبل أن تضع أي إدارة في الخدمة محطة قاعدة أو متنقلة للخدمة المتنقلة في هذا النطاق، فإن عليها أن تكفل ألاّ تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناتجة على ارتفاع 3 أمتار فوق سطح الأرض القيمة dB(W/(m2  4 kHz)) 154,5– خلال أكثر من %20 من الوقت عند حدود أراضي أي إدارة أخرى. ويمكن تجاوز هذا الحد في أراضي أي بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان الوفاء بحد كثافة تدفق القدرة (pfd) عند حدود أراضي أي إدارة أخرى تجرى عمليات الحساب والتحقق، مع مراعاة جميع المعلومات ذات الصلة، بالاتفاق المتبادل بين كلتا الإدارتين (الإدارة المسؤولة عن محطة الأرض والإدارة المسؤولة عن المحطة الأرضية) وبمساعدة المكتب إذا استدعى الأمر. وفي حالة الاختلاف، يجري المكتب عملية الحساب والتحقق من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة المعلومات المشار إليها أعلاه. ولا يجوز لمحطات الخدمة المتنقلة في النطاق MHz 3 500-3 400 أن تطالب بحماية من المحطات الفضائية تفوق الحماية الممنوحة في الجدول 4-21 من لوائح الراديو (طبعة 2004). وفي مرحلة التنسيق تنطبق أيضاً أحكام الرقمين 9.17 و9.18.(WRC-15)

الأسباب:	من المقترح تعديل هذه الحاشية بغية توسيع التوزيع الأولي على أساس مشترك للخدمة المتنقلة ليغطي الإقليم 2 بأكمله مع الحفاظ في الوقت ذاته على القيود المصاحبة بشأن الخدمة المتنقلة. كما أن التعديل يوفر نطاقات محددة للاتصالات المتنقلة الدولية. ويحفظ التطبيق المتواصل للرقم 9.21 الأولوية التنظيمية للخدمات القائمة (مثل الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض). وبالنظر إلى أن أكثر من 90 بلداً في الإقليمين 1 و3 قد حدد النطاق 3 400-3 600 MHz للاتصالات المتنقلة الدولية وأن المزيد من البلدان قد أشارت إلى عزمها على توفير نطاقات محددة مماثلة خلال مؤتمر WRC-15 فإن النطاقات المحددة للاتصالات المتنقلة الدولية في مدى التردد 3 400-3 500 MHz تتيح فرصة عظيمة للتنسيق العالمي.

ADD	CAN/USA/38A4/3

IMT-1.5	يُحدد نطاق التردد 3 700-3 500 MHz، أو أجزاء منه، لاستعمال الإدارات التي ترغب في تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT). ولا يحول هذا التحديد دون أن يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات الموزع لها هذا النطاق ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو. وقبل أن تضع أي إدارة في الخدمة محطة قاعدة أو متنقلة للخدمة المتنقلة في هذا النطاق، فإن عليها أن تسعى للحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9 وأن تكفل ألاّ تتجاوز كثافة تدفق القدرة الناتجة على ارتفاع 3 أمتار فوق سطح الأرض القيمة dB(W/(m2  4 kHz)) 154,5– خلال أكثر من %20 من الوقت عند حدود أراضي أي إدارة أخرى. ويمكن تجاوز هذا الحد في أراضي أي بلد وافقت إدارته على ذلك. ولضمان الوفاء بحد كثافة تدفق القدرة (pfd) عند حدود أراضي أي إدارة أخرى تجرى عمليات الحساب والتحقق، مع مراعاة جميع المعلومات ذات الصلة، بالاتفاق المتبادل بين كلتا الإدارتين (الإدارة المسؤولة عن محطة الأرض والإدارة المسؤولة عن المحطة الأرضية) وبمساعدة المكتب إذا استدعى الأمر. وفي حالة الاختلاف، يجري المكتب عملية الحساب والتحقق من كثافة تدفق القدرة مع مراعاة المعلومات المشار إليها أعلاه. ولا يجوز لمحطات الخدمة المتنقلة في النطاق MHz 3 700-3 500 أن تطالب بحماية من المحطات الفضائية تفوق الحماية الممنوحة في الجدول 4-21 من لوائح الراديو (طبعة 2004). وفي مرحلة التنسيق تنطبق أيضاً أحكام الرقمين 9.17 و9.18. (WRC-15)

الأسباب: 	تعتبر النطاقات المنسقة على المستوى العالمي محبذة للغاية بغية تحقيق التجوال العالمي وفوائد وفور الحجم الكبير. وبالنظر إلى أن أكثر من 90 بلداً قد حدد النطاق 3 400-3 600 MHz للاتصالات المتنقلة الدولية وأن المزيد من البلدان قد أشارت إلى عزمها على توفير نطاقات محددة مماثلة خلال مؤتمر WRC-15 فإن النطاقات المحددة على المستوى العالمي للاتصالات المتنقلة الدولية في مدى التردد 3 400-3 700 MHz تتيح فرصة عظيمة للتنسيق. ويوفر تطبيق حد كثافة القدرة والرقم 9.21 الحماية للخدمات القائمة. وفضلاً عن ذلك فإن الرقمين 9.17 و9.18 ينصان على التنسيق بين المحطات الأرضية في الخدمة المتنقلة (مثل الاتصالات المتنقلة الدولية) والمحطات الأرضية للخدمة الثابتة الساتلية، وهو ما يُعنى بالاحتمال البعيد للتداخل العابر للحدود.

NOC	CAN/USA/38A4/4

MHz 4 800-2 700

| التوزيع على الخدمات |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |  |
| ... | 4 200-3 700 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران |  | ... |

الأسباب:	نظراً إلى عمليات النشر الواسعة للخدمة الثابتة الساتلية في النطاق 3 700-4 200 MHz في الإقليم 2 فإن هذا النطاق لا يُعتبر مناسباً لإدخال التطبيقات المتنقلة عريضة النطاق مثل الاتصالات الدولية المتنقلة.

___________

___________________

على سبيل المثال فإن TDD هو ترتيب القنوات المفضل للنطاقات 3 400-3 600 MHz و3 600-3 800 MHz ضمن المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات. انظر قرار لجنة الاتصالات الإلكترونية (ECC/DEC/ (11)06) "ترتيبات التردد المنسقة لشبكات الاتصالات المتنقلة/الثابتة (MFCN) العاملة في النطاقات 3 400-3 600 MHz و3 600-3 800 MHz".

تعطي إشارة في النطاق 3,5 GHz مدى أقل بنسبة 29 في المائة بالمقارنة مع إشارة في النطاق 2,5 GHz، وبنسبة 45 في المائة بالمقارنة مع النطاق 1,9 GHz، وبنسبة 75 في المائة بالمقارنة مع النطاق 850 MHz. وستكون قيود المدى هذه أعظم حتى من ذلك في البيئات الموهنة، حيث تكون إشارات التردد العالية أقل نزوعاً إلى اختراق مواد البناء.