| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года |  |
| --- | --- |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ |  |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 6 к Документу 61-R |
|  | 14 октября 2015 года |
|  | Оригинал: английский |
| Иран (Исламская Республика) |  |
| предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.6 повестки дня |  |

1.6	рассмотреть возможные дополнительные первичные распределения:

1.6.1	250 МГц фиксированной спутниковой службе (Земля-космос и космос-Земля) в диапазоне между 10 ГГц и 17 ГГц в Районе 1;

1.6.2	250 МГц в Районе 2 и 300 МГц в Районе 3 фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) в диапазоне 13−17 ГГц;

и рассмотреть регламентарные положения в отношении существующих распределений фиксированной спутниковой службе в каждом из диапазонов, учитывая результаты исследований МСЭ-R, в соответствии с Резолюциями 151 (ВКР-12) и 152 (ВКР-12), соответственно;

Базовая информация

Чтобы выполнить пункт 1.6.1 повестки дня, МСЭ-R провел исследования относительно возможных полос для дополнительных первичных распределений фиксированной спутниковой службе (ФСС) в направлениях Земля-космос и космос-Земля в диапазоне частот 10−17 ГГц в Районе 1 МСЭ. Исследования проводились в 11 различных поддиапазонах из диапазона 10−17 ГГц, и анализ результатов исследований, а также методы выполнения этого пункта повестки дня приводятся в разделе 4.1/1.6.1/4 и разделе 4.1/1.6.1/5, соответственно. Кроме того, МСЭ-R провел исследования относительно возможных полос для новых первичных распределений ФСС в направлении Земля-космос в диапазоне частот 13−17 ГГц в Районах 2 и 3 МСЭ. Исследования проводились в восьми различных поддиапазонах из диапазона 13−17 ГГц, и анализ результатов исследований, а также методы выполнения этого пункта повестки дня приводятся, соответственно, в разделе 4.1/1.6.2/4 и разделе 4.1/1.6.2/5 Отчета ПСК.

Согласно этому Отчету, существующие неплановые полосы ФСС в диапазоне 13−17 ГГц во всех Районах широко используются для самых разных применений. Рост спроса для этих применений дал толчок быстрому росту спроса на спектр. Кроме того, поскольку спутниковый трафик в самых различных применениях носит чаще всего симметричный характер, в направлениях Земля-космос (линия вверх) и космос-Земля (линия вниз) передаются аналогичные объемы трафика.

ВКР-12 приняла пункт 1.6 повестки дня ВКР-15, чтобы рассмотреть дополнительные первичные распределения ФСС и рассмотреть регламентарные положения для существующих распределений ФСС, учитывая результаты исследований МСЭ-R, в соответствии с Резолюцией 152 (ВКР-12).

Обсуждаемый вопрос

Согласно разбивке, которая была произведена для выявления возможных кандидатных полос для нового первичного распределения фиксированной спутниковой службе, для каждого из пунктов повестки дня (1.6.1 и 1.6.2) были предложены некоторые поддиапазоны, и по каждому из них проведены исследования совместного использования с учетом особенностей каждой конкретной службы. Различные службы, включая ВРНС, ВПС, РСС, ПС, ССИЗ, ФС, СКИ, имеют распределения в каждой полосе частот. Некоторые из этих служб, например, ВРНС и ВПС, играют жизненно важную роль в жизни человека. Другой важной службой является РСС, которая имеет приоритет ввиду ее важности для широкой публики.

Одной из кандидатных полос, как для пункта 1.6.1, так и 1.6.2 повестки, является полоса 14,5–14,8 ГГц, которая уже распределена службам ВПС и РСС в некоторых регионах. Хотя 4-я Исследовательская комиссия (РГ 4A) завершила свое исследование, пытаясь найти возможное дополнительное первичное распределение для ФСС, и рассмотрела все сценарии совместного использования частот появившейся ФСС и другими имеющимися службами, некоторые вопросы в полосе 14,5–14,8 ГГц все еще остаются.

В настоящее время в отношении п. 5.510 РР использование этой полосы ограничено фидерными линиями РСС за пределами Европы. Из базы данных МСЭ-R следует, что существуют 22 присвоения в Плане, 16 присвоений в Списке и 106 заявок, которые еще должны пройти координацию в этой полосе. Кроме того, в Отчете Директора (Документ CPM15-2/41) об изменении эталонной ситуации (EPM) за период между ВКР-2000 и мартом 2015 года для лучей Плана для Районов 1 и 3 Приложений 30 и 30A обращается внимание на значительное уменьшение значений EPM некоторых сетей в некоторых странах в диапазоне 14 ГГц при текущем отрицательном значении EPM для присвоений в Плане РСС, по крайней мере, в двух странах. Пониженный EPM является причиной многочисленных неблагоприятных последствий в сетях РСС. Текущая ситуация, отраженная в Отчете Директора, сложилась несмотря на ограниченное использование этой полосы согласно положению п. 5.510 РР. В случае снятия этих ограничений суммарный негативный эффект от вновь появившихся земных станций ФСС непременно увеличится.

Поэтому проблема администраций, ответственных за применения РСС, становится более сложной, по сравнению с прошлым, а суммарный эффект от по отдельности малозначащих случаев нерешенных проблем становится все более и более значимым.

Кроме того, в настоящее время сценарий совместного использования частот РСС и ПС, в частности, ВПС, уже сформулирован в РР, и обе службы работают вместе без каких-либо серьезных проблем. Такая ситуация обусловлена характером службы РСС. Число земных станций линии вверх в этой полосе для применения РСС значительно меньше числа земных станций ФСС, которые, возможно, будут использованы, если существующие ограничения будут сняты. Поэтому невозможно распространить исследования совместного использования частот РСС и определенной службой на ФСС и эту службу.

Как уже упоминалось выше, РСС является одной из затронутых служб в полосе 14,5–14,8 ГГц, и существуют другие важные службы, затронутые в результате выделения этой полосы для цели пунктов 1.6.1 и 1.6.2 повестки дня. Исследования, проведенные РГ 4A и доведенные до сведения ПСК, подтверждают эту проблему. В качестве примера, в Отчете ПСК приводится раздел 4.1/1.6.1/4.6.3:

Цитата

"Исследование № 1 (статический анализ) показало, что земные станции VSAT ФСС превышают критерий защиты станции воздушного судна ВПС на расстояниях до 575 км, когда станция воздушного судна работает на высоте 19 км"

Конец цитаты

То же самое можно вывести для пункта 1.6.2 повестки дня. Как следует из вышеупомянутого исследования, распределение этой полосы представляется весьма затруднительным с учетом характерных особенностей земных станций ФСС и их числа.

В Таблице 1 представлены все возможные кандидаты для пунктов 1.6.1 и 1.6.2 повестки дня. Как следует из таблицы, существуют и другие кандидатные полосы, которые могут быть использованы для цели этих двух пунктов повестки дня.

Таблица 1

| Использование (линии вверх/вниз) | Аббревиатура означает | Службы | Поддиапазон (ГГц) | No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В/Н (активная) | Спутниковая служба исследования Земли | ССИЗ | 13,25–13,4 | 1 |
| В/Н | Воздушная радионавигационная служба | ВРНС |  |  |
| В/Н (активная) | Служба космических исследований | СКИ |  |  |
| В/Н | Фиксированная служба | ФС |  |  |
| В/Н | Спутниковая служба исследования Земли | ССИЗ | 13,4–13,75 | 2 |
| В/Н | Служба космических исследований | СКИ |  |  |
| В/Н | Радиолокационная служба | РЛС |  |  |
| В/Н | Радионавигационная служба | РНС |  |  |
| В/Н | Фиксированная служба | ФС |  |  |
| В/Н | Подвижная служба | ПС |  |  |
| В/Н | Спутниковая служба сигналов стандартных частот и точного времени | ССЧСВ |  |  |
| В (План, Список) | Радиовещательная спутниковая служба | РСС | 14,5–14,8 | 3 |
| В/Н | Фиксированная служба | ФС |  |  |
| В/Н | Подвижная служба / Воздушная подвижная служба | ПС/ВПС |  |  |
| В/Н | Служба космических исследований | СКИ |  |  |
| Соседняя полоса РАС (15.35-15.40 ГГц) | Радиоастрономическая служба | РАС |  |  |
| В/Н | Подвижная служба / Воздушная подвижная служба | ПС/ВПС | 14,8–15,35 | 4 |
| В/Н | Фиксированная служба | ФС |  |  |
| В/Н | Служба космических исследований | СКИ |  |  |
| Полоса частот 15,35−15,4 ГГц исключена из рассмотрения возможности распределения дополнительного спектра ГСО ФСС в соответствии с Резолюцией 152 (ВКР-12) |  |  | 15,35–15,4 | 5 |
| В/Н | Радиолокационная служба | РЛС | 15,4–15,7 | 6 |
| В | Воздушная радионавигационная служба | ВРНС |  |  |
| В/Н | Радиолокационная служба | РЛС | 15,7–16,6 | 7 |
| В/Н | Радиолокационная служба | РЛС | 16,6–17 | 8 |

Иранское предложение по пунктам 1.6.1 и 1.6.2 повестки дня

Настоящая администрация следила за деятельностью ИК4 МСЭ-R и ПСК15-2 и считает, что:

−	полоса 14,5–14.8 ГГц в настоящее время используется для фидерных линий РСС в Плане для Районов 1 и 3, за исключением Европы. (см. Документ CPM15-2/41);

−	текущее значения EPM присвоения в Плане для некоторых стран в полосе 14.5–14,8 ГГц уменьшилось, и любое новое уменьшение значений EPM может привести к практической неосуществимости сетей, что противоречит концепции планирования. (см. Документ CPM15-2/41);

−	технико-экономические обоснования, подготовленные МСЭ-R, не подтверждают наличие полной совместимости для совместного использования этой полосы с фидерными линиями ФСС (например, случай совместного использования частот ВПС, описываемый выше);

−	ввиду большого числа фидерных линий ФСС, суммарное мешающее влияние от добавления ФСС в эту полосу может оказаться гораздо большим, чем ограничение числа станций, рассматриваемое в исследованиях (например, 1-6 работающими фидерными линиями ФСС).

Поэтому настоящая администрация поддерживает метод F1(NOC) для полосы 14,5–14,8 ГГц в связи с пунктами 1.6.1 и 1.6.2 повестки дня.

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

NOC	IRN/61A6/1

14–15,4 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 14,5–14,8 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.510 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований |  |

Основания:	Как указывается в исследованиях, каждая земная станция ФСС создает зону, в которой критерий защиты ВПС оказывается превышен. Такая зона может простираться на несколько сотен километров по широте и долготе и препятствовать работе ВПС.

NOC	IRN/61A6/2

14–15,4 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 14,5–14,8 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.510 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований |  |

Основания:	Как указывается в исследованиях, каждая земная станция ФСС создает зону, в которой критерий защиты ВПС оказывается превышен. Такая зона может простираться на несколько сотен километров по широте и долготе и препятствовать работе ВПС.

______________

_______________