| Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15) Ginebra, 2-27 de noviembre de 2015 |  |
| --- | --- |
| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| SESIÓN PLENARIA | Addéndum 16 al Documento 62-S |
|  | 16 de octubre de 2015 |
|  | Original: chino |
| China (República Popular de) |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |
| Punto 1.16 del orden del día |  |

1.16	examinar las disposiciones reglamentarias y las atribuciones de espectro para permitir posibles nuevas aplicaciones de la tecnología de sistemas de identificación automática y posibles nuevas aplicaciones para mejorar las radiocomunicaciones marítimas de conformidad con la Resolución 360 (CMR-12);

Introducción

Sobre la base de los estudios realizados durante el presente período de estudios, China ha formulado las siguientes propuestas para dar respuesta, respectivamente, a los cuatro temas que figuran en el Informe de la RPC en relación con el punto 1.16 del orden del día.

Tema A

–	Identificar los canales 2027 y 2028 del Apéndice 18 del RR para el mensaje específico de la aplicación (MEA), que no es necesario para la seguridad de la navegación, y garantizar la protección de SIA1, SIA2, 2027 y 2028 adoptando las medidas pertinentes, entre otras no permitiendo que los barcos transmitan en los canales 2078, 2019, 2079 y 2020.

–	Modificar la Nota m) del Apéndice 18 para garantizar la protección de los canales SIA1, SIA2, 2027 y 2028.

Tema B

–	Identificar los canales 24, 84, 25 y 85 para el componente terrenal del VDE.

Tema C

–	Identificar una atribución secundaria al servicio móvil marítimo por satélite (SMMS) (Tierra-espacio) en los canales del VDES 1024, 1084, 1025, 1085, 1026, 1086, 2027 y 2028. El método también identifica una atribución secundaria al SMMS (espacio-Tierra) en los canales del VDES 2024, 2084, 2025, 2085, 2026 y 2086. A fin de garantizar la protección de los servicios fijo y móvil, se propone la introducción de una nueva curva de dfp en una nueva nota al Artículo 5 del RR. Para garantizar la protección de la banda de frecuencias más cercana atribuida al servicio de radioastronomía (SRA), se propone la modificación del número 5.208A y del número 5.208B del RR.

Tema D

–	Proporcionar una solución de VDES regional, mediante la utilización de los canales 80, 21, 81, 22, 82, 23 y 83.

Propuestas

MOD	CHN/62A16/1

APÉNDICE 18 (REV.CMR-12)

Cuadro de frecuencias de transmisión en la banda atribuida
al servicio móvil marítimo de ondas métricas

(Véase el Artículo 52)

| Número del canal | Notas | Frecuencias de transmisión (MHz) |  | Entre barcos | Operaciones portuarias y movimiento de barcos |  | Correspon-dencia pública |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desde estaciones de barco | Desde estaciones costeras |  | Una frecuencia | Dos frecuencias |  |
| 60 | m) | 156,025 | 160,625 |  | x | x | x |
| 01 | m) | 156,050 | 160,650 |  | x | x | x |
| 61 | m) | 156,075 | 160,675 |  | x | x | x |
| 02 | m) | 156,100 | 160,700 |  | x | x | x |
| 62 | m) | 156,125 | 160,725 |  | x | x | x |
| 03 | m) | 156,150 | 160,750 |  | x | x | x |
| 63 | m) | 156,175 | 160,775 |  | x | x | x |
| 04 | m) | 156,200 | 160,800 |  | x | x | x |
| 64 | m) | 156,225 | 160,825 |  | x | x | x |
| 05 | m) | 156,250 | 160,850 |  | x | x | x |
| 65 | m) | 156,275 | 160,875 |  | x | x | x |
| 06 | f) | 156,300 |  | x |  |  |  |
| 2006 | r) | 160,900 | 160,900 |  |  |  |  |
| 66 | m) | 156,325 | 160,925 |  | x | x | x |
| 07 | m) | 156,350 | 160,950 |  | x | x | x |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | m) | 156,900 | 161,500 |  | x | x | x |
| 78 | t), u), v) | 156,925 | 161,525 |  | x | x | x |
| 1078 |  | 156,925 | 156,925 |  | x |  |  |
| 2078 | t), u), v) | 161,525 | 161,525 |  | x |  |  |
| 19 | t), u), v) | 156,950 | 161,550 |  | x | x | x |
| 1019 |  | 156,950 | 156,950 |  | x |  |  |
| 2019 | t), u), v) | 161,550 | 161,550 |  | x |  |  |
| 79 | t), u), v) | 156,975 | 161,575 |  | x | x | x |
| 1079 |  | 156,975 | 156,975 |  | x |  |  |
| 2079 | t), u), v) | 161,575 | 161,575 |  | x |  |  |
| 20 | t), u), v) | 157,000 | 161,600 |  | x | x | x |
| 1020 |  | 157,000 | 157,000 |  | x |  |  |
| 2020 | t), u), v) | 161,600 | 161,600 |  | x |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | z) | 157,350 | 161,950 |  |  | x | x |
| 1027 | z) | 157,350 | 157,350 |  | x |  |  |
| 2027 | z) | 161,950 | 161,950 |  |  |  |  |
| 87 | z) | 157,375 | 157,375 |  | x |  |  |
| 28 | z) | 157,400 | 162,000 |  |  | x | x |
| 1028 | z) | 157,400 | 157,400 |  | x |  |  |
| 2028 | z) | 162,000 | 162,000 |  |  |  |  |
| 88 | z) | 157,425 | 157,425 |  | x |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

MOD	CHN/62A16/2

m)	Estos canales se pueden utilizar como canales símplex, a reserva de la coordinación con las administraciones afectadas. Las administraciones deberían tomar medidas adecuadas, inclusive no permitir que los tramos superiores de estos canales estén disponibles para las transmisiones desde los buques, a fin de evitar que se bloquee la recepción de los canales AIS 1, AIS 2, 2027 y 2028.     (CMR-15)

Motivos:	Los estudios demuestran que las transmisiones de voz desde los tramos superiores de estos canales también provocar que se bloquee la recepción de los canales AIS 1 y AIS 2.

MOD	CHN/62A16/3

t)	En las Regiones 1 y 3, los canales dúplex actuales 78, 19, 79 y 20 pueden continuar asignándose. Estos canales se pueden utilizar como canales símplex, a reserva de la coordinación con las administraciones afectadas. Las administraciones deberían tomar medidas adecuadas al respecto, inclusive no permitir que los canales 2078, 2019, 2079 y 2020 estén disponibles para las transmisiones desde los buques a fin de evitar que se bloquee la recepción de los canales AIS 1, AIS 2, 2027 y 2028.    (CMR-15)

Motivos:	Buscar un posible método que permita proteger mejor las aplicaciones AIS y ASM, al tiempo que las bandas de frecuencia del Apéndice 18 se emplean de una manera más eficiente y flexible.

MOD	CHN/62A16/4

z)	Estos canales pueden utilizarse para posibles ensayos de futuras aplicaciones del SIA sin causar interferencia perjudicial ni reclamar protección contra las aplicaciones existentes ni las estaciones que funcionen en los servicios fijo y móvil.

A partir del 1 de enero de 2019, estos canales se dividirán en dos canales símplex. Los tramos superiores, canales 2027 y 2028, respectivamente designados ASM1 y ASM 2, se utilizarán para los ASM (mensajes específicos de aplicación) distintos de la navegación, como se describe en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.[VDES]. Los tramos inferiores, canales 1027 y 1028, se utilizan como canales símplex para operaciones portuarios y movimiento de barcos.

Los canales 2027 y 2028 también están atribuidos al servicio móvil marítimo por satélite (Tierra-espacio) para la recepción de mensajes ASM desde buques, como se describe en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.[VDES], donde se denominan respectivamente SAT Up1 y SAT Up2.   (CMR--15)

Motivos:	Designar las bandas de frecuencias para la aplicación ASM.

MOD	CHN/62A16/5

APÉNDICE 18 (REV.CMR-12)

Cuadro de frecuencias de transmisión en la banda atribuida
al servicio móvil marítimo de ondas métricas

(Véase el Artículo 52)

| Número del canal | Notas | Frecuencias de transmisión (MHz) |  | Entre barcos | Operaciones portuarias y movimiento de barcos |  | Correspon-dencia pública |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desde estaciones de barco | Desde estaciones costeras |  | Una frecuencia | Dos frecuencias |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | w), ww), x), AAA) | 157,200 | 161,800 |  | x | x | x |
| 1024 | BBB) | 157,200 |  |  |  |  |  |
| 2024 | CCC) | 161,800 | 161,800 | x |  |  |  |
| 84 | w), ww), x), y) | 157,225 | 161,825 |  | x | x | x |
| 1084 | BBB) | 157.225 |  |  |  |  |  |
| 2084 | CCC) | 161.825 | 161.825 | x |  |  |  |
| 25 | w), ww), x), y) | 157,250 | 161,850 |  | x | x | x |
| 1025 | BBB) | 157.250 |  |  |  |  |  |
| 2025 | CCC) | 161.850 | 161.850 | x |  |  |  |
| 85 | w), ww), x), y) | 157,275 | 161,875 |  | x | x | x |
| 1085 | BBB) | 157.275 |  |  |  |  |  |
| 2085 | CCC) | 161.875 | 161.875 | x |  |  |  |
| 26 | w), ww), x), y) | 157,300 | 161,900 |  | x | x | x |
| 1026 | BBB) | 157.300 |  |  |  |  |  |
| 2026 | CCC) | 161.900 | 161.900 | x |  |  |  |
| 86 | w), ww), x), y) | 157,325 | 161,925 |  | x | x | x |
| 1086 | BBB) | 157.325 |  |  |  |  |  |
| 2086 | CCC) | 161.925 | 161.925 | x |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Notas al Cuadro

Motivos:	Introducción del VDES en el Apéndice 18 del RR de la siguiente manera:

Tramo inferior VDE 1 (canales 1024, 1084, 1025 y 1085) es para VDE buque-costa.

Tramo superior VDE 1 (canales 2024, 2084, 2025 y 2085) es para VDE costa-buque y buque-buque.

SAT Up3 (canales 1024, 1084, 1025, 1085, 1026 y 1086) es un enlace ascendente VDE buque-satélite.

Enlace descendente SAT (canales 2024, 2084, 2025, 2085, 2026 y 2086) es el enlace descendente VDE satélite-buque.

NOC	CHN/62A16/6

Notas al Cuadro

Notas generales

Notas a) a e)

NOC	CHN/62A16/7

Notas específicas

Notas f) a s)

MOD	CHN/62A16/8

w)	En las Regiones 1 y 3:

Hasta 1 de enero de 2017, las bandas de frecuencias 157,025-157,325 MHz y 161,625-161,925 MHz (correspondientes a los canales 80, 21, 81, 22, 82, 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 y 86) pueden utilizarse para nuevas tecnologías, a reserva de la coordinación con las administraciones afectadas. Las estaciones que utilicen estos canales o bandas de frecuencias para nuevas tecnologías no deberán causar interferencia perjudicial a las otras estaciones que funcionan de conformidad con el Artículo 5, ni reclamarán protección contra las mismas.

A partir de 1 de enero de 2017, las bandas de frecuencias 157,125-157, 175 MHz y 161,725-161,775 MHz (correspondientes a los canales 80, 21, 81, 22, 82, 23 y 83) podrán utilizarse para los sistemas digitales descritos en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1842. Estas bandas de frecuencias también podrán utilizarse para la modulación analógica descrita en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.1084 por la administración que lo desee, a reserva de no reclamar protección contra otras estaciones del servicio móvil marítimo que utilicen emisiones moduladas digitalmente y sujetas a coordinación con las administraciones afectadas.

A partir del 1 de enero de 2017, las bandas de frecuencias 157,200-157,325 MHz y 161,800-161,925 MHz (correspondientes a los canales 24, 84, 25, 85, 26, 86) pueden utilizarse para el sistema de intercambio de datos en ondas métricas (VDES) descrito en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.[VDES].    (CMR-15)

Motivos:	La fecha de 1 de enero de 2017 la estipuló la CMR-12.

NOC	CHN/62A16/9

Nota ww)

ADD	CHN/62A16/10

AAA)	A partir del 1 de enero de 2019 los canales 24, 84, 25 y 85 podrán fusionarse a fin de formar un único canal dúplex con un ancho de banda de 100 kHz para el funcionamiento del VDES descrito en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.[VDES].    (CMR-15)

Motivos:	La fusión de estos canales ofrecerá una mejor velocidad de datos para el VDE terrenal.

ADD	CHN/62A16/11

BBB)	A partir del 1 de enero de 2019 la combinación de los canales 1024, 1084, 1025, 1085, 1026 y 1086, que también están atribuidos al servicio móvil marítimo por satélite (Tierra-espacio), se utilizarán para la recepción de mensajes del VDES desde buques, como se describe en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.[VDES].    (CMR-15)

Motivos:	Estos canales están identificados para el enlace ascendente de satélite del VDES.

ADD	CHN/62A16/12

CCC)	A partir del 1 de enero de 2019 la combinación de los canales 2024, 2084, 2025, 2085, 2026 y 2086, que también están atribuidos al servicio móvil marítimo por satélite (espacio-Tierra), se utilizarán para la recepción de mensajes del VDES desde satélites, como se describe en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.[VDES], donde esta combinación se denomina SAT enlace descendente.    (CMR-15)

Motivos:	Estos canales están identificados para el enlace descendente de satélite del VDES.

NOC	CHN/62A16/13

Notas x) e y)

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número 2.1)

MOD	CHN/62A16/14

148-223 MHz

| Atribución a los servicios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |  |
| # 156,8375-157,1875 # FIJO # MÓVIL salvo móvil aeronáutico | # 156,8375-157,1875 # FIJO # MÓVIL |  |  |
| # 5.226 | # 5.226 |  |  |
| # 157,1875-157,3375 # FIJO # MÓVIL salvo móvil aeronáutico # Móvil marítimo por satélite (Tierra-espacio) | # 157,1875-157,3375 # FIJO # MÓVIL # Móvil marítimo por satélite (Tierra-espacio) |  |  |  |
| 5.226 ADD 5.226A | # 5.226 ADD 5.226A |  |  |  |
| # 157,3375-161,7875 # FIJO # MÓVIL salvo móvil aeronáutico | # 157,3375-161,7875 # FIJO # MÓVIL |  |  |  |
| 5.226 | # 5.226 |  |  |  |
| # 161,7875-161,9375 # FIJO # MÓVIL salvo móvil aeronáutico # Móvil marítimo por satélite (espacio-Tierra) MOD 5.208A MOD 5.208B | # 161,7875-161,9375 # FIJO # MÓVIL # Móvil marítimo por satélite (espacio-Tierra) MOD 5.208A MOD 5.208B |  |  |  |
| 5.226 ADD 5.226B | # 5.226 ADD 5.226B |  |  |  |
| # 161,9375-161,9625 # FIJO # MÓVIL salvo móvil aeronáutico # Móvil marítimo por satélite (Tierra-espacio) | # 161,9375-161,9625 # FIJO # MÓVIL # Móvil marítimo por satélite (Tierra-espacio) |  |  |  |
| 5.226 ADD 5.226A | # 5.226 ADD 5.226A |  |  |  |
| # 161,9625-161,9875 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil por satélite (Tierra-espacio) 5.228F | 161,9625-161,9875 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) MÓVIL MARÍTIMO MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) |  | 161,9625-161,9875 MÓVIL MARÍTIMO Móvil aeronáutico (OR) 5.228E Móvil por satélite (Tierra-espacio) 5.228F |  |
| # 5.226 5.228A 5.228B | # 5.228C 5.228D |  | # 5.226 |  |
| 161,9875-162,0125 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico Móvil marítimo por satélite (Tierra-espacio) | 161,9875-162,0125 # FIJO # MÓVIL # Móvil marítimo por satélite (Tierra-espacio) |  |  |  |
| 5.226 ADD 5.226A 5.229 | 5.226 ADD 5.226A |  |  |  |

ADD	CHN/62A16/15

5.226A	La utilización de las bandas de frecuencias 157,1875-157,3375 MHz, 161,9375-161,9625 MHz y 161,9875-162,0125 MHz por el servicio móvil marítimo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a los sistemas que funcionan de acuerdo con el Apéndice 18.    (CMR-15)

ADD	CHN/62A16/16

5.226B	La utilización de la banda de frecuencias 161,7875-161,9375 MHz por el servicio móvil marítimo por satélite (espacio-Tierra) está limitada a los sistemas que funcionan de acuerdo con el Apéndice 18.

La densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por emisiones de una estación espacial del servicio móvil marítimo por satélite que funciona en la banda de frecuencias 161,7875-161,9375 MHz no deberá rebasar la siguiente máscara en dB(W/(m2·4 kHz)):

−149 + 0,16 * θ°	0°	≤ θ < 45°

−142 + 0,53 * (θ° − 45°)	45°≤ θ < 60°

−134 + 0,1 * (θ° − 60°)	60°≤ θ < 90°

donde θ es el ángulo de llegada de la onda incidente por encima del plano horizontal en grados.    (CMR-15)

Motivos:	Las anteriores modificaciones del Artículo 5 del RR identifican una atribución a los enlaces ascendente y descendente del SMMS para el sistema de intercambio de datos por ondas métricas que se describe en el anteproyecto de nueva Recomendación UIT-R M.[VDES].

MOD	CHN/62A16/17

5.208A	Al efectuar las asignaciones a las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite en las bandas 137-138 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz y en el caso del servicio móvil marítimo por satélite (espacio-Tierra) en la banda 161,7875-161,9375 MHz, las administraciones adoptarán todas las medidas posibles para proteger el servicio de radioastronomía en las bandas 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz y 608-614 MHz contra la interferencia perjudicial producida por las emisiones no deseadas. Los niveles umbral de interferencia perjudicial para el servicio de radioastronomía se indican en la Recomendación UIT-R pertinente.     (CMR-15)

Motivos:	La gama de frecuencias 161,7875-161,9375 MHz es una nueva atribución al servicio móvil marítimo por satélite (espacio-Tierra). Para garantizar la protección del servicio de radioastronomía (SRA), es preciso añadir esta gama de frecuencias al número 5.208A del RR.

MOD	CHN/62A16/18

5.208B*	En las bandas:

137-138 MHz,
	387-390 MHz,
	161,7875-161,9375 MHz
	400,15-401 MHz,
	1 452-1 492 MHz,
	1 525-1 610 MHz,
	1 613,8-1 626,5 MHz,
	2 655-2 690 MHz,
	21,4-22 GHz,

se aplica la Resolución 739 (Rev.CMR-15).     (CMR-15)

MOD	CHN/62A16/19

RESOLUCIÓN 739 (Rev.CMR-07)

Compatibilidad entre el servicio de radioastronomía y los servicios espaciales activos en ciertas
bandas de frecuencias adyacentes o próximas

ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN 739 (Rev.CMR-07)

Niveles umbral para las emisiones no deseadas

CUADRO 1-2

Valores umbral de la dfpe(1) de las emisiones no deseadas procedentes de todas las estaciones de un sistema de satélites 
no OSG en el emplazamiento de una estación de radioastronomía

| Servicio espacial | Bandas del servicio espacial | Banda de servicio de radioastronomía | Mediciones del continuum, antena de una sola parábola |  | Mediciones de líneas espectrales, antena de una sola parábola |  | VLBI |  | Condición de aplicación: la Oficina recibe la API tras la entrada en vigor de las Actas Finales de la: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dfpe(2) | Anchura de banda de referencia | dfpe(2) | Anchura de banda de referencia | dfpe(2) | Anchura de banda de referencia |  |
|  | (MHz) | (MHz) | (dB(W/m2)) | (MHz) | (dB(W/m2)) | (kHz) | (dB(W/m2)) | (kHz) |  |
| SMS (espacio-Tierra) | 137-138 | 150,05-153 | –238 | 2,95 | NA | NA | NA | NA | CMR-07 |
| SMMS (espacio-Tierra) | 161,7875-161,9375 | 150,05-153 | –238 | 2,95 | NA | NA | NA | NA | CMR-15 |
| SMS (espacio-Tierra) | 387-390 | 322-328,6 | –240 | 6,6 | –255 | 10 | –228 | 10 | CMR-07 |
| SMS (espacio-Tierra) | 400,15-401 | 406,1-410 | –242 | 3,9 | NA | NA | NA | NA | CMR-07 |
| SMS (espacio-Tierra) | 1 525-1 559 | 1 400-1 427 | –243 | 27 | –259 | 20 | –229 | 20 | CMR-07 |
| SRNS (espacio-Tierra)(3) | 1 559-1 610 | 1 610,6-1 613,8 | NA | NA | 258 | 20 | 230 | 20 | CMR-07 |
| SMS (espacio-Tierra) | 1 525-1 559 | 1 610,6-1 613,8 | NA | NA | –258 | 20 | –230 | 20 | CMR-07 |
| SMS (espacio-Tierra) | 1 613,8-1 626,5 | 1 610,6-1 613,8 | NA | NA | –258 | 20 | –230 | 20 | CMR-03 |
| NA: No aplicable; no se efectúan mediciones de este tipo en esta banda. (1) Los valores umbral de la dfpe no se deben superar durante periodos superiores al 2% del tiempo. (2) Integrada en la anchura de banda de referencia, con un tiempo de integración de 2 000 s. (3) La presente Resolución no es aplicable a las asignaciones actuales y futuras al sistema de radionavegación por satélite GLONASS/GLONASS-M en la banda 1 559-1 610 MHz, independientemente de la fecha de recepción de la correspondiente información de coordinación o notificación, según el caso. Así pues, la protección del servicio de radioastronomía en la banda 1 610,6-1 613,8 MHz queda garantizada y seguirá siendo conforme al acuerdo bilateral entre la Federación de Rusia, la Administración notificante del sistema GLONASS/GLONASS-M, y la IUCAF, además de los ulteriores acuerdos bilaterales con otras administraciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOC	CHN/62A16/20

APÉNDICE 5 (REV.CMR-12)

Identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse
una coordinación o cuyo acuerdo se ha de obtener a tenor
de las disposiciones del Artículo 9

MOD	CHN/62A16/21

APÉNDICE 18 (REV.CMR-15)

Cuadro de frecuencias de transmisión en la banda atribuida
al servicio móvil marítimo de ondas métricas

(Véase el Artículo 52)

…/…

| Número del canal | Notas | Frecuencias de transmisión (MHz) |  | Entre barcos | Operaciones portuarias y movimiento de barcos |  | Correspon-dencia pública |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desde estaciones de barco | Desde estaciones costeras |  | Una frecuencia | Dos frecuencias |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 80 | w), y), xx) | 157,025 | 161,625 |  | x | x | x |
| 1080 | w), y), xx) | 157,025 | 157,025 | x | x |  |  |
| 2080 | w), y), xx) | 161,625 | 161,625 | x | x |  |  |
| 21 | w), y), xx) | 157,050 | 161,650 |  | x | x | x |
| 1021 | w), y), xx) | 157,050 | 157,050 | x | x |  |  |
| 2021 | w), y), xx) | 161,650 | 161,650 | x | x |  |  |
| 81 | w), y), xx) | 157,075 | 161,675 |  | x | x | x |
| 1081 | w), y), xx) | 157,075 | 157,075 | x | x |  |  |
| 2081 | w), y), xx) | 161,675 | 161,675 | x | x |  |  |
| 22 | w), y), xx) | 157,100 | 161,700 |  | x | x | x |
| 1022 | w), y), xx) | 157,100 | 157,100 | x | x |  |  |
| 2022 | w), y), xx) | 161,700 | 161,700 | x | x |  |  |
| 82 | w), x), y) | 157,125 | 161,725 |  | x | x | x |
| 1082 | w), x), y) | 157,125 | 157,125 | x | x |  |  |
| 2082 | w), x), y) | 161,725 | 161,725 | x | x |  |  |
| 23 | w), x), y), xxx) | 157,150 | 161,750 |  | x | x | x |
| 1023 | w), x), y), xxx) | 157,150 | 157,150 | x | x |  |  |
| 2023 | w), x), y), xxx) | 161,750 | 161,750 | x | x |  |  |
| 83 | w), x), y), xxx) | 157,175 | 161,775 |  | x | x | x |
| 1083 | w), x), y), xxx) | 157,175 | 157,175 | x | x |  |  |
| 2083 | w), x), y), xxx) | 161,775 | 161,775 | x | x |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

NOC	CHN/62A16/22

Notas al Cuadro

Notas generales

Notas a) a e)

NOC	CHN/62A16/23

Notas específicas

Notas f) a z)

ADD	CHN/62A16/24

xx)	Se puede asignar al funcionamiento de sistemas digitales de banda amplia utilizando múltiples canales de 25 kHz contiguos.     (CMR-15)

ADD	CHN/62A16/25

xxx)	Se puede asignar al funcionamiento de sistemas digitales de 50 kHz de ancho de banda utilizando dos canales de 25 kHz contiguos.     (CMR-15)

Motivos:	Estos canales están identificados para el uso regional de VDES.

SUP	CHN/62A16/26

RESOLUCIÓN 360 (CMR-12)

Consideración de disposiciones reglamentarias y atribuciones de espectro para las aplicaciones avanzadas de la tecnología de los sistemas de identificación automática y para radiocomunicaciones marítimas avanzadas

Motivos:	Se propone suprimir la Resolución 360 (CMR-12), pues resultará superflua una vez completados los estudios y que la CMR-15 haya identificado las frecuencias para mejorar las radiocomunicaciones marítimas.

______________

_______________

*	Esta disposición fue numerada anteriormente como número 5.347A. Se renumeró para mantener el orden secuencial.