| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года |  |
| --- | --- |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ |  |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 2 к Документу 62(Add.23)(Add.1)-R |
|  | 16 октября 2015 года |
|  | Оригинал: китайский |
| Китайская Народная Республика |  |
| предложения для работы конференции |  |
| Пункт 9.1(9.1.2) повестки дня |  |

9	рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со Статьей 7 Конвенции:

9.1	о деятельности Сектора радиосвязи в период после ВКР-12;

9.1(9.1.2)	Резолюция 756 (ВКР-12) "Исследования, касающиеся возможного уменьшения координационной дуги и технических критериев, которые используются при применении п. 9.41 в отношении координации согласно п. 9.7"

# 1	Рассмотрение

Отмечается, что в рамках Вопроса 9.1.2 пункта 9.1 повестки дня ВКР-15 ведется поиск усовершенствованных путей размещения новых сетей и содействия более эффективному использованию ресурсов спектра и что одновременно следует также обеспечивать адекватную защиту существующих сетей, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи (РР). Исходя из этого, настоящая администрация высказывает следующие соображения.

a)	Замена критерия ΔT/T, используемого согласно пп. 9.7 и 9.41 РР, критерием C/I

Отмечается, что в соответствии со статистическими данными БР количество спутниковых сетей увеличилось согласно п. 9.41 РР после уменьшения координационной дуги на ВКР-12, что свидетельствует об активизации работы администраций в области самостоятельного опознавания. Настоящая администрация считает, что использование критерия ΔT/T является классическим и простым методом совместного проведения оценки, который применялся администрациями и операторами спутников в течение длительного времени для определения запросов и начала координации в соответствии с Регламентом радиосвязи. Для сравнения: более сложный критерий C/I, подходит скорее для проведения подробных дискуссий по вопросам технической координации, а не для использования в качестве координационного порога или для опознавания. В случае замены ΔT/T критерием C/I администрации будут вынуждены взять на себя дополнительное бремя и/или предпринять усилия для принятия изменений по сравнению с существующим методом, применяемым в соответствии с п. 9.41. Исходя из этого замечания, администрация предлагает не заменять критерий ΔT/T критерием C/I.

b)	Увеличение уровня допустимых помех

Учитывая, что снижение порогов координации с ΔT/T > 6% до ΔT/T > 20% или других значений оказало бы непредвиденное негативное воздействие на  совместимость не только спутниковых систем, но и спутниковых и других служб, настоящая администрация предлагает не снижать уровень помех для начала координации.

c)	Уменьшение размера координационной дуги в некоторых полосах частот

Как отмечено в пункте a), решение ВКР-12 уменьшить на 2 градуса координационную дугу в диапазонах частот 6/4 ГГц и 14/10/11/12 ГГц уже увеличило нагрузку на администрации в аспекте самостоятельного определения согласно п. 9.41 РР. Настоящая администрация предлагает больше не уменьшать на данном этапе размер координационной дуги в диапазонах C и Ku.

Что касается диапазона Ka, то учитывая, что существующее применение в этом диапазоне не так перегружено, как в диапазонах C и Ku, настоящая администрация предлагает сохранить текущий размер координационной дуги в этом диапазоне.

d)	Замена критерия C/I, используемого согласно п. 11.32A РР, пороговым значением п.п.м. в диапазонах частот 6/4 ГГц и 14/10/11/12 ГГц

Для устранения случаев ненужной координации и сокращения административной переписки настоящая администрация поддерживает введение одной маски/одного уровнях п.п.м. в перегруженных диапазонах C и Ku. Вместе с тем, учитывая, что условия совместного использования частот соседними спутниковыми сетями в пределах координационной дуги, как правило, необходимо анализировать в каждом отдельном случае, в частности в отношении конкретного чувствительного использования и существования совпадающих орбит, использование единственной маски/единственного уровня п.п.м. связано с трудностями. Кроме того, следует также соблюдать соответствующую процедуру координации. Настоящая администрация предлагает сохранить существующую процедуру координации спутниковых сетей в пределах координационной дуги. Маски/уровни п.п.м. могут применяться только к спутниковым сетям, находящимся за пределами координационной дуги.

Предложения

NOC	CHN/62A23A1A2/1

СТАТЬЯ 9

Процедура проведения координации с другими администрациями 
или получения их согласия1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 8bis     (ВКР-12)

Основания:	Без изменения положений Статьи 9 РР.

СТАТЬЯ 11

Заявление и регистрация частотных 
присвоений1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis     (ВКР-12)

Раздел II  –  Рассмотрение заявок и регистрация частотных присвоений 
в Справочном регистре

MOD	CHN/62A23A1A2/2

11.32A	c)	в отношении вероятности вредных помех, которые могут создаваться другим присвоениям или присвоениями, зарегистрированными с благоприятным заключением согласно пп. 11.36 и 11.37 или 11.38, либо зарегистрированными в соответствии с п. 11.41, либо опубликованными согласно п. 9.38 или п. 9.58, но еще не заявленными, в зависимости от обстоятельств, в тех случаях, когда заявляющая администрация утверждает, что процедура координации согласно пп. 9.7, 9.7А, 9.7В, 9.11, 9.12, 9.12А, 9.13 или 9.14 не может быть завершена успешно (см. также п. 9.65);14, 14bis или     (ВКР-15)

NOC

_______________

14  	11.32A.1

ADD	CHN/62A23A1A2/3

_______________

14bis  11.32A.2	Критерии для определения вероятности вредных помех и критерии для составления заключений Бюро в отношении присвоений в полосах частот, определенных в пунктах 1) и 2) Таблицы 5-1 Приложения 5 настоящего Регламента по спутниковым сетям, имеющим номинальный орбитальный разнос в геостационарной дуге 8 и 7 градусов, соответственно, содержатся в Резолюции [CHN-A912] (ВКР-15).     (ВКР-15)

Основания:	В диапазонах частот C и Ku маски/уровни п.п.м. применяются только в отношении спутниковых сетей за пределами координационной дуги.

NOC	CHN/62A23A1A2/4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  (Пересм. ВКР-12)

Определение администраций, с которыми должна проводиться 
координация или должно быть достигнуто согласие 
в соответствии с положениями Статьи 9

Основания:	Без изменения Приложения 5 РР.

ADD	CHN/62A23A1A2/5

Проект новой Рекомендации [CHN-A912] (ВКР-15)

Применение критериев п.п.м. для оценки вероятности вредных помех согласно п. 11.32A для сетей фиксированной спутниковой и радиовещательной спутниковой служб в диапазонах частот 4/6 ГГц и 10/11/12/14 ГГц, не подпадающих под действие Плана

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2015 г.),

учитывая,

a)	что диапазоны частот 4/6 ГГц и 10/11/12/14 ГГц, не подпадающие под действие Плана, широко используются действующими спутниками, расположенными на геостационарной дуге примерно через каждые 2–3°;

b)	что на текущий момент в МСЭ-R представлено очень большое число спутниковых сетей в этих диапазонах частот;

c)	что упомянутые выше факторы существенно затруднили для администраций ввод новых спутниковых сетей;

d)	что более точные критерии оценки вероятности вредных помех в соответствии с п. 11.32A могут снизить чрезмерные требования по защите для оценки поступающих присвоений;

e)	что уменьшение чрезмерных требований по защите будет способствовать координации представлений новых сетей;

f)	что в силу перегрузки этих диапазонов частот, а также в результате развития технологий и применений в этих диапазонах практические реализации спутниковых систем фактически имеют, как наблюдается, относительно однородные технические параметры;

g)	что использование более однородных технических параметров будет способствовать эффективному использованию спектра и обеспечивать ввод новых сетей;

h)	что использование порогов п.п.м. будет стимулировать использование более однородных технических параметров и обеспечивать эффективное использование спектра;

i)	что следует соблюдать процедуру координации в пределах координационной дуги,

решает,

1	что в отношении спутниковых сетей, работающих в полосах частот 3400−4200 МГц (космос-Земля) и 5725−5850 МГц (Район 1), 5850−6725 МГц и 7025−7075 МГц (Земля-космос), которые имеют номинальный геоцентрический разнос в геостационарной дуге 8 градусов или более, присвоения спутниковой сети фиксированной спутниковой службы (ФСС) не способны причинять вредных помех другим сетям ФСС, если:

а)	величина создаваемой п.п.м. в предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве не превышает пороговых значений, представленных ниже, где бы то ни было в пределах зоны обслуживания потенциально затронутого присвоения:

| 8° | ≤ | θ | ≤ | 20,9° | –196,8 + 25log(θ/5,6) | дБ(Вт/(м2 Гц)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,9° | < | θ |  |  | –182,6 | дБ(Вт/(м2 Гц)) |

где  соответствует минимальному номинальному геоцентрическому орбитальному разносу в градусах между полезной и мешающей космическими станциями с учетом соответствующей точности удержания на орбите космической станции в направлении восток-запад;

b)	величина создаваемой п.п.м. в местоположении на геостационарной орбите другой сети ФСС в предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве не превышает −204,0 дБ(Вт/(м2  Гц)), с учетом соответствующей точности удержания на орбите космической станции в направлении восток-запад;

2	что в полосах частот 10,95−11,2 Гц, 11,45−11,7 Гц, 11,7−12,2 Гц (Район 2), 12,2−12,5 ГГц (Район 3), 12,5−12,7 Гц (Районы 1 и 3), 12,7−12,75 ГГц (космос-Земля) и 13,75−14,5 ГГц (Земля-космос) присвоения спутниковой сети ФСС или радиовещательной спутниковой службы (РСС), которые имеют номинальный геоцентрический разнос в геостационарной дуге 7 градусов или более, не способны причинять вредных помех другим сетям ФСС и РСС, если:

а)	величина создаваемой п.п.м. в предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве не превышает пороговых значений, представленных ниже, где бы то ни было в пределах зоны обслуживания потенциально затронутого присвоения:

| 7° | ≤ | θ | ≤ | 20,9° | –187,9 + 25log(θ/5) | дБ(Вт/(м2 Гц)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,9° | < | θ |  |  | –171,9 | дБ(Вт/(м2 Гц)) |

где  соответствует минимальному номинальному геоцентрическому орбитальному разносу в градусах между полезной и мешающей космическими станциями с учетом соответствующей точности удержания на орбите космических станций в направлении восток-запад;

b)	величина создаваемой п.п.м. в местоположении на геостационарной орбите другой сети ФСС в предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве не превышает −208,0 дБ(Вт/(м2  Гц)), с учетом соответствующей точности удержания на орбите космической станции в направлении восток-запад;

3	что при проведении Бюро согласно п. 11.32A рассмотрения вероятности вредных помех в соответствии с настоящей Резолюцией должны применяться вышеуказанные критерии.*

ПРИМЕЧАНИЕ. – К сетям ФСС и РСС применяются также другие соответствующие пределы, указанные в РР, включая, в том числе, пределы в пп. 21.16 и 21.17 РР.

* ПРИМЕЧАНИЕ. – При принятии настоящей Резолюции какой-либо ВКР подразумевается, что РРК, при обновлении Правил процедуры, внесет соответствующие поправки в Правило процедуры по п. 11.32A.

Основания:	В целях добавления новой Резолюции и введения п.п.м. для определения вероятности вредных помех в диапазонах частот C и Ku согласно п. 11.32A.

______________

_______________