| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года |  |
| --- | --- |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ |  |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 4 к Документу 62-R |
|  | 16 октября 2015 года |
|  | Оригинал: китайский |
| Китайская Народная Республика |  |
| предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.4 повестки дня |  |

1.4	рассмотреть возможное новое распределение любительской службе на вторичной основе в пределах полосы 5250–5450 кГц в соответствии с Резолюцией 649 (ВКР-12);

Введение

В пункте 1.4 повестки дня ВКР-15 предлагается рассмотреть возможное новое распределение любительской службе на вторичной основе в пределах полосы 5250–5450 кГц в соответствии с Резолюцией 649 (ВКР-12).

Диапазон частот 5250–5450 кГц распределяется фиксированной и подвижной (за исключением воздушной подвижной) службам во всех трех Районах на первичной основе. Радиолокационные службы также имеют распределения в диапазоне частот от 5250 до 5275 кГц в качестве вторичных служб в Районах 1 и 3, а также в качестве первичных служб в Районе 2.

В техническом Отчете МСЭ-R M.2335 рассматриваются вопросы совместного использования частот любительской службой и существующими службами. Некоторые исследования в этом Отчете показывают, что совместное использование частот станциями любительской службы совместно с системами фиксированной и подвижной служб представляется исключительно сложным и может потребовать установления эксплуатационных ограничений на станции любительской службы, в то время как на основании других исследований делается вывод о том, что вероятность создания помех существующим службам любительской службой является весьма низкой при условии, что любительская служба следует практике прослушивания до начала передачи и что любительская служба, как известно, не инициирует процесс связи на занятом канале.

В Отчете ПСК были разработаны два основных метода.

В рамках метода A предлагается распределение на вторичной основе любительской службе (ЛС) для одного или нескольких сегментов необязательно непрерывного спектра в диапазоне частот от 5275 кГц до 5450 кГц. Разработаны четыре подметода:

–	метод A1, предусматривающий распределение на вторичной основе ЛС в полосе частот 5275–5450 кГц;

–	метод A2, предусматривающий распределение на вторичной основе ЛС в диапазоне частот от 5350 до 5450 кГц;

–	метод A3, предусматривающий распределение на вторичной основе ЛС до 15 кГц или [xx] кГц в диапазоне частот от 5275 кГц до 5450 кГц;

–	метод A4, предусматривающий распределение на вторичной основе ЛС по нескольким специальным каналам, в диапазоне частот от 5275 кГц до 5450 кГц.

Метод B состоит в том, чтобы не вносить изменений (No Change) в полосе частот 5250−5450 кГц.

Сообщество радиолюбителей становится все более и более активным и множество раз играло позитивную роль в операциях по оказанию помощи при бедствиях. Ряд распределений для любительской службы в диапазоне 5 МГц необходимы, когда максимальная применимая частота падает ниже 7 МГц, а наименьшая применимая частота превышает 4 МГц, особенно когда речь идет об операциях в чрезвычайных ситуациях и при оказании помощи при бедствиях. По оценкам, при операциях в чрезвычайных ситуациях и при оказании помощи при бедствиях минимальной потребностью любительской службы является 15 кГц, т. е. пять непрерывных каналов по 3 кГц, для начала и поддержания имеющего решающее значение информационного обмена, в том числе один общий канал для экстренных вызовов, два рабочих канала для экстренной передачи информации, один выделенный канал для телевидения с медленной разверсткой (SSTV) и один уплотненный канал для передачи информации в цифровом режиме, такой как код Морзе, RTTY, PSK-31 и т. п. в случае плохого качества голосовой связи.

Кроме того, в соответствии с исследованиями, проведенными в Китае, примерно 80 процентов любительских ВЧ станций имеют максимальную мощность в 100 Вт, еще 10 процентов станций имеют максимальную мощность в 200 Вт, а остальные 10 процентов имеют максимальную мощность ниже 100 Вт (т. е. 5 или 15 Вт). Что касается антенны, то типичная антенна для любительских ВЧ станций представляет собой укороченную дипольную антенну с уровнем эффективности примерно 30 процентов, а это означает, что на практике э.и.и.м. большинства любительских ВЧ станций составляет 30 Вт. Для защиты существующих служб в диапазоне 5 МГц и обеспечения возможности для большинства любительских станций продолжать участвовать в обеспечении связи в случае чрезвычайных обстоятельств и оказании помощи при бедствиях, может оказаться целесообразным ограничение максимального значения э.и.и.м. любительских станций уровнем в 30 Вт.

Вместе с тем, без установления технических и эксплуатационных ограничений, таких как ограничение мощности излучения, разнос частот, практика прослушивания до начала передачи и т.п., любительские станции будут создавать вредные помехи станциям фиксированной/сухопутной подвижной службы, работающим на одной частоте.

Исходя из изложенного выше, метод A3 может быть хорошим компромиссом, который может удовлетворять требованиям о защите действующих служб и требованиям о распределении любительской службы.

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	CHN/62A4/1

5003–7450 кГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 5 250–5 275 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.132А 5.133A | 5 250–5 275 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132А | 5 250–5 275 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.132А |
| 5 275–5 350 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |
| 5 350–5 365 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Любительская ADD 5.A14 |  |
| 5 365–5 450 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |

Основания:	Можно было бы удовлетворить требование ЛС в отношении доступа к частотам вблизи 5300 кГц, в то время как объем распределения для ЛС ограничен 15 кГц.

ADD	CHN/62A4/2

5.A14	Максимальная эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) станций любительской службы, использующих частоты в диапазоне 5350−5365 кГц, не должна превышать 30 Вт. Станции любительской службы не должны начинать передачи до подтверждения того, что ожидаемый рабочий канал не занят фиксированными или подвижными службами.     (ВКР-15)

Основания:	Воздействие ЛС на существующие службы можно было бы и далее уменьшить с помощью технических и эксплуатационных мер, таких как ограничение э.и.и.м. и применение практики прослушивания до начала передачи.

SUP	CHN/62A4/3

РЕЗОЛЮЦИЯ 649 (ВКР-12)

Возможное распределение любительской службе на вторичной основе 
в диапазоне около 5300 кГц

Основания:	В этой Резолюции более нет необходимости.

______________

_______________