| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года |  |
| --- | --- |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ |  |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 2 к Документу 102(Add.9)-R |
|  | 19 октября 2015 года |
|  | Оригинал: английский |
| Корея (Республика) |  |
| предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.9.2 повестки дня |  |

1.9	рассмотреть в соответствии с Резолюцией 758 (ВКР-12):

1.9.2	возможность распределения полос 7375−7750 МГц и 8025−8400 МГц морской подвижной спутниковой службе и дополнительные регламентарные меры в зависимости от результатов соответствующих исследований;

Введение

МСЭ-R провел исследование совместного использования частот между новым распределением МПСС и существующими службами в полосах 7375−7750 МГц и 8025−8400 МГц. В случае совместного использования частот в полосе 7375−7750 МГц он пришел к выводу, что защита существующих служб от нового распределения МПСС (космос-Земля) обеспечивается в Отчете МСЭ-R M.2358. В отношении исследований совместного использования частот в полосе 7375−7750 MГц в Отчете делается следующий вывод:

"Поэтому существующие пределы п.п.м., указанные в Таблице 21-4 Статьи 21 РР, а также требования по координации согласно п. 9.21 Регламента радиосвязи для морской подвижной спутниковой службы достаточны для защиты служб, имеющих первичные распределения в полосе 7375−7750 МГц".

Учитывая эти результаты, Корея (Республика) предлагает новое распределение для МПСС (космос-Земля) в полосе 7375−7750 МГц.

Кроме того, Корея (Республика) поддерживает также общие предложения АТСЭ (ОП АТСЭ), касающиеся пункта 1.9.2 повестки дня, содержащие возражения против распределения линии вверх МПСС в полосе 8025−8400 МГц и предложение исключить Резолюцию 758 (ВКР-12).

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	KOR/102A9A2/1

7250–8500 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 7 300–7 375 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.461 |  |
| 7 375–7 450 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ADD 5.A192 ADD 5.В192 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.461 |  |
| 7 450–7 550 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ADD 5.A192 ADD 5.В192 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.461A |  |
| 7 550–7 750 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ADD 5.A192 ADD 5.В192 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |

Основания:	Осуществить дополнительное распределение МПСС (космос-Земля) в полосе 7375−7750 МГц.

ADD	KOR/102A9A2/2

5.A192	Использование полосы 7375–7750 МГц морской подвижной спутниковой службой ограничивается геостационарными спутниковыми сетями, при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21.

Основания:	Ограничить новое распределение МПСС спутниками ГСО.

ADD	KOR/102A9A2/3

5.B192	В полосе 7375–7750 МГц земные станции в морской подвижной спутниковой службе не должны требовать защиты от станций фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, служб или ограничивать их использование и развитие. Примечание 5.43A не применяется.

Основания:	Обеспечить, чтобы МПСС не требовала защиты от существующих наземных служб.

______________

_______________