| 世界无线电通信大会（WRC-15） 2015年11月2-27日，日内瓦 |  |
| --- | --- |
| 国 际 电 信 联 盟 |  |
| 全体会议 | 文件 107(Add.1)-C |
|  | 2015年10月19日 |
|  | 原文：英文 |
| 印度（共和国） |  |
| 有关大会工作的提案 |  |
| 议项1.1 |  |

1.1	根据第233号决议（WRC-12），审议为作为主要业务的移动业务做出附加频谱划分，并确定国际移动通信（IMT）的附加频段及相关规则条款，以促进地面移动宽带应用的发展；

引言

印度主管部门认为，在为IMT确定额外频段的同时，还应确保对现有业务以及《无线电规则》已在该频段为其做出划分的业务提供保护。鉴于此，印度支持在本议项下就以下频段采用方法A（不修改《无线电规则》）：

•	1 350-1 400 MHz、1 518-1 525 MHz、1 695-1 710 MHz、2 700-2 900 MHz、3 600-3 700 MHz、3 700-3 800 MHz、3 800-4 200 MHz、4 500-4 800 MHz、5 350-5 470 MHz、5 725-5 850 MHz和5 925-6 425 MHz。

印度支持在该议项下为IMT增加确定以下频段：

•	1 427-1 452 MHz、1 452-1 492 MHz、1 492-1 518 MHz以及3 300-3 400 MHz；3 400-3 600 MHz。

提案

IND/107A1/1

3 300-3 400 MHz

根据第5.429款的规定，在某些国家，3 300-3 400 MHz被划分给作为主要业务的移动业务。

印度主管部门支持将3 300-3 400 MHz频段划分给作为主要业务的移动业务，并同时确定用于IMT，以响应议项1.1提出的将此频段用于IMT的要求。

理由：	将3 300-3 400 MHz频段确定用于IMT可实现发展生态系统以实施IMT的目标。

IND/107A1/2

3 400-3 600 MHz

根据《无线电规则》第5.432B款（WRC-07），在包括印度在内的七个3区的国家，3 400-3 500 MHz频段按照据第9.21款与其它主管部门达成的协议，划分给作为主要业务的移动业务（航空移动除外），同时确定用于国际移动通信（IMT）。这种确定不妨碍已在该频段内获得划分的业务的应用使用该频段，亦未在《无线电规则》中确定优先权。

此外，根据《无线电规则》第5.433A款（WRC-07）的规定，3 500-3 600 MHz频段在3区的七个国家被确定用于国际移动通信（IMT），且在协调阶段，第9.17和9.18款的规定亦适用。

印度主管部门支持在3区将3 400-3 600 MHz频段划分给作为主要业务的移动业务，并同时确定用于IMT，以响应议项1.1提出的将此频段作为区域统一频段用于IMT的要求。

理由：	3 400-3 600 MHz频段的区域统一将实现发展生态系统以实施IMT的目标。

有关其它频段的提案如下。

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）

NOC	IND/107A1/3

1 300-1 525 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 1 350-1 400 固定 移动 无线电定位 | 1 350-1 400 无线电定位 5.338A |  |
| 5.149 5.338 5.338A 5.339 | 5.149 5.334 5.339 |  |

理由：	提议对1 350-1 400 MHz频段不做修改 – NOC。正如CPM报告第1/1.1/4.1.2.4节所述，所有研究均以ITU-R提供的参数为基础并表明，在同一地理区域内，移动宽带系统与雷达不可能同频操作。此外，在一些国家，这一频率范围广泛用于雷达。另外，将该频率范围或其一部分统一地，特别是全球范围内统一地用于MS以实施IMT不具可行性。

MOD	IND/107A1/4

1 300-1 525 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 1 427-1 429 空间操作（地对空） 固定 移动（航空移动除外） ADD 5.A11 MOD 5.338A 5.341 |  |  |
| 1 429-1 452 固定 移动（航空移动除外） ADD 5.A11 | 1 429-1 452 固定 移动 5.343 ADD 5.A11 |  |
| MOD 5.338A 5.341 5.342 | MOD 5.338A 5.341 |  |

理由：	将1 427-1 452 MHz频段确定用于IMT。该频段已在国际电联三个区均划分给了作为主要业务的移动业务，因此有望为IMT提供全球统一频谱。

ADD	IND/107A1/5

5.A11	将1 427-1 452 MHz 频段确定由希望部署国际移动通信（IMT）的主管部门使用。这种确定不排除已在此频段获得划分的业务应用使用这一频段，亦未在《无线电规则》中确定优先权。（WRC-15）

理由：	在国际电联三个区均将1 427-1 452 MHz频段确定用于IMT。

MOD	IND/107A1/6

5.338A	在1 350-1 400 MHz、1 427-1 452 MHz、22.55-23.55 GHz、30-31.3 GHz、49.7-50.2 GHz、50.4-50.9 GHz、51.4-52.6 GHz、81-86 GHz和92-94 GHz频段，第750号决议（WRC-15，修订版）适用。（WRC-15）

理由：	更新第750号决议（WRC-12，修订版），为IMT台站提出无用发射要求。

MOD	IND/107A1/7

第750号决议（WRC-15，修订版）

卫星地球探测业务（无源）和相关
有源业务间的兼容性

世界无线电通信大会（2015年，日内瓦），

考虑到

a)	根据脚注5.340，在卫星地球探测业务（EESS）（无源）频段的邻接或邻近频段内为卫星固定业务（地对空）、空间操作业务（地对空）、卫星间业务等多种空间业务以及/或者固定业务、移动业务和无线电定位业务等地面业务（以下简称“有源业务”）进行了主要业务频率划分；

b)	有源业务发出的无用发射可能会对EESS（无源）传感器产生不可接受的干扰；

c)	由于技术或操作原因，附录3中的一般限值可能不足以保护特定频段中的EESS（无源）；

d)	在许多情况下，往往选择EESS（无源）传感器使用的频率来研究在由自然规律固定的频率中产生无线电发射的自然现象，因此，通过移频来避免或减轻干扰问题的做法可能无法实现；

e)	1 400-1 427 MHz频段用于测量土壤湿度，亦用于测量海水表面盐度和植被的生物量；

f)	长期保护23.6-24 GHz、31.3-31.5 GHz、50.2-50.4 GHz、52.6-54.25 GHz和86-92 GHz频段中的EESS对于天气预报和灾害管理至关重要，并且若干频率的测量必须同时进行，以便分离并检索出每项单独的数据；

g)	在很多情况下，无源业务频段的邻接或邻近频段用于并将继续用于各种有源业务应用；

h)	为在邻接或邻近频段上操作的有源和无源业务之间实现兼容，有必要确保负担均分，

注意到

a)	在邻接或邻近频段上操作的相关有源和无源业务之间的兼容性研究在ITU-R SM.2092报告中有所阐述；

b)	ITU-R RS 2336号报告介绍了1 375-1 400 MHz和1 427-1 452 MHz频段内IMT系统与1 400-1 427 MHz频段内卫星地球探测业务（无源）系统的兼容性研究；

c)	ITU-R F.2239号报告提供了涉及在81-86 GHz和/或92-94 GHz频段操作的固定业务和在86-92 GHz频段操作的卫星地球探测业务（无源）之间各种情形的研究结果；

d)	ITU-R RS.1029建议书为卫星无源遥感规定了干扰标准，

进一步注意到

就本决议而言：

–	点对点通信定义为位于特定固定点的两个台站之间由某条链路（例如无线电中继链路）提供的无线电通信；

–	点对多点通信定义为位于某个特定固定点的一个台站（亦称为“中心电台”）和位于特定固定点的若干台站（亦称为“客户电台”）之间由多条链路提供的无线电通信，

认识到

ITU-R SM.2092号报告中所述的研究未考虑1 350-1 400 MHz和1 427-1 452 MHz频段固定业务中的点对多点通信链路，

做出决议

1	在下表1-1中所列频段和业务中启用的台站的无用发射，在规定的条件下不得超出该表规定的相应限值；

2	敦促各主管部门采取一切合理措施，以保证下表1-2所列频段和业务的有源业务台站的无用发射不超过该表所建议的最大电平值；同时注意到，即使EESS（无源）传感器不由其本国操作，这些系统能提供有益于各国的世界范围测量；

3	无线电通信局不得根据第9或11条对是否符合本决议的情况进行审查或给出结论。

表1-1

| EESS（无源）频段 | 有源业务 频段 | 有源业务 | EESS（无源）频段内特定带宽中有源业务台站 无用发射功率的限值1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.6-24.0 GHz | 22.55-23.55 GHz | 卫星间 | 对于无线电通信局在2020年1月1日前收到其完整提前公布资料的非对地静止（non-GSO）卫星间业务（ISS）系统，在EESS（无源）频段任何200 MHz内为–36 dBW；对于无线电通信局在2020年1月1日或其后收到其完整提前公布资料的非对地静止ISS系统，在EESS（无源）频段任何200 MHz内为–46 dBW。 |
| 31.3-31.5 GHz | 31-31.3 GHz | 固定 （HAPS 除外） | 对于2012年1月1日之后启用的台站：EESS（无源）频段的任何100 MHz内均为–38 dBW。该限值不适用于2012年1月1日之前得到授权的电台。 |
| 50.2-50.4 GHz | 49.7-50.2 GHz | 卫星固定 （地对空）2 | 对于WRC-07《最后文件》生效之后启用的台站： 天线增益大于或等于57 dBi的地球站，在EESS（无源）频段的200 MHz中为–10 dBW 天线增益小于57 dBi的地球站，在EESS（无源）频段的200 MHz中为–20 dBW |
| 50.2-50.4 GHz | 50.4-50.9 GHz | 卫星固定 （地对空）2 | 对于WRC-07《最后文件》生效之后启用的台站： 天线增益大于或等于57 dBi的地球站，在EESS（无源）频段的200 MHz中为–10 dBW 天线增益小于57 dBi的地球站，在EESS（无源）频段的200 MHz中为–20 dBW |
| 52.6-54.25 GHz | 51.4-52.6 GHz | 固定 | 对于WRC-07《最后文件》生效之后启用的台站： 在EESS（无源）频段的任何100 MHz中均为–33 dBW |
| 1 无用发射功率电平在此应理解为天线端口处测得的电平。 2 这些限值适用于晴空条件。在衰减条件下，使用上行链路功率控制的地球站可以超出这些限值。 |  |  |  |

表1-2

| EESS（无源）频段 | 有源业务 频段 | 有源业务 | EESS（无源）频段内特定带宽中有源业务台站 无用发射功率的建议最大电平1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 400-1 427 MHz | 1 350-1 400 MHz | 无线电定位2 | EESS（无源）频段27 MHz内为–29 dBW |
|  |  | 固定 | 对于点对点系统，EESS（无源）频段27 MHz内为 –45 dBW |
|  |  | 移动 | 对于移动业务台站（可搬移式无线电中继台站除外），EESS（无源）频段27 MHz内为–60 dBW 对于可搬移式无线电中继台站，EESS（无源）频段27 MHz内为–45 dBW |
|  | 1 427-1 429 MHz | 空间操作 （地对空） | EESS（无源）频段27 MHz内为–36 dBW |
|  | 1 427-1 429 MHz | 移动（航空 移动除外） | 对于移动业务台站（可搬移式无线电中继台站和IMT台站除外），EESS（无源）频段27 MHz内为–60 dBW 对于可搬移式无线电中继台站，EESS（无源） 频段27 MHz内为–45 dBW 对于IMT移动台站，EESS（无源）频段27 MHz内为−65 dBW 对于IMT基站，EESS（无源）频段27 MHz内为−75 dBW |
|  |  | 固定 | 对于点对点系统，EESS（无源）频段27 MHz内为 –45 dBW |
|  | 1 429-1 452 MHz | 移动 | 对于移动业务台站（可搬移式无线电中继台站、航天遥测台站和IMT台站除外），EESS（无源）频段27 MHz内为–60 dBW 对于可搬移式无线电中继台站，EESS（无源） 频段27 MHz内为–45 dBW 对于航天遥测台站，EESS（无源）频段27 MHz内 为–28 dBW4 对于IMT移动台站，EESS（无源）频段27 MHz内为−65 dBW 对于IMT基站，EESS（无源）频段27 MHz内为−75 dBW |
|  |  | 固定 | 对于点对点系统，EESS（无源）频段27 MHz内为 –45 dBW |
| 31.3-31.5 GHz | 30.0-31.0 GHz | 卫星固定 （地对空）5 | 对于天线增益大于或等于56 dBi的地球站，EESS（无源）频段的200 MHz内为–9 dBW 对于天线增益小于56 dBi的地球站，EESS（无源）频段的200 MHz内为–20 dBW |
| 86-92 GHz6 | 81-86 GHz | 固定 | –41 – 14(f – 86) dBW/100 MHz用于86.05 f 87 GHz –55 dBW/100 MHz用于87 f 91.95 GHz 其中，f是100 MHz参考带宽的中频，用GHz表示 |
|  | 92-94 GHz | 固定 | –41 – 14(92 – f) dBW/100 MHz用于91 f 91.95 GHz –55 dBW/100 MHz用于86.05 f 91 GHz 其中，f是100 MHz参考带宽的中频，用GHz表示 |
| 1 无用发射功率电平在此应理解为天线端口处测得的电平。 2 平均功率在此应理解为1 400-1 427 MHz频段天线端口处测得的总功率（或一相等值），按约5秒时间段进行平均。 4 1 429-1 435 MHz频段在1区八个主管部门亦作为主要业务划分给航空移动业务，在其国土内专门用于航空遥测（《无线电规则》第5.342款）。 5 建议的最大电平适用于晴空条件。在衰减条件下，使用上行链路功率控制的地球站可以超出这些电平。 6 可根据ITU-R F.2239号报告为86-92 GHz频段提供的不同情形，规定其他最大无用发射电平。 |  |  |  |

理由：	考虑到IMT台站的动态变化性质，为保护EESS（无源）而在第750号决议中强制规定IMT台站的无用发射电平（每一IMT移动站为–65 dBW/27MHz，每一IMT基站为–75 dBW/27 MHz）可能过于严格和过分。因此，最好将这些电平值规定为“建议值”，即，类似于1 427-1 452 MHz频段中的其它移动业务应用。

MOD	IND/107A1/8

1 300-1 525 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 1 452-1 492 固定 移动（航空移动除外） 广播 卫星广播 5.208B | 1 452-1 492 固定 移动 5.343 ADD 5.XXY 广播 卫星广播 5.208B |  |
| 5.341 5.342 5.345 | 5.341 5.344 5.345 |  |

ADD	IND/107A1/9

5.XXY	根据第XXX号决议，将1 452-1 492 MHz频段确定由希望部署国际移动通信（IMT）的主管部门使用。这种确定不排除已在此频段获得划分的业务应用使用这一频段，亦未在《无线电规则》中确定优先权。（WRC-15）

理由：	将L频段用于移动宽带/IMT业务对于许多市场而言非常有利，可有助于实现移动宽带业务的大范围覆盖和室内覆盖。拟议频段的规模亦将在很大程度上有助于实现未来的IMT能力要求。此外，如果此频段未被充分使用，在未来一段时间内可供许多国家使用，那么则可以设想此频段将能够从普遍的规模经济效应中获益。

MOD	IND/107A1/10

1 300-1 525 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 1 492-1 518 固定 移动（航空移动除外） ADD 5.B11 | 1 492-1 518 固定 移动 5.343 ADD 5.B11 | 1 492-1 518 固定 移动 ADD 5.B11 |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |

理由：	将1 492-1 518 MHz频段确定用于IMT。该频段已在国际电联三个区均划分给了作为主要业务的移动业务，因此有望为IMT提供全球统一频谱。

ADD	IND/107A1/11

5.B11	将1 492-1 518 MHz频段确定由希望部署国际移动通信（IMT）的主管部门使用。这种确定不排除已在此频段获得划分的业务应用使用这一频段，亦未在《无线电规则》中确定优先权。（WRC-15）

理由：	在国际电联三个区均将1 492-1 518 MHz频段确定用于IMT。

NOC	IND/107A1/12

1 300-1 525 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 1 518-1 525 固定 移动（航空移动除外） 卫星移动 （空对地） 5.348 5.348A 5.348B 5.351A | 1 518-1 525 固定 移动 5.343 卫星移动 （空对地） 5.348 5.348A 5.348B 5.351A | 1 518-1 525 固定 移动 卫星移动 （空对地） 5.348 5.348A 5.348B 5.351A |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |

理由：	提议对1 518-1 525 MHz频段不做修改 – NOC。正如CPM报告第1/1.1/4.1.2.9节所述，目前该频段由GSO MSS运营商使用（空对地链路）。在同信道共用的情况下，IMT-Advanced台站与MES之间需要一定地理间隔才能避免对MES造成有害干扰。正常传播条件下的最小距离间隔范围是1至546公里；非正常传播条件下是105至830公里。

NOC	IND/107A1/13

1 660-1 710 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 1 690-1 700 气象辅助 卫星气象（空对地） 固定 移动（航空移动除外） | 1 690-1 700 气象辅助 卫星气象（空对地） |  |
| 5.289 5.341 5.382 | 5.289 5.341 5.381 |  |
| 1 700-1 710 固定 卫星气象（空对地） 移动（航空移动除外） |  | 1 700-1 710 固定 卫星气象（空对地） 移动（航空移动除外） |
| 5.289 5.341 |  | 5.289 5.341 5.384 |

理由：	提议对1 695-1 710 MHz频段不做修改 – NOC。正如CPM报告第1/1.1/4.1.3.1节所述，在1 695-1 710 MHz频段，几乎所有国家的气象业务机构和其他用户操作的卫星气象台站有几百个。根据ITU-R的研究结果，IMT台站与MetSat台站共用1 695-1 710 MHz频段是不可行的。

NOC	IND/107A1/14

2 700-4 800 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 2 700-2 900 航空无线电导航 5.337 无线电定位 5.423 5.424 |  |  |

理由：	提议对2 700-2 900 MHz频段不做修改 – NOC。正如CPM报告第1/1.1/4.1.5.1节所述，ITU-R开展的所有研究均表明，在同一地理区域内，移动宽带系统与雷达不可能同频操作。此外，在一些国家，这一频率范围广泛用于雷达。另外，将该频率范围或其一部分统一地，特别是全球范围内统一地用于MS以实施IMT不具可行性。

NOC	IND/107A1/15

2 700-4 800 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| ... | ... | ... |
|  | 3 500-3 700 固定 卫星固定（空对地） 移动（航空移动除外） 无线电定位 5.433 | ... |
| 3 600-4 200 固定 卫星固定 （空对地） 移动 |  | 3 600-3 700 固定 卫星固定（空对地） 移动（航空移动除外） 无线电定位 5.435 |
|  | ... |  |

理由：	提议对3 600-3 700 MHz频段不做修改 – NOC。该频段被FSS空对地链路广泛使用。正如CPM报告第1/1.1/4.1.8.2节所述，当FSS地球站按照典型的泛在方式部署或不进行逐一审批时，IMT-Advanced与FSS不可能在同一地理区域共用，因为无法保证最小的间隔距离。

NOC	IND/107A1/16

2 700-4 800 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| ... | ... | ... |
|  | ... | ... |
| 3 600-4 200 固定 卫星固定 （空对地） 移动 |  | ... |
|  | 3 700-4 200 固定 卫星固定（空对地） 移动（航空移动除外） |  |

理由：	提议对3 700-3 800 MHz频段不做修改 – NOC。该频段被FSS空对地链路广泛使用。正如CPM报告第1/1.1/4.1.8.2节所述，当FSS地球站按照典型的泛在方式部署或不进行逐一审批时，IMT-Advanced与FSS不可能在同一地理区域共用，因为无法保证最小的间隔距离。

NOC	IND/107A1/17

2 700-4 800 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| ... | ... | ... |
|  | ... | ... |
| 3 600-4 200 固定 卫星固定 （空对地） 移动 |  | ... |
|  | 3 700-4 200 固定 卫星固定（空对地） 移动（航空移动除外） |  |

理由：	提议对3 800-4 200 MHz频段不做修改 – NOC。该频段被FSS空对地链路广泛使用。正如CPM报告第1/1.1/4.1.8.2节所述，当FSS地球站按照典型的泛在方式部署或不进行逐一审批时，IMT-Advanced与FSS不可能在同一地理区域共用，因为无法保证最小的间隔距离。

NOC	IND/107A1/18

2 700-4 800 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 4 500-4 800 固定 卫星固定（空对地） 5.441 移动 5.440A |  |  |

理由：	提议对4 500-4 800 MHz频段不做修改 – NOC。该频段属于附录30B为FSS确定的频段，在全球许多发展中国家，特别是处于高降雨区域的发展中国家，该频段预计且被用于作为电信基础设施的骨干支持频段。正如CPM报告第1/1.1/4.1.9.3节所述，当FSS地球站按照典型的泛在方式部署或不进行逐一审批时，IMT-Advanced与FSS不可能在同一地理区域共用，因为无法保证最小的间隔距离。

NOC	IND/107A1/19

4 800-5 570 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 5 350-5 460 卫星地球探测（有源） 5.448B 无线电定位 5.448D 航空无线电导航 5.449 空间研究（有源） 5.448C |  |  |
| 5 460-5 470 卫星地球探测（有源） 无线电定位 5.448D 无线电导航 5.449 空间研究（有源） 5.448B |  |  |

理由：	提议对5 350-5 470 MHz频段不做修改 – NOC，因为正如CPM报告第1/1.1/5.17节所述，ITU-R有关该频段的研究尚未解决下列问题：(i) EESS（有源）系统与RLAN之间的共用；(ii) 雷达系统与RLAN之间的共用。

NOC	IND/107A1/20

5 570-7 250 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 5 725-5 830 卫星固定 （地对空） 无线电定位 业余 | 5 725-5 830 无线电定位 业余 |  |
| 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 | 5.150 5.453 5.455 |  |
| 5 830-5 850 卫星固定 （地对空） 无线电定位 业余 卫星业余（空对地） | 5 830-5 850 无线电定位 业余 卫星业余（空对地） |  |
| 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 | 5.150 5.453 5.455 |  |

理由：	提议对5 725-5 850 MHz频段不做修改 – NOC，因为正如CPM报告第1/1.1/5.18节所述，ITU-R有关该频段的研究尚未解决如何确保为在整个或部分5 250-5 850 MHz频段内操作的某些雷达提供保护的问题。

NOC	IND/107A1/21

5 570-7 250 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 5 925-6 700 固定 5.457 卫星固定（地对空） 5.457A 5.457B 移动 5.457C 5.149 5.440 5.458 |  |  |

理由：	提议对5 925-6 425 MHz频段不做修改 – NOC。该频段被FSS地对空链路广泛使用。正如CPM报告第1/1.1/4.1.13.2节所述，ITU-R的研究结论是，只有在特定条件下，IMT-Advanced系统与FSS网络才可以在5 925-6 425 MHz频段内进行共用和兼容。这些条件包括仅在室内部署IMT-Advanced系统、为该频率范围的IMT-Advanced台站设定最大的可允许e.i.r.p.限值。

SUP	IND/107A1/22

第233号决议（WRC-12）

研究国际移动通信及其他地面移动宽带应用
与频率相关的事宜

理由：	由于无需按照第233号决议（WRC-12）开展进一步的研究，因此没有必要继续保留这一决议。

______________

____________________