| 世界无线电通信大会（WRC-15） 2015年11月2-27日，日内瓦 |  |
| --- | --- |
| 国 际 电 信 联 盟 |  |
| 全体会议 | 文件 130 (Add.14)-C |
|  | 2015年10月16日 |
|  | 原文：英文 |
| 安哥拉（共和国）/博茨瓦纳（共和国）/莱索托（王国）/马达加斯加（共和国）/马拉维/毛里求斯（共和国）/莫桑比克（共和国）/纳米比亚（共和国）/ 刚果民主共和国/塞舌尔（共和国）/南非（共和国）/斯威士兰（王国）/ 坦桑尼亚（联合共和国）/赞比亚（共和国）/津巴布韦（共和国） |  |
| 有关大会工作的提案 |  |
| 议项1.14 |  |

1.14	根据第653号决议（WRC-12），考虑通过修改协调世界时（UTC）或一些其他方式，实现连续的基准时标的可行性并采取适当行动；

引言

作为标准频率和时间信号在划分频率上协调联播的基础，UTC最初于1963年由国际无线电咨询委员会（CCIR）的第374号建议书通过。当时，为了使UTC与观测到的地球自转速度严密匹配，在UTC中插入了频率偏置和时间阶跃。1970年，CCIR批准了在UTC中引入1秒（闰秒）调整的第374号建议书修订版，为其现有定义提供了依据。闰秒给现代电子网络造成了困难，因而取消闰秒或确定新的通用时标的提案，成为我们面临的问题。

多国提案 – 问题A

SADC成员国支持CPM报告的方法A1，该方法出于科学原因，支持通过取消对闰秒的需求，将UTC重新确定为连续时标。此外，SADC还建议无论如何定义，都应将CPM这一名称作为公认的世界时标予以保留。

理由：	停止在UTC中插入闰秒可消除为适应系统插入闰秒所必须的软件、协议和协调。

第1条

术语和定义

第I节 – 一般术语

MOD	AGL/BOT/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/SWZ/TZA/ZMB/
ZWE/130A14/1

1.14		协调世界时（UTC）：是由国际计量局（BIPM）保持的以秒（SI）为单位的时间标度，是标准频率和时间信号协调联播的基础。（WRC-15）

理由：	要取消规定了在UTC中使用闰秒的ITU-R TF.460-6建议书的引证归并，需增加对负责保持UTC时标的国际组织的参考，并取消UTC与本初子午线的平均太阳时之间的对等性。

第2条

一般术语

第II节 – 日期和时间

MOD	AGL/BOT/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/SWZ/TZA/ZMB/
ZWE/130A14/2

2.5		凡在某个日期中使用了协调世界时（UTC），该日期即为本初子午线上的日期，本初子午线相当于地理经度0度。

MOD	AGL/BOT/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/SWZ/TZA/ZMB/
ZWE/130A14/3

2.6		凡在国际无线电通信活动中使用某个指定时间，均应使用协调世界时（UTC），并应以四位数字组（0000-2359）表示。在所有语文中均应使用缩写UTC。

理由：	根据对《无线电规则》第1.14款的修改所做的相应修改。

第59条

《无线电规则》的生效和临时实施（WRC-12）

MOD	AGL/BOT/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/SWZ/TZA/ZMB/
ZWE/130A14/4

59.1		经修订并载入WRC-95、WRC-97、WRC-2000、WRC-03、WRC-07、WRC-12和WRC-15《最后文件》的本规则，作为国际电信联盟《组织法》和《公约》条款的补充，须按照《组织法》第54条在下列基础上予以实施。（WRC-15）

ADD	AGL/BOT/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/SWZ/TZA/ZMB/
ZWE/130A14/5

59.A114		经WRC-15修订的本规则的其他条款须于2017年1月生效，但下述条款除外：（WRC-15）

ADD	AGL/BOT/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/SWZ/TZA/ZMB/
ZWE/130A14/6

59.B114	–	下列决议规定的、具有其他实施生效日期的经修订条款：[130A14-A114-UTC]（WRC-15）。（WRC-15）

ADD	AGL/BOT/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/SWZ/TZA/ZMB/
ZWE/130A14/7

第[130A14-A114-UTC]号决议（WRC-15）

经WRC-15修订的《无线电规则》某些条款的临时实施和
某些决议及建议的废止

世界无线电通信大会（2015年，日内瓦），

考虑到

a)	本届大会已按照其职责范围通过了对《无线电规则》的部分修订，这些修订案将于2017年1月生效；

b)	本届大会修正的一些条款有必要在该日期之前临时实施；

c)	本届大会修正的一些条款有必要在该日期之后实施；

d)	一般情况下，新的和经修订的决议和建议书从一届大会《最后文件》的签署之日起生效；

e)	一般情况下，一届世界无线电通信大会决定删除的决议和建议书从一届大会《最后文件》的签署之日起废止，

做出决议

自[年份留待WRC-15确定]1月1日起，须适用经WRC-15修订或制定的第1.14、2.5和2.6款。

理由：	保证有足够时间对陈旧系统进行硬/软件升级以适应从UTC取消闰秒的情况。

SUP	AGL/BOT/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/SWZ/TZA/ZMB/
ZWE/130A14/8

第653号决议（WRC-12）

协调世界时时标的未来

理由：	不再需要第653号决议（WRC-12）。

______________

____________________