| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15) جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| --- | --- |
| الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 1 للوثيقة 130(Add.9)-A |
|  | 16 أكتوبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
| جمهورية أنغولا/جمهورية بوتسوانا/مملكة ليسوتو/جمهورية مدغشقر/ملاوي/جمهورية موريشيوس/جمهورية موزامبيق/جمهورية ناميبيا/جمهورية الكونغو الديمقراطية/جمهورية سيشيل/جمهورية جنوب إفريقيا/مملكة سوازيلاند/جمهورية تنـزانيا المتحدة/جمهورية زامبيا/جمهورية زيمبابوي |  |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر |  |
| البنـد 1.9.1 من جدول الأعمال |  |

9.1	النظر وفقاً للقرار 758 (WRC-12) في:

1.9.1	إمكانية منح توزيعات جديدة للخدمة الثابتة الساتلية في نطاقي الترددات MHz 7 250-7 150 (فضاء-أرض) وMHz 8 500-8 400 (أرض-فضاء) رهناً بشروط التقاسم المناسبة؛

القرار 758 (WRC-12): التوزيعات للخدمة الثابتة الساتلية والخدمة المتنقلة البحرية الساتلية في المدى GHz 8/7.

مقدمة

في الوقت الحالي، هناك توزيع على الصعيد العالمي للخدمة الثابتة الساتلية في النطاقين MHz 7 750-7 250 (فضاء-أرض) وMHz 8 400-7 900 (أرض-فضاء) ويتناول البند 1.9.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-15 إمكانية توسيع النطاقات الحالية للخدمة الثابتة الساتلية طبقاً للقرار 758 (WRC-12) لتشمل النطاقين MHz 7 250-7 150 (فضاء-أرض) وMHz 8 500-8 400 (أرض-فضاء).

وفي الوقت الحالي، يوزع النطاق MHz 7 235-7 150 على أساس أولي للخدمة الثابتة (FS) والخدمة المتنقلة (MS) وخدمة العمليات الفضائية (SOS) (أرض-فضاء) وخدمة الأبحاث الفضائية (SRS) (أرض-فضاء) بينما يوزع النطاق MHz 7 250-7 235 على أساس أولي للخدمتين FS وMS فقط. وبالمثل، يوزع النطاق MHz 8 500-8 400 على أساس أولي للخدمتين FS و MS  (باستثناء الطيران) والخدمة SRS (فضاء-أرض).

بالإضافة إلى ذلك، يدعو البند 11.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-15، قطاع الاتصالات الراديوية إلى إجراء دراسات توافق بين خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (أرض-فضاء) والخدمات الحالية في المدى GHz 8-7، على أن تكون الأولوية للنطاق MHz 7 235-7 145، بهدف الحصول على توزيع على أساس أولي للخدمة EESS (أرض-فضاء) بغية استكمال عمليات القياس عن بُعد للخدمة EESS (فضاء-أرض) في النطاق MHz 8 400-8 025.

ملخص مقترحات الاتحاد الإنمائي لإفريقيا الجنوبية

لا تؤيد الدول الأعضاء في الاتحاد الإنمائي لإفريقيا الجنوبية الواردة أسماؤها أعلاه منح توزيعات جديدة للخدمة الثابتة الساتلية في نطاقي الترددات MHz 7 250-7 150 (فضاء-أرض) وMHz 8 500-8 400 (أرض-فضاء).

الأسباب:	يُستعمل النطاق GHz 8/7 استعمالاً مكثفاً للوصلات التوصيلية والأساسية للموجات الصغرية. ويتعين حماية الاستثمار على الأرض. وينبغي حماية الشبكات المتنقلة من مصادر التداخلات التي يحتمل أن تتعرض لها التوزيعات المقترحة أو تنجم عنها. وتقترح الدول الأعضاء في الاتحاد الإنمائي لإفريقيا الجنوبية عدم إدخال أيّ تغيير على لوائح الراديو.

المقترحات

SUP	AGL/BOT/LSO/MDG/MWI/MAU/MOZ/NMB/COD/SEY/AFS/SWZ/TZA/ZMB/ZWE/130A9A1/1

القـرار 758 (WRC-12)

التوزيعات للخدمة الثابتة الساتلية 
والخدمة المتنقلة البحرية الساتلية في المدى GHz 8/7

___________

___________________