| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19) شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
| --- | --- |
| الجلسة العامة | الإضافة 1 للوثيقة 12-A |
|  | 20 يونيو 2019 |
|  | الأصل: بالروسية |
| مقترحات مشتركة مقدمة من الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات |  |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |  |
| بند جدول الأعمال 1.1 |  |

1.1	النظر في منح توزيع لخدمة الهواة في الإقليم 1 في نطاق التردد MHz 54-50 وفقاً للقرار 658 (WRC-15)؛

مقدمة

يدعو القرار 658 (WRC-15) قطاع الاتصالات الراديوية:

1	إلى دراسة احتياجات خدمة الهواة من الطيف في الإقليم 1 في نطاق التردد MHz 54-50؛

2	إلى دراسة التقاسم بين خدمة الهواة والخدمة المتنقلة والخدمة الثابتة، وخدمة التحديد الراديوي للموقع والخدمة الإذاعية، وضمان حماية هذه الخدمات، مع مراعاة نتائج الدراسات أعلاه.

المقترح

يُقترح تعديل المادة 5 من لوائح الراديو (الأسلوب B1 في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر) وحذف القرار 658 (WRC-15)، على النحو المبين في الملحق بهذه الوثيقة.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV  -  جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD	RCC/12A1/1#50226

MHz 75,2-47

| التوزيع على الخدمات |  |  |
| --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 50,080-47 إذاعية 165.5 164.5 163.5 162A.5 169.5 | 50-47 ثابتة متنقلة | 50-47 ثابتة متنقلة إذاعية 162A.5 |
| 50,280-50,080 إذاعية هواة 165.5 164.5 162A.5 C11.5 ADD 169.5 D11.5 ADD | 54-50 هواة 170.5 168.5 167A.5 167.5 162A.5 |  |
| 54-50,280 إذاعية 165.5 164.5 162A.5 169.5 |  |  |
| 68-54 إذاعية | 68-54 إذاعية ثابتة متنقلة | 68-54 ثابتة متنقلة إذاعية |
| 165.5 164.5 163.5 162A.5 171.5 | 172.5 | 162A.5 |

الأسباب:	هذه التعديلات ضرورية لدعم توزيع نطاق التردد MHz 50,280-50,080 لخدمة الهواة.

ADD	RCC/12A1/2#50231

C11.5	باستثناء البلدان المدرجة في الرقم 169.5، يجب ألا تتسبب محطات الهواة في النطاق MHz 50,280-50,080 في حدوث تداخل ضار برادارات رصد خصائص الرياح القائمة أو المخطط لها العاملة في خدمة التحديد الراديوي للموقع، وألا تطالب بالحماية منها.     (WRC-19)

الأسباب:	تُستبعد، عن طريق هذه الحاشية، البلدان التي سبق فيها توزيع النطاق المعني لخدمة الهواة على أساس أولي.

ADD	RCC/12A1/3#50232

D11.5	باستثناء البلدان المدرجة في الرقم 169.5، يوجب استخدام خدمة الهواة لنطاق التردد MHz 50,280-50,080 على الإدارة المعنية الحصول على موافقة الإدارات التي يمكن أن تتأثر خدمتها الإذاعية. ولتحديد الإدارات التي يحتمل تأثرها في الإقليم 1، يجب ألا تتجاوز شدة المجال القيمة dB(μV/m) 6 على ارتفاع m 10 فوق الأرض لنسبة %10 من الوقت عند حدود أراضي أي إدارة أخرى.     (WRC-19)

الأسباب:	تحدد هذه الحاشية المعايير الناظمة لاستخدام محطات الهواة على حدود أراضي البلدان التي تشغَّل فيها الخدمة الإذاعية في نطاق التردد هذا.

SUP	RCC/12A1/4#50225

القرار 658 (WRC-15)

توزيع لخدمة الهواة في الإقليم 1 في نطاق التردد MHz 54-50

الأسباب:	هذا القرار غير مطلوب بعد أن اكتملت دراسة إمكانية توزيع لخدمة الهواة في الإقليم 1 في النطاق MHz 45-50.

___________

___________________