| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 1 к Документу 12-R |
|  | 20 июня 2019 года |
|  | Оригинал: русский |
| Общие предложения Регионального содружества в области связи |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.1 повестки дня |  |

1.1	рассмотреть распределение полосы частот 50−54 МГц любительской службе в Районе 1 в соответствии с Резолюцией 658 (ВКР-15);

Введение

Раздел предлагает МСЭ-R Резолюции 658 (ВКР-15) гласит:

1	исследовать потребности в спектре в Районе 1 для любительской службы в полосе частот 50−54 МГц;

2	исследовать совместное использование частот любительской службой и подвижной, фиксированной, радиолокационной и радиовещательной службами, чтобы обеспечить защиту этих служб, принимая во внимание результаты указанных выше исследований.

Предложение

Предлагается внести изменения в Статью 5 РР (метод В1 отчета ПСК) и аннулировать Резолюцию 658 (ВКР-15), как представлено в приложении.

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	RCC/12A1/1

47–75,2 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 47–50,080 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.162А 5.163 5.164 5.165 5.169 | 47–50 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 47–50 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.162А |
| 50,080−50,280 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Любительская 5.162А 5.164 5.165 5.169 ADD 5.C11 ADD 5.D11 | 50–54 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.162А 5.167 5.167A 5.168 5.170 |  |
| 50,280−54 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.162А 5.164 5.165 5.169 |  |  |
| 54−68 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.162А 5.163 5.164 5.165 5.171 | 54–68 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная 5.172 | 54–68 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.162А |

Основания:	Данные изменения необходимы для того, чтобы обеспечить поддержку распределения полосы частот 50,080−50,280 МГц любительской службе.

ADD	RCC/12A1/2

5.C11	Станции любительской службы в полосе частот 50,080−50,280 МГц, за исключением стран, перечисленных в п. 5.169, не должны создавать вредных помех существующим или планируемым радарам профиля ветра, работающим в радиолокационной службе, или требовать защиты от них.     (ВКР-19)

Основания:	Данным примечанием исключаются страны, в которых рассматриваемая полоса уже выделена любительской службе на первичной основе.

ADD	RCC/12A1/3

5.D11	Для использования полосы частот 50,080−50,280 МГц любительской службой заинтересованная администрация, за исключением стран, перечисленных в п. 5.169, должна получить согласие администраций, радиовещательная служба которых может быть затронута. Для определения потенциально затрагиваемых администраций в Районе 1 должно использоваться значение напряженности поля 6 дБ (мкВ/м) на высоте 10 м над уровнем земли для 10% времени на границе территории этой администрации.     (ВКР-19)

Основания:	Данное примечание определяет  критерии возможности использования любительских станций на границе территории страны, в которой в рассматриваемой полосе частот работает радиовещательная служба.

SUP	RCC/12A1/4

РЕЗОЛЮЦИЯ  658  (ВКР-15)

Распределение полосы частот 50−54 МГц любительской службе в Районе 1

Основания:	В связи с завершением работ по рассмотрению возможности распределения любительской службе в Районе 1 в полосе 50−54 МГц, наличие данной Резолюции не требуется.

______________

_______________