| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 10 к Документу 12(Add.19)-R |
|  | 3 октября 2019 года |
|  | Оригинал: русский |
| Общие предложения Регионального содружества в области связи |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 7(J) повестки дня |  |

7	рассмотреть возможные изменения и другие варианты в связи с Резолюцией 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции о процедурах предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям, в соответствии с Резолюцией 86 (Пересм. ВКР-07) в целях содействия рациональному, эффективному и экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит, включая геостационарную спутниковую орбиту;

7(J)	Вопрос J − Предел п.п.м., указанный в разделе 1 Дополнения 1 к Приложению 30 к РР

Введение

АС РСС не поддерживают изменение жесткого предела п.п.м. −103,6 дБ(Вт/(м2 · 27 МГц)), указанного в Дополнении 1 к Приложению 30 РР, и считают, что для обеспечения защиты присвоений систем РвСС от помех, создаваемых сетями РвСС, расположенными за пределами координационной дуги, должен выполняться жесткий предел п.п.м., указанный в разделе 1 Дополнения 1 к Приложению 30 РР, даже если контрольная точка расположена на территории заявляющей администрации (метод J2 Отчета ПСК).

ПРИЛОЖЕНИЕ 30  (Пересм. ВКР-15)*

Положения для всех служб и связанные с ними Планы и Список1
для радиовещательной спутниковой службы в полосах частот 
11,7–12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1) 
и 12,2–12,7 ГГц (в Районе 2)     (ВКР-03)

ДОПОЛНЕНИЕ  1     (ПЕРЕСМ. ВКР-15)

Пределы для определения, считается ли служба какой-либо 
администрации затронутой предлагаемым изменением Плана 
для Района 2 или предлагаемым новым или измененным 
присвоением в Списке для Районов 1 и 3 или когда 
необходимо в соответствии с настоящим Приложением получить 
согласие какой-либо другой администрации25

NOC	RCC/12A19A10/1#50132

# 1	Пределы уровня помех частотным присвоениям в соответствии с Планом для Районов 1 и 3 или Списком для Районов 1 и 3 либо новым или измененным присвоениям в Списке для Районов 1 и 3

______________

_______________

*	Выражение "частотное присвоение космической станции", где бы оно ни приводилось в настоящем Приложении, следует понимать как относящееся к частотному присвоению в сочетании с определенной орбитальной позицией. См. также Дополнение 7 в отношении орбитальных позиций.     (ВКР-2000)

1	Список присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3 приложен к Международному справочному регистру частот (см. Резолюцию 542 (ВКР-2000)**).     (ВКР-03)

**	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-03.

Примечание Секретариата. – Ссылка на Статью, номер которой дан прямым светлым шрифтом, относится к Статье настоящего Приложения.

25	Пределы, приведенные в настоящем Дополнении, за исключением раздела 2, касаются плотностей потока мощности, которые получаются при предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве.

Что касается раздела 2 настоящего Дополнения, то указанное ограничение относится к общему эквивалентному запасу по защите, рассчитываемому в соответствии с § 2.2.4 Дополнения 5.