| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 9 к Документу 12(Add.19)-R |
|  | 3 октября 2019 года |
|  | Оригинал: русский |
| Общие предложения Регионального содружества в области связи |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 7(I) повестки дня |  |

7	рассмотреть возможные изменения и другие варианты в связи с Резолюцией 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции о процедурах предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям, в соответствии с Резолюцией 86 (Пересм. ВКР-07) в целях содействия рациональному, эффективному и экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит, включая геостационарную спутниковую орбиту;

7(I)	Вопрос I − Измененная регламентарная процедура для спутниковых систем НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты

Введение

АС РСС считают, что для НГСО систем, осуществляющих непродолжительные полеты, должен быть определен набор технических и эксплуатационных параметров и ограничений. Упрощенная процедура представления в Бюро данных о НГСО системах, осуществляющих непродолжительные полеты, должна применяться только к радиослужбам и полосам частот, не подлежащим процедуре координации согласно разделу II Статьи 9 РР, и должна содержать меры по предотвращению возможных помех существующим и планируемым присвоениям, используемым в соответствии с Регламентом радиосвязи (РР). Такие системы должны работать в соответствии с условиями распределений тех спутниковых служб, в которых они заявляются.

MOD	RCC/12A19A9/1#50121

СТАТЬЯ 9

Процедура проведения координации с другими администрациями 
или получения их согласия1, 2, 3, MOD 4, 5, 6, 7, 8, 9     (ВКР-19)

MOD	RCC/12A19A9/2#50124

_______________

4	A.9.4	Должна применяться также Резолюция 49 (Пересм. ВКР-15), Резолюция 552 (Пересм. ВКР-15) или Резолюция [RCC/A7(I)-NGSO SHORT DURATION] (ВКР-19) в зависимости от случая, в отношении тех спутниковых сетей и спутниковых систем, которые попадают в область ее применения.     (ВКР-19)

Раздел I  –  Предварительная публикация информации 
о спутниковых сетях или спутниковых системах

Общие положения

MOD	RCC/12A19A9/3#50122

9.1		Прежде чем начать какие-либо действия согласно Статье 11 в отношении частотных присвоений для спутниковой сети или системы, не подлежащей процедуре
координации, описанной в разделе II Статьи 9, ниже, отдельная администрация или администрация10, действующая от имени группы поименованных администраций, должна не ранее чем за семь лет и предпочтительно не позднее чем за два года до планируемой даты ввода в эксплуатацию этой сети или системы (см. также п. 11.44) направить в Бюро общее описание сети или системы для предварительной публикации в Международном информационном циркуляре по частотам (ИФИК БР). Характеристики, подлежащие представлению для этой цели, указаны в Приложении 4. Одновременно в Бюро можно также передавать информацию, необходимую для заявления, но она должна рассматриваться как полученная Бюро не ранее чем через четыре месяца после даты опубликования предварительной информации.     (ВКР-19)

MOD	RCC/12A19A9/4#50123

9.2B		По получении полной информации, направляемой согласно пп. 9.1 и 9.2, Бюро должно опубликовать11 ее в течение двух месяцев в Специальном разделе своего Еженедельного циркуляра. Если Бюро не в состоянии выдержать указанный выше срок, ему следует периодически извещать об этом администрации с указанием причин.     (ВКР-19)

Подраздел IA  –  Предварительная публикация информации о спутниковых сетях или спутниковых системах, которые не подлежат процедуре координации согласно разделу II

MOD	RCC/12A19A9/5#50125

9.3		Если по получении Еженедельного циркуляра, содержащего информацию, опубликованную согласно п. 9.2B, какая-либо администрация сочтет, что ее существующим или планируемым спутниковым сетям или системам могут быть созданы помехи, которые могут оказаться неприемлемыми, она должна в течение четырех месяцев с даты опубликования Еженедельного циркуляра направить публикующей администрации свои замечанияADD XX с подробным описанием предполагаемых помех ее существующим или планируемым системам. Копия этих замечаний также должна быть направлена в Бюро. Затем обе администрации должны предпринять совместные усилия по устранению любых трудностей при содействии Бюро, если его помощь будет запрошена любой из сторон, и обменяться любой дополнительной соответствующей информацией, которой они могут располагать. Если в течение вышеуказанного периода такие замечания от какой-либо администрации не поступят, то следует считать, что эта затронутая администрация не имеет возражений по планируемой спутниковой сети(ям) системы, подробные характеристики которой были опубликованы.     (ВКР-19)

ADD	RCC/12A19A9/6#50126

_______________

XX	9.3.1	По получении Международного информационного циркуляра по частотам (ИФИК БР), в котором содержится информация, опубликованная согласно п. 9.2B, относительно частотных присвоений спутниковым системам НГСО, подпадающим под действие Резолюции [RCC/A7(I)-NGSO SHORT DURATION] (ВКР-19), любая администрация, которая сочтет, что ее существующим или планируемым спутниковым сетям или системам могут быть созданы неприемлемые помехи, должна в кратчайшие сроки в течение не более четырех месяцев направить заявляющей администрации с копией Бюро замечания с подробным описанием предполагаемых помех ее существующим или планируемым системам. Бюро должно незамедлительно публиковать эти замечания на веб-сайте МСЭ в том виде, в каком они были получены.

MOD	RCC/12A19A9/7#50127

СТАТЬЯ 11

Заявление и регистрация частотных 
присвоений1, MOD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8     (ВКР-19)

MOD	RCC/12A19A9/8#50128

_______________

2 	A.11.2	Должна также применяться Резолюция 49 (Пересм. ВКР-15), Резолюция 552 (Пересм. ВКР-15) или Резолюция [RCC/A7(I)-NGSO SHORT DURATION] (ВКР-19) в зависимости от случая, в отношении тех спутниковых сетей и спутниковых систем, которые попадают в область ее применения.     (ВКР-19)

ПРИЛОЖЕНИЕ  4  (Пересм. ВКР-15)

Сводный перечень и таблицы характеристик для использования 
при применении процедур Главы III

ДОпОЛНЕНИЕ  2

Характеристики спутниковых сетей, земных станций 
или радиоастрономических станций2    (ПЕРЕСМ. ВКР-12)

Сноски к Таблицам A, B, C и D

MOD	RCC/12A19A9/9

Таблица A

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-19)

| Пункты в Приложении | A – ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ | Предварительная публикация информации о геостационарной спутниковой сети | Предварительная публикация информации о негеостационарной спутниковой сети, подлежащей координации согласно разделу II Статьи 9 | Предварительная публикация информации о негеостационарной спутниковой сети, не подлежащей координации согласно разделу II Статьи 9 | Заявление или координация геостационарной спутниковой сети (включая функции космической эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А) | Заявление или координация негеостационарной спутниковой сети | Заявление или координация земной станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В) | Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой службы согласно Приложению 30 (Статьи 4 и 5) | Заявка для спутниковой сети (фидерная линия) согласно Приложению 30А (Статьи 4 и 5) | Заявка для спутниковой сети фиксированной спутниковой службы согласно Приложению 30В (Статьи 6 и 8) | Пункты в Приложении | Радиоастрономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.g | указатель, показывающий, что спутниковая система НГСО, осуществляет непродолжительный полет В случае предварительной публикации и заявления негеостационарной спутниковой сети требуется только для негеостационарной спутниковой сети, подпадающей под действие проекта новой Резолюции [RCC/A7(I)-NGSO SHORT DURATION] (ВКР-19) |  |  | + |  | + |  |  |  |  | A.1.g |  |
| A.2 | ДАТА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.2 |  |
| A.2.a | дата (действительная или предполагаемая, в зависимости от случая) ввода в действие частотного присвоения (нового или измененного) |  |  |  | + | + | + | + | + | + | A.2.a |  |
|  | Для частотного присвоения космической станции ГСО, включая частотные присвоения, приведенные в Приложениях 30, 30А и 30В, дата ввода в действие определяется в соответствии с пп. 11.44B и 11.44.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для частотного присвоения спутниковой системе НГСО, осуществляющей непродолжительный полет, дата ввода в действие определяется в соответствии с Резолюцией [RCC/A7(I)-NGSO SHORT DURATION] (ВКР-19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Если изменяется какая-либо из основных характеристик присвоения (за исключением случая изменения сведений в п. А.1.а), необходимо указать дату последнего изменения (действительную или предполагаемую, в зависимости от случая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требуется только для заявления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.b | для космической станции − период действия частотных присвоений (см. Резолюцию 4 (Пересм. ВКР-03) или Резолюцию [RCC/A7(I)-NGSO SHORT DURATION] (ВКР-19), в соответствующих случаях) |  |  | X | X | X |  |  |  |  | A.2.b |  |

ADD	RCC/12A19A9/10#50130

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [RCC/A7(I)-NGSO SHORT DURATION] (ВКР-19)

Регламентарные процедуры для спутниковых НГСО сетей или систем, осуществляющих непродолжительные полеты1

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.),

учитывая,

a)	что некоторые спутники НГСО, осуществляющие непродолжительные полеты, эксплуатируются в настоящее время на всем протяжении своего полета без заявления или регистрации;

b)	что успешная и своевременная разработка и эксплуатация спутниковых сетей или систем НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты, может потребовать регламентарных процедур, в которых учитывается короткий цикл разработки, короткие сроки службы и типовые задачи таких спутников, и, следовательно, может возникнуть необходимость адаптировать применение определенных положений Статей 9 и 11 Регламента радиосвязи для учета характера таких спутников;

c)	что эти спутники характеризуются, как правило, коротким (один−два года) сроком разработки и низкой стоимостью, а также малым весом и объемом, и для них часто используются серийно выпускаемые компоненты;

d)	что эксплуатационный срок службы этих спутников составляет от нескольких недель до нескольких, не более трех, лет;

e)	что спутники НГСО, осуществляющие непродолжительные полеты, используют, как правило низкие околоземные орбиты;

f)	что спутники НГСО, осуществляющие непродолжительные полеты, используются для широкого круга применений, включая дистанционное зондирование, исследование космической погоды, исследование верхних слоев атмосферы, астрономию, радиосвязь, технические демонстрации и образование, и поэтому могут работать в различных службах радиосвязи;

g)	что благодаря достижениям в области спутниковых технологий спутники НГСО, осуществляющие непродолжительные полеты, становятся для развивающихся стран средством, позволяющим им участвовать в космической деятельности,

учитывая далее,

a)	что применение положений Статей 9 и 11 к частотным присвоениям спутниковых сетей или систем НГСО, которые определены как осуществляющие непродолжительные полеты, в соответствии с настоящей Резолюцией, не должно негативно или каким-то иным образом затрагивать регламентарный режим других систем;

b)	что применение любой измененной регламентарной процедуры не должно изменить статус совместного использования в отношении сетей и систем, не использующих измененную регламентарную процедуру, как наземных, так и космических, в полосах частот, которые могут использовать спутниковые системы НГСО, осуществляющие непродолжительные полеты;

признавая,

a)	что Резолюция МСЭ-R 68 направлена на повышение уровня осведомленности и расширение знаний о существующих регламентарных процедурах для малых спутников;

b)	что, хотя размеры и масса спутников не имеют значения в аспекте управления использованием частотного спектра, небольшая масса и малые размеры таких спутников являются одними из основных факторов, определяющих их популярность среди новых космических держав;

c)	что ко всем спутниковым сетям или системам НГСО, работающим в полосах частот, которые не подпадают под действие Раздела II Статьи 9, вне зависимости от срока действия их соответствующих частотных присвоений, применяется п. 9.3 и описанная в нем процедура устранения сложностей;

d)	что спутниковые системы НГСО, осуществляющие непродолжительные полеты, не используются для служб обеспечения безопасности человеческой жизни,

отмечая

Отчет МСЭ-R SA.2312 "Характеристики, определения и потребности в спектре наноспутников и пикоспутников, а также систем, состоящих из таких спутников";

решает,

1	что настоящая Резолюция должна применяться только к НГСО сетям или системам, которые определены заявляющей администрацией как осуществляющие непродолжительные полеты, которые соответствуют следующим критериям:

1.1	сеть или система использует полосы частот, которые не подпадают под действие Раздела II Статьи 9 РР;

1.2	срок активного существования любого спутника в спутниковой сети или системе не превышает 3 лет;

1.3	эталонным телом спутниковой сети или системы является Земля, апогей орбиты не превышает 800 км;

1.4	количество спутников в спутниковой сети или системе не превышает [2];

1.5	масса спутника не превышает 100 кг.

2	что использование частотных присвоений спутниковым НГСО сетям или системам, соответствующим решает 1 настоящей резолюции, должно соответствовать положениям Регламента радиосвязи с учетом положений, предусмотренных в Дополнении к настоящей Резолюции;

3	что спутниковые НГСО сети или системы, соответствующие пункту 1 раздела решает настоящей Резолюции, должны соответствовать условиям использования полосы частот, распределенной службе, в рамках которой они работают;

4	что спутниковые НГСО сети или системы, осуществляющие непродолжительные полеты, должны использовать полосы частот, распределенные любительской спутниковой службе, и должны функционировать в соответствии с положениями, содержащимися в Статье 25 Регламента радиосвязи;

5	что спутниковые НГСО сети или системы, осуществляющие непродолжительные полеты, должны иметь возможность незамедлительно прекращать свое излучение с целью устранения вредных помех;

6	что максимальный период эксплуатации и срок действия частотных присвоений спутниковой НГСО сети или системы, осуществляющей непродолжительный полет, не должен превышать трех лет с даты ввода в действие частотных присвоений (определение даты ввода в действие такой сети или системы см. в Дополнении к настоящей Резолюции) без какой-либо возможности продления, после чего зарегистрированные присвоения подлежат аннулированию;

7	что для целей настоящей Резолюции датой ввода в действие спутниковой НГСО сети или системы, осуществляющей непродолжительный полет, является дата запуска первого спутника,

поручает Директору Бюро радиосвязи

1	ускорить онлайновое опубликование заявок на такие сети или системы в дополнение к обычному опубликованию заявок;

2	оказывать необходимую помощь администрациям в выполнении настоящей Резолюции,

предлагает администрациям

1	обмениваться информацией о спутниковых НГСО сетях или системах, осуществляющих непродолжительные полеты, и принимать все возможные меры для устранения помех, которые могут оказаться неприемлемыми для существующих или планируемых спутниковых сетей или систем, включая осуществляющие непродолжительные полеты;

2	представлять замечания в связи с применением п. 9.3 по получении Международного информационного циркуляра по частотам (ИФИК БР), в котором содержится информация, опубликованная согласно п. 9.2B, в кратчайшие сроки в течение не более четырех месяцев с даты опубликования (ИФИК БР) и направлять заявляющей администрации с копией Бюро замечания с подробным описанием потенциальных помех их существующим или планируемым системам.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [RCC/A7(i)-Ngso SHORT DURATION] (ВКР-19)

Применение положений Статей 9 и 11 в отношении спутниковых НГСО сетей и систем, осуществляющих непродолжительные полеты

1	К спутниковым НГСО сетям или системам, осуществляющим непродолжительные полеты, должны применяться положения Регламента радиосвязи со следующими дополнениями/поправками:

2	Администрации, представляя информацию для предварительной публикации в соответствии с п. 9.1, должны представить орбитальные характеристики (элемент данных A.4.b.4 Приложения 4), известные на начальном этапе разработки спутникового проекта.

3	Информация для заявления согласно п. 11.2 может представляться после запуска спутника в случае сети, или первого спутника в случае системы с несколькими запусками.

4	Независимо от даты получения заявленных характеристик спутниковой НГСО сети или системы, осуществляющей непродолжительный полет, согласно настоящей Резолюции, максимальный период действия частотных присвоений этой системы не должен превышать периода времени, указанного в пункте 6 раздела решает настоящей Резолюции. На дату истечения срока действия, который определен в пункте 6 раздела решает, Бюро должно исключить данные частотные присвоения и опубликовать сообщение в соответствующей Специальной секции.

5	При применении п. 11.28: Бюро также должно публиковать на своем веб-сайте полную полученную информацию. Администрации могут представить свои замечания в отношении этой информации в соответствии с п. 11.28.1.

6	В дополнение к применению п. 11.36 Бюро должно опубликовать характеристики системы вместе с заключениями по п. 11.31 в ИФИК БР и на своем веб-сайте в течение не более чем четырех месяцев с даты получения полной информации согласно п. 11.28. Когда Бюро не имеет возможности соблюсти указанные выше сроки, оно обязано регулярно информировать об этом заявляющую администрацию с указанием причин.

7	При применении п. 11.44: дата ввода в действие спутниковой НГСО сети или системы, осуществляющей непродолжительный полет, определяется датой первого запуска спутника и указывается заявляющей администрацией при применении п. 11.28 РР.

8	Пп. 11.43А, 11.43В и 11.49 не должны применяться к частотным присвоениям спутниковым НГСО сетям или системам, осуществляющим непродолжительные полеты.

______________

_______________

2	Бюро радиосвязи разрабатывает и постоянно обновляет формы заявок, для того чтобы полностью соблюдать предписанные положения данного Приложения и связанные с ним решения будущих конференций. С дополнительной информацией по элементам, перечисленным в данном Дополнении, а также с пояснением условных обозначений можно ознакомиться в Предисловии к ИФИК БР (Космические службы).     (ВКР-12)

1	Для целей настоящей Резолюции под спутниковыми НГСО сетями или системами, осуществляющими непродолжительные полеты, понимаются сети или системы, которые соответствуют требованиям, содержащимся в пунктах 1 и 4 раздела решает настоящей Резолюции.