| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 1 к Документу 12(Add.8)-R |
|  | 2 октября 2019 года |
|  | Оригинал: русский |
| Общие предложения Регионального содружества в области связи |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.8 повестки дня |  |

1.8	рассмотреть возможные регламентарные меры в целях обеспечения модернизации Глобальной морской системы для случаев действия и обеспечения безопасности (ГМСББ) и поддержки внедрения дополнительных спутниковых систем для ГМСББ в соответствии с Резолюцией 359 (Пересм. ВКР-15);

Вопрос А

Введение

АС РСС считают, что при разработке соответствующих регламентарных мер для обеспечения модернизации ГМСББ должна учитываться позиция Международной морской организации (ИМО) в отношении такой модернизации и должна быть обеспечена защита существующих служб и систем.

АС РСС не возражают против использования полос частот 415−495 кГц, 495−505 кГц, 505−526,5 кГц (505−510 кГц в Районе 2) для передачи цифровой информации, касающейся охраны и безопасности на море (система НАВДАТ СЧ), при условии, что использование передающих станций системы НАВДАТ СЧ будет ограничено только береговыми станциями в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R M.2010, и при сохранении других существующих условий их распределения радиослужбам.

АС РСС не возражает против использования полос частот: 4221−4231 кГц, 6332,5−6342,5 кГц, 8438−8448 кГц, 12 658,5−12 668,5 кГц, 16 904,5−16 914,5 кГц, 22 445,5−22 455,5 кГц для передачи цифровой информации, касающейся охраны и безопасности на море (система НАВДАТ ВЧ), при условии, что использование передающих станций системы НАВДАТ ВЧ будет ограничено только береговыми станциями в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R M.2058, и при сохранении других существующих условий их распределения радиослужбам.

АС РСС возражают против включения указанных выше полос радиочастот в Приложение 15 к Регламенту радиосвязи (РР) в связи с тем, что система НАВДАТ не одобрена ИМО в качестве составной части ГМСББ.

Предложение

В целях выполнения Вопроса А пункта 1.8 повестки дня ВКР-19 предлагается использовать регуляторный текст, представленный в Приложении.

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	RCC/12A8A1/1#50247

5.79	В морской подвижной службе использование полос частот 415–495 кГц и 505–526,5 кГц ограничивается радиотелеграфией и системой НАВДАТ. Такое использование системы НАВДАТ должно осуществляться при условии, что передающие станции системы НАВДАТ ограничены только береговыми станциями, работающими в соответствии с последней версией Рекомендации МСЭ-R M.2010.     (ВКР-19)

Основания:	В настоящее время эти две полосы используются системой НАВТЕКС. В будущем они могут использоваться системой НАВДАТ, что должно приниматься во внимание администрациями, предполагающими использовать одну или обе указанные системы передачи навигационных данных.

MOD	RCC/12A8A1/2#50248

495–1800 кГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 495–505 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ADD 5.A18 |  |

Основания:	Новое примечание п. 5.А18 РР указывает на то, что полоса частот 495−505 кГц предназначена для работы системы НАВДАТ.

ADD	RCC/12A8A1/3#50249

5.A18	Полоса 495–505 кГц используется для международной системы НАВДАТ при условии, что использование передающих станций системы НАВДАТ ограничено только береговыми станциями, работающими в соответствии с последней версией Рекомендации МСЭ-R M.2010.     (ВКР-19)

Основания:	Это новое примечание гарантирует использование полосы частот 495−505 кГц системой НАВДАТ.

MOD	RCC/12A8A1/4#50250

ПРИЛОЖЕНИЕ  17  (Пересм. ВКР-19)

Частоты и размещение каналов для морской 
подвижной службы в полосах высоких частот

(См. Статью 52)

...

дополнение  2     (ВКР-19)

Частоты и размещение каналов для морской подвижной службы в полосах высоких частот, которые вступают в силу 1 января 2017 года     (ВКР-19)

Основания:	Данные изменения указывают на то, что Приложение 17 к РР было пересмотрено на ВКР-19.

MOD	RCC/12A8A1/5

ЧАСТЬ А  –  Таблица полос, разделенных на отдельные участки     (ВКР-19)

...

Таблица частот (кГц), которые должны использоваться в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, распределенных исключительно морской подвижной службе (окончание)

| Полоса (МГц) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы (кГц) | 4 221 | 6 332,5 | 8 438 | 12 658,5 | 16 904,5 | 19 705 | 22 445,5 | 26 122,5 |
| Частоты, присваиваемые для широкополосных систем, факсимильной связи, специальных систем и систем передачи данных и для буквопечатающих телеграфных систем m) p) s) pp) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Границы (кГц) | 4 351 | 6 501 | 8 707 | 13 077 | 17 242 | 19 755 | 22 696 | 26 145 |

...

pp)	Полосы частот 4221−4231 кГц, 6332,5−6342,5 кГц, 8438−8448 кГц, 12 658,5−12 668,5 кГц, 16 904,5−16 914,5 кГц, 22 445,5−22 455,5 кГц также предназначены для работы системы НАВДАТ при условии, что использование передающих станций системы НАВДАТ ограничено только береговыми станциями, работающими в соответствии с последней версией Рекомендации МСЭ-R M.2058.     (ВКР-19)

...

Основания:	Это новое примечание указывает на то, что в диапазонах 4221−4351 кГц, 6332,5−6501 кГц, 8438−87007 кГц, 12 628,5−13 077 кГц, 16 904,5−17 242 кГц, 22 445,5−22 696 кГц полосы частот 4221−4231 кГц, 6332,5−6342,5 кГц, 8438−8448 кГц, 12 658,5−12 668,5 кГц, 16 904,5−16 914,5 кГц, 22 445,5−22 455,5 кГц могут использоваться системой НАВДАТ.

SUP	RCC/12A8A1/6#50252

РЕЗОЛЮЦИя  359  (Пересм. ВКР-15)

Рассмотрение регламентарных положений, связанных с обновлением и модернизацией Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности

Основания:	После внесения предложенных изменений Резолюция 359 (Пересм. ВКР-15) потеряет свою актуальность.

______________

_______________