| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 14 к Документу 14-R |
|  | 9 октября 2019 года |
|  | Оригинал: английский |
| Канада |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.14 повестки дня |  |

1.14	рассмотреть, основываясь на результатах исследований МСЭ-R, в соответствии с Резолюцией 160 (ВКР-15) надлежащие регламентарные меры для станций на высотной платформе (HAPS) в рамках действующих распределений фиксированной службы;

Введение

В п. 1.66A Регламента радиосвязи МСЭ станция на высотной платформе (HAPS) определена как "станция, расположенная на объекте на высоте 20−50 км в определенной номинальной фиксированной точке относительно Земли".

Благодаря развитию авиационной науки и техники, а также технологий передачи, существенно расширились возможности HAPS по обеспечению эффективных решений, позволяющих устанавливать соединения, и удовлетворению растущей потребности в широкополосных сетях с высокой пропускной способностью, в частности в районах, которые в настоящее время обслуживаются в недостаточной степени. Проведенные недавно полномасштабные испытательные полеты продемонстрировали, что платформы с солнечной энергоустановкой, расположенные в верхних слоях атмосферы, теперь можно использовать для оснащения полезной нагрузкой, обеспечивающей надежные и экономически эффективные соединения, и в настоящее время разрабатывается все больше применений для нового поколения HAPS. Представляется, что эта технология особенно хорошо подходит для обеспечения транзитных соединений для наземных сетей и содействия реагированию на чрезвычайные ситуации при бедствиях.

Пункт 1.14 повестки дня был принят ВКР-15 с целью рассмотрения, в соответствии с Резолюцией 160 (ВКР-15), регламентарных мер, которые могут способствовать развертыванию HAPS для широкополосных применений. В Резолюции 160 (ВКР-15) содержится решение предложить МСЭ-R исследовать потребности в дополнительном спектре для HAPS, а также рассмотреть изменения регламентарных положений в существующих определениях для HAPS.

Канада предлагает определить распределение фиксированной службе в полосах частот 27,9−28,2 ГГц и 31−31,3 ГГц для всемирного использования HAPS, при защите действующих служб введением соответствующей новой Резолюции.  Предложение Канады тесно увязано с вариантом 1 методов 6B1 и 7B1, и в нем производится дальнейшее улучшение соответствующих Методов, представленных в Отчете ПСК.

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	CAN/14A14/1#49766

24,75–29,9 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 27,5–28,5 | ФИКСИРОВАННАЯ ADD 5.E114 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A 5.516В 5.539 ПОДВИЖНАЯ 5.538 5.540 |  |

Основания:	Добавить примечание к распределению в поддержку определения для HAPS а полосе 27,9−28,2 ГГц и исключить существующее примечание, связанное с HAPS.

ADD	CAN/14A14/2#49767

5.E114	Распределение фиксированной службе в полосе 27,9−28,2 ГГц определено для использования на всемирной основе станциями на высотной платформе (HAPS). Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS ограничено работой в направлении HAPS-Земля и должно соответствовать положениям Резолюции [CAN-1/E114] (ВКР-19).     (ВКР-19)

Основания:	Целью этого примечания является содействие использованию линии вниз HAPS на глобальном уровне путем определения полосы для линии вниз HAPS и защиты действующих служб соответствующей новой Резолюцией [CAN-1/E114] (ВКР-19).

SUP	CAN/14A14/3#49768

5.537A

Основания:	Данное примечание заменяется новым примечанием п. 5.E114 РР, и поэтому в нем более нет необходимости.

MOD	CAN/14A14/4#49778

29,9–34,2 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 31–31,3 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.338A ADD 5.F114 ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) Служба космических исследований 5.544 5.545 5.149 |  |

Основания:	Добавить примечание к распределению в поддержку определения для HAPS а полосе 31−31,3 ГГц и исключить существующее примечание, связанное с HAPS.

ADD	CAN/14A14/5#49779

5.F114	Распределение фиксированной службе в полосе 31−31,3 ГГц определено для использования на всемирной основе станциями на высотной платформе (HAPS). Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS должно соответствовать положениям Резолюции [CAN-1/E114] (ВКР-19).     (ВКР-19)

Основания:	Добавить текст примечания, который позволял бы HAPS работать в рамках распределения фиксированной службе в полосе 31−31,3 ГГц на всемирной основе.

SUP	CAN/14A14/6#49780

5.543A

Основания:	Данное примечание заменяется новым примечанием п. 5.F114 РР, и поэтому в нем более нет необходимости.

SUP	CAN/14A14/7#49775

РЕЗОЛЮЦИЯ 145 (Пересм. ВКР-12)

Использование полос 27,9–28,2 ГГц и 31–31,3 ГГц станциями 
на высотной платформе фиксированной службы

Основания:	Резолюция 145 (ВКР-12) заменяется новой Резолюцией [CAN-1/E114] (ВКР-19), и поэтому в ней более нет необходимости.

ADD	CAN/14A14/8#49771

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [CAN-1/E114] (ВКР-19)

Использование полос 27,9−28,2 ГГц и 31−31,3 ГГц станциями 
на высотной платформе (HAPS) фиксированной службы

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.),

учитывая,

a)	что в п. 4.23 указывается, что передачи в направлении станций HAPS и от них должны быть ограничены полосами, конкретно определенными в Статье 5;

b)	что ВКР-15 учла, что существует потребность в расширении возможности установления широкополосных соединений в обслуживаемых в недостаточной степени сообществах, а также в сельских и отдаленных районах, что существующие технологии возможно использовать для предоставления широкополосных применений с помощью станций на высотной платформе (HAPS), которые могут обеспечить возможность установления широкополосных соединений и связи при восстановлении после бедствий при минимальной наземной сетевой инфраструктуре;

c)	что развертывание HAPS в полосе 27,9−28,2 ГГц предназначено для обеспечения возможности установления соединений от HAPS для ограниченного количества наземных станций HAPS на один луч;

d)	что ВКР-15 приняла решение исследовать потребности в дополнительном спектре для линий HAPS фиксированной службы, с тем чтобы обеспечить возможность установления широкополосных соединений на глобальной основе, в том числе в полосах 27,9−28,2 ГГц и 31−31,3 ГГц, признавая, что существующие определения для HAPS были сделаны без увязки с современными возможностями широкополосной связи;

e)	что МСЭ-R провел исследования совместного использования частот системами на базе HAPS фиксированной службы и другими типами систем фиксированной службы в полосах 27,9−28,2 ГГц и 31−31,3 ГГц, в результате чего был разработан Отчет МСЭ-R F.[HAPS-31GHZ];

f)	что МСЭ-R провел исследования совместимости систем на базе HAPS и пассивных служб в полосе 31,3−31,8 ГГц, в результате чего был разработан Отчет МСЭ-R F.[HAPS-31GHZ];

g)	что в Отчете МСЭ-R F.2438 изложены потребности систем HAPS в спектре во всем мире;

h)	что в Отчете МСЭ-R F.2439 обновлены характеристики развертывания и технические характеристики широкополосных систем HAPS для завершения исследований определения возможности, совместного использования частот и совместимости между HAPS и другими затронутыми службами,

признавая,

что в полосе 27,9−28,2 ГГц в отношении передающих земных станций фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) и приемников наземных станций HAPS, которые работают в фиксированной службе, применяется п. 9.17,

решает,

1	что с целью защиты систем фиксированной беспроводной связи на территории других администраций в полосе 27,9−28,2 ГГц предел плотности потока мощности, который создает каждая HAPS у поверхности Земли на территории других администраций, не должен превышать следующие пределы, если только во время заявления HAPS не получено явного согласия затронутой администрации:

3 θ – 140	дБ(Вт/(м2 · МГц))		  0° ≤ θ < 10°;

0,57 θ – 115,7	дБ(Вт/(м2 · МГц))		10° ≤ θ < 45°;

−90		дБ(Вт/(м2 · МГц))		45° ≤ θ < 90°,

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). Эти пределы касаются плотности потока мощности, которая будет получена в условиях ясного неба при предполагаемых значениях распространения в свободном пространстве. Эти пределы получены с учетом воздействия затухания в газах и поляризационных потерь;

2	что с целью защиты систем подвижной службы на территории других администраций в полосе 27,9−28,2 ГГц предел плотности потока мощности, который создает каждая HAPS у поверхности Земли на территории других администраций, не должен превышать следующие пределы, если только во время заявления HAPS не получено явного согласия затронутых администраций:

θ – 120		дБ(Вт/(м2 · МГц))		   0°< θ ≤ 13°;

−107		дБ(Вт/(м2 · МГц))		13° < θ ≤ 65°;

0,68 θ – 151,2	дБ(Вт/(м2 · МГц))		65° < θ ≤ 90°,

где θ – угол места в градусах (углы прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). Эти пределы относятся к плотности потока мощности, которая будет получена в условиях ясного неба при предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве. Эти пределы были получены с учетом воздействия поляризации, затухания в атмосферных газах и потерь в человеческом теле для оборудования пользователя;

3	что с целью защиты фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) в полосе 27,9−28,2 ГГц максимальная плотность э.и.и.м. в каждой линии вниз HAPS должна быть меньше −8 дБ(Вт/МГц) в любом направлении при угле отклонения от надира больше 85,5°;

4	что с целью защиты систем фиксированной службы на территории других администраций в полосе 31−31,3 ГГц уровень плотности потока мощности, который создает каждая станция на платформе HAPS у поверхности Земли на территории других администраций, не должен превышать следующие пределы, если только во время заявления HAPS не получено явного согласия от затронутой администрации:

0,875 θ – 143		дБ(Вт/(м2 · МГц)) 	при	  0° ≤ θ <   8°;

2,58 θ – 156,6		дБ(Вт/(м2 · МГц)) 	при	  8° ≤ θ < 20°;

0,375 θ – 112,5		дБ(Вт/(м2 · МГц)) 	при	20° ≤ θ < 60°;

−90			дБ(Вт/(м2 · МГц)) 	при	60° ≤ θ ≤ 90°,

где θ – угол места в градусах (угол прихода сигнала над горизонтальной плоскостью). Эти пределы относятся к плотности потока мощности, которая будет получена в условиях ясного неба при предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве. Эти пределы были получены с учетом воздействия затухания в атмосферных газах и поляризационных потерь;

5	что с целью обеспечения защиты ССИЗ (пассивной) уровень плотности мощности нежелательных излучений в полосе 31,3−31,8 ГГц в антенне наземной станции HAPS, работающей в полосе 31−31,3 ГГц, должен быть ограничен уровнем −83 дБ(Вт/200 МГц) в условиях ясного неба и может быть увеличен в условиях дождя в целях ослабления влияния замирания в дожде, если действительное влияние на пассивный спутник в таких условиях не превышает влияния в условиях ясного неба;

6	что с целью обеспечения защиты ССИЗ (пассивной) плотность э.и.и.м. в полосе 31,3−31,8 ГГц каждой HAPS, работающей в полосе 31−31,3 ГГц, не должна превышать следующих значений:

− − 13,1	дБ(Вт/200 МГц)	при 	−4,53°	≤   < 22°;

−35,1	дБ(Вт/200 МГц)	при	22°	≤   < 90°,

где θ  – угол места в градусах (углы прихода сигнала над горизонтальной плоскостью);

7	что с целью обеспечения защиты радиоастрономической службы уровень плотности потока мощности, создаваемого любой наземной станцией HAPS, работающей в полосе 31−31,3 ГГц, в местах расположения станций РАС на высоте 50 м, не должен превышать значения −141 дБ(Вт/(м2 · 500 МГц)) в полосе 31,3−31,8 ГГц. Этот предел относится к плотности потока мощности, которая будет получена при предполагаемых условиях распространения, прогнозируемых в Рекомендации МСЭ-R P.452-16 с использованием процента времени 2%;

8	что с целью обеспечения защиты радиоастрономической службы плотность потока мощности, создаваемая нежелательными излучениями от передач на линии вниз HAPS в полосе 31−31,3 ГГц, не должна превышать значения −171 дБ(Вт/(м2 · 500 МГц)) при непрерывных наблюдениях в полосе 31,3−31,8 ГГц в месте расположения станции РАС на высоте 50 м Этот предел относится к плотности потока мощности, которая будет получена при использовании процента времени 2% в соответствующей модели распространения радиоволн;

9	что пункты 7 и 8 раздела решает применяются на любой радиоастрономической станции, которая функционировала до 22 ноября 2019 года и была заявлена в Бюро в полосе 31,3−31,8 ГГц до 22 мая 2020 года, либо на любой радиоастрономической станции, которая была заявлена до даты получения полной информации для заявления согласно Приложению 4 в отношении системы HAPS, к которой применяются пункты 7 и 8 раздела решает. В отношении радиоастрономических станций, заявленных после указанной даты, могут предприниматься попытки получить согласие администраций, которые разрешили использование HAPS;

10	что администрации, планирующие внедрить систему HAPS в полосах 27,9−28,2 ГГц и 31−31,3 ГГц, должны заявить частотные присвоения посредством представления всех обязательных элементов Приложения 4 в Бюро для рассмотрения их соответствия пунктам 1−9 раздела решает, выше, для их регистрации в Международном справочном регистре частот,

поручает Директору Бюро радиосвязи

принять все необходимые меры для выполнения настоящей Резолюции.

Основания:	Эта новая Резолюция [CAN-1/E114] (ВКР-19) включает регламентарный механизм для защиты действующих служб в полосах 27,9−28,2 ГГц и 31−31,3 ГГц и содействия использования HAPS на глобальном уровне.

______________

_______________