| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 1 к Документу 16-R |
|  | 8 октября 2019 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения европейских стран |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.1 повестки дня |  |

1.1	рассмотреть распределение полосы частот 50−54 МГц любительской службе в Районе 1 в соответствии с Резолюцией 658 (ВКР-15);

Введение

На протяжении многих лет многие страны СЕПТ распределяли 2 МГц диапазона частот 50−54 МГц любительской службе, основываясь на национальных мерах и нормативных положениях.

Исходя из потребностей в спектре для существующих и будущих применений любительской службы, а также результатов проведенных исследований совместимости, СЕПТ поддерживает статус вторичного распределения в полосе частот 50−52 МГц.

СЕПТ предлагает примечание ("Другая категория службы"), в котором будут перечислены страны СЕПТ, в которых любительская служба будет иметь распределение на первичной основе в полосе 50−50,5 МГц, с указанием положений о защите существующих служб в этой полосе частот.

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	EUR/16A1/1#50226

47–75,2 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 47–50 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 47–50 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 47–50 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
| 5.162А 5.163 5.164 5.165 |  | 5.162А |
| 50–52 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Любительская 5.162А 5.164 5.165 5.169 ADD 5.A11 ADD 5.B11 ADD 5.C11 | 50–54 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ |  |
| 52–68 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.162А 5.167 5.167A 5.168 5.170 |  |
|  | 54–68 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная | 54–68 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
| 5.162А 5.163 5.164 5.165 5.169 5.171 | 5.172 | 5.162А |

ADD	EUR/16A1/2

5.A11	В Районе 1, за исключением стран, перечисленных в п. 5.169, напряженность поля, создаваемого любительской станцией в полосе частот 50,0−52,0 МГц, не должна превышать расчетное значение +6 дБ(мкВ/м) на высоте 10 м над уровнем земли в течение более 10% времени вдоль границы страны либо на границе зоны обслуживания работающих аналоговых радиовещательных станций, как согласовано между заинтересованными администрациями.    (ВКР-19)

ADD	EUR/16A1/3

5.B11	Станции любительской службы в полосе частот 50−52 МГц, за исключением стран, перечисленных в п. 5.169, не должны создавать вредных помех радарам профиля ветра, работающим в радиолокационной службе в соответствии с п. 5.162A, или требовать защиты от них.     (ВКР-19)

ADD	EUR/16A1/4

5.C11	Другая категория службы: В Хорватии, Чешской Республике, Венгрии, Словакии, Испании, Соединенном Королевстве[, названия стран] полоса частот 50−50,5 МГц распределена любительской службе на первичной основе. В этих странах любительская служба не должна создавать вредных помех станциям радиовещательной, фиксированной и подвижной служб, работающим в соответствии с Регламентом радиосвязи в полосе частот 50−50,5 МГц в странах, не перечисленных в этом положении, или требовать защиты от них. В Районе 1, за исключением стран, перечисленных в п. 5.169, радарам профиля ветра, работающим в радиолокационной службе в соответствии с п. 5.162A, разрешено работать на равных основаниях со станциями любительской службы в полосе 50–50,5 МГц.     (ВКР-19)

SUP	EUR/16A1/5#50225

РЕЗОЛЮЦИЯ  658  (ВКР-15)

Распределение полосы частот 50−54 МГц любительской службе в Районе 1

Основания: В Резолюции более нет необходимости, поскольку рассмотрение вопроса о распределении любительской службе в Районе 1 в полосе частот 50−54 МГц завершено.

______________

_______________