| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 13 к Документу 16-R |
|  | 4 октября 2019 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения европейских стран |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.13 повестки дня |  |

1.13	рассмотреть определение полос частот для будущего развития Международной подвижной электросвязи (IMT), включая возможные дополнительные распределения подвижной службе на первичной основе, в соответствии с Резолюцией 238 (ВКР-15);

Резолюция 238 (ВКР-15) − Исследования связанных с частотами вопросов по определению спектра для Международной подвижной электросвязи, включая возможные дополнительные распределения подвижным службам на первичной основе в участке(-ах) диапазона частот между 24,25 и 86 ГГц для будущего развития Международной подвижной электросвязи до 2020 года и далее.

Введение

В пункте 1.13 повестки дня ВКР-19 рассматриваются возможные новые распределения спектра, подходящие для доставки сигналов наземной беспроводной широкополосной связи в диапазоне частот 24,25–6 ГГц. Это будет включать следующие элементы, полностью отраженные в Резолюции 238 (ВКР-15):

–	потребности в спектре для наземного сегмента IMT;

−	Исследования совместного использования частот и совместимости для следующих полос частот:

–	24,25−27,5 ГГц, 37−40,5 ГГц, 42,5−43,5 ГГц, 45,5−47 ГГц, 47,2−50,2 ГГц, 50,4−52,6 ГГц, 66−76 ГГц и 81−86 ГГц

–	31,8−33,4 ГГц, 40,5−42,5 ГГц и 47−47,2 ГГц

Краткое изложение предложений европейских стран по полосам частот:

В этих предложениях европейских стран поддерживается присвоение полос частот 24,25−27,5 ГГц, 40,5−43,5 ГГц и 66−71 ГГц подвижной службе на первичной основе в Таблице распределения частот Статьи 5 и их определение для IMT, в зависимости от случая.

В этих предложениях европейских стран не поддерживается распределение полос частот 31,8−33,4 ГГц, 47,0−47,2 ГГц, 47,2−50,2 ГГц, 50,4−52,6 ГГц, 71−76 ГГц и 81−86 ГГц подвижной службе на первичной основе в Таблице распределения частот Статьи 5 и их определение для IMT, в зависимости от случая.

Что касается полосы 37−40,5 ГГц, в части 8 предложения европейских стран представлено мнение CEПT об этой полосе, включая соответствующие условия для обеспечения защиты действующих служб в диапазоне 37−40,5 ГГц и ССИЗ (пассивной) в диапазоне 36−37 ГГц.

Поддерживается исключение Резолюции 238 (ВКР-15).

Кратко изложенные выше предложения европейских стран разделены на следующие дополнительные документы:

Дополнительный документ 1 	Часть 1 – Полоса частот 24,25−27,5 ГГц

Дополнительный документ 2 	Часть 2 – Полоса частот 31,8−33,4 ГГц

Дополнительный документ 3	Часть 3 – Полоса частот 37−40,5 ГГц

Дополнительный документ 4	Часть 4 – Полоса частот 40,5−43,5 ГГц

Дополнительный документ 5	Часть 5 – Полоса частот 47,0−47,2 ГГц

Дополнительный документ 6	Часть 6 – Полоса частот 47,2−50,2 ГГц

Дополнительный документ 7	Часть 7 – Полоса частот 50,4−52,6 ГГц

Дополнительный документ 8	Часть 8 – Полоса частот 66−71 ГГц

Дополнительный документ 9 	Часть 9 – Полоса частот 71−76 ГГц

Дополнительный документ 10 	Часть 10 – Полоса частот 81−86 ГГц

Дополнительный документ 11 	Часть 11 – Резолюция 238 (ВКР-15)

______________

_______________

Включая исследования в отношении служб в соседних полосах частот, в зависимости от необходимости.

При проведении исследований в полосе частот 24,5–27,5 ГГц принять во внимание необходимость обеспечения защиты существующих земных станций и развертываемых будущих приемных земных станций в рамках распределений ССИЗ (космос-Земля) и СКИ (космос-Земля) в полосе частот 25,5−27 ГГц.