| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 3 к Документу 16(Add.16)-R |
|  | 4 октября 2019 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения европейских стран |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.16 повестки дня |  |

1.16	рассмотреть вопросы, связанные с системами беспроводного доступа, включая локальные радиосети (WAS/RLAN), в полосах частот между 5150 МГц и 5925 МГц, и принять надлежащие регламентарные меры, включая дополнительные распределения спектра подвижной службе, в соответствии с Резолюцией 239 (ВКР-15);

Часть 3 – Полоса частот 5350-5470 МГц

Введение

Предыдущие исследования совместного использования частот, предпринятые МСЭ-R, показывают, что совместное использование частот RLAN и системами спутниковой службы исследования Земли (ССИЗ) (активной) в полосе частот 5350−5470 МГц было бы осуществимо только при реализации дополнительных мер ослабления влияния помех от RLAN. Результаты дальнейшего исследования возможных в настоящее время мер ослабления влияния помех указывают на отсутствие реализуемых методов ослабления влияния помех, которые могли бы облегчить совместное использование частот RLAN и ССИЗ (активной) в этой полосе частот.

К тому же регламентарные положения для диапазонов частот 5150−5350 МГц и 5470−5725 МГц, содержащиеся в Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), недостаточны для обеспечения защиты некоторых типов радаров в полосе частот 5350−5470 МГц. Результаты дальнейшего исследования возможных в настоящее время мер ослабления влияния помех указывают на отсутствие реализуемых методов ослабления влияния помех, которые могли бы облегчить совместное использование частот RLAN и различными радарными системами в полосе частот 5350−5470 МГц.

Поэтому предлагается не вносить изменений в Регламент радиосвязи для этой полосы.

Поскольку этот пункт повестки дня составлен без включения в него какой-либо новой работы, то в сохранении Резолюции 239 (ВКР-15) нет необходимости.

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

NOC	EUR/16A16A3/1#49956

5250–5570 МГц

Основания: Применимо только NOC. При использовании мер ослабления влияния помех от WAS/RLAN, ограниченных только регламентарными положениями Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12), совместное использование частот WAS/RLAN, системами ССИЗ (активной) и радиолокационной службы (РЛС) в полосах частот 5350−5470 МГц невозможно. Результаты всестороннего исследования существующих предлагаемых дополнительных методов ослабления влияния помех указывают на отсутствие реализуемых методов ослабления влияния помех, которые могли бы облегчить совместное использование частот RLAN и действующими службами в этой полосе.

SUP	EUR/16A16A3/2#49964

РЕЗОЛЮЦИЯ  239  (ВКР-15)

Исследования, касающиеся систем беспроводного доступа, 
включая локальные радиосети, в полосах частот 
между 5150 МГц и 5925 МГц

Основания: Были проведены исследования совместимости в этих полосах частот, которые показали отрицательные результаты относительно возможного изменения условий существующего распределения в полосах частот между 5350 и 5470 МГц.

______________

_______________