| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 1 к Документу 16(Add.18)-R |
|  | 7 октября 2019 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения европейских стран |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 4 повестки дня |  |

4	в соответствии с Резолюцией 95 (Пересм. ВКР-07) рассмотреть резолюции и рекомендации предыдущих конференций с целью их возможного пересмотра, замены или аннулирования;

Резолюция 155 (ВКР-15)

Введение

СЕПТ и МСЭ-R провели исследования пределов плотности потока мощности (п.п.м.), приведенных в Дополнении 2 к Резолюции 155 (ВКР-15). Основываясь на результатах этих исследований, СЕПТ предлагает установить пересмотренные пределы. Предлагается внести являющиеся следствием этого изменения, ограничивающиеся содержанием пунктов 15 и 16 раздела решает Резолюции 155 (ВКР-15).

Предложения

MOD	EUR/16A18A1/1

РЕЗОЛЮЦИЯ  155  (Пересм. ВКР-19)

Регламентарные положения, касающиеся земных станций на борту беспилотных воздушных судов, работающих с геостационарными спутниковыми сетями фиксированной спутниковой службы в некоторых полосах частот, к которым не применяется План Приложений 30, 30А и 30В, для управления и связи, не относящейся к полезной нагрузке, беспилотных авиационных систем в необособленном воздушном пространстве*

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.),

...

решает,

...

15	что для выполнения пункта 14 раздела решает, выше, в Дополнении 2 приводятся жесткие пределы плотности потока мощности, разработанные для линий CNPC БАС для защиты фиксированной службы;

16	что для защиты радиоастрономической службы в полосе частот 14,47−14,5 ГГц администрации, эксплуатирующие БАС в соответствии с настоящей Резолюцией в полосе частот 14−14,47 ГГц в пределах видимости радиоастрономических станций, настоятельно призываются принимать все практически возможные меры для обеспечения того, чтобы излучения от БВС в полосе частот 14,47−14,5 ГГц не превышали уровней и процентов потери данных, приведенных в последних по времени версиях Рекомендаций МСЭ-R RA.769 и МСЭ-R RA.1513;

17	рассмотреть прогресс, достигнутый ИКАО в процессе подготовки SARPs для линий CNPC БАС, и рассмотреть настоящую Резолюцию на ВКР-23, принимая во внимание результаты выполнения Резолюции 156 (ВКР-15), а также принять, в соответствующих случаях, необходимые меры;

18	что МСЭ-R должен завершить исследования по техническим, эксплуатационным и регламентарным аспектам, связанным с выполнением настоящей Резолюции, и принять соответствующие Рекомендации МСЭ-R, в которых определяются технические характеристики линий CNPC и условия совместного использования частот с другими службами,

...

поручает Директору Бюро радиосвязи

...

4	не обрабатывать представленные администрациями заявки на регистрацию спутниковых сетей с новым классом станции для земных станций, обеспечивающих линии CNPC БВС, пока не будут выполнены пункты 1−12 и 14−18 раздела решает настоящей Резолюции;

...

ДОПОЛНЕНИЕ  1  к резолюции  155  (пересм. вкр-19)

Линии CNPC БАС

РИСУНОК  1

Элементы архитектуры БАС с использованием ФСС

ДОПОЛНЕНИЕ  2  к резолюции  155  (пересм. ВКР-19)

Защита фиксированной службы от излучений CNPC БАС

Фиксированная служба имеет распределения в виде записей в таблицах и примечаний в ряде стран на равной первичной основе с ФСС. Условия использования CNPC БВС должны быть такими, чтобы фиксированная служба была защищена от любых вредных помех следующим образом:

На территории стран, перечисленных в п. 5.505, земная станция на борту БВС в полосе частот 14,0−14,3 ГГц должна соответствовать пределам плотности потока мощности (п.п.м.), приведенным ниже:

15log10θ+0,9-124 дБВт/(м2∙МГц)	для  0° ≤ θ ≤ 90°,

где θ – угол прихода радиочастотной волны (градусы над горизонтом).

Земная станция на борту БВС:

–	в полосе частот 14,25−14,3 ГГц на территории стран, перечисленных в п. 5.508;

–	в полосе частот 14,3−14,4 ГГц в Районах 1 и 3;

–	в полосе частот 14,4−14,47 ГГц во всем мире,

должна соответствовать пределам плотности потока мощности (п.п.м.), приведенным ниже:

15log10θ+0,9-133,5 дБВт/(м2∙МГц)	для 0° ≤ θ ≤ 90°,

где θ – угол прихода радиочастотной волны (градусы над горизонтом).

ПРИМЕЧАНИЕ. − Вышеуказанные пределы относятся к п.п.м. и углам прихода, которые определяются при условиях распространения радиоволн в свободном пространстве.

Основания:	В пункте 16 раздела решает 16 Резолюции 155 (ВКР-15) поручается провести пересмотр примеров (жестких) пределов п.п.м., содержащихся в Дополнении 2 к настоящей Резолюции. СЕПТ и МСЭ-R провели исследования (жестких) пределов п.п.м., соблюдая требования в отношении защиты применений в фиксированной службе. Пересмотренные (жесткие) пределы п.п.м. отражают результаты этих исследований.

______________

_______________

*	Может также использоваться в соответствии с международными стандартами и практикой, утвержденными ответственным органом гражданской авиации.