| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 10 к Документу 16(Add.19)-R |
|  | 8 октября 2019 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения европейских стран |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 7(J) повестки дня |  |

7	рассмотреть возможные изменения и другие варианты в связи с Резолюцией 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции о процедурах предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям, в соответствии с Резолюцией 86 (Пересм. ВКР-07) в целях содействия рациональному, эффективному и экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит, включая геостационарную спутниковую орбиту;

7(J)	Вопрос J − Предел п.п.м., указанный в разделе 1 Дополнения 1 к Приложению 30 к РР

Введение

Настоящий документ содержит общее предложение европейских стран по пункту 7, Вопрос J, для ВКР-19.

СЕПТ пришла к выводу, что предел п.п.м. −103,6 дБ(Вт/(м2 · 27 МГц)), указанный в первом абзаце раздела 1 Дополнения 1 к Приложению 30 к РР, является жестким пределом, который не должен превышаться в приграничных районах и на иной территории, находящейся под юрисдикцией какой-либо другой администрации, для обеспечения защиты присвоений радиовещательной спутниковой службе (РСС) от помех, которые могут быть вызваны сетями РСС, расположенными вне дуги ±9° вокруг полезной сети РСС.

В том случае, если какая-либо администрация сообщит о превышении этого предела над территорией, находящейся под ее юрисдикцией, администрация, эксплуатирующая присвоения с превышением п.п.м., после получения соответствующего сообщения должна немедленно устранить превышение, понизив п.п.м. над территорией администрации, сообщившей о превышении п.п.м., до приемлемого уровня.

Настоящее предложение европейских стран соответствует варианту без внесения изменений в Дополнение 1 к Приложению 30 к РР.

Предложения

ПРИЛОЖЕНИЕ  30  (Пересм. ВКР-15)*

Положения для всех служб и связанные с ними Планы и Список1
для радиовещательной спутниковой службы в полосах частот 
11,7–12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1) 
и 12,2–12,7 ГГц (в Районе 2)     (ВКР-03)

ДОПОЛНЕНИЕ  1     (ПЕРЕСМ. ВКР-15)

Пределы для определения, считается ли служба какой-либо 
администрации затронутой предлагаемым изменением Плана 
для Района 2 или предлагаемым новым или измененным 
присвоением в Списке для Районов 1 и 3 или когда 
необходимо в соответствии с настоящим Приложением получить 
согласие какой-либо другой администрации25

NOC	EUR/16A19A10/1#50132

# 1	Пределы уровня помех частотным присвоениям в соответствии с Планом для Районов 1 и 3 или Списком для Районов 1 и 3 либо новым или измененным присвоениям в Списке для Районов 1 и 3

Основания:	СЕПТ отмечает, что предельный уровень −103,6 дБ(Вт(м2 · 27 МГц)) не должен превышаться в приграничных районах и на иной территории, находящейся под юрисдикцией какой-либо другой администрации. В том случае, если какая-либо администрация сообщит о превышении этого предела над территорией, находящейся под ее юрисдикцией, администрация, эксплуатирующая присвоения с превышением п.п.м., после получения соответствующего сообщения должна немедленно устранить превышение, понизив п.п.м. над территорией администрации, сообщившей о превышении п.п.м., до приемлемого уровня.

______________

_______________

*	Выражение "частотное присвоение космической станции", где бы оно ни приводилось в настоящем Приложении, следует понимать как относящееся к частотному присвоению в сочетании с определенной орбитальной позицией. См. также Дополнение 7 в отношении орбитальных позиций.     (ВКР-2000)

1	Список присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3 приложен к Международному справочному регистру частот (см. Резолюцию 542 (ВКР-2000)**).     (ВКР-03)

**	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-03.

Примечание Секретариата. – Ссылка на Статью, номер которой дан прямым светлым шрифтом, относится к Статье настоящего Приложения.

25	Пределы, приведенные в настоящем Дополнении, за исключением раздела 2, касаются плотностей потока мощности, которые получаются при предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве.

Что касается раздела 2 настоящего Дополнения, то указанное ограничение относится к общему эквивалентному запасу по защите, рассчитываемому в соответствии с § 2.2.4 Дополнения 5.