| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 6 к Документу 16(Add.19)-R |
|  | 7 октября 2019 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения европейских стран |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 7(F) повестки дня |  |

7	рассмотреть возможные изменения и другие варианты в связи с Резолюцией 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции о процедурах предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям, в соответствии с Резолюцией 86 (Пересм. ВКР-07) в целях содействия рациональному, эффективному и экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит, включая геостационарную спутниковую орбиту;

7(F)	Вопрос F − Меры по упрощению внесения новых присвоений в Список Приложения 30B к РР

Введение

Администрация, желающая преобразовать национальное выделение в Плане Приложения 30В к РР в присвоения, характеристики которых выходят за пределы характеристик исходного выделения, или желающая ввести новую сеть Список Приложения 30B, столкнутся с некоторыми трудностями, например:

–	из-за консервативных критериев, используемых в Приложении 30В к РР, будет установлено большое число требований к координации, даже при больших орбитальных разносах;

−	сети на этапе координации могут быть спроектированы с сочетаниями характеристик, подчас нереалистичных, которые делают их высокочувствительными к помехам от поступивших позднее представлений.

В ответ на эти конкретные проблемы и в целях содействия координации представления новых сетей и облегчения доступа администраций к полосам частот, предусмотренным в Приложении 30B к РР, в рамках этого пункта повестки дня был определен возможный метод для обновления координационных порогов Приложения 30B к РР, чтобы избежать случаев ненужной координации, упомянутых выше, при одновременном обеспечении надлежащей защиты других спутниковых сетей Приложения 30B к РР.

Этот метод будет полезен для всех представлений новых сетей, включая сети новых участников и администраций, желающих преобразовать свои национальные выделения в присвоения. В частности, предлагаемые изменения включают:

–	Принятие структуры, определенной ВКР-2000 для Приложений 30 и 30A к РР, то есть уменьшенной координационной дуги и механизмов для устранения ненужных требований к координации в пределах координационной дуги, с последующим согласованием предельных значений, предусмотренных Дополнением 3 Приложения 30В, в соответствии с новыми размерами координационной дуги в соответствие с размером, используемым для неплановых полос частот, то есть 7° для диапазона C и 6° для диапазона Ku.

–	Введение масок и уровней п.п.м. в Дополнение 4 Приложения 30В по аналогии со случаем Приложений 30 и 30A к РР, а также в частях неплановых полос частот в целях устранения ненужной координации и предотвращения сочетаний технических параметров, ведущих к нереалистичным линиям в результате препятствования созданию новых сетей. К предлагаемыми значениями масок и уровней п.п.м. относятся значения, разработанные для неплановых полос частот 21,4−22,0 ГГц радиовещательной спутниковой службы (РСС) в ходе подготовки к ВКР-15. Они основаны на уровне защиты, соответствующем ΔT/T = 6% для антенн диапазона C с диаметром от 1,2 м до 18 м и антенн диапазона Ku с диаметром от 45 см до 11 м.

СЕПТ считает, что упомянутые выше изменения позволят усовершенствовать процедуру координации и сделать Приложение 30B к РР более эффективными в то же время обеспечить надлежащую защиту существующих сетей. Этот метод в большинстве его частях отражает метод F1 в Отчете ПСК. Кроме того, предлагаются изменения к линии вверх, чтобы учесть диаграммы покрытия при определении значения п.п.м. для начала координации на линии вверх. Это предложение было внесено и обсуждено на последнем собрании Рабочей группы 4A МСЭ-R в июне-июле 2019 года, как указано в Приложении 16 к Документу 4A/912.

Предложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 30B  (Пересм. ВКР-15)

Положения и связанный с ними План для фиксированной спутниковой службы в полосах частот 4500–4800 МГц, 6725–7025 МГц, 
10,70–10,95 ГГц, 11,20–11,45 ГГц и 12,75–13,25 ГГц

MOD	EUR/16A19A6/1#50094

ДОПОЛНЕНИЕ  3     (ВКР-19)

Предельные значения, применимые к представлениям, полученным в соответствии со Статьей 6 или Статьей 7MOD 15

При предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве плотность потока мощности (космос-Земля), создаваемая на любом участке поверхности Земли предлагаемым новым выделением или присвоением, не должна превышать:

–	−131,4* дБ(Вт/(м2 · МГц)) в полосе частот 4500–4800 МГц; и

–	−118,4* дБ(Вт/(м2 · МГц)) в полосах частот 10,70–10,95 ГГц и 11,20–11,45 ГГц.

При предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве плотность потока мощности (Земля-космос) предлагаемого нового выделения или присвоения не должна превышать:

–	−140,0** дБ(Вт/(м2 · МГц)) в направлении любой точки геостационарной спутниковой орбиты, отстоящей более чем на 7 от предлагаемой орбитальной позиции в полосе частот 6725−7025 МГц; и

–	−133,0** дБ(Вт/(м2 · МГц)) в направлении любой точки геостационарной спутниковой орбиты, отстоящей более чем на 6 от предлагаемой орбитальной позиции в полосе частот 12,75−13,25 ГГц.

* ПРИМЕЧАНИЕ. − Эти изменения обусловлены предлагаемым уменьшением координационной дуги с 10° до 7° в диапазоне частот 4 ГГц и с 9° до 6° в диапазоне частот 10/11 ГГц. В случае если ВКР-19 будет рассматривать другие размеры координационной дуги, потребуется изменение значений плотности потока мощности в соответствии с уравнением: pfdnew = pfdcurrent – 25 ∙ log (текущее значение координационной дуги/новое значение координационной дуги).

** ПРИМЕЧАНИЕ. – В отличии от линии вниз, в отношении которой принято допущение, что значение развязки антенны в направлении дуги ГСО (за пределами координационной дуги) составляет 32/29 − 25logϕ, для линии вверх не принято никакого допущения относительно развязки приемной антенны в направлении земной станции, создающей помехи в линии вверх (т. е. усиление антенны для совмещенной зоны покрытия и при отсутствии географического разнесения). Следовательно, чтобы уровень помех на линии вверх оставался на неизменном уровне в случае изменения координационной дуги, п.п.м., производимая на дуге ГСО, должна оставаться неизменной.

Основания:	Предлагаемые изменения позволят избежать ненужной координации и облегчить координацию представлений новых сетей, а также облегчат доступ администрациям к полосам частот Приложения 30B к РР, при обеспечении неизменных уровней защиты других спутниковых сетей, указанных в Приложении 30B к РР, за пределами координационной дуги.

MOD	EUR/16A19A6/2#50095

ДОПОЛНЕНИЕ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-19)

Критерии для определения того, считается ли затронутым 
выделение или присвоение

Выделение или присвоение считается затронутым предлагаемым новым выделением или присвоением:

1	если минимальный орбитальный разнос между его орбитальной позицией и орбитальной позицией предлагаемого нового выделения или присвоения равен или менее:

1.1	7° в полосах частот 4500–4800 МГц (космос-Земля) и 6725–7025 МГц (Земля-космос);

1.2	6° в полосах частот 10,70–10,95 ГГц (космос-Земля), 11,20–11,45 ГГц (космос-Земля) и 12,7513,25 ГГц (Земля-космос).

2	Однако администрация считается незатронутой, если соблюдается по меньшей мере одно из следующих условий:

2.1	рассчитанное16 значение отношения несущей к единичной помехе в направлении Земля-космос (C/I)u в каждой контрольной точке, относящейся к рассматриваемому выделению или присвоению, превышает или равно эталонному значению 30 дБ, или (C/N)u + 9 дБ17, в зависимости от того, какое значение ниже, и

рассчитанное16 значение отношения несущей к единичной помехе в направлении космос-Земля (C/I)d в любом месте в пределах зоны обслуживания рассматриваемого выделения или присвоения превышает или равно эталонному значению19 26,65 дБ, или (C/N)d + 11,65 дБ20, в зависимости от того, какое значение меньше, и

рассчитанное16 общее значение отношения несущей к суммарной помехе (C/I)agg в каждой контрольной точке, относящейся к рассматриваемому выделению или присвоению, превышает или равно эталонному значению 21 дБ, или (C/N)t + 7 дБ21, или любому уже принятому общему значению отношения несущей к суммарной помехе (C/I)agg в зависимости от того, какое значение меньше, при допустимом отклонении 0,25 дБ22 в случае присвоений, не являющихся следствием преобразования выделения в присвоение без изменения, или когда изменение находится в пределах характеристик первоначального выделения;

2.2	что в полосе частот 4500−4800 МГц (космос-Земля) значение п.п.м., создаваемой при предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве, не превышает пороговых значений, представленных ниже, в любой точке зоны обслуживания рассматриваемого выделения или присвоения:

|  |  | θ | ≤ | 0,09 | −243,5 | дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)); |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | < | θ | ≤ | 3 | −243,5 + 20log(θ/0,09) | дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)); |
| 3 | < | θ | ≤ | 5,5 | −219,8 + 0,75 ∙ θ2 | дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)); |
| 5,5 | < | θ | < | 7 | −196,8 + 25log(θ/5,6) | дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)), |

где θ обозначает номинальный геоцентрический разнос (градусы) между создающей и испытывающей помехи спутниковыми сетями;

в полосе частот 6725−7025 МГц (Земля-космос) значение п.п.м., создаваемой в точке геостационарной спутниковой орбиты рассматриваемого выделения или присвоения в предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве, не превышает −204,0 дБ(Вт/(м2 ∙ Гц));

в полосах частот 10,7−10,95 и 11,2−11,45 ГГц (космос-Земля) значение п.п.м., создаваемой при предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве, не превышает пороговых значений, представленных ниже, в любой точке зоны обслуживания рассматриваемого выделения или присвоения:

|  |  | θ | ≤ | 0,05 | −238,0 | дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)); |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | < | θ | ≤ | 3 | −238,0 + 20log(θ/0,05) | дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)); |
| 3 | < | θ | ≤ | 5 | −210,9 + 0,95 ∙ θ2 | дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)); |
| 5 | < | θ | < | 6 | −187,2 + 25log(θ/5) | дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)), |

где θ обозначает номинальный геоцентрический разнос (градусы) между создающей и испытывающей помехи спутниковыми сетями;

что в полосе частот 12,75−13,25 ГГц (Земля-космос) значение п.п.м., создаваемой в точке геостационарной спутниковой орбиты рассматриваемого выделения или присвоения в предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве, не превышает −208,0 дБ(Вт/(м2 ∙ Гц)).

Основания:	Предлагаемые изменения позволят избежать ненужной координации и облегчить координацию представлений новых сетей, а также облегчат доступ администрациям к полосам частот Приложения 30B к РР, при обеспечении надлежащей защиты других спутниковых сетей, указанных в Приложении 30B к РР.

______________

_______________

15	Эти предельные значения не применяются к присвоениям, представленным по Статье 6 или занесенным в Список до 23 ноября 2019 года.

16 	Включая точность расчетов в 0,05 дБ.

17 	Значение C/Nu рассчитывается, как это указано в Приложении 2 к настоящему Дополнению.

19 	Эталонные значения в пределах зоны обслуживания интерполируются от эталонных значений в контрольных точках.

20 	Значение C/Nd рассчитывается, как это указано в Приложении 2 к настоящему Дополнению.

21 	Значение (C/N)t рассчитывается, как это указано в Приложении 2 к настоящему Дополнению.

22 	Включая точность расчетов, составляющую 0,05 дБ.