| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 7 к Документу 16(Add.19)-R |
|  | 7 октября 2019 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения европейских стран |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 7(G) повестки дня |  |

7	рассмотреть возможные изменения и другие варианты в связи с Резолюцией 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции о процедурах предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям, в соответствии с Резолюцией 86 (Пересм. ВКР-07) в целях содействия рациональному, эффективному и экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит, включая геостационарную спутниковую орбиту;

7(G)	Вопрос G − Обновление эталонной ситуации для сетей Районов 1 и 3 согласно Приложениям 30 и 30A к РР, когда временно зарегистрированные присвоения преобразуются в окончательно зарегистрированные присвоения

Введение

Вопрос об обновлении эталонной ситуации для сетей Районов 1 и 3 согласно Приложениям 30 и 30A к РР, когда временно зарегистрированные присвоения преобразуются в окончательно зарегистрированные присвоения, был впервые поднят на собрании ПСК15-2 и исследовался СЕПТ и МСЭ-R после ВКР-15.

Согласно § 4.1.18bis, при занесении присвоений сети в Список на временной основе эталонная ситуация подвергающихся воздействию помех сетей, с которыми не завершена координация, не обновляется. Однако в настоящее время в Приложениях 30 и 30А к РР не указано, следует ли Бюро обновлять эталонную ситуацию для сети, по которой все еще остаются неурегулированные разногласия, если временно зарегистрированные присвоения изменены на окончательно зарегистрированные, и Бюро никогда не сталкивалось с такой ситуацией.

Во избежание пониженной защиты из-за сети, на которую администрации не дали своего согласия, этот метод предписывает, чтобы при внесении сети в Список с использованием § 4.1.18, когда регистрация соответствующих присвоений меняется с временной на постоянную при сохранении разногласий, эталонная ситуация для сети, подвергающейся воздействию помех, должна обновляться при условии консультаций с затрагиваемой администрацией и только с ее согласия. Таким образом, данный метод предлагает изменение § 4.1.18bis Приложений 30 и 30А к РР, и соответствует методу G1, включенному в Отчет ПСК.

Предложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 30  (Пересм. ВКР-15)*

Положения для всех служб и связанные с ними Планы и Список1
для радиовещательной спутниковой службы в полосах частот 
11,7–12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1) 
и 12,2–12,7 ГГц (в Районе 2)     (ВКР-03)

СТАТЬЯ  4     (ПЕРЕСМ. ВКР-15)

Процедуры внесения изменений в План для Района 2 или 
использования дополнительных присвоений в Районах 1 и 33

## 4.1	Положения, применяемые в отношении Районов 1 и 3

MOD	EUR/16A19A7/1#50099

4.1.18bis	При запросе на применение положений § 4.1.18 заявляющая администрация должна гарантировать выполнение требований § 4.1.20 и предоставить администрации, в отношении которой применяется § 4.1.18, с копией в адрес Бюро, описание шагов, которые будут предприниматься для выполнения этих требований. Как только присвоение включается в Список на временной основе согласно положениям § 4.1.18, при расчете эквивалентного запаса на защиту (EPM)9 в отношении присвоения в Списке для Районов 1 и 3 или присвоения, для которого начата процедура Статьи 4 и которое послужило основанием для несогласия, не должна учитываться помеха, создаваемая присвоением, для которого применяются положения § 4.1.18. При замене временной записи о включенном в Список присвоении на постоянную в соответствии с § 4.1.18, когда согласие между администрациями по-прежнему не достигнуто, Бюро будет консультироваться с администрацией, ответственной за присвоения, которые послужили основанием для несогласия, и будет обновлять EPM только для того, чтобы учитывать помеху, создаваемую присвоением, к которому применяются положения § 4.1.18, с согласия администрации, ответственной за присвоения, которые послужили основанием для несогласия.     (ВКР-19)

Основания: Во избежание пониженной защиты из-за сети, на которую администрации не дали своего согласия, § 4.1.18bis Приложения 30 к РР должен быть изменен.

ПРИЛОЖЕНИЕ 30A  (ПЕРЕСМ. ВКР-15)*

Положения и связанные с ними Планы и Список1 для фидерных линий 
радиовещательной спутниковой службы (11,7–12,5 ГГц в Районе 1, 
12,2–12,7 ГГц в Районе 2 и 11,7–12,2 ГГц в Районе 3) 
в полосах частот 14,5–14,8 ГГц2 и 17,3–18,1 ГГц в Районах 1 и 3
и 17,3–17,8 ГГц в Районе 2     (ВКР-03)

СТАТЬЯ  4     (Пересм. ВКР-15)

Процедуры внесения изменений в План для фидерных линий 
Района 2 или в присвоения для дополнительного 
использования в Районах 1 и 3

## 4.1	Положения, применимые к Районам 1 и 3

MOD	EUR/16A19A7/2#50101

4.1.18bis	При запросе применения положений § 4.1.18 заявляющая администрация должна обязаться выполнять требования § 4.1.20 и предоставить администрации, в отношении которой применяется § 4.1.18, с копией в адрес Бюро, описание шагов, которые будут предприниматься для выполнения этих требований. Как только присвоение включается в Список для фидерных линий на временной основе согласно положениям § 4.1.18, при расчете эквивалентного запаса на защиту (EPM)11 в отношении присвоения в Списке для фидерных линий Районов 1 и 3 или присвоения, для которого начата процедура Статьи 4 и которое послужило основанием для несогласия, не должна учитываться помеха, создаваемая присвоением, для которого применяются положения § 4.1.18. При замене временной записи о включенном в Список присвоении на постоянную в соответствии с § 4.1.18, когда согласие между администрациями по-прежнему не достигнуто, Бюро будет консультироваться с администрацией, ответственной за присвоения, которые послужили основанием для несогласия, и будет обновлять EPM только для того, чтобы учитывать помеху, создаваемую присвоением, к которому применяются положения § 4.1.18, с согласия администрации, ответственной за присвоения, которые послужили основанием для несогласия.     (ВКР-19)

Основания: Во избежание пониженной защиты из-за сети, на которую администрации не дали своего согласия, § 4.1.18bis Приложения 30А к РР должен быть изменен.

______________

_______________

*	Выражение "частотное присвоение космической станции", где бы оно ни приводилось в настоящем Приложении, следует понимать как относящееся к частотному присвоению в сочетании с определенной орбитальной позицией. См. также Дополнение 7 в отношении орбитальных позиций.     (ВКР-2000)

1	Список присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3 приложен к Международному справочному регистру частот (см. Резолюцию 542 (ВКР-2000)**).     (ВКР-03)

**	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-03.

Примечание Секретариата. – Ссылка на Статью, номер которой дан прямым светлым шрифтом, относится к Статье настоящего Приложения.

3	Применяются положения Резолюции 49 (Пересм. ВКР-15).     (ВКР-15)

9	Для определения величины EPM см. § 3.4 Дополнения 5.     (ВКР-03)

*	Выражение "частотное присвоение для космической станции", используемое в настоящем Приложении, следует понимать как относящееся к частотному присвоению, связанному с данной орбитальной позицией.     (ВКР-03)

1	Список присвоений фидерным линиям для дополнительного использования в Районах 1 и 3 прилагается к Международному справочному регистру частот (см. Резолюцию 542 (ВКР-2000)**).     (ВКР-03)

**	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-03.

2	Такое использование полосы частот 14,5–14,8 ГГц резервируется для стран вне Европы.

Примечание Секретариата. – Ссылка на Статью, номер которой дан прямым светлым шрифтом, относится к Статье настоящего Приложения.

11	Для определения величины EPM см. § 1.7 Дополнения 3.     (ВКР-03)