| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 2 к Документу 16(Add.21)-R |
|  | 7 октября 2019 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения европейских стран |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 9.1(9.1.2) повестки дня |  |

9	рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со Статьей 7 Конвенции:

9.1	о деятельности Сектора радиосвязи в период после ВКР-15;

9.1 (9.1.2)	Резолюция 761 (ВКР-15) − Совместимость Международной подвижной электросвязи и радиовещательной спутниковой службы (звуковой) в полосе частот 1452−1492 МГц в Районах 1 и 3

Введение

МСЭ-R и СЕПТ проводят регламентарные и технические исследования совместимости Международной подвижной электросвязи (IMT) и радиовещательной спутниковой службы (звуковой) (РСС (звуковой)) в полосе частот 1452−1492 МГц в Районах 1 и 3 в соответствии с Резолюцией 761 (ВКР-15).

Защита РСС (звуковой) обеспечивается применением ныне действующего пункта 9.19 РР.

Применение пункта 9.11 РР в Резолюции 761 (ВКР-15) для защиты IMT не обеспечивает долгосрочной стабильности работы IMT в связи с тем, что защитой будут обеспечены только системы IMT, которые будут введены в действие в течение следующих трех лет, если их координация будет согласована, и только на эти три года. Это означает, что системам IMT может быть не обеспечена надлежащая защита в странах, планирующих развертывание таких систем в будущем, если территория этих стран была включена в зону обслуживания спутниковых сетей, входящих в состав системы (систем) РСС (звуковой) другой страны.

СЕПТ согласовала полосу частот 1452−1492 МГц для дополнительной линии вниз в рамках подвижной службы. Следовательно, СЕПТ придерживается мнения о необходимости защиты IMT от РСС (звуковой).

Предельный(ые) уровень (уровни) плотности потока мощности (п.п.м.) на поверхности Земли, производимого космической станцией РСС (звуковой) в полосе частот 1452−1492 МГц в Районах 1 и 3, предлагается(ются) в Статье 21 РР, кроме списка стран, желающих и далее применять процедуру координации в соответствии с пунктом 9.11 РР, поскольку у них имеются станции с более жесткими требованиями к защите (например, системы воздушной телеметрии в странах, указанных в пункте 5.342 РР с критериями защиты, предусмотренными в Отчете МСЭ-R М.2324).

Несмотря на то что, в соответствии с этим пунктом повестки дня, предложение ограничено до Районов 1 и 3, ВКР-19 может рассмотреть возможность включения Района 2 в область применения предельного уровня п.п.м. (вместе с возможностью для любых заинтересованных стран и далее применять существующую процедуру в соответствии с пунктом 9.11 РР).

Предложения

СТАТЬЯ 21

Наземные и космические службы, совместно использующие 
полосы частот выше 1 ГГц

Раздел V  –  Ограничения плотности потока мощности, создаваемой 
космическими станциями

MOD	EUR/16A21A2/1

ТАБЛИЦА  21-4     (Пересм. ВКР-19)

| Полоса частот | Служба* | Предел, в дБ(Вт/м2), при угле прихода (δ) относительно горизонтальной плоскости |  |  | Эталонная ширина полосы частот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°–5° | 5°–25° | 25°–90° |  |  |
| 1 452−1 492°МГц (Районы 1 и 3) | Радиовещательная спутниковая (звуковая) | –112x |  |  | 1°МГц |  |
| 1 670–1 700 МГц | Спутниковая служба исследования Земли Метеорологическая спутниковая служба | –133 (величина, основанная на совместном использовании со вспомогательной службой метеорологии) |  |  | 1,5 МГц |  |
| ... |  |  |  |  |  |

_______________

*	Ссылки даются на те службы, которые имеют распределения в Статье 5.

x	Кроме следующих стран в Районах 1 и 3, в отношении которых применяется процедура координации в соответствии с пунктом 9.11 РР: […].

Основания: В целях упрощения сосуществования IMT и РСС в полосе частот 1452−1492 МГц текущие регламентарные процедуры, регулирующие взаимоотношения РСС и наземных служб, необходимо изменить путем включения значения п.п.м. −112 дБВт/м2/МГц для Районов 1 и 3, с тем чтобы обеспечить более стабильную (в долгосрочной перспективе) ситуацию в отношении IMT.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  (Пересм. ВКР-15)

Определение администраций, с которыми должна проводиться 
координация или должно быть достигнуто согласие 
в соответствии с положениями Статьи 9

MOD	EUR/16A21A2/2

ТАБЛИЦА  5-1     (Пересм. ВКР-19)

Технические условия для координации
(См. Статью 9)

...

ТАБЛИЦА  5-1  (продолжение)     (Пересм. ВКР-19)

| Ссылка на положение Статьи 9 | Описание случая | Полосы частот (и Район) службы, для которой проводится координация | Пороговые уровни/условия | Метод расчета | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
| п. 9.11 ГСО, НГСО/ наземная | Космическая станция РСС в любой полосе частот, используемой совместно и на равной первичной основе с наземными службами, если РСС не подчинена Плану, относительно наземных служб | 620–790 МГц (см. Резолюцию 549 (ВКР-07)) 1 452–1 492 МГц 2 310–2 360 МГц (п. 5.393) 2 535–2 655 МГц (пп. 5.417А и 5.418) 17,7–17,8 ГГц (Район 2) 74–76 ГГц | Имеется перекрытие полос частот: Подробные сведения об условиях применения п. 9.11 в полосах 2 630−2 655 МГц и 2 605–2 630 МГц для систем НГСО РСС (звуковых) в соответствии с пп. 5.417А и 5.418, приведены в Резолюции 539 (Пересм. ВКР-03), а для сетей ГСО РСС (звуковых) в соответствии с пп. 5.417А и 5.418 приведены в этих же пунктах. 1 452−1 492 МГц: только в отношении Района 2 и стран в Районах 1 и 3, указанных в примечании х Таблицы 21-4 Статьи 21. | Проверка с использованием присвоенных частот и ширины полос частот |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Основания: Координация в соответствии с пунктом 9.11 РР будет и далее применяться в отношении стран в Районах 1 и 3, которые желают применять эту процедуру в силу более жестких требований к защите (например, в целях защиты систем воздушной телеметрии).

______________

_______________