| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 4 к Документу 16(Add.22)-R |
|  | 14 октября 2019 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения европейских стран |  |
| предложения для работы конференции |  |
| Пункт 9.2 повестки дня |  |

9	рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со Статьей 7 Конвенции:

9.2	о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении Регламента радиосвязи*; и

Часть 4 – Раздел 3.1.4.2.2 Отчета Директора БР

Введение

В настоящем дополнительном документе представлено общее предложение европейских стран в отношении раздела 3.1.4.2.2 Отчета Директора Бюро радиосвязи в соответствии с пунктом 9.2 повестки дня ВКР-19. В разделе 3.1.4.2.2 рассматривается указание статуса координации в соответствии с п. 9.7 Регламента радиосвязи (РР) в отношении спутниковых сетей на уровне заявки для рассмотрения согласно п. 11.32А РР.

Довольно часто при представлении заявки заявляющая администрация информирует Бюро о завершении проведения координации в соответствии с п. 9.7 РР в отношении конкретных спутниковых сетей некоторых администраций, указанных в требованиях к координации, опубликованных в специальной секции CR/C согласно п. 9.36.2 РР.

В настоящее время при рассмотрении заявок согласно пп. 11.32 и 11.32A РР применяется подход на уровне администрации. Это означает, что для завершения процесса координации с конкретной администрацией необходимо получить от соответствующей администрации согласие в отношении всех затронутых спутниковых сетей. В случае администраций с многочисленными затронутыми спутниковыми сетями, если существует хотя бы одна спутниковая сеть, в отношении которой согласие получено не было, все спутниковые сети этой администрации будут рассматриваться согласно пп. 11.32 и 11.32А РР с возможной необходимостью впоследствии применять п. 11.41 РР.

Бюро предлагает в будущем проводить рассмотрение согласно п. 11.32A РР на уровне спутниковой сети (на уровне заявки) с учетом уже полученных согласий, касающихся конкретных спутниковых сетей. В таком случае Бюро разработает программный модуль в дополнение к процессу представления заявок, который позволит заявляющим администрациям указывать на уровне заявки статус координации согласно п. 9.7 РР в отношении каждой отдельной спутниковой сети, определенной в п. 9.36.2 РР. Эта информация будет рассмотрена позже при анализе C/I согласно п. 11.32A.

Кроме того, список спутниковых сетей может быть опубликован на уровне заявки, при необходимости, с указанием того, что координация в отношении спутниковых сетей затрагиваемой администрации завершена, не завершена или больше не требуется.

Для обеспечения такой возможности потребуется внести некоторые изменения в Приложение 4 к РР, чтобы такие данные могли быть опубликованы в ИФИК БР.

Предложения

ПРИЛОЖЕНИЕ  4  (Пересм. ВКР-15)

Сводный перечень и таблицы характеристик для использования 
при применении процедур Главы III

ДОпОЛНЕНИЕ  2

Характеристики спутниковых сетей, земных станций 
или радиоастрономических станций2     (ПЕРЕСМ. ВКР-12)

Сноски к Таблицам A, B, C и D

MOD	EUR/16A22A4/1

Таблица A

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-19)

| Пункты в Приложении | A – ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ, ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ | Предварительная публикация информации о геостационарной спутниковой сети | Предварительная публикация информации о негеостационарной спутниковой сети, подлежащей координации согласно разделу II Статьи 9 | Предварительная публикация информации о негеостационарной спутниковой сети, не подлежащей координации согласно разделу II Статьи 9 | Заявление или координация геостационарной спутниковой сети (включая функции космической эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А) | Заявление или координация негеостационарной спутниковой сети | Заявление или координация земной станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В) | Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой службы согласно Приложению 30 (Статьи 4 и 5) | Заявка для спутниковой сети (фидерная линия) согласно Приложению 30А (Статьи 4 и 5) | Заявка для спутниковой сети фиксированной спутниковой службы согласно Приложению 30В (Статьи 6 и 8) | Пункты в Приложении | Радиоастрономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| A.5 | КООРДИНАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.5 |  |
| A.5.a.1 | условное обозначение каждой администрации (см. Предисловие), с которой была успешно проведена координация |  |  |  | + | + | + 1 |  |  |  | A.5.a.1 |  |
|  | Требуется только в случае заявления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.5.a.1.a | название спутниковой сети или системы, с которой была успешно проведена координация всех заявленных присвоений |  |  |  | O |  |  |  |  |  | A.5.a.1.a |  |
| A.5.a.2 | условное обозначение каждой межправительственной организации (см. Предисловие), с которой была успешно проведена координация |  |  |  | + | + | + 1 |  |  |  | A.5.a.2 |  |
|  | Требуется только в случае заявления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.5.a.2.a | название спутниковой сети или системы, с которой была успешно проведена координация всех заявленных присвоений |  |  |  | O |  |  |  |  |  | A.5.a.2.a |  |
| A.5.b.1 | условное обозначение каждой администрации (см. Предисловие), с которой добиваются проведения координации, но последняя еще не завершена |  |  |  | O | O | O |  |  |  | A.5.b.1 |  |
| A.5.b.2 | условное обозначение каждой межправительственной организации (см. Предисловие), с которой добиваются проведения координации, но последняя еще не завершена |  |  |  | O | O |  |  |  |  | A.5.b.2 |  |
| A.5.c | код соответствующего положения (см. Предисловие), согласно которому добиваются проведения координации или последняя уже завершена, если представлены пп. A.5.а.1 (и А5.а.2) или A.5.b.1 (и А5.b.2) |  |  |  | + | + | + 1 |  |  |  | A.5.c |  |
| A.6 | СОГЛАСИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.6 |  |
| A.6.a | в соответствующем случае условное обозначение любой администрации или администрации, представляющей группу администраций (см. Предисловие), с которой достигнуто согласие, включая согласие о превышении предельных значений, предписанных настоящим Регламентом |  |  |  | + | + | + 1 | + | + | + | A.6.a |  |
| A.6.a.1 | название спутниковой сети или системы, с которой было достигнуто согласие по всем заявленным присвоениям |  |  |  | O |  |  |  |  |  | A.6.a.1 |  |
| A.6.b | в соответствующем случае условное обозначение каждой межправительственной организации (см. Предисловие), с которой достигнуто согласие, включая согласие о превышении предельных значений, предписанных настоящим Регламентом |  |  |  | + | + | + 1 | + | + | + | A.6.b |  |
| A.6.b.1 | название спутниковой сети или системы, с которой было достигнуто согласие по всем заявленным присвоениям |  |  |  | O |  |  |  |  |  | A.6.b.1 |  |
| A.6.c | если согласие достигнуто, код соответствующего положения (см. Предисловие) |  |  |  | + | + | + 1 | + | + | + | A.6.c |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  | ... | ... |

Основания:	Для того чтобы Бюро могло приступить к рассмотрению согласно п. 11.32A РР на уровне заявки, необходимо внести некоторые изменения в Приложение 4 к РР. Эти изменения позволят заявляющим администрациям указывать на уровне заявки (спутниковой сети), была ли успешно завершена координация в соответствии с п. 9.7 РР, и впоследствии Бюро будет использовать эту информацию при рассмотрении согласно п. 11.32А РР. Следовательно, результаты этого рассмотрения будут лучше соответствовать результату каждого процесса координации, что, несомненно, уменьшит количество заявок согласно п. 11.41 РР в будущем.

______________

_______________

*	Данный пункт повестки дня строго ограничен Отчетом Директора о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении Регламента радиосвязи, и замечаниями администраций.