| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 8 к Документу 16(Add.22)-R |
|  | 7 октября 2019 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения европейских стран |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 9.2 повестки дня |  |

9	рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со Статьей 7 Конвенции:

9.2	о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении Регламента радиосвязи*; и

Часть 8 – Раздел 3.2.4.6 Отчета Директора БР

Введение

Настоящий Дополнительный документ представляет собой общее предложение европейских стран в отношении раздела 3.2.4.6 Отчета Директора Бюро радиосвязи в соответствии с пунктом 9.2 повестки дня ВКР-19. Раздел 3.2.4.6 касается Правила процедуры по п. 5.510 о совместном использовании частот фидерными линиями сетей ФСС для радиовещательной спутниковой службы (РСС) в Районе 2 и фидерными линиями Плана и Списка РСС в Районах 1 и 3 (за пределами Европы) в полосе 14,5-14,8 ГГц.

ВКР-15 в рамках пункта 1.6 повестки дня ввела новое распределение фиксированной спутниковой службе в полосе частот 14,5−14,8 ГГц. В то же время Конференция подтвердила, что использование этой полосы частот фидерными линиями ФСС (Земля-космос), предназначенными для РСС, в Районе 2 осуществляется в соответствии с Таблицей распределения частот Статьи 5. Вследствие этого новое Правило процедуры было создано в отношении п. 5.510 РР для решения этого конкретного вопроса.

В примечании п. 5.510 РР четко указывается, что за исключением использования в соответствии с Резолюцией 163 (ВКР-15) и Резолюцией 164 (ВКР-15), использование полосы частот 14,5–14,8 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) ограничено фидерными линиями радиовещательной спутниковой службы и что такое использование зарезервировано для стран, находящихся вне Европы во всех трех Районах.

С учетом того, что данное Правило остается неизменным с момента его создания, предлагается ввести соответствующие положения в Приложении 30A к РР. Вследствие этого, предлагается внести изменения в Статьи 4 и 7 Приложения 30A к РР, а также Раздел 6 Дополнения 1 к Приложению 30A к РР.

Предложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 30A  (ПЕРЕСМ. ВКР-15)*

Положения и связанные с ними Планы и Список1 для фидерных линий 
радиовещательной спутниковой службы (11,7–12,5 ГГц в Районе 1, 
12,2–12,7 ГГц в Районе 2 и 11,7–12,2 ГГц в Районе 3) 
в полосах частот 14,5–14,8 ГГц2 и 17,3–18,1 ГГц в Районах 1 и 3
и 17,3–17,8 ГГц в Районе 2     (ВКР-03)

СТАТЬЯ  4     (Пересм. ВКР-15)

Процедуры внесения изменений в План для фидерных линий 
Района 2 или в присвоения для дополнительного 
использования в Районах 1 и 3

## 4.1	Положения, применимые к Районам 1 и 3

MOD	EUR/16A22A8/1

4.1.1	Администрация, предлагающая включить в Список для фидерных линий новое или измененное частотное присвоение, должна добиваться согласия администраций, службы которых могут быть затронуты, т. е. администраций4, 5:

a)	Районов 1 и 3, имеющих частотное присвоение фидерной линии в фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) для космической станции радиовещательной спутниковой службы, которое включено в План для фидерных линий Районов 1 и 3 с необходимой шириной полосы, какая-либо часть которой попадает в необходимую ширину полосы предлагаемого присвоения; или

b)	Районов 1 и 3, имеющих частотное присвоение фидерной линии, включенное в Список для фидерных линий, или в отношении которого Бюро получило полную информацию согласно Приложению 4 в соответствии с положениями § 4.1.3 и какая-либо часть которого попадает в необходимую ширину полосы предлагаемого присвоения; или

c)	Района 2, имеющих частотное присвоение фидерной линии в фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) для космической станции радиовещательной спутниковой службы, которое соответствует Плану для фидерных линий Района 2, или в отношении которого Бюро получило предлагаемые изменения в соответствии с положениями § 4.2.6, с необходимой шириной полосы, какая-либо часть которой попадает в необходимую ширину полосы предлагаемого присвоения; или

d)	Района 2, имеющих частотное присвоение фидерной линии в фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) в полосе частот 14,5−14,8 ГГц или 17,8–18,1 ГГц для космической станции радиовещательной спутниковой службы или частотное присвоение в полосе частот 14,5−14,75 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 163 (ВКР-15), и полосе частот 14,5−14,8 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 164 (ВКР-15), в фиксированной спутниковой службе (Земля-космос), не подпадающее под действие Плана, которое занесено в Справочный регистр или скоординировано или координируется согласно положениям п. 9.7 или § 7.1 Статьи 7, с необходимой шириной полосы, какая-либо часть которой попадает в необходимую ширину полосы предлагаемого присвоения.     (ВКР-19)

Основания: Ввиду того что данное Правило процедуры по п. 5.510 РР остается неизменным с момента его утверждения, предлагается отразить ситуацию с совместным использованием частот непосредственно в Регламенте радиосвязи и исключить это Правило процедуры.

MOD	EUR/16A22A8/2

СТАТЬЯ  7     (Пересм. ВКР-19)

Координация, заявление и регистрация в Международном справочном регистре частот частотных присвоений станциям фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) в Районе 1 в полосе частот 17,3–18,1 ГГц и в Районах 2 и 3 в полосе частот 17,7−18,1 ГГц, станциям фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) в Районе 2 в полосах частот 14,5−14,8 ГГц и 17,8–18,1 ГГц, станциям фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) в странах, перечисленных в Резолюции 163 (ВКР-15), в полосе частот 14,5−14,75 ГГц и в странах, перечисленных в Резолюции 164 (ВКР-15), в полосе частот 14,5−14,8 ГГц, когда эти станции не предназначены для фидерных линий для радиовещательной спутниковой службы, и станциям радиовещательной спутниковой службы в Районе 2 в полосе частот 17,3−17,8 ГГц, когда затрагиваются частотные присвоения фидерным линиям для радиовещательных спутниковых станций в полосах частот 14,5−14,8 ГГц и 17,3−18,1 ГГц в Районах 1 и 3 или в полосе частот 17,3–17,8 ГГц в Районе 228

Основания: Ввиду того что данное Правило процедуры по п. 5.510 РР остается неизменным с момента его утверждения, предлагается отразить ситуацию с совместным использованием частот непосредственно в Регламенте радиосвязи и исключить это Правило процедуры.

Раздел I  –  Координация передающих космических или земных станций 
фиксированной спутниковой службы или передающих космических станций радиовещательной спутниковой службы с частотными присвоениями 
фидерных линий радиовещательной спутниковой службы

MOD	EUR/16A22A8/3

7.1	Положения п. 9.729 и связанные с ними положения Статей 9 и 11 применимы к передающим космическим станциям фиксированной спутниковой службы в Районе 1 в полосе частот 17,318,1 ГГц, к передающим космическим станциям фиксированной спутниковой службы в Районах 2 и 3 в полосах частот 14,5−14,8 ГГц и 17,7–18,1 ГГц, к передающим земным станциям фиксированной спутниковой службы в Районе 2 в полосе частот 17,8–18,1 ГГц, к передающим земным станциям фиксированной спутниковой службы в странах, перечисленных в Резолюции 163 (ВКР-15), в полосе частот 14,5−14,75 ГГц и в странах, перечисленных в Резолюции 164 (ВКР-15), в полосе частот 14,5−14,8 ГГц, когда эти станции не предназначены для фидерных линий для радиовещательной спутниковой службы, и к передающим космическим станциям радиовещательной спутниковой службы в Районе 2 в полосе частот 17,3–17,8 ГГц.     (ВКР-19)

Основания: Ввиду того что данное Правило процедуры по п. 5.510 РР остается неизменным с момента его утверждения, предлагается отразить ситуацию с совместным использованием частот непосредственно в Регламенте радиосвязи и исключить это Правило процедуры.

ДОПОЛНЕНИЕ  1

Пределы для определения, считается ли служба какой-либо администрации затронутой предлагаемым изменением Плана для фидерных линий 
Района 2 или предлагаемым новым или измененным присвоением 
в Списке для фидерных линий Районов 1 и 3 или когда необходимо 
в соответствии с настоящим Приложением получить согласие 
какой-либо другой администрации     (ПЕРЕСМ. ВКР-03)

MOD	EUR/16A22A8/4

# 6	Пределы, применяемые для защиты частотного присвоения приемной космической станции фидерной линии фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) в полосах частот 14,5−14,8 ГГц и 17,8–18,1 ГГц (Район 2) или частотного присвоения в полосах частот 14,5−14,75 ГГц (в странах, перечисленных в Резолюции 163 (ВКР-15)) и 14,5−14,8 ГГц (в странах, перечисленных в Резолюции 164 (ВКР-15)) приемной космической станции в фиксированной спутниковой службе (Земля-космос), которая не подпадает под действие Плана     (ВКР-19)

В соответствии с § 4.1.1 d) Статьи 4 администрация считается затронутой предлагаемым новым или измененным присвоением в Списке для фидерных линий Районов 1 и 3, если плотность потока мощности, поступающего на приемную космическую станцию фидерной линии радиовещательной спутниковой службы Района 2 или приемную космическую станцию линий вверх ‎фиксированной спутниковой службы, которая не подпадает под действие Плана во всех Районах, этой администрации приведет к увеличению шумовой температуры приемной космической станции линии вверх, превышающему пороговую величину T/Т, соответствующую 6%, где T/Т рассчитывается по методу, приведенному в Приложении 8, за исключением того, что величины максимальной плотности мощности на герц, усредненные по наихудшей полосе 1 МГц, заменяются величинами плотности мощности на герц, усредненными по всей необходимой ширине полосы несущих частот фидерной линии.     (ВКР-15)

Основания: Ввиду того что данное Правило процедуры по п. 5.510 РР остается неизменным с момента его утверждения, предлагается отразить ситуацию с совместным использованием частот непосредственно в Регламенте радиосвязи и исключить это Правило процедуры.

ДОПОЛНЕНИЕ 4     (Пересм. ВКР-15)

Критерии совместного использования частот службами

MOD	EUR/16A22A8/5

# 2	Пороговые величины, позволяющие определить, когда требуется координация между передающими земными станциями фидерных линий фиксированной спутниковой службы в Районе 2 и приемной космической станцией в Плане или Списке или предложенной новой или измененной приемной космической станцией в Списке в полосах частот 14,5−14,8 ГГц и 17,8–18,1 ГГц     (ВКР-19)

В соответствии с § 7.1 Статьи 7 координация передающей земной станции фидерной линии фиксированной спутниковой службы с приемной космической станцией фидерной линии радиовещательной спутниковой службы в Плане или Списке для фидерных линий Районов 1 и 3 или предложенной новой или измененной приемной космической станцией в Списке необходима, если плотность потока мощности, поступающего на приемную космическую станцию фидерной линии радиовещательной спутниковой службы другой администрации, вызовет увеличение шумовой температуры космической станции фидерной линии, которая превысит пороговую величину T/T, соответствующую 6%, где отношение T/T рассчитывается на основе метода, приведенного в Приложении 8, за исключением того, что максимальные значения плотности мощности на герц, усредненные по худшей полосе 1 МГц, заменяются значениями плотности мощности на герц, усредненными по всей необходимой ширине полосы несущих частот фидерной линии.     (ВКР-03)

Основания: Ввиду того что данное Правило процедуры по п. 5.510 РР остается неизменным с момента его утверждения, предлагается отразить ситуацию с совместным использованием частот непосредственно в Регламенте радиосвязи и исключить это Правило процедуры.

______________

_______________

*	Данный пункт повестки дня строго ограничен Отчетом Директора о наличии любых трудностей или противоречий, встречающихся при применении Регламента радиосвязи, и замечаниями администраций.

*	Выражение "частотное присвоение для космической станции", используемое в настоящем Приложении, следует понимать как относящееся к частотному присвоению, связанному с данной орбитальной позицией.     (ВКР-03)

1	Список присвоений фидерным линиям для дополнительного использования в Районах 1 и 3 прилагается к Международному справочному регистру частот (см. Резолюцию 542 (ВКР-2000)**).     (ВКР-03)

**	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-03.

2	Такое использование полосы частот 14,5–14,8 ГГц резервируется для стран вне Европы.

Примечание Секретариата. – Ссылка на Статью, номер которой дан прямым светлым шрифтом, относится к Статье настоящего Приложения.

4	Согласие администраций, имеющих частотное присвоение наземной станции в полосах 14,514,8 ГГц или 17,7−18,1 ГГц, или имеющих частотное присвоение земной станции в фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) в полосе 17,7–18,1 ГГц, или имеющих частотное присвоение в радиовещательной спутниковой службе в полосе 17,3–17,8 ГГц, должно быть получено согласно пп. 9.17, 9.17А или 9.19, соответственно.

5	Координация согласно пп. 9.17 или 9.17А не требуется для земной станции администрации, на территории которой расположена эта земная станция и для которой данной администрацией до 3 июня 2000 года успешно применены процедуры бывших § 4.2.1.2 и 4.2.1.3 Приложения 30A (ВКР-97) в отношении наземных станций или земных станций, работающих в противоположном направлении передачи.     (ВКР-03)

28	Эти положения не заменяют процедур, предусмотренных в Статьях 9 и 11, если затрагиваются станции, отличные от станций для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы, подчиняющихся Плану.     (ВКР-03)

29	Положения Резолюции 33 (Пересм. ВКР-97)* применяются для космических станций радиовещательной спутниковой службы, в отношении которых информация для предварительной публикации или запрос на координацию были получены Бюро до 1 января 1999 года.

*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-03 и ВКР-15.