| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 4 к Документу 16-R |
|  | 7 октября 2019 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения европейских стран |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.4 повестки дня |  |

1.4	рассмотреть результаты исследований в соответствии с Резолюцией 557 (ВКР-15), а также рассмотреть и пересмотреть в случае необходимости ограничения, указанные в Дополнении 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15), при обеспечении защиты присвоений в Плане и Списке и дальнейшего развития радиовещательной спутниковой службы в рамках Плана, а также существующих и планируемых сетей фиксированной спутниковой службы и без создания для них чрезмерных ограничений;

Введение

В ходе исследований, проведенных в СЕПТ, были рассмотрены и проанализированы ограничения, описанные в Дополнении 7 к Приложению 30 Регламента радиосвязи, и сделан вывод о поддержке СЕПТ Метода B Отчета ПСК.

Ограничения A1

–	Ограничение A1a: Запрет на использование орбитальных позиций присвоениями Списка Района 1 западнее 37,2° з. д.

–	Ограничение A1b: Запрет на использование орбитальных позиций присвоениями Списка Района 1 восточнее 146° в. д.

СЕПТ поддерживает исключение ограничения A1a при включении новой Резолюции (проект новой Резолюции [EUR-C14-LIMITA1A2] (ВКР-19)), с тем чтобы не ограничивать будущее развертывание сетей ФСС в Районе 2. В этой новой Резолюции предлагается применять ту же координационную пороговую маску п.п.м., которая содержится в Дополнении 4 к Приложению 30, с тем различием, что для будущих сетей ФСС в Районе 2 в отношении будущих частотных присвоений РСС в Районе 1, заявленных западнее 37,2° з. д. в полосе частот 11,7−12,2 ГГц и при орбитальном разносе менее 4,2º, координационная пороговая маска п.п.м. будет рассчитываться только в контрольных точках сети РСС, а не полностью в зоне обслуживания. Что касается орбитальных разносов, равных или больше 4,2º, будут по-прежнему применяться содержащиеся в Дополнении 4 к Приложению 30 условия. Важно отметить, что в одной и той же Резолюции речь идет об ограничениях A1a и A2a.

Что касается ограничения A1b, то, хотя те же регламентарные положения Приложения 30 защищают потенциально затрагиваемые службы в Районах 1 и 3, отсутствует достаточный географический разнос между массивами суши в Районах 1 и 2 в некоторых частях земного шара (т. е. на Чукотке и Аляске). Ввиду этого СЕПТ поддерживает сохранение ограничения A1b.

Ограничение A2

–	Ограничение A2a: Запрет на использование орбитальных позиций модифицированными присвоениями Плана для Района 2 восточнее 54° з. д.

–	Ограничение A2b: Запрет на использование орбитальных позиций модифицированными присвоениями Плана для Района 2 восточнее 44° з. д.

–	Ограничение A2c: Запрет на использование орбитальных позиций модифицированными присвоениями Плана для Района 2 западнее 175,2° з. д.

СЕПТ поддерживает исключение ограничения A2a при включении новой Резолюции (проект новой Резолюции [EUR-C14-LIMITA1A2] (ВКР-19)), с тем чтобы не ограничивать будущее развертывание сетей ФСС в Районе 1. В этой новой Резолюции предлагается применять ту же координационную пороговую маску п.п.м., которая содержится в Дополнении 4 к Приложению 30, с тем различием, что для будущих сетей ФСС в Районе 1 в отношении будущих частотных присвоений РСС в Районе 2, заявленных восточнее 54° з. д. в полосе частот 12,5−12,7 ГГц и при орбитальном разносе менее 4,2º, координационная пороговая маска п.п.м. будет рассчитываться только в контрольных точках сети РСС, а не полностью в зоне обслуживания. Что касается орбитальных разносов, равных или больше 4,2º, будут по-прежнему применяться содержащиеся в Дополнении 4 к Приложению 30 условия. Важно отметить, что в одной и той же Резолюции речь идет об ограничениях A1a и A2a.

Ограничения A2b можно исключить, учитывая, что имеющиеся регламентарные положения в достаточной мере защищают потенциально затрагиваемые службы в Районе 1. Наряду с этим дополнительная защита обеспечивается географическим разносом, существующим между Районами, где применяются эти ограничения.

Что касается ограничения A1с, то, хотя те же регламентарные положения Приложения 30 защищают потенциально затрагиваемые службы в Районах 1 и 3, отсутствует достаточный географический разнос между массивами суши в Районах 1 и 2 в некоторых частях земного шара (т. е. на Чукотке и Аляске). Ввиду этого СЕПТ поддерживает сохранение ограничения A2c.

Ограничения A3

–	Ограничение A3a: Запрет на размещение присвоений Списка для Районов 1 и 3 вне допустимых участков орбитальной дуги между 37,2° з. д. и 10° в. д., указанных в Таблице 1 Дополнения 7 к Приложению 30.

–	Ограничение A3b: Ограничение максимального значения э.и.и.м. 56 дБВт для присвоений Списка в Районах 1 и 3, размещаемых в конкретных допустимых участках орбитальной дуги между 37,2° з. д. и 10° в. д., указанных в Таблице 1 Дополнения 7 к Приложению 30.

–	Ограничение A3c: Максимальная плотность потока мощности −138 дБ(Вт/(м2 · 27 МГц)) в любой точке Района 2 не должна превышаться присвоениями в Списке для Районов 1 и 3 в орбитальных позициях 4° з. д. и 9° в. д.

В отношении ограничения A3a в результате исследований был сделан вывод, согласно которому для защиты "реализованных" спутниковых сетей РСС в допустимых участках орбитальной дуги, в Таблице 1 Дополнения 7 к Приложению 30, содержащих антенны меньшего диаметра, в том числе диаметра менее 60 см, при снятии в то же время в той мере, в которой это возможно, ограничений орбитальной дуги, потребуются дополнительные регламентарные меры. В связи с этим СЕПТ поддерживает снятие абзаца, в котором речь идет об этом ограничении в Дополнении 7 к Приложению 30 РР, и включение новой Резолюции (проект новой Резолюции [EUR-A14-LIMITA3] (ВКР-19)). В этой Резолюции предлагается альтернативный метод определения того, затрагиваются ли "реализованные" спутниковые сети с антеннами диаметром менее 60 см новыми спутниковыми сетями, расположенными в некоторых конкретных орбитальных местоположениях. Конкретнее в ней предлагается, чтобы при проводимом Бюро рассмотрении не принималась во внимание координационная пороговая маска п.п.м., указанная в Дополнении 1, и учитывались бы только критерии EPM. При этом решении избегается использование существующей координационной пороговой маски п.п.м., указанной в Дополнении 1, которая не была рассчитана на защиту антенн диаметром менее 60 см, и обеспечивается защита "реализованных" спутниковых сетей с антеннами такого типа.

Что касается ограничения A3a, "реализованные" спутниковые сети являются сетями РСС в Районах 1 и 3 в орбитальной дуге между 37,2° з. д. и 10° в. д. с диаметром антенны менее 60 см:

−	по которым полная информация согласно Приложению 4 была получена Бюро в соответствии с § 4.1.3 Приложения 30 к РР до 28 ноября 2015 года; и

−	по которым полная информация согласно Приложению 4 была получена Бюро в соответствии с § 4.1.12 Приложения 30 к РР до 23 ноября 2019 года; и

−	по которым полная информация по процедуре надлежащего исполнения согласно Дополнению 2 к Резолюции 49 (Пересм. ВКР-15) была получена Бюро до 23 ноября 2019 года; и

−	по которым полная информация согласно Приложению 4 была получена Бюро в соответствии с § 5.1.2 Приложения 30 к РР до 23 ноября 2019 года; и

−	которые были введены в действие и дата ввода в действие которых была подтверждена в Бюро до 23 ноября 2019 года.

Что касается ограничений A3b и A3c, исследования показали, что эти ограничения можно исключить, поскольку это не окажет воздействия на потенциально затронутые службы.

Ограничение B

Ограничение B: Концепция группирования космических станций в Плане Района 2.

В результате проведенных исследований был сделан вывод, согласно которому ограничение В касается концепции группирования космических станций в Плане Района 2, и что поэтому решения в отношении этого ограничения не входят в сферу деятельности СЕПТ, ввиду чего не предлагается каких-либо изменений по этому ограничению.

Дополнительные регламентарные меры

После снятия описанных выше соответствующих ограничений у администраций, имеющих национальные присвоения в Плане Районов 1 и 3 со значениями эквивалентного запаса по защите на линии вниз равного или меньше −10 дБ, будет иметься период приоритета для представления новых спутниковых сетей в новых допустимых орбитальных позициях. Эти предлагаемые регламентарные меры реализуются в новой Резолюции (проект новой Резолюции [EUR-B14-PRIORITY] (ВКР-19)). Период приоритета будет составлять с 23 марта 2020 года по 21 мая 2020 года. После этого периода все администрации будут иметь возможность представлять новые спутниковые сети в новых допустимых орбитальных позициях. Как правило, новые и пересмотренные Резолюции и Рекомендации вступают в силу в момент подписания Заключительных актов Конференции, тогда как пересмотр Регламента радиосвязи (РР), принятый на ВКР-19, должен вступить в силу в дату, установленную ВКР-19, такую как 1 января 2021 года. Учитывая значимость предлагаемого изменения Дополнения 7 к Приложению 30 для содействия администрациям в достижении справедливого доступа к ресурсам спутниковых орбит путем предоставления приоритета администрациям, чья эталонная ситуация была ухудшена, согласно данному методу предлагается применять, начиная с 23 ноября 2019 года, пересмотренное Дополнение 7 к Приложению 30. Для этой цели предлагаются пересмотр Статьи 59 РР и проект новой Резолюции [EUR-D14-ENTRY-INTO-FORCE] (ВКР-19).

Предложения

СТАТЬЯ 59

Вступление в силу и временное применение 
Регламента радиосвязи     (ВКР-12)

ADD	EUR/16A4/1#49972

59.15		Другие положения настоящего Регламента, пересмотренные ВКР-19, вступают в силу 1 января 2021 года со следующими исключениями:     (ВКР-19)

ADD	EUR/16A4/2#49973

59.16	–	пересмотренные положения, для которых в Резолюции предусмотрены другие даты начала их применения:

проект новой Резолюции [EUR-D14-ENTRY-INTO-FORCE] (ВКР-19)     (ВКР-19)

ПРИЛОЖЕНИЕ 30  (Пересм. ВКР-15)*

Положения для всех служб и связанные с ними Планы и Список1
для радиовещательной спутниковой службы в полосах частот 
11,7–12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1) 
и 12,2–12,7 ГГц (в Районе 2)     (ВКР-03)

MOD	EUR/16A4/3#49974

ДОПОЛНЕНИЕ  7     (ПЕРЕСМ. ВКР-03)

Ограничения орбитальных позицийADD YY, ADD ZZ

MOD	EUR/16A4/4#49975

1)	Ни один радиовещательный спутник, обслуживающий зону в Районе 1 и использующий какую-либо частоту в полосе 11,7–12,2 ГГц, не должен занимать номинальную орбитальную позицию восточнее 146° в. д.

MOD	EUR/16A4/5#49976

2)	Ни один обслуживающий зону в Районе 2 и использующий частоту в полосе 12,2−12,7 ГГц радиовещательный спутник, который занимает орбитальную позицию, отличную от указанной в Плане для Района 2, не должен занимать номинальную орбитальную позицию

западнее 175,2° з. д.

Однако разрешается вносить изменения, которые необходимы для решения возможных проблем несовместимости, в процессе включения Плана фидерных линий для Районов 1 и 3 в Регламент радиосвязи.

SUP	EUR/16A4/6#49977

3)	Цель следующих ограничений орбитальной позиции и э.и.и.м. – сохранить доступ к геостационарной орбите для фиксированной спутниковой службы Района 2 в полосе 11,7–12,2 ГГц. В пределах орбитальной дуги геостационарной орбиты между 37,2° з. д. и 10° в. д. орбитальная позиция, связанная с любым предлагаемым новым или измененным присвоением в Списке дополнительных использований для Районов 1 и 3, должна находиться в одном из участков орбитальной дуги, приведенной в Таблице 1. Э.и.и.м. таких присвоений не должна превышать 56 дБВт, за исключением позиций, приведенных в Таблице 2.

SUP	EUR/16A4/7#49978

ТАБЛИЦА  1

Допустимые участки орбитальной дуги между 37,2° з. д. и 10° в. д. для новых или 
измененных присвоений в Плане и Списке для Районов 1 и 3

| Орби- тальная позиция | от 37,2° з. д. до 36° з. д. | от 33,5° з. д. до 32,5° з. д. | от 30° з. д. до 29° з. д. | от 26° з. д. до 24° з. д. | от 20° з. д. до 18° з. д. | от 14° з. д. до 12° з. д. | от 8° з. д. до 6° з. д. | 4° з. д.1 | от 2° з. д. до 0° | от 4° в. д. до 6° в. д. | 9° в. д.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Предлагаемые новые или измененные присвоения в Списке, которые относятся к этой орбитальной позиции, не должны превышать предельный уровень плотности потока мощности –138 дБ(Вт/(м2 · 27 МГц)) в любой точке Района 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SUP	EUR/16A4/8#49979

ТАБЛИЦА  2

Номинальные позиции на орбитальной дуге между 37,2° з. д. и 10° в. д., 
на которых может превышаться предел э.и.и.м. в 56 дБВт

| Орби- тальная позиция | 37° з. д. ±0,2° | 33,5° з. д. | 30° з. д. | 25° з. д. ±0,2° | 19° з. д. ±0,2° | 13° з. д. ±0,2° | 7° з. д. ±0,2° | 4° з. д.1 | 1° з. д. ±0,2° | 5° в. д. ±0,2° | 9° в. д.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Предлагаемые новые или измененные присвоения в Списке, которые относятся к этой орбитальной позиции, не должны превышать предельный уровень плотности потока мощности –138 дБ(Вт/(м2 · 27 МГц)) в любой точке Района 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOC

В	План для Района 2 основан на группировании космических станций на номинальных орбитальных позициях в пределах ±0,2° от центра группы спутников. Администрации могут располагать эти спутники на любой орбитальной позиции в пределах данной группы при условии, что они получат согласие администраций, имеющих присвоения космическим станциям в той же группе. (См. § 4.13.1 Дополнения 3 к Приложению 30A.)

ADD	EUR/16A4/9#49981

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [EUR-A14-LIMITA3] (ВКР-19)

Защита сетей РСС, реализованных в орбитальной дуге геостационарной спутниковой орбиты между 37,2° з. д. и 10° в. д. в полосе частот 11,7−12,2 ГГц

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.),

учитывая,

a)	что в Приложении 30 содержатся положения, применяемые к радиовещательной спутниковой службе (РСС) в полосах частот 11,7−12,5 ГГц в Районе 1, 12,2−12,7 ГГц в Районе 2 и 11,7−12,2 ГГц в Районе 3;

b)	что системы фиксированной спутниковой службы (ФСС) и радиовещательной спутниковой службы совместно используют полосу частот 11,7−12,2 ГГц;

c)	что ВКР-19 исключила ограничение в разделе 3 Дополнения 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15), определявшее допустимые участки орбитальной дуги между 37,2° з. д. и 10° в. д. для новых или измененных присвоений в полосе частот 11,7−12,2 ГГц в Списке для Районов 1 и 3;

d)	что в разделе 1 Дополнения 1 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15) приведены критерии, используемые для определения требований к координации для частотных присвоений в Плане и Списке для Районов 1 и 3;

e)	что в разделе 1 Дополнения 1 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15) приведены значения маски п.п.м., базой для которой являются параметры, принятые ВКР-2000 на основе минимального размера приемной антенны земной станции, составляющего 60 см;

f)	что использование этой полосы частот службой РСС подлежит процедуре координации согласно Статье 4 Приложения 30 (Пересм. ВКР-19),

отмечая,

a)	что Сектор радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) при подготовке к Конференциям провел значительный объем исследований по планированию РСС и разработал ряд Отчетов и Рекомендаций;

b)	что в пределах орбитальной дуги геостационарной спутниковой орбиты между 37,2° з. д. и 10° в. д. до ВКР-19 существовали ограничения на использования определенных орбитальных позиций для любых предлагаемых новых или измененных присвоений в Списке присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3 в полосе частот 11,7−12,2 ГГц;

c)	что некоторые сети, в которых размер приемных антенн земных станций составляет менее 60 см, успешно реализованы в пределах орбитальной дуги, упомянутой в пункте b) раздела отмечая, с учетом защиты в силу наличия ограничений на использование орбитальных позиций в этой орбитальной дуге;

d)	что после исключения ограничений на орбитальные позиции должна обеспечиваться защита спутниковых присвоений, упомянутых в пункте c) раздела отмечая;

e)	что геостационарная спутниковая орбита между 37,2° з. д. и 10° в. д. широко используется сетями РСС в Районе 1 и ФСС в Районе 2;

f)	что следует поощрять справедливый доступ и эффективное использование диапазона частот 12 ГГц,

решает,

1	что настоящая Резолюция применяется только в отношении реализованных1 сетей, в которых размер приемных антенн земных станций составляет менее 60 см (40 см и 45 см), как указано в Дополнении 1 к настоящей Резолюции;

2	что частотные присвоения сетям, упомянутым в пункте 1 раздела решает, выше, рассматриваются Бюро как затронутые предлагаемым новым или измененным присвоением в Списке, заявленным в орбитальных позициях ГСО, упомянутых в Дополнении 1 к настоящей Резолюции, только если выполняются следующие условия, определенные в Дополнении 1 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-19) к РР:

–	минимальный орбитальный разнос между полезной и мешающей космическими станциями при наихудших условиях удержания станции на орбите составляет менее 9°;

–	эталонный эквивалентный запас по защите на линии вниз, соответствующий по крайней мере одной контрольной точке этого полезного присвоения, включая совокупные последствия от внесения любого предыдущего изменения в Список или любого предыдущего соглашения, уменьшается более чем на 0,45 дБ ниже 0 дБ, или, если это уже отрицательная величина, более чем на 0,45 дБ ниже величины этого эталонного эквивалентного запаса по защите;

3	что в случаях, когда предлагаемое новое присвоение в Списке заявлено в пределах дуги геостационарной орбиты между 37,2° з. д. и 10° в. д. в сегментах орбитальной дуги, отличающихся от указанных в Дополнении 1 к настоящей Резолюции, для определения необходимости координации по-прежнему применяются соответствующие положения Дополнения 1 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-19) в отношении соответствующих частотных присвоений спутниковых сетей, упомянутых в пункте 1 раздела решает.

ДОПОЛНЕНИЕ 1 к проекту новой 
резолюции [EUR-A14-LIMITA3] (ВКР-19)

Спутниковые сети и сегменты орбитальной дуги, 
к которым применяется настоящая Резолюция

| Спутниковые сети, к которым применяется настоящая Резолюция |  |  |  |  | Сегменты орбитальной дуги, в которых применяются условия, определенные в пункте 2 раздела решает настоящей Резолюции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орбитальная позиция | Размер антенны земной станции, см | Спутниковая сеть | Дата получения представления по Части А | Id заявки, Часть II |  |
| 33,5 з. д. | 45 | UKDIGISAT-4C | 09.10.2014 г. | Подлежит определению | 36,0 з. д. < ≤ 35,36 з. д.; 31,64 з. д. ≤ < 30,0 з. д.; 29,0 з. д. <  ≤ 28,58 з. д.; |
| 30,0 з. д. | 45 | HISPASAT-1 | 08.02.2000 г. | 99500256 | 34,92 з. д. ≤ < 33,5 з. д.; 32,5 з. д. < ≤ 31,86 з. д.; 28,14 з. д. ≤ < 26,0 з. д.; |
|  |  | HISPASAT-37A | 19.11.2014 г. | 117560019 |  |
| 4,8 в. д. | 40 | SIRIUS-N-BSS | 17.11.2014 г. | 118560003 | 0 < ≤ 2,85 в. д.; 6,75 в. д. ≤ < 9,0 в. д.; 9 в. д. < ≤ 10 в. д., |
| где – орбитальная позиция в рамках орбитального сегмента, определенного в таблице, выше. |  |  |  |  |  |

Примечание. – В настоящее время предложенная таблица содержит все возможные спутниковые сети, которые могут соответствовать условиям, определенным в пункте 1. ВКР-19 обновит эту таблицу, для того чтобы отразить спутниковые сети, которые фактически соответствуют этим условиям.

ADD	EUR/16A4/10#49982

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [EUR-B14-PRIORITY] (ВКР-19)

Дополнительные временные регламентарные меры, обусловленные решением ВКР-19 об исключении части Дополнения 7 к Приложению 30

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.),

учитывая,

a)	что некоторые национальные присвоения, в особенности присвоения развивающихся стран, в Плане для Районов 1 и 3 имеют эквивалентные запасы по защите на линии вниз в Приложении 30, которые составляют –10 дБ или менее;

b)	что реализация национального присвоения в Плане для Районов 1 и 3, эквивалентные запасы по защите на линии вниз которого составляют –10 дБ или менее, будет затруднительной;

c)	что любое изменение орбитальной позиции и других параметров национального присвоения в Плане Приложения 30 потребует соответствующего изменения орбитальной позиции и других параметров в Плане для фидерных линий Приложения 30A,

признавая,

a)	что в Статье 44 Устава МСЭ указано следующее: "При использовании полос частот для радиослужб Государства-Члены должны учитывать то, что радиочастоты и связанные с ними орбиты, включая орбиту геостационарных спутников, являются ограниченными естественными ресурсами, которые надлежит использовать рационально, эффективно и экономно, в соответствии с положениями Регламента радиосвязи, чтобы обеспечить справедливый доступ к этим орбитам и к этим частотам разным странам или группам стран с учетом особых потребностей развивающихся стран и географического положения некоторых стран";

b)	что в Резолюции 71 (Пересм. Пусан, 2014 г.) Полномочной конференции МСЭ содержится Стратегический план МСЭ на 2016−2019 годы, в котором одна из стратегических задач МСЭ-R определена следующим образом: "Рационально, справедливо, эффективно, экономично и своевременно удовлетворять потребности членов МСЭ в ресурсах радиочастотного спектра и спутниковых орбит, при этом избегая вредных помех",

решает,

1	что с 23 марта 2020 года и в течение периода до 21 мая 2020 года в отношении представлений администраций Районов 1 и 3 в соответствии с § 4.1.3 Приложений 30 и 30A в Районах 1 и 3, отвечающих требованиям, которые определены в § 1 Прилагаемого документа к настоящей Резолюции, в орбитальной позиции в пределах орбитальных дуг, для которых ВКР-19 исключила ограничения в Дополнении 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15), должна применяться специальная процедура, описанная в этом Прилагаемом документе к настоящей Резолюции; и что представления, направленные до 23 марта 2020 года, должны быть возвращены администрации;

2	что с 23 ноября 2019 года и в течение периода до 21 мая 2020 года все представления в соответствии с § 4.1.3 Приложений 30 и 30A в Районах 1 и 3, не отвечающие требованиям, которые определены в § 1 Прилагаемого документа к настоящей Резолюции, в орбитальной позиции в пределах орбитальных дуг, для которых ВКР-19 исключила ограничения в Дополнении 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15), должны рассматриваться как полученные БР 22 мая 2020 года,

поручает Директору Бюро радиосвязи

определить администрации, отвечающие условиям раздела 1 Прилагаемого документа к настоящей Резолюции, и соответствующим образом информировать эти администрации.

ПРИЛАГАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ К ПРОЕКТУ НОВОЙ 
РЕЗОЛЮЦИИ [EUR-B14-PRIORITY] (ВКР-19)

Дополнительные временные регламентарные меры, обусловленные решением ВКР-19 об исключении части Дополнения 7 к Приложению 30

1	Определенная в настоящем Прилагаемом документе специальная процедура может применяться только один раз администрацией, которая:

a)	не имеет частотных присвоений, включенных в Список, или в отношении частотных присвоений которой Бюро получило полную информацию согласно Приложению 4 в соответствии с положением § 4.1.3 Приложения 30; и

b)	имеет присвоение в Плане для Районов 1 и 3 Приложения 30, и величина эквивалентного запаса по мощности на линии вниз (EPM), соответствующего какой-либо контрольной точке ее национального присвоения в Районах 1 и 3, составляет –10 дБ или менее для по крайней мере 50% всех значений EPM этого присвоения в Плане для Районов 1 и 3 Приложения 30.

2	Администрации, желающие применить эту специальную процедуру, должны представить свою просьбу в Бюро вместе с информацией, указанной в § 4.1.3 Приложений 30 и 30A, в частности эта информация должна включать следующее:

a)	в сопроводительном письме в Бюро – указание о том, что данная администрация просит использовать настоящую специальную процедуру, а также наименование присвоений в Плане, для которых выполняется условие, определенное в § 1, выше;

b)	зону обслуживания, ограниченную национальной территорией, как определено в программном приложении GIMS;

c)	набор из максимум 20 контрольных точек в пределах национальной территории;

d)	минимальный эллипс, определяемый набором контрольных точек, представленных согласно п. c), выше; администрации могут обратиться к Бюро с просьбой о построении такой диаграммы;

e)1	максимально 10 последовательных четных или нечетных каналов со стандартными присвоенными частотами Приложения 30 с одинаковой поляризацией для администрации Района 1 или 12 последовательных четных или нечетных каналов со стандартными присвоенными частотами Приложения 30 с одинаковой поляризацией для администрации Района 3 с шириной полосы 27 МГц;

f)	соответствующее представление для Плана фидерных линий Приложения 30A в соответствии с принципом, определенным в пп. b), c), d) и e), выше.

3	По получении от администрации полной информации, направленной согласно § 2, выше, Бюро должно обработать представления в хронологическом порядке в соответствии со Статьей 4 Приложений 30 и 30A;

4	Заявляющая администрация должна обратиться к последующим ВКР с просьбой рассмотреть включение присвоений в Планы Приложений 30 и 30A взамен ее национальных присвоений, входящих в Планы, согласно § 4.1.27 Статьи 4 Приложений 30 и 30A.

ADD	EUR/16A4/11#49983

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [EUR-C14-LIMITA1A2] (ВКР-19)

Необходимость координации сетей ФСС в Районе 2 
в полосе частот 11,7−12,2 ГГц с присвоениями РСС в Районе 1, 
которые находятся западнее 37,2 з. д., и сетей ФСС в Районе 1 
в полосе частот 12,5−12,7 ГГц с присвоениями РСС в Районе 2, 
которые находятся западнее 54 з. д.

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.),

учитывая,

a)	что ВКР-15 приняла решение провести исследования, анализ и, если необходимо, определить возможный пересмотр ограничений, указанных в Дополнении 7 к Приложению 30 (Пересм ВКР-15), при обеспечении защиты, не налагая дополнительных ограничений, присвоений в Плане и Списке и будущего сетей радиовещательной спутниковой службы (РСС), а также существующих сетей фиксированной спутниковой службы (ФСС);

b)	что в Приложении 30 содержатся положения, применяемые к частотным присвоениям РСС в полосах частот 11,7−12,5 ГГц в Районе 1 и 12,2−12,7 ГГц в Районе 2;

c)	что ФСС имеет распределения на первичной основе в полосах частот 12,5−12,75 ГГц в Районе 1 и 11,7−12,2 ГГц в Районе 2;

d)	что РСС имеет распределения на первичной основе в полосах частот 11,7−12,5 ГГц в Районе 1 и 12,2−12,7 ГГц в Районе 2;

e)	что ВКР-19 исключила ограничение в Дополнении 7 к Приложению 30, которое препятствовало обслуживанию радиовещательными спутниками любой зоны в Районе 1 и использованию частотных присвоений в полосе частот 11,7−12,2 ГГц при нахождении в орбитальных позициях западнее 37,2° з. д.;

f)	что ВКР-19 исключила ограничение в Дополнении 7 к Приложению 30, которое препятствовало обслуживанию радиовещательными спутниками любой зоны в Районе 2 и использованию частотных присвоений в полосе частот 12,5−12,7 ГГц при нахождении в орбитальных позициях восточнее 54° з. д.;

g)	что в результате этих исключений должна быть обеспечена защита присвоений в Плане и Списке и будущего развития РСС в Плане, а также существующих и планируемых сетей ФСС, не налагая на них дополнительных ограничений,

признавая,

а)	что должна быть обеспечена дальнейшая защита существующих сетей ФСС, работающих в полосах частот, указанных в пункте c) раздела учитывая, и частотных присвоений РСС в Плане и Списке, реализованных согласно положениям Дополнения 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15) до ВКР-19;

b)	что полосы частот 11,7−12,5 ГГц в Районе 1 и 12,2−12,7 ГГц в Районе 2 широко используются сетями РСС в соответствии с положениями Дополнения 7 к Приложению 30 (Пересм. ВКР-15) до ВКР-19;

c)	что полосы частот 12,5−12,75 ГГц в Районе 1 и 11,7−12,2 ГГц в Районе 2 широко используются сетями ФСС,

решает,

1	что в полосе частот 11,7−12,2 ГГц в случае § 7.1 a), 7.2.1 а), 7.2.1 b) и 7.2.1 c) Статьи 7 Приложения 30 в отношении необходимости координации передающей космической станции ФСС в Районе 2 с передающей космической станцией РСС в Районе 1 в орбитальной позиции западнее 37,2° з. д. и при минимальном геоцентрическом орбитальном разносе между космическими станциями ФСС и РСС меньше 4,2 градуса, применяются условия, определенные в Дополнении 1 к настоящей Резолюции, вместо условий, содержащихся в Дополнении 4 к Приложению 30;

2	что в полосе частот 12,5−12,7 ГГц в случае § 7.1 a), 7.2.1 а) и 7.2.1 c) Статьи 7 Приложения 30 в отношении необходимости координации передающей космической станции ФСС в Районе 1 с передающей космической станцией РСС в Районе 2 в орбитальной позиции восточнее 54° з. д. и не в рамках групп в Плане для Района 2 Приложения 30, и при минимальном геоцентрическом орбитальном разносе между космическими станциями ФСС и РСС меньше 4,2 градуса, применяются условия, определенные в Дополнении 2 к настоящей Резолюции, вместо условий, содержащихся в Дополнении 4 к Приложению 30;

3	что за исключением случаев, определенных в пунктах 1) и 2) раздела решает, по-прежнему применяются условия из Дополнения 4 к Приложению 30.

ДОПОЛНЕНИЕ 1 к проекту новой 
резолюции [EUR-C14-LIMITA1A2] (ВКР-19)

В случае § 7.1 a), 7.2.1 а), 7.2.1 b) и 7.2.1 c) Статьи 7 Приложения 30 координация передающей космической станции фиксированной спутниковой службы (ФСС) (космос-Земля) в Районе 2 требуется со станцией радиовещательной спутниковой службы, обслуживающей какую-либо зону в Районе 1 и использующей частотное присвоение в полосе частот 11,7−12,2 ГГц, с номинальной орбитальной позицией западнее 37,2° з. д., когда в предполагаемых условиях свободного распространения плотность потока мощности в любой контрольной точке в пределах зоны обслуживания перекрывающихся частотных присвоений РСС превышает следующие значения:

–147	дБ(Bт/(м2 · 27 MГц))	при	0°	  < 0,23°;

–135,7 + 17,74 log 	дБ(Bт/(м2 · 27 MГц))	при	0,23°	  < 2,0°;

–136,7 + 1,66 2	дБ(Bт/(м2 · 27 MГц))	при	2,0°	  < 3,59°;

–129,2 + 25 log 	дБ(Bт/(м2 · 27 MГц))	при	3,59°	  < 4,2°,

где  соответствует минимальному геоцентрическому орбитальному разносу в градусах между полезной и мешающей космическими станциями с учетом соответствующей точности удержания на орбите космических станций в направлении восток-запад.

ДОПОЛНЕНИЕ 2 к проекту новой 
резолюции [EUR-C14-LIMITA1A2] (ВКР-19)

В случае § 7.1 a), 7.2.1 a) и 7.2.1 c) Статьи 7 Приложения 30 координация передающей космической станции фиксированной спутниковой службы (ФСС) (космос-Земля) в Районе 1 требуется со станцией радиовещательной спутниковой службы, обслуживающей какую-либо зону в Районе 2 и использующей частотное присвоение в полосе частот 12,5−12,7 ГГц, с номинальной орбитальной позицией восточнее 54° з. д. и не в рамках групп в Плане для Района 2 Приложения 30, когда в предполагаемых условиях свободного распространения плотность потока мощности в любой контрольной точке в пределах зоны обслуживания перекрывающихся частотных присвоений РСС превышает следующие значения:

–147	дБ(Bт/(м2 · 27 MГц))	при	0°	  < 0,23°;

–135,7 + 17,74 log θ	дБ(Bт/(м2 · 27 MГц))	при	0,23°	  < 1,8°;

–134,0 + 0,89 θ2	дБ(Bт/(м2 · 27 MГц))	при	1,8°	  < 4,2°,

где  соответствует минимальному геоцентрическому орбитальному разносу в градусах между полезной и мешающей космическими станциями с учетом соответствующей точности удержания на орбите космических станций в направлении восток-запад.

ADD	EUR/16A4/12#49984

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [EUR-D14-ENTRY-INTO-FORCE] (ВКР-19)

Временное применение определенных положений Регламента радиосвязи, пересмотренного на Всемирной конференции радиосвязи 2019 года

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.),

учитывая,

a)	что настоящая Конференция в соответствии со своим кругом ведения приняла частичный пересмотр Регламента радиосвязи (РР), который вступит в силу 1 января 2021 года;

b)	что некоторые из положений, в которые на настоящей Конференции были внесены поправки, необходимо применять на временной основе до этой даты;

c)	что в качестве общего правила новые и пересмотренные Резолюции и Рекомендации вступают в силу при подписании Заключительных актов Конференции,

решает,

что с 23 ноября 2019 года на временной основе должны применяться следующие положения РР, пересмотренные или введенные настоящей Конференцией: Дополнение 7 к Приложению 30.

SUP	EUR/16A4/13#49985

РЕЗОЛЮЦИЯ  557  (ВКР-15)

Рассмотрение возможного пересмотра Дополнения 7 к Приложению 30 к Регламенту радиосвязи

______________

_______________

*	Выражение "частотное присвоение космической станции", где бы оно ни приводилось в настоящем Приложении, следует понимать как относящееся к частотному присвоению в сочетании с определенной орбитальной позицией. См. также Дополнение 7 в отношении орбитальных позиций.     (ВКР-2000)

1	Список присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3 приложен к Международному справочному регистру частот (см. Резолюцию 542 (ВКР-2000)**).     (ВКР-03)

**	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была аннулирована ВКР-03.

Примечание Секретариата. – Ссылка на Статью, номер которой дан прямым светлым шрифтом, относится к Статье настоящего Приложения.

YY 	См. Резолюцию [EUR-A14-LIMITA3] (ВКР-19).

ZZ 		Резолюция [EUR-C14-LIMITA1A2] (ВКР-19) применяется к радиовещательным спутникам, обслуживающим зоны в Районе 1 в полосе 11,7−12,2 ГГц, находясь в номинальных орбитальных позициях западнее 37,2° з. д., и радиовещательным спутникам, обслуживающим зоны в Районе 2 в полосе 12,5−12,7 ГГц, находясь в номинальных орбитальных позициях восточнее 54 з. д.

1	Во избежание неопределенности "реализованные" сети, упоминаемые в настоящем документе, относятся к сетям РСС в Районах 1 и 3 в орбитальной дуге между 37,2° з. д. и 10° в. д.:

−	по которым полная информация согласно Приложению 4 была получена Бюро в соответствии с § 4.1.3 Приложения 30 к РР до 28 ноября 2015 года; и

−	по которым полная информация согласно Приложению 4 была получена Бюро в соответствии с § 4.1.12 Приложения 30 к РР до 23 ноября 2019 года; и

−	по которым полная информация по процедуре надлежащего исполнения согласно Дополнению 2 к Резолюции 49 (Пересм. ВКР-15) была получена Бюро до 23 ноября 2019 года; и

−	по которым полная информация согласно Приложению 4 была получена Бюро в соответствии с § 5.1.2 Приложения 30 к РР до 23 ноября 2019 года; и

−	которые были введены в действие и дата ввода в действие которых была подтверждена в Бюро до 23 ноября 2019 года.

1	В случае представления для Плана фидерных линий Приложения 30A в диапазоне 14 ГГц, максимально десять каналов для администрации Района 1 и двенадцать каналов для администрации Района 3 с шириной полосы 27 МГц могут иметь разную поляризацию.