| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 7 к Документу 16-R |
|  | 8 октября 2019 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения европейских стран |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.7 повестки дня |  |

1.7	исследовать потребности в спектре для телеметрии, слежения и управления в службе космической эксплуатации для спутников НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты, для оценки пригодности существующих распределений службе космической эксплуатации и, в случае необходимости, рассмотреть новые распределения, в соответствии с Резолюцией 659 (ВКР-15);

Введение

В Резолюции 659 (ВКР-15) МСЭ-R предлагается:

1)	изучить потребности в спектре для телеметрии, слежения и управления в службе космической эксплуатации для растущего числа спутников НГСО с короткой продолжительностью полетов, принимая во внимание п. 1.23 РР;

2)	оценить пригодность для службы космической эксплуатации существующих распределений в диапазоне частот ниже 1 ГГц, принимая во внимание пункт a) раздела признавая и текущее использование;

3)	в случае если исследование существующих распределений службе космической эксплуатации покажет, что потребности не могут быть удовлетворены согласно пунктам 1 и 2 раздела предлагает МСЭ-R, провести исследования совместного использования частот и совместимости, а также изучить методы ослабления влияния помех для защиты действующих служб как в этой полосе, так и в соседних полосах частот, чтобы рассмотреть вопрос о возможных новых распределениях или повышении статуса имеющихся распределений службе космической эксплуатации в полосах частот 150,05−174 МГц и 400,15−420 МГц.

В ходе исследовательского периода МСЭ-R разработал ряд Отчетов.

В одном из них содержатся технические характеристики для телеметрии, слежения и управления в службе космической эксплуатации (СКЭ) ниже 1 ГГц для спутников НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты, а в другом делается вывод о том, что потребности в спектре для систем НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты, находятся в диапазоне от 0,625 МГц до 2,5 МГц в направлении космос-Земля и от 0,682 МГц до 0,938 МГц в направлении Земля-космос в зависимости от сценария работы.

СЕПТ поддерживает соответствующие полосы для телеметрии, слежения и управления в службе космической эксплуатации на частотах ниже 1 ГГц применительно к спутникам НГСО, осуществляющим непродолжительные полеты.

Для удовлетворения этой потребности предлагается использовать существующее распределение СКЭ в полосе частот 137−138 МГц для линии вниз (космос-Земля) и в полосе 148−149,9 МГц для линии вверх, а также ввести соответствующие сопутствующие регламентарные положения в Регламент радиосвязи для линий телеуправления спутниками НГСО, осуществляющими непродолжительные полеты.

Что касается полосы частот 148−149,9 МГц, то, для того чтобы удовлетворить потребности в распределении для осуществляющих непродолжительные полеты спутников НГСО, на которые не распространяется процедура координации согласно разделу II Статьи 9 Регламента радиосвязи, предлагается удалить ссылку на п. 9.21 РР и добавить новое распределение СКЭ в Таблицу распределения частот. В примечание п. 5.218 РР вносятся соответствующие изменения. Также предлагается не применять п. 9.11А РР к распределению Земля-космос.

Что касается полосы частот 137−138 МГц, то в рамках настоящего предложения к станциям СКЭ (космос-Земля) применялся бы тот же порог координации с наземными службами, что и к космическим станциям ПСС (космос-Земля) (см. разделы 1.1.1 и 1.1.2 Дополнения 1 Приложения 5 к РР). Предлагается также, чтобы в случае превышения порога п.п.м. применялся пункт 9.11А РР.

В отношении всех других полос, рассмотренных МСЭ-R в рамках данного пункта повестки дня, СЕПТ поддерживает выводы исследований, показывающих несовместимость осуществляющих непродолжительные полеты систем НГСО СКЭ с действующими службами, и поэтому предлагает не вносить изменений.

Предложение

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	EUR/16A7/1

75,2–137,175 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 137–137,025 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ADD 5.A17 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208A 5.208B 5.209 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |
| 137,025–137,175 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ADD 5.A17 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A 5.208B 5.209 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |

MOD	EUR/16A7/2

137,175–148 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 137,175–137,825 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ADD 5.A17 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208A 5.208В 5.209 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |
| 137,825–138 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ADD 5.A17 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A 5.208В 5.209 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |

ADD	EUR/16A7/3

5.A17	При использовании полос частот 137−138 МГц и 148−149,9 МГц службой космической эксплуатации для линий телеметрии, слежения и управления спутников НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты, применяется Резолюция [EUR-A17] (ВКР-19).     (ВКР-19)

Основания:	Использовать существующее распределение СКЭ в этой полосе частот.

MOD	EUR/16A7/4

148–161,9375 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 148–149,9 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) ADD 5.A17 MOD 5.218 | 148–149,9 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) ADD 5.A17 MOD 5.218 |  |
| 5.219 5.221 | 5.219 5.221 |  |

Основания:	Распределение СКЭ в полосе 148−149,9 МГц представлено в Таблице распределения частот. Тем не менее, исследования выявили проблемы совместимости в полосе частот 149,9−161,9375 МГц между относящимися к службе космической эксплуатации спутниками НГСО, осуществляющими непродолжительные полеты, и действующими службами, поэтому полоса 149,9−161,9375 МГц остается неизменной.

MOD	EUR/16A7/5

5.218	Ширина полосы отдельной передачи службой космической эксплуатации в полосе 148−149,9 МГц не должна превышать ±25 кГц.     (ВКР-19)

Основания:	Распределение СКЭ введено в Таблицу распределения частот.

NOC	EUR/16A7/6

161,9375−223 МГц

Основания:	Исследования выявили проблемы совместимости между относящимися к службе космической эксплуатации спутниками НГСО, осуществляющими непродолжительные полеты, и действующими службами.

NOC	EUR/16A7/7

335,4–410 МГц

Основания:	Исследования показали, что отсутствует совместимость:

−	между системами НГСО, осуществляющими непродолжительные полеты в направлении Земля-космос, а также в направлении космос-Земля, и ГСО системами сбора данных метеорологической спутниковой службы в полосе 401–403 МГц;

−	между приемниками ВСМ и излучениями службы космической эксплуатации (Земля-космос) в полосе частот 403–406 МГц.

В Резолюции 659 (ВКР-15) признаются особые требования к защите систем ГМСББ и КОСПАС-САРСАТ (Резолюция 205 (ВКР-15)). Поэтому любое рассмотрение полос для использования в рамках этого пункта повестки дня должно исключать полосу 406−406,1 МГц КОСПАС-САРСАТ, а также соседние с ней полосы 405,9−406 МГц и 406,1−406,2 МГц. Исследования показали, что совместимость между системами НГСО, осуществляющими непродолжительные полеты в направлении Земля-космос, а также в направлении космос-Земля, и радиоастрономической службой в полосе 406,1−410 МГц отсутствует.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  (Пересм. ВКР-15)

Определение администраций, с которыми должна проводиться 
координация или должно быть достигнуто согласие 
в соответствии с положениями Статьи 9

MOD	EUR/16A7/8#50223

ТАБЛИЦА  5-1  (продолжение)     (Пересм. ВКР-19)

| Ссылка на положение Статьи 9 | Описание случая | Полосы частот (и Район) службы, для которой проводится координация | Пороговые уровни/условия | Метод расчета | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 9.13 ГСО/НГСО | Станция спутниковой сети ГСО в полосах частот, для которых в примечании имеется ссылка на п. 9.11А или п. 9.13, относительно любой другой спутниковой сети НГСО, за исключением координации между земными станциями, работающими в противоположном направлении передачи | Полосы частот, для которых в примечании имеется ссылка на п. 9.11А или п. 9.13 | 1) Имеется перекрытие полос частот 2) Для полосы частот 1 668–1 668,4 МГц в отношении координации сети ПСС и сетей СКИ (пассивной) и в дополнение к перекрытию полос частот спектральная плотность э.и.и.м. подвижных земных станций в сети ГСО подвижной спутниковой службы, работающих в этой полосе, превышает 2,5 дБ(Вт/4 кГц), или спектральная плотность мощности, подводимой к антенне подвижной земной станции, превышает –10 дБ(Вт/4 кГц) | 1) Проверка с использова-нием присвоенных частот и значений ширины полосы 2) Проверка с использова-нием данных Приложения 4 по сети ПСС |  |
| п. 9.14 НГСО/ наземная, ГСО/ наземная | Космическая станция спутниковой сети в полосах частот, для которых в примечании имеется ссылка на п. 9.11A или п. 9.14, относительно станций наземных служб, для которых превышен пороговый уровень (уровни) | 1) Полосы частот, для которых в примечании имеется ссылка на п. 9.11A; или 2) 11,7–12,2 ГГц (ГСО ФСС, Район 2); 3) 5 030−5 091 МГц 4) 137−138 МГц (СКЭ) | 1) См. § 1 Дополнения 1 к настоящему Приложению; для полос, указанных в п. 5.414A, подробные сведения об условиях применения п. 9.14 для сетей ПСС содержатся в п. 5.414A; или 2) В полосе 11,7–12,2 ГГц (ГСО ФСС, Район 2): –124 дБ(Вт/(м2 · МГц)) для 0° 5 –124 + 0,5 ( – 5) дБ(Вт/(м2 · МГц)) для 5° < 25 –114 дБ(Вт/(м2 · МГц)) для > 25, где – угол прихода падающей волны над горизонтальной плоскостью (градусы); 3) Имеется перекрытие полос частот 4) В полосе частот 137−138 МГц (СКЭ): −140 дБ(Вт/(м2 ‧ 4 кГц)) | 1) См. § 1 Дополнения 1 к настоящему Приложению |  |

ADD	EUR/16A7/9#50222

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [EUR-A17] (ВКР-19)

Полосы частот, определенные для телеметрии, слежения и управления 
для спутников НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.),

учитывая,

a)	что термин "непродолжительный полет", используемый в настоящей Резолюции, означает полет с ограниченным периодом действия, не превышающим, как правило, три года;

b)	что линии телеметрии, слежения и управления для спутников НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты, относятся к службе космической эксплуатации;

c)	что такие спутники ограничены малыми значениями мощности на борту и низким усилением антенны;

d)	что в п. 5.A17 для таких применений определяются полосы 137−138 МГц (космос-Земля) и 148−149,9 МГц (Земля-космос);

e)	что, согласно исследованиям МСЭ-R, для таких применений не подходят другие полосы частот, помимо упомянутых в пункте d) раздела учитывая, которые распределены службе космической эксплуатации ниже 1 ГГц,

решает,

1	что администрации, желающие ввести телеметрию, слежение и управление для спутников НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты, используют полосы частот, указанные в пункте d) раздела учитывая, выше;

2	что в полосе частот 137−138 МГц (космос-Земля) значение п.п.м. космических станций службы космической эксплуатации не должно превышать −140 дБ(Вт/м2 · 4 кГц), за исключением случаев, когда было скоординировано другое значение; в случае превышения этого уровня к сетям или системам службы космической эксплуатации в этой полосе применяется п. 9.11A;

3	что в полосе частот 148−149,9 МГц (Земля-космос) п. 9.11A не применяется к сетям службы космической эксплуатации (СКЭ) (Земля-космос),

решает далее,

что использование полос частот, указанных в пункте d) раздела учитывая, для относящихся к службе космической эксплуатации спутников НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты, не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи и не препятствует использованию этих полос каким-либо применением служб, которым они распределены,

поручает Директору Бюро радиосвязи

при применении пункта 2 раздела решает на стадии заявления проводить в рамках своего рассмотрения согласно п. 11.31 проверку на соответствие содержащемуся в настоящей Резолюции значению п.п.м.: если данное значение соблюдается, заключение должно быть благоприятным; если данное значение превышено, Бюро должно проверить, был ли в отношении этого спутника ранее направлен запрос на координацию, или, в противном случае, сделать неблагоприятное заключение согласно п. 11.32,

предлагает администрациям

использовать программное обеспечение Бюро радиосвязи для проверки значений п.п.м. СКЭ, упомянутых в пункте 2 раздела решает.

Основания:

–	признание специфики спутников НГСО, осуществляющих непродолжительные полеты, при соответствующем определении в Регламенте радиосвязи;

–	определение предела п.п.м. для координации в полосе частот 137−138 МГц усилит защиту наземных служб по сравнению с текущей ситуацией, связанной с существующим распределением СКЭ;

–	упрощение процедуры координации.

SUP	EUR/16A7/10

РЕЗОЛЮЦИЯ  659  (ВКР-15)

Исследования в целях удовлетворения потребностей 
службы космической эксплуатации для негеостационарных спутников, 
осуществляющих непродолжительные полеты

Основания:	В этой Резолюции больше нет необходимости.

______________

_______________