| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 1 к Документу 16(Add.8)-R |
|  | 4 октября 2019 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения европейских стран |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.8 повестки дня |  |

1.8	рассмотреть возможные регламентарные меры в целях обеспечения модернизации Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ) и поддержки внедрения дополнительных спутниковых систем для ГМСББ в соответствии с Резолюцией 359 (Пересм. ВКР-15);

Часть 1 – Модернизация ГМСББ

Введение

Принимая во внимание исследования, проведенные в текущем исследовательском периоде в соответствии с пунктом 1 раздела решает Резолюции 359 (Пересм. ВКР-15), и принимая к сведению информацию и требования, предоставленные Международной морской организацией (ИМО), чтобы определить регламентарные положения, необходимые для модернизации Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ), СЕПТ предлагает некоторые регламентарные изменения для подготовки к продолжению модернизации ГМСББ, которое будет рассмотрено на ВКР-23 в соответствии с Резолюцией 361 (Пересм. ВКР-15).

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	EUR/16A8A1/1#50248

495–1800 кГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 495–505 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ADD 5.A18 |  |

MOD	EUR/16A8A1/2#50254

5.79	Использование распределений морской подвижной службе в полосах частот 415–495 кГц и 505–526,5 кГц (505–510 кГц в Районе 2) ограничивается радиотелеграфией. Данные полосы могут также использоваться для системы НАВДАТ, описываемой в последней версии Рекомендации МСЭ-R M.2010.     (ВКР-19)

Основания:	Эти две полосы в настоящее время используются системой НАВТЕКС. В будущем они могут использоваться системой НАВДАТ, описываемой в Рекомендации МСЭ-R M.2010.

ADD	EUR/16A8A1/3#50249

5.A18	Полоса 495–505 кГц предназначена для внедрения и использования международной системы НАВДАТ, описываемой в последней версии Рекомендации МСЭ-R M.2010.     (ВКР-19)

Основания:	Это новое примечание Регламента радиосвязи (РР) гарантирует использование этой полосы частот исключительно для системы НАВДАТ.

MOD	EUR/16A8A1/4

ПРИЛОЖЕНИЕ  17  (Пересм. ВКР-19)

Частоты и размещение каналов для морской 
подвижной службы в полосах высоких частот

(См. Статью 52)

Основания:	В этой вступительной части более нет необходимости в связи с предлагаемым исключением всего Дополнения 1 к Приложению 17 к РР.

SUP	EUR/16A8A1/5

дополнение  1*     (ВКР-15)

Частоты и размещение каналов для морской подвижной службы в полосах высоких частот, которые действуют до 31 декабря 2016 года     (ВКР-12)

Основания:	Дополнение 1 к Приложению 17 к РР более не действует с 31 декабря 2016 года, в связи с чем его предлагается исключить.

MOD	EUR/16A8A1/6

MOD	EUR/16A8A1/7#50251

ЧАСТЬ А  –  Таблица полос, разделенных на отдельные участки     (ВКР-19)

В данной Таблице, где это уместно1, присваиваемые частоты в соответствующих полосах частот для каждого вида использования представляются следующим образом:

–	жирным шрифтом указаны верхняя и нижняя частоты, присваиваемые в данной полосе частот;

–	при равномерном разносе частот курсивом указано количество присваиваемых частот (f.) и их разнос в кГц.

Таблица частот (кГц), которые должны использоваться в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, распределенных исключительно морской подвижной службе (окончание)

| Полоса (МГц) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Границы (кГц) | 4 221 | 6 332,5 | 8 438 | 12 658,5 | 16 904,5 | 19 705 | 22 445,5 | 26 122,5 |
| Частоты, присваиваемые для широкополосных систем, факсимильной связи, специальных систем и систем передачи данных и для буквопечатающих телеграфных систем m) p) s) pp) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Границы (кГц) | 4 351 | 6 501 | 8 707 | 13 077 | 17 242 | 19 755 | 22 696 | 26 145 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |

...

p)	Эти поддиапазоны, кроме частот, указанных в Примечаниях i), j), n) и o), предназначены для излучений с цифровой модуляцией в морской подвижной службе (например, как описано в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1798). Применяются положения п. 15.8.     (ВКР-15)

pp)	Эти поддиапазоны также предназначаются для системы НАВДАТ, описываемой в последней версии Рекомендации МСЭ-R M.2058.

q)	Администрации могут использовать эти полосы частот для применений узкополосной буквопечатающей телеграфии при условии, что это не будет требовать защиты от других станций морской подвижной службы при использовании излучений с цифровой модуляцией.

…

Основания:	Определение в Приложении 17 к РР частот, которые могли бы использоваться для системы НАВДАТ в ВЧ. Эти частоты назначены в Рекомендации МСЭ-R M.2058.

SUP	EUR/16A8A1/8#50252

РЕЗОЛЮЦИя  359  (Пересм. ВКР-15)

Рассмотрение регламентарных положений, связанных с обновлением и модернизацией Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности

Основания:	Эту Резолюцию предлагается исключить, учитывая завершение исследований в рамках пункта 1.8 повестки дня ВКР-19, предусмотренных в пункте 1 раздела решает (модернизация ГМСББ). Любые дальнейшие действия, касающиеся модернизации ГМСББ, будут рассмотрены в рамках Резолюции 361 (ВКР-15) для ВКР-23. Части этой Резолюции, которые имеют отношение к пункту 1.8 повестки дня ВКР-19, предусмотренные в пункте 2 раздела решает, рассматриваются в соответствующих общих предложениях европейских стран, представленных настоящей Конференции.

______________

_______________

*	Примечание Секретариата. − В Дополнении 1 содержится весь текст Приложения 17 (Пересм. ВКР-07).

1	В незатененных ячейках таблицы.