| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 1 к Документу 24(Add.13)-R |
|  | 20 сентября 2019 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения Азиатско-Тихоокеанского сообщества электросвязи |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.13 повестки дня |  |

1.13	рассмотреть определение полос частот для будущего развития Международной подвижной электросвязи (IMT), включая возможные дополнительные распределения подвижной службе на первичной основе, в соответствии с Резолюцией 238 (ВКР-15);

Часть 1 − Полоса частот 24,25−27,5 ГГц

Введение

Настоящий документ представляет собой общие предложения АТСЭ для полосы частот 24,25−27,5 ГГц в соответствии с пунктом 1.13 повестки дня ВКР-19.

Предложения

Члены АТСЭ поддерживают определение полосы частот 24,25−27,5 ГГц для IMT на глобальной основе посредством метода А2 вместе с новой Резолюцией ВКР.

В целом Члены АТСЭ поддерживают альтернативный вариант 2 в рамках метода А2. Однако в данном случае может потребоваться включение регламентарных положений в новую Резолюцию ВКР в связи с условием А2е.

Кроме того, Члены АТСЭ выражают следующие мнения относительно вариантов в рамках соответствующих условий для представленного в Отчете ПСК метода А2. Следует отметить, что Члены АТСЭ по-прежнему изучают варианты, которые необходимо выбрать для некоторых условий.

Мнения АТСЭ относительно вариантов в рамках соответствующих условий для метода А2

| Условия |  | Поддерживаемый вариант |
| --- | --- | --- |
| A2a | Меры защиты ССИЗ (пассивной) в полосе частот 23,6−24 ГГц | 1 |
| A2b | Меры защиты ССИЗ (пассивной) в полосах частот 50,2−50,4 ГГц и 52,6−54,25 ГГц | 2 |
| A2c | Меры защиты земных станций в СКИ/ССИЗ (25,5−27 ГГц (космос-Земля)) | Подлежит разработке |
| A2d | Меры, относящиеся к передающим земным станциям ФСС (Земля-космос) в известных местоположениях | Подлежит разработке |
| A2e | Меры защиты приемных космических станций МСС и ФСС (Земля-космос) | Подлежит разработке |
| A2f | Меры защиты РАС (23,6−24 ГГц) | Подлежит разработке |
| A2g | Меры защиты нескольких служб | Подлежит разработке |

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	ACP/24A13A1/1

5.338A	В полосах частот 1350–1400 МГц, 1427–1452 МГц, 22,5523,55 ГГц, 24,25−[Подлежит определению] ГГц, 3031,3 ГГц, 49,7−50,2 ГГц, 50,4–50,9 ГГц, 51,4–52,6 ГГц, 81−86 ГГц и 92−94 ГГц применяется Резолюция 750 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19)

Основания:	Для обеспечения мер защиты ССИЗ (пассивной) в полосе частот 23,6–24 ГГц Члены АТСЭ поддерживают представленный в Отчете ПСК вариант 1 в рамках условия А2а. Члены АТСЭ по-прежнему изучают полосу активной службы, которая подлежит указанию в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-19).

MOD	ACP/24A13A1/2#49833

22–24,75 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 24,25–24,45 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ADD 5.A113 MOD 5.338A | 24,25–24,45 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ADD 5.A113 MOD 5.338A РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 24,25–24,45 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ADD 5.A113 MOD 5.338A РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |
| 24,45–24,65 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ADD 5.A113 MOD 5.338A | 24,45–24,65 МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ADD 5.A113 MOD 5.338A РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 24,45–24,65 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ ADD 5.A113 MOD 5.338A РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |
|  | 5.533 | 5.533 |
| 24,65–24,75 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.532B МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ADD 5.A113 MOD 5.338A | 24,65–24,75 МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ADD 5.A113 MOD 5.338A РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 24,65–24,75 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.532B МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ ADD 5.A113 MOD 5.338A |
|  |  | 5.533 |

Основания:	Члены АТСЭ поддерживают распределение полосы частот 24,25−25,25 ГГц подвижной службе (за исключением воздушной подвижной) на первичной основе в Районах 1 и 2 и определение полосы частот 24,25−27,5 ГГц для наземного сегмента IMT на глобальной основе. MOD 5.338A применимо только к полосе частот, содержащейся в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-19) в полосе активной службы, которая по-прежнему изучается Членами АТСЭ.

MOD	ACP/24A13A1/3#49834

24,75–29,9 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 24,75–25,25 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.532B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ADD 5.A113 MOD 5.338A | 24,75–25,25 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.535 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ADD 5.A113 MOD 5.338A | 24,75–25,25 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.535 ПОДВИЖНАЯ ADD 5.A113 MOD 5.338A |
| 25,25–25,5 | ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 ПОДВИЖНАЯ ADD 5.A113 MOD 5.338A Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) |  |
| 25,5–27 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) 5.536B ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 ПОДВИЖНАЯ ADD 5.A113 MOD 5.338A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.536C Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) 5.536A |  |
| 27–27,5 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 ПОДВИЖНАЯ ADD 5.A113 MOD 5.338A | 27–27,5 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 5.537 ПОДВИЖНАЯ ADD 5.A113 MOD 5.338A |  |

Основания:	Члены АТСЭ поддерживают распределение полосы частот 24,25−25,25 ГГц подвижной службе (за исключением воздушной подвижной) на первичной основе в Районах 1 и 2 и определение полосы частот 24,25−27,5 ГГц для наземного сегмента IMT на глобальной основе. MOD 5.338A применимо только к полосе частот, содержащейся в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-19) в полосе активной службы, которая по-прежнему изучается Членами АТСЭ.

ADD	ACP/24A13A1/4#49836

5.A113	Полоса частот 24,25−27,5 ГГц определена для использования администрациями, желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Применяется Резолюция [ACP-A113-IMT 26 GHZ] (ВКР-19).     (ВКР-19)

Основания:	Члены АТСЭ поддерживают определение полосы частот 24,25−27,5 ГГц для IMT на глобальной основе посредством метода А2 вместе с новой Резолюцией ВКР. В целом Члены АТСЭ поддерживают альтернативный вариант 2 в рамках метода А2. Однако в данном случае может потребоваться включение регламентарных положений в новую Резолюцию ВКР в связи с условием А2е.

MOD	ACP/24A13A1/5

РЕЗОЛЮЦИЯ  750  (пересм. ВКР-19)

Совместимость между спутниковой службой исследования 
Земли (пассивной) и соответствующими активными службами

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.),

...

решает,

1	что нежелательные излучения станций, введенных в действие в полосах частот и службах, перечисленных в Таблице 1-1, ниже, не должны превышать соответствующие предельные значения, указанные в этой таблице, при соблюдении определенных условий;

2	настоятельно призвать администрации предпринять все целесообразные меры для обеспечения того, чтобы нежелательные излучения станций активных служб в полосах частот и службах, перечисленных в Таблице 1-2, ниже, не превышали рекомендуемых максимальных уровней, приведенных в этой таблице, принимая во внимание, что датчики ССИЗ (пассивной) обеспечивают глобальные измерения, пользу от которых получают все страны, даже если эти датчики не эксплуатируются своей страной;

3	что Бюро радиосвязи не должно проводить рассмотрение или давать заключение в отношении соблюдения настоящей Резолюции в соответствии со Статьей 9 или 11.

ТАБЛИЦА  1-1

| Полоса ССИЗ (пассивной) | Полоса активной службы | Активная служба | Предельные значения мощности нежелательного излучения от станций активной службы в указанной ширине полосы в полосе ССИЗ (пассивной)1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |
| 23,6−24,0 ГГц | 24,25−[Подлежит определению] ГГц | Подвижная | [Подлежит определению] дБВт на участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ (пассивной) для базовых станций IMT5 [Подлежит определению] дБВт на участке шириной 200 МГц полосы ССИЗ (пассивной) для подвижных станций IMT5 |
| 1 Под уровнем мощности нежелательного излучения здесь должен пониматься уровень, измеряемый на входе антенны, если не указана общая излучаемая мощность. ... 5 Под уровнем мощности нежелательного излучения понимается общая излучаемая мощность (TRP). Под TRP здесь должна пониматься суммарная мощность, передаваемая в различных направлениях в пределах всей сферы излучения. ... |  |  |  |

Основания:	Для обеспечения мер защиты ССИЗ (пассивной) в полосе частот 23,6–24 ГГц Члены АТСЭ поддерживают представленный в Отчете ПСК вариант 1 в рамках условия А2а. В отношении значений, подлежащих определению, Члены АТСЭ по-прежнему проводят соответствующее изучение.

ADD	ACP/24A13A1/6#49920

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [acp-A113-IMT 26 GHZ] (ВКР-19)

Международная подвижная электросвязь 
в полосе частот 24,25−27,5 ГГц

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.),

учитывая,

a)	что Международная подвижная электросвязь (IMT), включая IMT-2000, IMT-Advanced и IMT-2020, отражает принятую в МСЭ концепцию глобального подвижного доступа;

b)	что Международная подвижная электросвязь (IMT), включая IMT-2000, IMT-Advanced и IMT-2020, предназначена для предоставления услуг электросвязи во всемирном масштабе, независимо от местоположения и типа сети или оконечного устройства;

c)	что в МСЭ-R в настоящее время проводятся исследования развития IMT;

d)	что желательно согласование на всемирном уровне полос частот для IMT в целях обеспечения глобального роуминга и преимуществ экономии от масштаба;

e)	что в настоящее время развитие систем IMT предусматривает обеспечение разнообразных сценариев использования и применений, таких как усовершенствованная подвижная широкополосная связь, интенсивный межмашинный обмен и сверхнадежная передача данных с малой задержкой;

f)	что для применений IMT со сверхмалой задержкой и очень высокой скоростью передачи потребуются бóльшие непрерывные блоки спектра, чем имеющиеся в полосах частот, которые в настоящее время определены для использования администрациями, желающими внедрить IMT;

g)	что свойства полос верхних частот, такие как более короткая длина волны, позволят эффективнее использовать усовершенствованные антенные системы, включая MIMO и методы формирования лучей, при обеспечении усовершенствованной широкополосной связи;

h)	что предельные уровни побочных излучений, указанные в Рекомендации МСЭ-R SM.329 для категории B (−60 дБ(Вт/МГц)), являются достаточными для защиты ССИЗ (пассивной) в полосах 50,2−50,4 ГГц и 52,6−54,25 ГГц от излучений второй гармоники базовых станций IMT в полосе частот 24,25−27,5 ГГц,

отмечая

Рекомендацию МСЭ-R M.2083, в которой изложена концепция IMT − "Основы и общие задачи будущего развития IMT на период до 2020 года и далее",

признавая,

a)	что определение какой-либо полосы частот для IMT не означает установления приоритета в Регламенте радиосвязи и не препятствует использованию этой полосы частот любым применением служб, которым она распределена;

b)	что в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-19) установлены предельные уровни нежелательных излучений в полосе частот 23,6−24 ГГц от базовых станций IMT и подвижных станций IMT в полосе частот 24,25–[Подлежит определению] ГГц,

решает,

что администрации, желающие внедрить IMT, рассматривают использование полосы частот 24,25−27,5 ГГц, которая определена для IMT в п. 5.A113, и преимущества согласованного использования спектра для наземного сегмента IMT с учетом соответствующих Рекомендаций МСЭ-R в действующей редакции;

предлагает МСЭ-R

разработать согласованные планы размещения частот, для того чтобы содействовать развертыванию IMT в полосе частот 24,25−27,5 ГГц, учитывая результаты исследований совместимости и совместного использования частот.

Основания:	Члены АТСЭ поддерживают определение полосы частот 24,25−27,5 ГГц для IMT вместе с условиями, указанными в вышеупомянутой новой Резолюции ВКР. Следует отметить, что Члены АТСЭ по-прежнему изучают варианты, которые необходимо выбрать для некоторых условий в Отчете ПСК, и при этом может потребоваться включение в эту новую Резолюцию дополнительных положений.

______________

_______________