| 世界无线电通信大会（WRC-19） 2019年10月28日-11月22日，埃及沙姆沙伊赫 |  |
| --- | --- |
| 全体会议 | 文件 24(Add.16)-C |
|  | 2019年9月20日 |
|  | 原文：英文 |
| 亚太电信组织共同提案 |  |
| 有关大会工作的提案 |  |
| 议项1.16 |  |

1.16	根据第239号决议（WRC-15），审议5 150 MHz至5 925 MHz频段内包括无线局域网在内的无线接入系统（WAS/RLAN）的相关问题，并采取适当规则行动，包括为移动业务做出附加频谱划分；

引言

针对在5 250-5 350 MHz、5 350-5 470 MHz和5 850-5 925 MHz频段内，使用WAS/RLAN保护现有业务问题，APT成员支持不修改（NOC）《无线电规则》。

在5 725-5 850 MHz的频段内，APT成员支持在3区内将该频段划分给作为主要业务的移动业务。

提案

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）

NOC	ACP/24A16/1#49956

5 250-5 570 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 5 250-5 255 卫星地球探测（有源） 移动（航空移动除外） 5.446A 5.447F 无线电定位 空间研究 5.447D 5.447E 5.448 5.448A |  |  |
| 5 255- 5 350 卫星地球探测（有源） 移动（航空移动除外） 5.446A 5.447F 无线电定位 空间研究（有源） 5.447E 5.448 5.448A |  |  |

理由：	ITU-R共用和兼容性研究未能证实现有业务将得到充分保护。

NOC	ACP/24A16/2#49957

5 250-5 570 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 5 350-5 460 卫星地球探测（有源） 5.448B 无线电定位 5.448D 航空无线电导航 5.449 空间研究（有源） 5.448C |  |  |
| 5 460-5 470 卫星地球探测（有源） 无线电定位 5.448D 无线电导航 5.449 空间研究（有源） 5.448B |  |  |

理由：	ITU-R共用和兼容性研究未能证实现有业务将得到充分保护。

MOD	ACP/24A16/3#49959

5 570-6 700 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 5 725-5 830 卫星固定 （地对空） 无线电定位 业余 | 5 725-5 830 无线电定位 业余 | 5 725-5 830 移动（航空移动除外） 无线电定位 业余 |
| 5.150 5.451 5.453 5.455 | 5.150 5.453 5.455 | 5.150 5.453 5.455 |
| 5 830-5 850 卫星固定 （地对空） 无线电定位 业余 卫星业余（空对地） | 5 830-5 850 无线电定位 业余 卫星业余（空对地） | 5 830-5 850 移动（航空移动除外） 无线电定位 业余 卫星业余（空对地） |
| 5.150 5.451 5.453 5.455 | 5.150 5.453 5.455 | 5.150 5.453 5.455 |

理由：	在3区将5 725-5 850 MHz频段划分给作为主要业务的移动业务（航空移动除外）。

NOC	ACP/24A16/4#49963

5 570-6 700 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 5 850-5 925 固定 卫星固定 （地对空） 移动 | 5 850-5 925 固定 卫星固定 （地对空） 移动 业余 无线电定位 | 5 850-5 925 固定 卫星固定 （地对空） 移动 无线电定位 |
| 5.150 | 5.150 | 5.150 |

理由：	ITU-R共用和兼容性研究未能证实现有业务将得到充分保护。

SUP	ACP/24A16/5#49964

第239号决议（WRC-15）

关于5 150 MHz至5 925 MHz频段内
包括无线局域网在内的无线接入系统的研究

理由：	WRC-19之后不再需要。

______________

____________________