| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 9 к Документу 24(Add.21)-R |
|  | 23 сентября 2019 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения Азиатско-Тихоокеанского сообщества электросвязи |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 9.1(9.1.9) повестки дня |  |

9	рассмотреть и утвердить Отчет Директора Бюро радиосвязи в соответствии со Статьей 7 Конвенции:

9.1	о деятельности Сектора радиосвязи в период после ВКР-15;

9.1 (9.1.9)	Резолюция 162 (ВКР-15) − Исследования, касающиеся потребностей в спектре и возможного распределения полосы частот 51,4−52,4 ГГц фиксированной спутниковой службе (Земля-космос)

Введение

Члены АТСЭ поддерживают новое распределение на первичной основе фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) в полосе частот 51,4−52,4 ГГц, использование которой ограничивается линиями станций сопряжения ФСС при использовании геостационарной орбиты и подпадающее под действие регламентарных положений для обеспечении защиты существующих служб, которым уже распределены частоты в той же полосе и в соседних полосах частот.

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	ACP/24A21A9/1

5.338A	В полосах частот 1350–1400 МГц, 1427–1452 МГц, 22,5523,55 ГГц, 3031,3 ГГц, 49,7−50,2 ГГц, 50,4–50,9 ГГц, 51,4–52,4 ГГц, 52,4−52,6 ГГц, 81−86 ГГц и 92−94 ГГц применяется Резолюция 750 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19)

Основания:	Применение ограничений в отношении нежелательных излучений земных станций ФСС, как указано в предлагаемом пересмотре Резолюции 750 (Пересм. ВКР-15).

MOD	ACP/24A21A9/2

51,4–55,78 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 51,4–52,4 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ADD 5.A919 ПОДВИЖНАЯ 5.547 5.556 MOD 5.338A |  |
| 52,4–52,6 | ФИКСИРОВАННАЯ MOD 5.338А ПОДВИЖНАЯ 5.547 5.556 |  |

Основания:	Распределение ФСС (Земля-космос).

ADD	ACP/24A21A9/3

5.A919	Использование полос частот 51,4−52,4 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) ограничено геостационарными спутниковыми сетями, и земные станции фиксированной спутниковой службы должны иметь минимальный диаметр антенны 4,5 метра.     (ВКР-19)

Основания:	Ограничить новое распределение станциями сопряжения, работающими в сетях ГСО ФСС.

СТАТЬЯ 21

Наземные и космические службы, совместно использующие 
полосы частот выше 1 ГГц

Раздел II  –  Ограничения мощности наземных станций

MOD	ACP/24A21A9/4

ТАБЛИЦА  21-2     (Пересм. ВКР-19)

| Полоса частот | Служба | Предел, как указано в пп. |
| --- | --- | --- |
| ... | ... | ... |
| 10,7–11,7 ГГц5 (Район 1) 12,5–12,75 ГГц5 (пп. 5.494 и 5.496) 12,7–12,75 ГГц5 (Район 2) 12,75–13,25 ГГц 13,75–14 ГГц (пп. 5.499 и 5.500) 14,0–14,25 ГГц (п. 5.505) 14,25–14,3 ГГц (пп. 5.505 и 5.508) 14,3–14,4 ГГц5 (Районы 1 и 3) 14,4–14,5 ГГц 14,5–14,8 ГГц 51,4−52,4 ГГц | Фиксированная спутниковая служба | 21.2, 21.3 и 21.5 |
| ... | ... | ... |

Основания:	Включение полосы частот, предложенной для нового распределения ФСС (Земля-космос), для применения пределов по пп. 21.2, 21.3 и 21.5 РР.

Раздел III  –  Ограничения мощности земных станций

MOD	ACP/24A21A9/5

ТАБЛИЦА  21-3     (Пересм. ВКР-15)

| Полоса частот |  | Службы |
| --- | --- | --- |
| ... | ... | ... |
| 14,4–14,8 ГГц |  |  |
| 17,718,1 ГГц |  | Фиксированная спутниковая служба |
| 22,5523,15 ГГц |  | Спутниковая служба исследования Земли |
| 27,027,5 ГГц6 | (для Районов 2 и 3) | Подвижная спутниковая служба |
| 27,529,5 ГГц |  | Служба космических исследований |
| 31,031,3 ГГц | (для стран, перечисленных в п. 5.545) |  |
| 34,235,2 ГГц | (для стран, перечисленных в п. 5.550, по отношению к странам, перечисленным в п. 5.549) |  |
| 51,4−52,4 ГГц |  | Фиксированная спутниковая служба |

Основания:	Включение полосы частот, предложенной для нового распределения ФСС (Земля-космос), для применения пределов по п. 21.8 РР.

ПРИЛОЖЕНИЕ  4  (Пересм. ВКР-15)

Сводный перечень и таблицы характеристик для использования 
при применении процедур Главы III

ДОпОЛНЕНИЕ  2

Характеристики спутниковых сетей, земных станций 
или радиоастрономических станций2     (ПЕРЕСМ. ВКР-12)

Сноски к Таблицам A, B, C и D

MOD	ACP/24A21A9/6

Таблица C

ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ 
ЧАСТОТНЫХ ПРИСВОЕНИЙ ДЛЯ ЛУЧА СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ ИЛИ 
АНТЕННЫ ЗЕМНОЙ ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ     (Пересм. ВКР-19)

| ПР4-58 ПР4-59 ПР4-58 ПР4-59 Пункты в Приложении | C – ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ ЧАСТОТНЫХ ПРИСВОЕНИЙ ДЛЯ ЛУЧА СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ ИЛИ АНТЕННЫ ЗЕМНОЙ ИЛИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ | Предварительная публикация информации о геостационарной спутниковой сети | Предварительная публикация информации о негеостационарной спутниковой сети, подлежащей координации согласно разделу II Статьи 9 | Предварительная публикация информации о негеостационарной спутниковой сети, не подлежащей координации согласно разделу II Статьи 9 | Заявление или координация геостационарной спутниковой сети (включая функции космической эксплуатации согласно Статье 2А Приложений 30 и 30А) | Заявление или координация негеостационарной спутниковой сети | Заявление или координация земной станции (включая заявление согласно Приложениям 30А и 30В) | Заявка для спутниковой сети радиовещательной спутниковой службы согласно Приложению 30 (Статьи 4 и 5) | Заявка для спутниковой сети (фидерная линия) согласно Приложению 30А (Статьи 4 и 5) | Заявка для спутниковой сети фиксированной спутниковой службы согласно Приложению 30В (Статьи 6 и 8) | Пункты в Приложении | Радиоастрономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.10 | ТИП И ИДЕНТИФИКАТОР ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕЙ(ИХ) СТАНЦИИ(Й) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.10 |  |
|  | (взаимодействующая станция может быть другой космической станцией, типовой земной станцией сети или конкретной земной станцией) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для всех космических применений, за исключением активных или пассивных датчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.10.d.7 | диаметр антенны (в метрах) |  |  |  | + | + |  |  | X |  | C.10.d.7 |  |
|  | В случаях, отличных от Приложения 30A, требуется для сетей фиксированной спутниковой службы, работающих в полосах частот 13,75–14 ГГц, 14,5−14,75 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 163 (ВКР-15), не для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы, и 14,5−14,8 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 164 (ВКР-15), не для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы, 24,65−25,25 ГГц (Район 1), 24,65−24,75 ГГц (Район 3) и 51,4−52,4 ГГц и для сетей морской подвижной спутниковой службы, работающих в полосе частот 14–14,5 ГГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основания:	В примечании п. 5.A919 РР предлагается ограничение диаметра антенны для полосы частот 51,4−52,4 ГГц.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  (Пересм. ВКР-15)

Методы определения координационной зоны вокруг земной станции 
в полосах частот между 100 МГц и 105 ГГц

ДОПОЛНЕНИЕ  7

Системные параметры и предварительно установленные координационные расстояния, необходимые для определения координационной зоны
вокруг земной станции

# 3	Усиление антенны приемной земной станции в направлении горизонта относительно передающей земной станции

MOD	ACP/24A21A9/7

ТАБЛИЦА  7с     (Пересм. ВКР-19)

Параметры, необходимые при определении координационного расстояния для передающей земной станции

| Название передающей службы космической радиосвязи |  |  | Фиксиро- ванная спутниковая | Фиксиро- ванная спутниковая 2 | Фиксиро- ванная спутниковая 3 | Служба космических исследова-ний | Спутниковая служба исследования Земли, служба космических исследований | Фиксированная спутниковая, подвижная спутниковая, радионавигационная спутниковая | Фиксиро- ванная спутниковая | Фиксиро- ванная спутниковая 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полосы частот (ГГц) |  |  | 24,65–25,25 27,0–29,5 | 28,6–29,1 | 29,1–29,5 | 34,2–34,7 | 40,0–40,5 | 42,5–47 47,2–50,2 50,4–51,4 | 51,4−52,4 | 47,2–50,2 |
| Названия приемных наземных служб |  |  | Фиксиро-ванная, подвижная | Фиксированная, подвижная | Фиксированная, подвижная | Фиксиро-ванная, подвижная, радиолока-ционная | Фиксированная, подвижная | Фиксированная, подвижная, радионавигационная | Фиксированная, подвижная | Фиксированная, подвижная |
| Метод, который следует использовать |  |  | § 2.1 | § 2.2 | § 2.2 |  | § 2.1, § 2.2 | § 2.1, § 2.2 | § 2.1 | § 2.2 |
| Модуляция на наземной станции 1 |  |  | N | N | N |  | N | N | N | N |
| Параметры и критерии помех для наземной станции |  | p0 (%) | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,001 |
|  |  | n | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | p (%) | 0,005 | 0,0025 | 0,005 |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,001 |
|  |  | NL (дБ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ms (дБ) | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  | W (дБ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры наземной станции |  | Gx (дБи) 4 | 50 | 50 | 50 |  | 42 | 42 | 42 | 46 |
|  |  | Te (K) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 000 |
| Эталонная ширина полосы |  | B (Гц) | 106 | 106 | 106 |  | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Допустимая мощность помехи |  | Pr( p) (дБВт) в полосе B | –111 | –111 | –111 |  | –110 | –110 | −110 | –111 |
|  | 1 А: аналоговая модуляция; N: цифровая модуляция. 2 Негеостационарные спутники фиксированной спутниковой службы. 3 Фидерные линии негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы. 4 Не включены потери в фидере. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основания:	Включить параметры, необходимые для определения координационного расстояния для передающей земной станции, в новом распределении ФСС в полосе частот 51,4−52,4 ГГц.

SUP	ACP/24A21A9/8

РЕЗОЛЮЦИЯ  162  (ВКР-15)

Исследования, касающиеся потребностей в спектре и возможного 
распределения полосы частот 51,4−52,4 ГГц фиксированной 
спутниковой службе (Земля-космос)

Основания:	Исключить Резолюцию 162 (ВКР-15) ввиду завершения работы по выполнению Резолюции.

MOD	ACP/24A21A9/9

РЕЗОЛЮЦИЯ  750  (пересм. ВКР-19)

Совместимость между спутниковой службой исследования 
Земли (пассивной) и соответствующими активными службами

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.),

...

отмечая,

a)	что в Отчете МСЭ-R SM.2092 и в Отчете МСЭ-R S.2463-0 приведены результаты исследований совместимости соответствующих активных и пассивных служб, работающих в соседних и близлежащих полосах частот;

b)	что результаты исследований совместимости между системами IMT в полосах частот 1375−1400 МГц и 1427−1452 МГц и системами ССИЗ (пассивной) в полосе частот 1400−1427 МГц отражены в Отчете МСЭ-R RS.2336;

c)	что в Отчете МСЭ-R F.2239 представлены результаты исследований, охватывающих различные сценарии для фиксированной службы, работающей в полосах частот 81−86 ГГц и/или 92−94 ГГц, и спутниковой службы исследования Земли (пассивной), работающей в полосе частот 86−92 ГГц;

d)	что в Рекомендации МСЭ-R RS.2017 приведены критерии помех для спутникового пассивного дистанционного зондирования,

...

ТАБЛИЦА  1-1

| Полоса ССИЗ (пассивной) | Полоса активной службы | Активная служба | Предельные значения мощности нежелательного излучения от станций активной службы в указанной ширине полосы в полосе ССИЗ (пассивной)1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... |
| 52,6–54,25 ГГц | 51,4–52,6 ГГц | Фиксированная | Для станций, введенных в действие после даты вступления в силу Заключительных актов ВКР-07: –33 дБВт в любом участке шириной 100 МГц полосы ССИЗ (пассивной) |
| 52,6−54,25 ГГц | 51,4−52,4 ГГц | Фиксированная спутниковая (Земля-космос) | Для станций, введенных в действие после даты вступления в силу Заключительных актов ВКР-19: Значение уровня мощности от –39 до –34 дБВт в любом участке шириной 100 МГц полосы ССИЗ (пассивной) для земных станций с углами места антенны менее величины в пределах 74°–78° Значение уровня мощности от –52 до –49 дБВт в любом участке шириной 100 МГц полосы ССИЗ (пассивной) для земных станций с углами места антенны не менее величины в пределах 74°–78° Для земных станций, работающих с космической станцией ФСС, орбитальный разнос Δ которой с космическими станциями ГСО ССИЗ (пассивной) с номинальными орбитальными позициями 0°, 3,5° в. д., 9,5° в. д., 41,5° в. д., 76° в. д., 79° в. д., 86,5° в. д., 99,5° в. д., 105° в. д., 112° в. д., 123,5° в. д., 133° в. д., 165,8° в. д., 3,2° з. д., 14,5° з. д., 75° з. д. и 137° з. д. равен или меньше 3,2°: −84 + 200 δ (дБВт/100 МГц) для 0° ≤ δ < 0,1° −67 + 22,8 δ (дБВт/100 МГц) для 0,1° ≤ δ < 0,5° −61 + 11,3 δ (дБВт/100 МГц) для 0,5° ≤ δ < 1,9° −47 + 4 δ (дБВт/100 МГц) для 1,9° ≤ δ ≤ 3,2° |
| ... | ... | ... | ... |

...

Основания:	Включить предельные уровни нежелательных излучений от земных станций в новом распределении ФСС, попадающих в полосу частот 52,6−54,25 ГГц, для защиты ССИЗ (пассивной) в зависимости от их углов места антенн.

______________

_______________

2	Бюро радиосвязи разрабатывает и постоянно обновляет формы заявок, для того чтобы полностью соблюдать предписанные положения данного Приложения и связанные с ним решения будущих конференций. С дополнительной информацией по элементам, перечисленным в данном Дополнении, а также с пояснением условных обозначений можно ознакомиться в Предисловии к ИФИК БР (Космические службы).     (ВКР-12)