| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 8 к Документу 24-R |
|  | 27 сентября 2019 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения Азиатско-Тихоокеанского сообщества электросвязи |  |
| предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.8 повестки дня |  |

1.8	рассмотреть возможные регламентарные меры в целях обеспечения модернизации Глобальной морской системы для случаев действия и обеспечения безопасности (ГМСББ) и поддержки внедрения дополнительных спутниковых систем для ГМСББ в соответствии с Резолюцией 359 (Пересм. ВКР-15);

Введение

В Резолюции 359 (Пересм. ВКР-15) ВКР-19 предлагается принять необходимые меры в целях содействия модернизации ГМСББ (пункт 1 раздела решает) и рассмотреть регламентарные положения, связанные с введением дополнительных спутниковых систем в ГМСББ, при обеспечении защиты от вредных помех всех действующих служб (пункт 2 раздела решает).

В отношении пункта 1 раздела решает:

Члены АТСЭ поддерживают метод A2 в Отчете ПСК.

Члены АТСЭ поддерживают включение систем НАВДАТ и частот НАВДАТ, как в СЧ, так и в ВЧ, о чем говорится в Рекомендациях МСЭ-R M.2010 и МСЭ-R M.2058.

Члены АТСЭ также считают, что:

–	имеющиеся частоты, используемые для НАВТЕКС, следует сохранять и защищать;

–	признание национальных частот НАВДАТ в полосах 415–495 кГц и 505–526,5 кГц (505−510 кГц в Районе 2) не должно создавать каких-либо дополнительных ограничений для существующих служб;

–	признание этих частот СЧ НАВДАТ и ВЧ НАВДАТ в качестве ГМСББ для включения в Приложение 15 к РР должно рассматриваться одной из будущих ВКР, после того как ИМО завершит свою работу по модернизации ГМСББ.

В отношении пункта 2 раздела решает:

Члены АТСЭ поддерживают внедрение дополнительных спутниковых систем для поддержки ГМСББ с целью совершенствования охраны человеческой жизни согласно Резолюции 359 (Пересм. ВКР-15), при защите служб в этой полосе частот и в соседних полосах.

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	ACP/24A8/1#50247

5.79	В морской подвижной службе использование полос частот 415−495 кГц и 505–526,5 кГц ограничивается радиотелеграфией и системой НАВДАТ. Такое использование системы НАВДАТ должно соответствовать последней версии Рекомендации МСЭ-R M.2010, при условии конкретных договоренностей между заинтересованными и затронутыми администрациями.     (ВКР-19)

Основания: В будущем эти две полосы могли бы использоваться системой НАВДАТ, и потребуется распределение временных интервалов между заинтересованными администрациями.

MOD	ACP/24A8/2#50248

495–1800 кГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 495–505 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ADD 5.A18 |  |

ADD	ACP/24A8/3#50249

5.A18	Полоса 495–505 кГц используется для международной системы НАВДАТ, описываемой в последней версии Рекомендации МСЭ-R M.2010.     (ВКР-19)

Основания: Обеспечить использование этой полосы частот для системы НАВДАТ.

MOD	ACP/24A8/4#50250

ПРИЛОЖЕНИЕ  17  (Пересм. ВКР-19)

Частоты и размещение каналов для морской 
подвижной службы в полосах высоких частот

(См. Статью 52)

...

MOD	ACP/24A8/5

дополнение  2     (ВКР-19)

Частоты и размещение каналов для морской подвижной службы в полосах высоких частот, которые вступают в силу 1 января 2021 года     (ВКР-19)

MOD	ACP/24A8/6

ЧАСТЬ А  –  Таблица полос, разделенных на отдельные участки     (ВКР-19)

...

Таблица частот (кГц), которые должны использоваться в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, распределенных исключительно морской подвижной службе (окончание)

| Полоса (МГц) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы (кГц) | 4 221 | 6 332,5 | 8 438 | 12 658,5 | 16 904,5 | 19 705 | 22 445,5 | 26 122,5 |
| Частоты, присваиваемые для широкополосных систем, факсимильной связи, специальных систем и систем передачи данных и для буквопечатающих телеграфных систем m) p) s) pp) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Границы (кГц) | 4 351 | 6 501 | 8 707 | 13 077 | 17 242 | 19 755 | 22 696 | 26 145 |
| Частоты, присваиваемые береговым станциям для телефонии (дуплекс) a) t) w) | 4 352,4− 4 436,4 29 f. 3 кГц | 6 502,4− 6 523,4 8 f. 3 кГц | 8 708,4− 8 813,4 36 f. 3 кГц | 13 078,4− 13 198,4 41 f. 3 кГц | 17 243,4− 17 408,4 56 f. 3 кГц | 19 756,4− 19 798,4 15 f. 3 кГц | 22 697,4− 22 853,4 53 f. 3 кГц | 26 146,4− 26 173,4 10 f. 3 кГц |
| Границы (кГц) | 4 438 | 6 525 | 8 815 | 13 200 | 17 410 | 19 800 | 22 855 | 26 175 |

w)	Администрации, которые намереваются использовать Дополнение 2 для введения передачи данных до 1 января 2017 года для станций морской подвижной службы, не должны создавать вредных помех станциям морской подвижной службы, работающей в соответствии с Дополнением 1 к настоящему Приложению, и требовать защиты от них, и этим администрациям предлагается провести двустороннюю координацию с затронутыми администрациями.

pp)	Эти поддиапазоны также предназначаются для системы НАВДАТ, описываемой в последней версии Рекомендации МСЭ-R M.2058.

Основания: Добавление нового примечания с указанием частот ВЧ НАВДАТ.

ACP/24A8/7

В отношении пункта 1 раздела решает члены АТСЭ поддерживают метод A2 в Отчете ПСК. Члены АТСЭ поддерживают включение систем НАВДАТ и частот НАВДАТ, как в СЧ, так и в ВЧ, о чем говорится в Рекомендациях МСЭ R M.2010 и МСЭ-R M.2058.

Члены АТСЭ также считают, что:

–	имеющиеся частоты, используемые для НАВТЕКС, следует сохранять и защищать;

–	признание национальных частот НАВДАТ в полосах 415–495 кГц и 505–526,5 кГц (505−510 кГц в Районе 2) не должно создавать каких-либо дополнительных ограничений для существующих служб;

–	признание этих частот СЧ НАВДАТ и ВЧ НАВДАТ в качестве ГМСББ для включения в Приложение 15 к РР должно рассматриваться одной из будущих ВКР, после того как ИМО завершит свою работу по модернизации ГМСББ.

Основания: Члены АТСЭ поддерживают метод A2 и представили мнения о возможном рассмотрении СЧ НАВДАТ и ВЧ НАВДАТ на одной из будущих ВКР.

ACP/24A8/8

В отношении пункта 2 раздела решает члены АТСЭ поддерживают внедрение дополнительных спутниковых систем для поддержки ГМСББ с целью совершенствования охраны человеческой жизни согласно Резолюции 359 (Пересм. ВКР 15), при защите служб в этой полосе частот и в соседних полосах.

Основания: Что касается методов, не был достигнут консенсус по какому-либо методу, содержащемуся в Отчете ПСК. Вместе с тем необходимо будет внести изменения в Резолюцию 359 (Пересм. ВКР-15) в зависимости от решений ВКР-19.

______________

_______________