| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 1 к Документу 24(Add.9)-R |
|  | 20 сентября 2019 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения Азиатско-Тихоокеанского сообщества электросвязи |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.9.1 повестки дня |  |

1.9	рассмотреть, исходя из результатов исследований МСЭ-R:

1.9.1	регламентарные меры в полосе частот 156−162,05 МГц для автономных морских радиоустройств в целях защиты ГМСББ и автоматической системы опознавания (AIS) в соответствии с Резолюцией 362 (ВКР-15);

Введение

Члены АТСЭ поддерживают изложенные в Отчете ПСК-19 методы A и B1 выполнения пункта 1.9.1 повестки дня ВКР-19.

Предложения

Для AMRD группы A:

MOD	ACP/24A9A1/1#50287

приложение 18 (пересм. вкр-19)

Таблица частот передачи станций морской подвижной службы 
в ОВЧ диапазоне

(См. Статью 52)

…

Примечания к таблице

Общие примечания

…

Специальные примечания

…

f)	Частоты 156,300 МГц (канал 06), 156,525 МГц (канал 70), 156,800 МГц (канал 16), 161,975 МГц (AIS 1) и 162,025 МГц (AIS 2) могут также использоваться станциями воздушных судов для целей операций по поиску и спасанию и для другой связи в целях обеспечения безопасности. Частоты 156,525 МГц (канал 70), 161,975 МГц (AIS 1) и 162,025 МГц (AIS 2) могут также использоваться автономными морскими устройствами группы А с использованием технологии AIS для цифрового избирательного вызова. Такое использование должно соответствовать последней версии Рекомендации МСЭ-R M.[AMRD].     (ВКР-19)

…

Основания:	Члены АТСЭ поддерживают метод A для AMRD группы A. Настоящее предложение согласуется с соображениями по регламентарно-процедурным вопросам для метода A, изложенным в Отчете ПСК.

Для AMRD группы B:

MOD	ACP/24A9A1/2#50290

приложение 18 (пересм. вкр-19)

Таблица частот передачи станций морской подвижной службы 
в ОВЧ диапазоне

(См. Статью 52)

…

Примечания к таблице

Общие примечания

…

Специальные примечания

…

r)	В морской подвижной службе частота 160,900 МГц (канал 2006) зарезервирована для использования автономными морскими радиоустройствами группы В, в которых используется технология AIS, согласно описанию в последней версии Рекомендации МСЭ-R M.[AMRD]. Эта частота может также использоваться на экспериментальной основе для будущих применений либо систем на основе технологии АIS. Если администрации дали разрешение на использование автономными морскими радиоустройствами группы В на основе технологии AIS либо для экспериментальных применений технологии AIS, такая работа не должна причинять вредных помех станциям, работающим в фиксированной и подвижной службах, или требовать защиты от них.     (ВКР-19)

…

Основания:	Члены АТСЭ поддерживают метод B1 для AMRD группы B на основе технологии АIS. Настоящее предложение согласуется с соображениями по регламентарно-процедурным вопросам для метода B1, изложенными в Отчете ПСК.

SUP	ACP/24A9A1/3

РЕЗОЛЮЦИЯ  362  (ВКР-15)

Автономные морские радиоустройства, 
работающие в полосе частот 156−162,05 МГц

Основания:	Данная Резолюция более не требуется после ВКР-19.

______________

_______________