| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года |  |
| --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 2 к Документу 24(Add.9)-R |
|  | 20 сентября 2019 года |
|  | Оригинал: английский |
| Общие предложения Азиатско-Тихоокеанского сообщества электросвязи |  |
| Предложения для работы конференции |  |
| Пункт 1.9.2 повестки дня |  |

1.9	рассмотреть, исходя из результатов исследований МСЭ-R:

1.9.2	изменения Регламента радиосвязи, включая новые распределения спектра морской подвижной спутниковой службе (Земля-космос и космос-Земля), желательно в полосах частот 156,0125−157,4375 МГц и 160,6125−162,0375 МГц Приложения 18, для создания условий для работы нового спутникового сегмента системы обмена данными в ОВЧ-диапазоне (VDES) при одновременном обеспечении того, чтобы данный сегмент не ухудшал работу имеющихся наземных сегментов VDES, специальных сообщений (ASM), AIS и не налагал каких-либо дополнительных ограничений на существующие службы в этих и соседних полосах частот, указанных в пунктах d) и e) раздела признавая Резолюции 360 (Пересм. ВКР-15);

Введение

Члены АТСЭ поддерживают исследования МСЭ-R, проведенные в соответствии с Резолюцией 360 (Пересм. ВКР-15) с целью определить возможные новые распределения морской подвижной спутниковой службе для спутникового сегмента VDES (VDE-SAT).

В отношении возможного изменения Регламента радиосвязи (РР) в соответствии с пунктом 1.9.2 повестки дня ВКР-19 Члены АТСЭ придерживаются мнения, что:

−	существующие распределения и системы в тех же и соседних полосах, в особенности работа имеющихся наземных сегментов VDES, ASM и AIS, подлежат защите, и их функционирование не должно ухудшаться или подвергаться дополнительным ограничениям, которые включают, помимо прочего, любое изменение, запрошенное для существующего оборудования AIS;

−	авиационные поисково-спасательные системы, работающие на морских частотах, должны быть защищены;

−	спутниковым сегментам VDES не следует требовать защиты от вредных помех, причиняемых станциями сухопутной подвижной службы, которая уже имеет присвоенные частоты;

−	в Приложении 18 к РР следует осуществить новое распределение спектра морской подвижной спутниковой службе (МПСС) (Земля-космос и космос-Земля) при обеспечении того, что она не причиняет вредных помех и не требует защиты от действующих служб, работающих на первичной основе в тех же или соседних полосах частот; и

−	для защиты РАС следует пересмотреть Дополнение 1 к Резолюции 739 (Пересм. ВКР-15).

Члены АТСЭ предлагают добавить распределение морской подвижной спутниковой службе на вторичной основе для VDE-SAT без маски п.п.м. с использованием альтернативного частотного плана 3, содержащегося в Отчете ПСК, с изменением регламентарных положений.

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	ACP/24A9A2/1#50298

5.208A	При присвоении частот космическим станциям подвижной спутниковой службы в полосах 137–138 МГц, 387–390 МГц, 400,15–401 МГц и морской подвижной спутниковой службы (космос-Земля) в полосе 161,7875−161,9375 МГц администрации должны принимать все практически возможные меры для защиты радиоастрономической службы в полосах 150,05–153 МГц, 322328,6 МГц, 406,1–410 МГц и 608–614 МГц от вредных помех со стороны нежелательных излучений, как указано в соответствующей Рекомендации МСЭ-R.     (ВКР-19)

Основания:	Диапазон частот 161,7875−161,9375 МГц представляет собой новое распределение морской подвижной спутниковой службе (космос-Земля). Для обеспечения защиты РАС следует добавить этот диапазон частот в п. 5.208A РР.

MOD	ACP/24A9A2/2#50327

5.208B*	В полосах частот:

137–138 МГц;

161,7875–161,9375 МГц;

387–390 МГц;

400,15–401 МГц;

1452–1492 МГц;

1525–1610 МГц;

1613,8–1626,5 МГц;

2655–2690 МГц;

21,4–22 ГГц

применяется Резолюция 739 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19)

Основания:	Диапазон частот 161,7875−16,9375 МГц представляет собой новое распределение морской подвижной спутниковой службе (космос-Земля). Для обеспечения защиты РАС следует добавить этот частотный диапазон в п. 5.208В РР.

MOD	ACP/24A9A2/3#50325

148–161,9375 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 156,8375–157,1875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 156,8375–157,1875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 5.226 | 5.226 |  |
| 157,1875–157,3375 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) ADD 5.A192 | 157,1875–157,3375 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) ADD 5.A192 |  |
| 5.226 | 5.226 |  |
| 157,3375–161,7875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 157,3375–161,7875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 5.226 | 5.226 |  |
| 161,7875–161,9375 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (космос-Земля) MOD 5.208A MOD 5.208B ADD 5.B192 | 161,7875–161,9375 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Морская подвижная спутниковая (космос-Земля) MOD 5.208A MOD 5.208B ADD 5.B192 |  |
| 5.226 | 5.226 |  |

Основания:	В приведенных выше изменениях Статьи 5 РР определены линия вверх и линия вниз распределения МПСС для системы обмена данными в ОВЧ-диапазоне, которая описывается в Рекомендации МСЭ-R M.2902-0.

ADD	ACP/24A9A2/4#50328

5.A192	Использование полосы частот 157,1875–157,3375 МГц морской подвижной спутниковой службой (Земля-космос) ограничено системами, которые работают в соответствии с Приложением 18 к РР.     (ВКР-19)

Основания:	Определить линию вверх распределения МПСС для VDES, которая описана в Рекомендации МСЭ-R M.2092-0.

ADD	ACP/24A9A2/5#50329

5.B192	Использование полосы частот 161,7875–161,9375 МГц морской подвижной спутниковой службой (космос-Земля) ограничено системами, которые работают в соответствии с Приложением 18 к РР.     (ВКР-19)

Основания:	Использование полосы частот 161,7875−161,9375 МГц морской подвижной спутниковой службой (космос-Земля) ограничено системами, которые работают в соответствии с Приложением 18 к РР.

MOD	ACP/24A9A2/6#50333

ПРИЛОЖЕНИЕ  18  (Пересм. ВКР-19)

Таблица частот передачи станций морской подвижной службы в ОВЧ-диапазоне

(См. Статью 52)

...

| Обозна- чение каналов |  | Примечания | Частоты передачи (МГц) |  | Связь между судами | Портовые операции и движение сyдов |  | Обществен- ная корреспон- денция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От судовых станций | С береговых станций |  | Одна частота | Две частоты |  |
| ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 |  | w), ww), x), xx) | 157,200 | 161,800 |  | х | х | х |
| 1024 |  | w), ww), x), xx), AAA) | 157,200 | 157,200 | x (только цифровая) |  |  |  |
|  | 2024 | w), ww), x), xx), BBB) | 161,800 | 161,800 | x (только цифровая) |  |  |  |
|  | 84 | w), ww), x), xx) | 157,225 | 161,825 |  | х | х | х |
| 1084 |  | w), ww), x), xx), AAA) | 157,225 | 157,225 | x (только цифровая) |  |  |  |
|  | 2084 | w), ww), x), xx), BBB) | 161,825 | 161,825 | x (только цифровая) |  |  |  |
| 25 |  | w), ww), x), xx) | 157,250 | 161,850 |  | х | х | х |
| 1025 |  | w), ww), x), xx), AAA) | 157,250 | 157,250 | x (только цифровая) |  |  |  |
|  | 2025 | w), ww), x), xx), BBB) | 161,850 | 161,850 | x (только цифровая) |  |  |  |
|  | 85 | w), ww), x), xx) | 157,275 | 161,875 |  | х | х | х |
| 1085 |  | w), ww), x), xx), AAA) | 157,275 | 157,275 | x (только цифровая) |  |  |  |
|  | 2085 | w), ww), x), xx), BBB) | 161,875 | 161,875 | x (только цифровая) |  |  |  |
| 26 |  | w), ww), x) | 157,300 | 161,900 |  | х | х | х |
| 1026 |  | w), ww), x), AAA) | 157,300 |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | w), ww), x), BBB) |  | 161,900 |  |  |  |  |
|  | 86 | w), ww), x) | 157,325 | 161,925 |  | х | х | х |
| 1086 |  | w), ww), x), AAA) | 157,325 |  |  |  |  |  |
|  | 2086 | w), ww), x), BBB) |  | 161,925 |  |  |  |  |
| 27 |  | z), zx) | 157,350 | 161,950 |  |  | х | х |
| 1027 |  | zz) | 157,350 | 157,350 |  | x |  |  |
|  | 2027* | z) | 161,950 | 161,950 |  |  |  |  |
|  | 87 | zz) | 157,375 | 157,375 |  | х |  |  |
| 28 |  | z), zx) | 157,400 | 162,000 |  |  | х | х |
| 1028 |  | zz) | 157,400 | 157,400 |  | x |  |  |
|  | 2028* | z) | 162,000 | 162,000 |  |  |  |  |
|  | 88 | zz) | 157,425 | 157,425 |  | х |  |  |
| AIS 1 |  | f), l), p) | 161,975 | 161,975 |  |  |  |  |
| AIS 2 |  | f), l), p) | 162,025 | 162,025 |  |  |  |  |
| * С 1 января 2019 года канал 2027 будет обозначаться ASM 1, а канал 2028 – ASM 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к таблице

...

Специальные примечания

...

w)	В Районах 1 и 3:

Полосы частот 157,1875−157,3375 МГц и 161,7875−161,9375 МГц (соответствующие каналам: 24, 84, 25, 85, 26 и 86) определены для использования системы обмена данными в ОВЧ-диапазоне (VDES), описанной в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.2092. Эти полосы частот могут также использоваться для аналоговой модуляции, описанной в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1084, администрацией, которая этого пожелает, при условии, что она не создает вредных помех для других станций морской подвижной службы, использующих излучения с цифровой модуляцией, и не требует защиты от них, и при условии координации с затронутыми администрациями.     (ВКР-19)

wa)	В Районах 1 и 3:

Полосы частот 157,0125−157,1125 МГц и 161,6125−161,7125 МГц (соответствующие каналам: 80, 21, 81 и 22) определены для использования цифровых систем, описанных в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1842, с применением нескольких смежных каналов по 25 кГц.

Полосы частот 157,1375−157,1875 МГц и 161,7375−161,7875 МГц (соответствующие каналам: 23 и 83) определены для использования цифровых систем, описанных в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1842, с применением двух смежных каналов по 25 кГц. Частоты 157,125 МГц и 161,725 МГц (соответствующие каналу: 82) определены для использования цифровых систем, описанных в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1842.

Полосы частот 157,0125−157,1875 МГц и 161,6125−161,7875 МГц (соответствующие каналам: 80, 21, 81, 22, 82, 23 и 83) могут также использоваться для аналоговой модуляции, описанной в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.1084, администрацией, которая этого пожелает, при условии, что она не требует защиты от других станций морской подвижной службы, использующих излучения с цифровой модуляцией, и при условии координации с затронутыми администрациями.     (ВКР-19)

ww)	В Районе 2 полосы частот 157,1875–157,3375 МГц и 161,7875–161,9375 МГц (соответствующие каналам: 24, 84, 25, 85, 26 и 86) предназначены для излучений с цифровой модуляцией в соответствии с самой последней версией Рекомендации МСЭ-R M.1842.

В Канаде и Барбадосе полосы частот 157,1875–157,2825 МГц и 161,7875–161,8875 МГц (соответствующие каналам: 24, 84, 25 и 85) могут использоваться для излучений с цифровой модуляцией, таких как описанные в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.2092, при условии координации с затронутыми администрациями.     (ВКР-19)

x)	В Анголе, Ботсване, Лесото, Мадагаскаре, Малави, на Маврикии, в Мозамбике, Намибии, Демократической Республике Конго, на Сейшельских Островах, в Южно-Африканской Республике, Свазиленде, Танзании, Замбии, Зимбабве полосы частот 157,1125–157,3375 МГц и 161,7125−161,9375 МГц (соответствующие каналам: 82, 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 и 86) предназначены для излучений с цифровой модуляцией.

В Китае полосы частот 157,1375–157,3375 МГц и 161,7375−161,9375 МГц (соответствующие каналам: 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 и 86) предназначены для излучений с цифровой модуляцией.     (ВКР-19)

Основания: Исправление полос частот.

xx)	Каналы 24, 84, 25 и 85 могут быть объединены для формирования единого дуплексного канала с шириной полосы 100 кГц, предназначенного для работы наземного сегмента VDES, который описан в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.2092.

Каналы 1024, 1084, 1025 и 1085 могут быть объединены для формирования единого канала с шириной полосы 100 кГц, предназначенного для работы наземного сегмента VDES для связи судно-судно, судно-берег и берег-судно, как это описано в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.2092.

Каналы 2024, 2084, 2025 и 2085 могут быть объединены для формирования единого канала с шириной полосы 100 кГц, предназначенного для работы наземного сегмента VDES для связи судно-судно, судно-берег и берег-судно, как это описано в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.2092.     (ВКР-19)

Основания: В приведенных выше изменениях Приложения 18 к РР определена работа наземного сегмента VDES в симплексном и дуплексном режимах.

y)	Эти каналы могут использоваться как одночастотные или дуплексные каналы при условии координации с затронутыми администрациями.     (ВКР-12)

z)

Каналы 27 и 28 разделяются на два симплексных канала. Каналы ASM 1 и ASM 2 используются для специальных сообщений (ASM) в соответствии с последней по времени версией Рекомендации МСЭ-R M.2092.     (ВКР-19)

zx)	В Соединенных Штатах Америки эти каналы используются для связи между судовыми станциями и береговыми станциями для целей общественной корреспонденции.     (ВКР-15)

zz)	Каналы 1027, 1028, 87 и 88 используются в качестве аналоговых одночастотных каналов, предназначенных для портовых операций и движения судов.     (ВКР-19)

AAA)	С 1 января 2024 года сочетание каналов 1024, 1084, 1025, 1085, 1026 и 1086, которые также распределены морской подвижной спутниковой службе (Земля-космос), должно использоваться для приема сообщений VDES с судов, как это описано в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R М.2092.     (ВКР-19)

BBB)	С 1 января 2024 года сочетание каналов 2024, 2084, 2025, 2085, 2026 и 2086, которые также распределены морской подвижной спутниковой службе (космос-Земля), должно использоваться для приема сообщений VDES со спутников, как это описано в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R М.2092.     (ВКР-19)

Основания:	В приведенных выше изменениях Приложения 18 к РР определены линия вверх и линия вниз распределения МПСС для VDES, которая описана в Рекомендации МСЭ-R M.2092-0. Каналы определены для спутниковой линии вниз VDES.

SUP	ACP/24A9A2/7#50294

РЕЗОЛЮЦИЯ  360  (Пересм. ВКР-15)

Рассмотрение регламентарных положений и распределений спектра для морской подвижной спутниковой службы в целях создания условий для работы спутникового сегмента системы обмена данными в ОВЧ-диапазоне и для усовершенствованной морской радиосвязи

Основания:	Не потребуется после ВКР-19.

MOD	ACP/24A9A2/8#50334

РЕЗОЛЮЦИЯ  739  (Пересм. ВКР-19)

Совместимость между радиоастрономической службой 
и активными космическими службами в некоторых 
соседних и близлежащих полосах частот

Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.),

...

ДОПОЛНЕНИЕ  1  К РЕЗОЛЮЦИИ  739  (Пересм. ВКР-19)

Пороговые уровни нежелательных излучений

ТАБЛИЦА  1-1

Пороговые значения п.п.м. для нежелательных излучений, создаваемых любой геостационарной 
космической станцией на радиоастрономической станции

...

ТАБЛИЦА  1-2

Пороговые значения э.п.п.м.(1) для нежелательных излучений, создаваемых всеми космическими станциями 
негеостационарной спутниковой системы на радиоастрономической станции

| Космическая служба | Полоса частот космической службы | Полоса частот радиоастрономической службы | Однозеркальная антенна, наблюдения континуума |  | Однозеркальная антенна, наблюдения спектральных линий |  | VLBI |  | Условие применения: API получена Бюро после вступления в силу Заключительных актов: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | э.п.п.м.(2) | Эталонная ширина полосы | э.п.п.м.(2) | Эталонная ширина полосы | э.п.п.м.(2) | Эталонная ширина полосы |  |
|  | (МГц) | (МГц) | (дБ(Вт/м2)) | (МГц) | (дБ(Вт/м2)) | (кГц) | (дБ(Вт/м2)) | (кГц) |  |
| ПСС (космос-Земля) | 137–138 | 150,05–153 | –238 | 2,95 | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | ВКР-07 |
| МПСС (космос-Земля) | 161,7875–161,9375 | 150,05–153 | −238 | 2,95 | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | ВКР-19 |
| МПСС (космос-Земля) | 161,7875–161,9375 | 322−328,6 | −240 | 6,6 | −255 | 10 | −228 | 10 | ВКР-19 |
| ПСС (космос-Земля) | 387–390 | 322–328,6 | –240 | 6,6 | –255 | 10 | –228 | 10 | ВКР-07 |
| ПСС (космос-Земля) | 400,15–401 | 406,1–410 | –242 | 3,9 | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | ВКР-07 |
| ПСС (космос-Земля) | 1 525–1 559 | 1 400–1 427 | –243 | 27 | –259 | 20 | –229 | 20 | ВКР-07 |
| РНСС (космос-Земля)(3) | 1 559–1 610 | 1 610,6–1 613,8 | Н/П | Н/П | −258 | 20 | −230 | 20 | ВКР-07 |
| ПСС (космос-Земля) | 1 525–1 559 | 1 610,6–1 613,8 | Н/П | Н/П | –258 | 20 | –230 | 20 | ВКР-07 |
| ПСС (космос-Земля) | 1 613,8–1 626,5 | 1 610,6–1 613,8 | Н/П | Н/П | –258 | 20 | –230 | 20 | ВКР-03 |
| Н/П: Не применяется, измерения такого типа в данной полосе частот не производятся. (1) Эти пороговые значения э.п.п.м. не должны превышаться в течение более 2% времени. (2) Интегрированное в эталонной ширине полосы значение при времени интегрирования 2000 с. (3) Эта Резолюция не применяется к существующим и будущим присвоениям радионавигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/ГЛОНАСС-М в полосе частот 1559−1610 МГц, независимо от даты получения соответствующей информации для координации или заявления, в зависимости от случая. Защита радиоастрономической службы в полосе частот 1610,61613,8 МГц обеспечивается и будет продолжать обеспечиваться в соответствии с двусторонним соглашением между Российской Федерацией, заявляющей администрацией системы ГЛОНАСС/ГЛОНАСС-М, и IUCAF и последующими двусторонними соглашениями с другими администрациями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основания:	Диапазон частот 161,7875−161,9375 МГц представляет собой новое распределение морской подвижной спутниковой службе (космос-Земля). Для обеспечения защиты РАС следует добавить этот частотный диапазон в Дополнение 1 к Резолюции 739 (Пересм. ВКР-15).

______________

_______________

*	Настоящее положение ранее имело номер 5.347A. Его номер был изменен, чтобы сохранить порядок следования положений.