| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19) شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
| --- | --- |
| الجلسة العامة | الإضافة 6 للوثيقة 28-A |
|  | 27 سبتمبر 2019 |
|  | الأصل: بالصينية |
| جمهورية الصين الشعبية |  |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |  |
| بند جدول الأعمال 6.1 |  |

6.1	النظر في وضع إطار تنظيمي فيما يخص الأنظمة الساتلية للخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي يمكن أن تعمل في نطاقات التردد 39,5-37,5 GHz (فضاء-أرض) و42,5-39,5 GHz (فضاء-أرض) وGHz 50,2-47,2 (أرض-فضاء) وGHz 51,4-50,4 (أرض-فضاء)، وفقاً للقرار 159 (WRC-15)؛

مقدمة

يناقش القرار 159 (WRC-15) وضع تكنولوجيات جديدة في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد GHz 40/50 تتيح توفير اتصالات ذات سعة عالية وتكلفة منخفضة في شتى أنحاء العالم، ولا سيما في المناطق النائية والمعزولة. ويعتبر هذا القرار أن الكوكبات الساتلية المستقرة منها وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض ستتيح تطبيق هذه التكنولوجيات الجديدة في نطاقات الخدمة الثابتة الساتلية وأنه ينبغي أن تُمكّن لوائح الراديو إدخال هذه التكنولوجيات لضمان استخدام الطيف الراديوي بفعالية.

وينص القرار 159 (WRC-15) على دعوة قطاع الاتصالات الراديوية إلى إجراء دراسات وإنجازها في الوقت المحدد لها قبل المؤتمر WRC-19 تتناول الأحكام التنظيمية لتمكين تشغيل الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد المشار إليها أعلاه، بما في ذلك دراسات التقاسم مع السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض (في الخدمة الثابتة الساتلية، والخدمة الإذاعية الساتلية، والخدمة المتنقلة الساتلية)، وخدمة استكشاف الأرض الساتلية، وخدمة الفلك الراديوي.

وللوفاء بهذا البند من جدول الأعمال، تؤيد الصين النُهج التالية:

(1	تعديل المادة 22 من لوائح الراديو، حسب الاقتضاء، لضمان توافق عمليات الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض مع الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

(2	ينبغي النظر في التداخل أحادي المصدر والكلي على حد سواء من الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض على الأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

(3	تعديل المادة 9 من لوائح الراديو، حسب الاقتضاء، ووضع قرار جديد لإرساء آليات لإجراءات التنسيق بين الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في النطاق GHz 40/50؛

(4	لأغراض حماية أنظمة استكشاف الأرض الساتلية في النطاقات المجاورة، ينبغي أن تشمل تعديلات القرار 750 (Rev.WRC-15) الأنظمة غير المستقرة والمستقرة بالنسبة إلى الأرض على حد سواء.

المقترحات

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV  -  جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD	CHN/28A6/1#50006

338A.5	ينطبق القرار 750 (Rev.WRC-19) في نطاقات التردد MHz 1 400-1 350 وMHz 1 452-1 427 وGHz 23,55-22,55 وGHz 31,3-30 وGHz 50,2-49,7 وGHz 50,9-50,4 وGHz 52,6-51,4 وGHz 86-81 وGHz 94-92.      (WRC-19)

الأسباب:	تغيير مترتب.

MOD	CHN/28A6/2#49996

GHz 40-34,2

| التوزيع على الخدمات |  |  |
| --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 38-37,5 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) A16.5 ADD متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران أبحاث فضائية (فضاء-أرض) استكشاف الأرض الساتلية (فضاء-أرض) 547.5 |  |  |
| 39,5-38 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) A16.5 ADD متنقلة استكشاف الأرض الساتلية (فضاء-أرض) 547.5 |  |  |
| 40-39,5 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) 516B.5 A16.5 ADD متنقلة متنقلة ساتلية (فضاء-أرض) استكشاف الأرض الساتلية (فضاء-أرض) 547.5 B16.5 ADD |  |  |

الأسباب:	لتوفير أحكام للتنسيق فيما بين الخدمات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

ADD	CHN/28A6/3#50000

A16.5	إن استعمال نظام ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية للنطاقات GHz 39,5-37,5 (فضاء-أرض) وGHz 42,5-39,5 (فضاء-أرض) وGHz 50,2-47,2 (أرض-فضاء) وGHz 51,4-50,4 (أرض-فضاء)، والذي تلقى المكتب بشأنه معلومات التنسيق الكاملة بعد 1 يناير 2020، يخضع لتطبيق أحكام الرقم 12.9 بشأن تنسيقه مع أنظمة أخرى ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، ولكن ليس مع الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمات الأخرى. ويتعين أن تعمل الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد هذه طبقاً لمشروع القرار الجديد [CHN/A16] (WRC-19) ويستمر تطبيق الرقم 2.22.     (WRC-19)

الأسباب:	للتشديد على التنسيق فيما بين الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في النطاقات GHz 40/50 وللإشارة إلى أنه يتعين تطبيق مشروع القرار الجديد [CHN/A16] (WRC-19) من أجل تنظيم الحماية للشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض من التداخل الناجم عن الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في نفس النطاق.

ADD	CHN/28A6/4#50004

B16.5	إن استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية (فضاء-أرض) والأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض) لنطاقي التردد GHz 40-39,5 وGHz 40,5-40 والتي يتلقى المكتب بشأنها معلومات التنسيق الكاملة بعد 1 يناير 2020، يخضع للتنسيق بموجب الرقم 11A.9.    (WRC-19)

الأسباب:	لمعالجة التنسيق بين الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة المتنقلة الساتلية في نطاقات التردد GHz 40/50.

MOD	CHN/28A6/5#49997

GHz 47,5-40

| التوزيع على الخدمات |  |  |
| --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 40,5-40 استكشاف الأرض الساتلية (أرض-فضاء) ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) 516B.5 A16.5 ADD متنقلة متنقلة ساتلية (فضاء-أرض) أبحاث فضائية (أرض-فضاء) استكشاف الأرض الساتلية (فضاء-أرض) B16.5 ADD |  |  |
| 41-40,5 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) A16.5 ADD إذاعية إذاعية ساتلية متنقلة 547.5 | 41-40,5 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) 516B.5 A16.5 ADD إذاعية إذاعية ساتلية متنقلة متنقلة ساتلية (فضاء-أرض) 547.5 | 41-40,5 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) A16.5 ADD إذاعية إذاعية ساتلية متنقلة 547.5 |
| 42,5-41 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) 516B.5 A16.5 ADD إذاعية إذاعية ساتلية متنقلة 547.5 551F.5 551H.5 551I.5 |  |  |
| ... |  |  |
| 47,5-47,2 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء-أرض) 552.5 A16.5 ADD متنقلة 552A.5 |  |  |

الأسباب:	توفير أحكام للتنسيق فيما بين الخدمات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

MOD	CHN/28A6/6#49998

GHz 51,4-47,5

| التوزيع على الخدمات |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 |  | الإقليم 3 |
| 47,9-47,5 ثابتة ثابتة ساتلية (أرض-فضاء) 552.5 A16.5 ADD (فضاء-أرض) 516B.5 554A.5 متنقلة | 47,9-47,5 ثابتة ثابتة ساتلية (أرض-فضاء) 552.5 A16.5 ADD متنقلة |  |  |
| 48,2-47,9 ثابتة ثابتة ساتلية (أرض-فضاء) 552.5 A16.5 ADD متنقلة 552A.5 |  |  |  |
| 48,54-48,2 ثابتة ثابتة ساتلية (أرض-فضاء) 552.5 A16.5 ADD (فضاء-أرض) 516B.5 554A.5 555B.5 متنقلة |  |  | 50,2-48,2 ثابتة ثابتة ساتلية (أرض-فضاء) 516B.5 338A.5 MOD 552.5 A16.5 ADD متنقلة |  |
| 49,44-48,54 ثابتة ثابتة ساتلية (أرض-فضاء) 552.5 A16.5 ADD متنقلة 555.5 340.5 149.5 |  |  |  |  |
| 50,2-49,44 ثابتة ثابتة ساتلية (أرض-فضاء) 338A.5 MOD 552.5 A16.5 ADD (فضاء-أرض) 516B.5 554A.5 555B.5 متنقلة |  |  | 149.5 340.5 555.5 |  |
| ... |  |  |  |  |
| 51,4-50,4 ثابتة ثابتة ساتلية (أرض-فضاء) 338A.5 MOD A16.5 ADD متنقلة متنقلة ساتلية (أرض-فضاء) |  |  |  |

الأسباب:	إدراج أحكام للتنسيق فيما بين الخدمات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

المـادة 9

الإجراءات الواجب تطبيقها لتحقيق التنسيق مع الإدارات الأخرى 
أو الحصول على موافقة هذه الإدارات1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 (WRC-15)

القسم II  -  إجراء التنسيق12، 13

القسم الفرعي IIA  -  متطلبات التنسيق وطلباته

MOD	CHN/28A6/7#50009

35.9	 أ )	يتفحص هذه المعلومات من حيث مطابقتها لأحكام الرقم 19MOD31.11؛(WRC-19)

الأسباب:	تغيير مترتب.

MOD	CHN/28A6/8#50010

_______________

19	1.35.9	والنتائج المفصلة التي يحصل عليها المكتب من تفحصه بموجب الرقم 31.11 للتقيد بالحدود المبينة في الجداول من 1-22 إلى 3-22  أو الحدود أحادية المصدر المطبقة المبينة في الرقم 5L.22 من المادة 22 يدرجها في النشرة بموجب الرقم 38.9.(WRC-19)

الأسباب:	لتناول نشر التفحص الذي يجريه المكتب للحدود أحادية المصدر للأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

المـادة 22

الخدمات الفضائية1

ADD	CHN/28A6/9#50007

5L.22	(9	على النظام غير المستقر بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد GHz 39,5-37,5 (فضاء-أرض) وGHz 42,5-39,5 (فضاء-أرض) وGHz 50,2-47,2 (أرض-فضاء) وGHz 51,4-50,4 (أرض-فضاء) ألا يتجاوز:

-	مهلة زمنية قصوى أحادية المصدر قدرها 3 في المائة للتدهور من حيث قيمة نسبة C/N المحددة في هدف الأداء قصير الأجل المرتبط بأقصر نسبة مئوية زمنية (أخفض C/N) للوصلات المرجعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

-	انخفاض بنسبة %3 للقيمة المتوسطة زمنياً 27 للكفاءة الطيفية المرتبط بهدف الأداء طويل الأجل لكل وصلة مرجعية مستقرة بالنسبة إلى الأرض تستعمل التشفير والتشكيل التكييفين. وتستخدم الإجراءات والمنهجيات المحددة في القرار [CHN/A16] (WRC-19) لإجراء الحسابات. وينبغي أن تُشتق مستويات كثافة تدفق القدرة المكافئة (epfd) الصادرة عن النظام الساتلي غير المستقر بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية باستعمال أحدث نسخة من التوصية ITU-R S.1503.(WRC-19)

الأسباب:	استناداً إلى دراسات قطاع الاتصالات الراديوية، ستُدرج الأحكام التنظيمية التقنية المبيَّنة بالتفصيل والواردة أعلاه أحكاماً تنظيمية تقنية في لوائح الراديو تتيح إدخال الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض بحيث تم توفير الحماية للشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض مع توفير أقصى قدر من الكفاءة الطيفية للعمليات المتزامنة للأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض والشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في نطاقات التردد GHz 40/50. والمصطلح "سعة احتياطية" غير واضح، ولذا، فالمصطلح "كفاءة طيفية" أكثر ملاءمة.

ADD	CHN/28A6/10#50008

5M.22		(10	على الإدارات التي تشغل أو التي تعتزم أن تشغل أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة في نطاقات التردد GHz 39,5-37,5 وGHz 42,5-39,5 وGHz 50,2-47,2 وGHz 51,4-50,4 أن تضمن ألا يتجاوز التداخل الإجمالي على الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة المتنقلة الساتلية والخدمة الإذاعية الساتلية نسبة %10 من أهداف الأداء قصيرة الأجل وطويلة الأجل، وذلك من خلال تطبيق أحكام مشروع القرار الجديد [CHN/A16] (WRC-19).(WRC-19)

الأسباب:	استناداً إلى دراسات قطاع الاتصالات الراديوية، ستُدرج الأحكام التنظيمية التقنية المبيَّنة بالتفصيل والواردة أعلاه أحكاماً تنظيمية تقنية في لوائح الراديو تتيح إدخال الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض بحيث يتم توفير الحماية للشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض مع توفير أقصى قدر من الكفاءة الطيفية للعمليات المتزامنة للأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض والشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في نطاقات التردد GHz 40/50.

SUP	CHN/28A6/11

القـرار 159 (WRC-15)

دراسة المسائل التقنية والتشغيلية والأحكام التنظيمية فيما يخص الأنظمة الساتلية
غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد 39,5-37,5 GHz (فضاء-أرض) و42,5-39,5 GHz (فضاء-أرض) 
وGHz 50,2-47,2 (أرض-فضاء) وGHz 51,4-50,4 (أرض-فضاء)

الأسباب:	لم يعد مطلوباً نظراً للوفاء به عبر أساليب مبينة في القرار الجديد للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC-19).

MOD	CHN/28A6/12#50013

القرار 750 (Rev.WRC-19)

التوافق بين خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) والخدمات النشيطة ذات الصلة

...

الجدول 1-1

| النطاق الموزع لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (المنفعلة) | النطاق الموزع لخدمات نشيطة | الخدمة النشيطة | حدود قدرة البث غير المطلوب من محطات الخدمة النشيطة في عرض نطاق محدد لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| MHz 1 427-1 400 | MHz 1 452-1 427 | متنقلة | dBW 72– في MHz 27 من نطاق خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) للمحطات القاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية dBW 62– في MHz 27 من نطاق خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) للمحطات المتنقلة للاتصالات المتنقلة الدولية2، 3 |
| GHz 24,0-23,6 | GHz 23,55-22,55 | خدمة ما بين السواتل | dBW 36– لأي نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz لأنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة ما بين السواتل (non-GSO ISS) تلقى المكتب بشأنها معلومات النشر المسبق الكاملة قبل 1 يناير 2020، وdBW 46– لأي نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz لأنظمة non-GSO ISS تلقى المكتب بشأنها معلومات النشر المسبق الكاملة في 1 يناير 2020 أو بعده |
| GHz 31,5-31,3 | GHz 31,3-31 | الخدمة الثابتة (باستثناء محطات المنصات عالية الارتفاع( | بالنسبة للمحطات التي وضعت في الخدمة بعد 1 يناير 2012: dBW 38– لأي نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 100 MHz. لا ينطبق هذا الحد على المحطات المرخص لها قبل 1 يناير 2012 |
| GHz 50,4-50,2 | GHz 50,2-49,7 | الخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء)4 | بالنسبة للمحطات المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي وضعت في الخدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-07) والتي يتم استلام معلومات التبليغ الخاصة بها كاملة قبل 1 يناير 2020: dBW 10– في نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz للمحطات الأرضية التي لا يقل كسب الهوائي فيها عن 57 dBi dBW 20– في نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz للمحطات الأرضية التي يقل كسب الهوائي فيها عن 57 dBi بالنسبة للمحطات المستقرة بالنسبة إلى الأرض والتي يستلم المكتب معلومات التبليغ الخاصة بها كاملة بعد 1 يناير 2020: dBW 35– في أي نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz للمحطات الأرضية التي تقل زوايا الارتفاع الخاصة بها عن 80 درجة يكون فيها كسب الهوائي أكبر أو يساوي dBi 57. dBW 52– في أي نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz للمحطات الأرضية التي لا تقل فيها زوايا الارتفاع عن 80 درجة ولا يقل فيها كسب الهوائي عن dBi 57 dBW 55– في أي نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz للمحطات الأرضية التي يقل كسب الهوائي فيها عن 57 dBi بالنسبة للمحطات غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي وضعت في الخدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-07) وقبل 1 يناير 2020: dBW 10– لنطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz للمحطات الأرضية التي لا يقل كسب الهوائي فيها عن dBi 57 dBW 20– لنطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz للمحطات الأرضية التي يقل كسب الهوائي فيها عن 57 dBi بالنسبة للمحطات غير المستقرة بالنسبة إل الأرض التي وضعت في الخدمة بعد 1 يناير 2020: dBW 45– لنطاق خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz للمحطات الأرضية التي لا يقل كسب الهوائي فيها عن 57 dBi dBW 55– لنطاق خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz للمحطات الأرضية التي يقل كسب الهوائي فيها عن 57 dBi |
| GHz 50,4-50,2 | GHz 50,9-50,4 | الخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء)4 | بالنسبة للمحطات المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي وضعت في الخدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-07) والتي يتم استلام معلومات التبليغ الخاصة بها كاملة قبل 1 يناير 2020: dBW 10– لأي نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz للمحطات الأرضية التي لا يقل كسب الهوائي فيها عن 57 dBi dBW 20– لأي نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz للمحطات الأرضية التي يقل كسب الهوائي فيها عن 57 dBi بالنسبة للمحطات المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي يستلم المكتب معلومات التبليغ الخاصة بها كاملة بعد 1 يناير 2020: dBW 35– لأي نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz للمحطات الأرضية التي تقل فيها زوايا الارتفاع عن 80 درجة ولا يقل كسب الهوائي فيها عن 57 dBi dBW 52– لأي نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz للمحطات الأرضية التي لا تقل فيها زوايا الارتفاع عن 80 درجة ولا يقل كسب الهوائي فيها عن 57 dBi dBW 55– لأي نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz للمحطات الأرضية التي يقل كسب الهوائي فيها عن 57 dBi بالنسبة للمحطات غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي وضعت في الخدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-07) وقبل 1 يناير 2020: dBW 10– لنطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz للمحطات الأرضية التي لا يقل كسب الهوائي فيها عن dBi 57 dBW 20– لنطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz للمحطات الأرضية التي يقل كسب الهوائي فيها عن 57 dBi بالنسبة للمحطات غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي وضعت في الخدمة بعد 1 يناير 2020: dBW 45– لنطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz للمحطات الأرضية التي لا يقل كسب الهوائي فيها عن dBi 57 dBW 55– لنطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 200 MHz للمحطات الأرضية التي يقل كسب الهوائي فيها عن 57 dBi |
| GHz 54,25-52,6 | GHz 52,6-51,4 | الخدمة الثابتة | بالنسبة للمحطات التي وضعت في الخدمة بعد تاريخ بدء نفاذ الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-07): dBW 33– لأي نطاق لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) قدره 100 MHz |

ملاحظة - انظر الفقرة الفرعية 3.3/6.1/3 من تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر بشأن دراسة الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض وخدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة).

الأسباب:	بيَّنت الدراسات الحاجة إلى إدخال تعديلات على حدود الإرسال غير المرغوب فيه لكل من الأنظمة المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية لكي يستوفي التداخل الكلي الناجم عن إرسالات المحطات الأرضية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية معايير الحماية الخاصة بأنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية.

ADD	CHN/28A6/13#50011

مشروع القرار الجديد [CHN/A16] (WRC-19)

حماية الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الساتلية الثابتة والإذاعية الساتلية والمتنقلة الساتلية من التداخل غير المقبول من أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في نطاقات التردد GHz 39,5-37,5 وGHz 42,5-39,5 وGHz 50,2-47,2 وGHz 51,4-50,4

إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (شرم الشيخ، 2019)،

إذ يضع في اعتباره

أ )	أن نطاقات التردد GHz 39,5-37,5 وGHz 42,5-39,5 وGHz 50,2-47,2 (أرض-فضاء) وGHz 51,4-50,4 توزع على أساس أولي للخدمة الثابتة الساتلية (FSS) في جميع الأقاليم؛

ب)	أن نطاقَي التردد GHz 41-40,5 وGHz 42,5-41 موزعان على أساس أولي للخدمة الإذاعية الساتلية (BSS) في جميع الأقاليم؛

ج)	أن نطاقَي التردد GHz 40-39,5 وGHz 40,5-40 موزعان على أساس أولي للخدمة المتنقلة الساتلية (MSS) في جميع الأقاليم؛

د )	أن المادة 22 من لوائح الراديو تحتوي على أحكام تنظيمية وتقنية بشأن التقاسم بين الأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد المشار إليها في الفقرة أ) من إذ يضع في اعتباره؛

ﻫ )	أنه وفقاً للرقم 2.22، يجب ألا تسبب الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض تداخلاً غير مقبول على الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمتين الثابتة الساتلية والإذاعية الساتلية، وألا تطالب بالحماية منها، ما لم يحدد خلاف ذلك في لوائح الراديو؛

و )	أن الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية ستستفيد من زيادة اليقين الذي سينجم عن التحديد الكمي للتدابير التقنية التنظيمية المطلوبة لحماية الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في نطاقات التردد المشار إليها في الفقرات أ) وب) وج) أعلاه من إذ يضع في اعتباره؛

ز )	أنه يمكن حماية الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمات الثابتة الساتلية والمتنقلة الساتلية والإذاعية الساتلية بدون وضع قيود لا داعي لها على الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في النطاقات المشار إليها في الفقرات أ) وب) وج) أعلاه من إذ يضع في اعتباره؛

ح)	أنه بالنسبة للنطاقات المذكورة في الفقرة أ) من إذ يضع في اعتباره، عدل المؤتمر WRC-19 المادة 22 لتقيِّد المهل الزمنية المسموح بها للتدهور الناجم عن التداخل من مصدر وحيد أو التداخل الإجمالي الذي تسببه الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية من حيث النسبة C/N على الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض، وذلك استناداً إلى منهجية التقاسم الواردة في الملحق 2 بهذا القرار والوصلات المرجعية المبينة في الملحق 1 بهذا القرار؛

ط)	أن معلمات التشغيل والخصائص المدارية للأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية عادة ما تكون غير متجانسة؛

ي)	أنه نتيجة لعدم التجانس هذا، من المرجح أن يختلف الوقت المسموح به لتجاوز القيمة C/N المحددة في هدف الأداء قصير الأجل المرتبط بأقصر نسبة مئوية زمنية (أقل قيمة للنسبة C/N) أو الانخفاض في الصبيب طويل الأجل (الكفاءة الطيفية) الذي تسببه الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية على الوصلات المرجعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية بين هذه الأنظمة؛

ك)	أن مستوى حد التداخل الإجمالي الخاص بالأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية مرتبط ارتباطاً مباشراً بالعدد الفعلي للأنظمة أحادية المصدر غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تتقاسم نفس نطاق التردد؛

ل)	أنه لحماية الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمات الثابتة الساتلية والمتنقلة الساتلية والإذاعية الساتلية في نطاقات التردد المسرودة في الفقرة أ) من إذ يضع في اعتباره من التداخلات غير المقبولة، يجب ألا يتجاوز التداخل الإجمالي الذي تسببه جميع الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية التي تتقاسم نفس الترددات القيمة القصوى للتداخل الإجمالي المحددة في الرقم 5M.22 من لوائح الراديو؛

م )	أنه لتحقيق مستوى الحماية للوصلات المرجعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض المبينة في الملحق 1 بهذا القرار، سيكون على الإدارات التي تشغل أو التي تعتزم أن تشغل أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية التوصل إلى اتفاق من خلال اجتماعات تشاورية؛

ن)	أن المستوى الإجمالي للوقت المسموح به لتجاوز قيمة النسبة C/N المحددة في هدف الأداء قصير الأجل المرتبط بأقصر نسبة مئوية زمنية (أقل قيمة للنسبة C/N) للوصلات المرجعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض من المرجح أن يكون مجموع كل المستويات أحادية المصدر الناجمة عن الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية،

وإذ يدرك

أ )	أنه قد يلزم أن تنفذ الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية تقنيات لتخفيف التداخل، مثل زوايا التجنب المدارية وتنوع مواقع المحطات الأرضية وتجنب القوس المستقرة بالنسبة إلى الأرض، لتيسير تقاسم الترددات بين الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية ولحماية الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

ب)	أن الإدارات التي تشغّل أو تعتزم تشغيل أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية سيلزمها الاتفاق بصورة تعاونية من خلال اجتماعات تشاورية على أن تتقاسم تأثير التداخل الإجمالي المسموح به لجميع الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية العاملة في نطاقات التردد المدرجة في الفقرة أ) من إذ يضع في اعتباره بما يضمن تحقق مستوى من الحماية للشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمات الثابتة الساتلية والمتنقلة الساتلية والإذاعية الساتلية، وفقاً للرقم 5M.22 من لوائح الراديو؛

ج)	أنه مع الأخذ في الاعتبار مستوى التداخل الأحادي المصدر المسموح به في الرقم 5L.22، يمكن حساب التأثير الإجمالي لجميع الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية دون الحاجة إلى أدوات برمجية متخصصة بالاستناد إلى نتائج الأثر أحادي المصدر لكل نظام؛

د )	حاجة الإدارات المشغِّلة للأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات التردد المسرودة في الفقرة أ) من إذ يضع في اعتباره إلى الترتيب لاجتماعات تشاورية على "ملحة" للتعاون والتوصل إلى اتفاق عندما تفوق مستويات التداخل الإجمالي من الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية التأثير الإجمالي المسموح به؛

ﻫ )	أن ممثلي الإدارات التي تشغل أو تعتزم تشغيل شبكات مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمات الثابتة الساتلية والمتنقلة الساتلية والإذاعية الساتلية يُشجعون على المشاركة في القرارات المتخذة عملاً بالفقرة ب) من إذ يدرك؛

و )	أن الإشارات في نطاقات التردد GHz 39,5-37,5 (فضاء-أرض) وGHz 42,5-39,5 (فضاء-أرض) وGHz 50,2-47,2 (أرض-فضاء) وGHz 51,4-50,4 (أرض-فضاء) تشهد مستويات عالية من التوهين الناجم عن التأثيرات الجوية مثل الأمطار والسحب وامتصاص الغازات؛

ز )	أنه نظراً لهذه المستويات العالية من التوهين، من المستحسن أن تنفذ الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض والأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية تدابير لتقييد الخبو من قبيل التحكم الأوتوماتي في المستوى والتحكم في القدرة والتشفير والتشكيل التكيفيين،

وإذ يلاحظ

أ )	أن الملحق 2 بهذا القرار يحتوي على المنهجية الخاصة بحساب الحدود أحادية المصدر والإجمالية لحماية الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

ب)	أن التوصية ITU-R S.1503 توفر إرشادات بشأن كيفية حساب مستويات كثافة تدفق القدرة المكافئة من نظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض على المحطات الأرضية والسواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

ج)	أن الملحق 1 بهذا القرار يتضمن خصائص الأنظمة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي يتعين أخذها في الاعتبار في تحليلات تقاسم الترددات بين الأنظمة غير المستقرة/المستقرة بالنسبة إلى الأرض في نطاقات التردد GHz 39,5-37,5 وGHz 42,5-39,5 وGHz 50,2-47,2 وGHz 51,4-50,4،

يقرر

1	أن على الإدارات التي تشغل أو التي تعتزم أن تشغل أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، في نطاقات التردد المشار إليها في الفقرة أ) من إذ يضع في اعتباره أعلاه، أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك إذا لزم الأمر، إجراء التعديلات المناسبة لأنظمتها أو شبكاتها لضمان ألا يتجاوز التداخل الإجمالي الذي تسببه هذه الأنظمة على الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمات الثابتة الساتلية والمتنقلة الساتلية والإذاعية الساتلية الحدود الإجمالية للحماية المحددة وفقاً للرقم 5M.22 من لوائح الراديو؛

2	أن على الإدارات التي تشغل أو التي تعتزم أن تشغل أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، في سبيل الوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من يقرر أعلاه، أن تتعاون من خلال الاجتماعات التشاورية المنتظمة المشار إليها في الفقرة ب) من "إذ يدرك" لضمان ألا تتجاوز عمليات جميع الشبكات غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض مستويات الحماية الإجمالية للشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

3	أن على الإدارات، في سبيل الوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من يقرر أعلاه، أن تأخذ في الحسبان خصائص السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض المبينة الوصلات المرجعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الملحق 1 بهذا القرار عند تطبيق المنهجية الواردة في الملحق 2 بهذا القرار وحساب التأثير الإجمالي على الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض ببرمجيات للتحقق؛

4	أنه يجوز للإدارات التي تشغل أو التي تعتزم أن تشغل أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، (بمن في ذلك ممثلو الإدارات المشغِّلة للشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمات الثابتة الساتلية والمتنقلة الساتلية والإذاعية الساتلية) المشارِكة في الاجتماعات التشاورية أن تستخدم، رهناً بموافقة الاجتماع التشاوري، برمجياتها الخاصة بها إلى جانب أي أدوات برمجية يستخدمها مكتب الاتصالات الراديوية لحساب الحدود الإجمالية المحددة في الملحق 2 بهذا القرار والتحقق منها؛

5	أن على الإدارات، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الفقرة 1 من يقرر أعلاه، ألا تأخذ في الحسبان إلا الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية التي لها تخصيصات في نطاقات التردد المشار إليها في الفقرة أ) من إذ يضع في اعتباره أعلاه والتي تفي بالمعايير المبينة في الملحق 2 بهذا القرار من خلال المعلومات المقدمة في سياق المناقشات التشاورية المشار إليها في الفقرة 2 من يقرر؛

6	أن على الإدارات، لدى إبرامها اتفاقات لتنفيذ التزاماتها بموجب الفقرة 1 من يقرر أعلاه، أن تنشئ آليات تضمن أن تكون الإدارات المحتمل أن تقوم بالإبلاغ عن أنظمة وشبكات في الخدمة الثابتة الساتلية ومشغلو هذه الأنظمة والشبكات على بينة تامة بهذه العملية مع فرصة المشاركة فيها؛

7	أن المشاركة في العملية التشاورية مطلوبة بالنسبة للإدارات التي تشغل أو تعتزم تشغيل أنظمة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية تخضع لأحكام هذا القرار، وأن عدم مشاركة الإدارة المسؤولة في هذه العملية لا يعفي تلك الإدارة من الالتزامات المقررة بموجب الفقرة 1 من يقرر أعلاه ولا يُسقط أنظمتها من الاعتبار من جانب الفريق التشاوري عند قيامه بإجراء أي حسابات إجمالية؛

8	أن تضمن كل إدارة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق في الاجتماعات التشاورية المشار إليها في الفقرة 2 من يقرر، أن يعمل كل نظام من أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض الخاضعة لهذا القرار وفقاً للقيم المخفضة المسموحة لتأثير التداخل أحادية المصدر، المحسوبة بقسمة المقدار الكلي المسموح به على عدد الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي تعمل في نفس الوقت، لضمان عدم تجاوز المقدار الكلي المسموح به الوارد في الرقم 5M.22 أثناء التشغيل؛

9	أن تعمل جميع الأنظمة قيد التشغيل في الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض معاً، عند حالة التنفيذ العملي للفقرة 7 من يقرر أعلاه، وإذا أظهرت المناقشات التشاورية تجاوزاً في المقدار الكلي المسموح به من أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض قيد التشغيل، على خفض التداخل الإجمالي وليس على الحد من إرسالاتها، أو عن طريق التعديلات الملائمة لتشغيل أنظمتها؛

10	أن على الإدارات، المشاركة في المناقشات التشاورية المشار إليها في الفقرة 2 من يقرر، أن تعين مسؤول اتصال واحداً يكون مسؤولاً عن أن يرسل إلى المكتب، على النحو المبين في الملحق 1، نتائج الحساب التشغيلي لإجمالي الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض وعمليات تحديد التقاسم المنفذة تطبيقاً للفقرات 1 و7 و8 من يقرر أعلاه، بصرف النظر عما إذا كانت عمليات التحديد هذه ستؤدي إلى أي تعديلات على الخصائص المنشورة لأنظمتها المعنية، وتقديم مشروع سجل لكل اجتماع تشاوري، ونشره حال الموافقة عليه،

يدعو مكتب الاتصالات الراديوية

إلى أن يشارك في الاجتماعات التشاورية المشار إليها في الفقرة 2 من يقرر بصفة مراقب وأن يقدم المشورة حسب الاقتضاء فيما يتعلق بنتائج حسابات التأثير الإجمالي للتداخل المنفذة وفقاً للفقرة 1 من يقرر،

يكلف مكتب الاتصالات الراديوية

1	بأن ينشر المعلومات المشار إليها في الفقرة 6 من يقرر في النشرة الإعلامية الدولية للترددات (BR IFIC).

2	باستبعاد الحسابات التراكمية الواردة في الرقم 5M.22 كجزء من تفحص الشبكة الساتلية بموجب الرقم 31.11،

يحث الإدارات

على تزويد مكتب الاتصالات الراديوية وجميع المشاركين في الاجتماعات التشاورية بالمنهجيات والافتراضات والمدخلات المستخدمة بالاقتران مع الفقرة 3 من يقرر.

الملحق 1 بمشروع القرار الجديد [CHN/A16] (WRC-19)

قائمة خصائص الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض ونسق نتائج الحساب التراكمي
التي يتعين تقديمها إلى مكتب الاتصالات الراديوية لنشرها للعلم

# I	خصائص الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي يتعين استعمالها في حساب الإرسالات الإجمالية الناجمة عن الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية

## 1-I	خصائص الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض

لأغراض الخصائص العامة للأنظمة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض من أجل تقييم الامتثال إلى المتطلبات أحادية المصدر للأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، تعتبر البيانات الواردة في الجدولين 1 و2 كمدى عام للخصائص التقنية التمثيلية لنشر شبكة مستقرة بالنسبة إلى الأرض مستقرة عن أي موقع جغرافي محدد، بحيث تستخدم إلا لتحديد تأثير تداخل نظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض على الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض، وليس كأساس للتنسيق بين الشبكات الساتلية.

الجدول 1

معلمات الوصلات العامة للوصلات المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي يتعين استعمالها في دراسة تأثير الوصلة 
الهابطة (فضاء-أرض) من شبكة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض

| 1 | معلمات الوصلات العامة = خدمة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نمط الوصلة | المستعمل #1 | المستعمل #2 |  |  | المستعمل #3 |  | المستعمل #4 |  |  | البوابة #1 |  |
| 1.1 | نطاق التردد (GHz) | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  |
| 2.1 | كثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحية (dBW/MHz) | 38 | 38 |  |  | 38 |  | 38 |  |  | 38 |  |
| 3.1 | قُطر الهوائي المكافئ (m) | ,45 | 0,78 |  |  | 2,4 |  | 0,3 |  |  | 7,5/13 |  |
| 4.1 | عرض النطاق (MHz) | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 4.1 | خصائص الفصوص الجانبية لكسب هوائي المحطة الأرضية | S.580 | S.580 |  |  | S.580 |  | S.580 |  |  | S.580 |  |
| 5.1 | كفاءة هوائي المحطة الأرضية | 0,48 | 0,48 |  |  | 0,53 |  | 0,49 (للاستقبال فقط) |  |  | 0,55 |  |
| 6.1 | خسارات إضافية للوصلة (dB) | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 7.1 | هامش إضافي للوصلة (dB) | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 2 | معلمات الوصلات العامة – تحليل المعلمات | حالات معلمية من أجل التقييم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | التغيير في القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) | dB 3± من القيمة المدرجة في الرقم 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | زاوية الارتفاع (بالدرجات) | تحدد لاحقاً |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  |
|  | هامش الوصلة الإضافي (dB) | تحدد لاحقاً |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  |
|  | خط العرض (بالدرجات) | تحدد لاحقاً |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  |
| 3.2 | %0,01 معدل هطول المطر (mm/hr) | تحدد لاحقاً |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | ارتفاع المحطة الأرضية (m) | 0، 500، 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | درجة حرارة ضوضاء في المحطة الأرضية (K) | K 392، عند زاوية ارتفاع الهوائي البالغة º20 K 231، عند زاوية ارتفاع الهوائي البالغة º40 K 110، عند زاوية ارتفاع الهوائي البالغة º60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | عتبة C/N (dB) | 3,5، 5، 7,5، 9، 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | مثال التنفيذ –حساب الوصلة | حالة معلمية أولى متخذة للأمثلة |  |  |  |  |  |  |  |  |  | معادلات لحساب تيسر الوصلة الهابطة |
| 1.3 | الكسب الأقصى للمحطة الأرضية (dBi) | تحدد لاحقاً |  |  |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  |  |  |
|  | خطوة مرحلية: احسب خط العرض المقابل لزاوية الارتفاع، ε |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | طول المسير (km) | تحدد لاحقاً |  |  |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  |  |  |
| 3.3 | خسارة المسير (dB) | تحدد لاحقاً |  |  |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  |  |  |
| 4.3 | شدة الإشارة المطلوبة غير المعرضة للخبو (dBW/MHz) | تحدد لاحقاً |  |  |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  |  |  |
| 5.3 | الضوضاء إضافة إلى الهامش (dBW/MHz) | تحدد لاحقاً |  |  |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  |  |  |
| 4 | اختبارات التحقق |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | هامش من أجل الخبو الناجم عن المطر (dB) | تحدد لاحقاً |  |  |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  |  |  |
| 2.4 | PFDval (dB(W/(m2 · MHz))) | تحدد لاحقاً |  |  |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  |  |  |
| 3.4 | بيانات من المادة 21 | تحدد لاحقاً |  |  |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  |  |  |

الجدول 2

معلمات الوصلات العامة للوصلات المستقرة بالنسبة إلى الأرض التي يتعين استعمالها في دراسة تأثير الوصلة 
الصاعدة (أرض-فضاء) من شبكة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض

| 1 | معلمات الوصلات العامة = خدمة |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نمط الوصلة | الوصلة #1 | الوصلة #2 |  | الوصلة #3 |  | الوصلة #4 |  |
| 1.1 | نطاق التردد (GHz) | 49 | 49 |  | 49 |  | 49 |  |
| 2.1 | كثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحية للمحطة الأرضية (dBW/Hz) | 5– | 10– |  | 15– |  | 25– |  |
| 3.1 | عرض الحزمة النقطية (بالدرجات) | تحدد لاحقاً | تحدد لاحقاً |  | تحدد لاحقاً |  | تحدد لاحقاً |  |
| 4.1 | مستوى الفص الجانبي التوصية ITU-R S.672 (dB) | 25– | 25– |  | 25– |  | 25– |  |
| 5.1 | كفاءة هوائي المحطة الأرضية | 0,48 | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,42 |  |
| 6.1 | خسارات إضافية للوصلة (dB) | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 7.1 | هامش إضافي للوصلة (dB) | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 2 | معلمات الوصلات العامة – تحليل المعلمات | حالات معلمية من أجل التقييم |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | التغيير في كثافة القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p) | dB 3± الناتج عن القيمة في 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | زاوية الارتفاع (بالدرجات) | تحدد لاحقاً |  | تحدد لاحقاً |  | تحدد لاحقاً |  |  |
|  | هامش الوصلة الإضافي (dB) | تحدد لاحقاً |  | تحدد لاحقاً |  | تحدد لاحقاً |  |  |
|  | خط العرض (بالدرجات) | تحدد لاحقاً |  | تحدد لاحقاً |  | تحدد لاحقاً |  |  |
| 3.2 | %0,01 معدل هطول المطر (mm/hr) | تحدد لاحقاً |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | ارتفاع المحطة الأرضية (m) | 0، 500، 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | درجة حرارة ضوضاء الساتل (K) | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | قيمة العتبة للنسبة C/N (dB) | 3,5، 5، 7,5، 9، 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | مثال التنفيذ - حساب الوصلة | حالة معلمية أولى متخذة للأمثلة |  |  |  |  |  | معادلات لحساب تيسر الوصلة الصاعدة |
| 1.3 | الكسب الأقصى للمحطة الأرضية (dBi) | تحدد لاحقاً |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  |
|  | خطوة مرحلية: احسب خط العرض المقابل لزاوية الارتفاع، ε |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | طول المسير (km) | تحدد لاحقاً |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  |
| 3.3 | خسارة المسير (dB) | تحدد لاحقاً |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  |
| 4.3 | شدة الإشارة المطلوبة غير المعرضة للخبو (dBW/MHz) | تحدد لاحقاً |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  |
| 5.3 | الضوضاء إضافة إلى الهامش (dBW/MHz) | تحدد لاحقاً |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  |
| 4 | اختبارات التحقق |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | هامش الخبو الناجم عن المطر (dB) | تحدد لاحقاً |  |  | تحدد لاحقاً |  |  |  |
| ملاحظة: القيم C/N أعلاه تمثل عتبات لما يلي: • dB 3,5 للوصلات التي تستخدم التشفير QPSK FEC1/2 • dB 5 للوصلات التي تستخدم التشفير 8PSK FEC1/2 • dB 7,5 للوصلات التي تستخدم التشفير 8PSK FEC3/4 • dB 9 للوصلات التي تستخدم التشفير 8PSK FEC7/8 • dB 10 للوصلات التي تستخدم التشفير 16APSK FEC3/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2-I	معلمات كوكبة الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (non-GSO)

لكل نظام من الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض ينبغي تزويد مكتب الاتصالات الراديوية بالمعلمات التالية لنشرها في الحساب التراكمي:

-	الإدارة المبلغة؛

-	عدد المحطات الفضائية المستعملة في الحسابات التراكمية؛

-	مساهمة التداخل أحادي المصدر في المجموع الكلي لكل نظام من الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية.

# II	نتائج الحساب التراكمي لكثافة تدفق القدرة المكافئة

الملحق 2 بمشروع القرار الجديد [CHN/A16] (WRC-19)

وصف المعلمات والإجراءات من أجل تقييم التداخل الناجم عن نظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض على وصلات مستقرة بالنسبة إلى الأرض

يعرض هذا الملحق عملية التحقق من الامتثال للتداخل الأحادي المصدر المسموح به لأي نظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض على الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض باستخدام معلمات الوصلات العامة الواردة في الملحق 1 بهذا القرار وتأثير التداخل باستخدام أحدث نسخة من التوصية ITU-R S.1503. ويعتمد الإجراء المتبع لتحديد الامتثال للتداخل الأحادي المصدر المسموح به على المبادئ التالية:

المبدأ 1: بما أن توهين الخبو في هذه النطاقات يختلف اختلافاً كبيراً خلال السنة، فإن الهامش المخصص للخبو وحده يميل إلى أن يكون كبيراً جداً للوفاء بالأداء قصير الأجل للوصلة. إضافة إلى ذلك، فإن الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض العاملة في الخدمة الثابتة الساتلية قد تحتاج إلى تنفيذ تقنيات التخفيف التداخل، مثل زوايا التجنب المدارية، وتنوع مواقع المحطات الأرضية، وتجنب القوس المستقر بالنسبة إلى الأرض، وذلك لتيسير تقاسم الترددات وحماية الشبكات المستقرة بالنسبة إلى الأرض. وسيكون احتمال انقطاع الشبكة الناجم إما عن التداخل أو عن الخبو نسبة مئوية ضئيلة جداً من أي سنة. ولذلك، فالحدوث المتزامن لحادث تداخل وخبو لن يكون ذا دلالة إحصائياً. ويمكن تحديد القيم المسموح بها لتجاوز التداخل عن طريق افتراض أن الطبيعة الإجمالية المتغيرة بمرور الموقت للتداخل وحده (بدون تدهور الخبو المتزامن) يمكنها أن تستخدم %10 من الأوقات المسموح بها لمعدل الخطأ في البتات (أو قيمة النسبة C/N) المحددة في أهداف الأداء قصير الأجل للشبكة المرغوب فيها. ولا ينبغي أن يتجاوز تأثير التداخل أحادي المصدر %3 من هذا الوقت المسموح به.

المبدأ 2: ينبغي أن يخصص تصميم الشبكة المستقرة بالنسبة إلى الأرض نسبة %10 للسماح بتجاوز التداخل الإجمالي طويل الأجل وغير المتغير مع الزمن من الشبكات غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض بالإضافة إلى الضوضاء الحرارية عند حساب قدرة الضوضاء الإجمالية للنظام. ولا ينبغي أن يتجاوز التداخل أحادي المصدر %3 من قدرة الضوضاء الإجمالية للنظام.

المبدأ 3: يعزى أحد المصادر المتغيّرة مع الزمن لتدهور أداء الوصلات إلى وصلات معرضة للخبو (الناجم عن المطر والسحب والغاز وتوهين التلألؤ) فضلاً عن خصائص الوصلة. ويحسب إجمالي النسبة C/N مع الخبو في عرض النطاق المرجعي لموجة حاملة معينة بالمعادلة التالية:

(3)

حيث:

Ccs 	هي قدرة الإشارة المطلوبة (dBW) في ظروف السماء الصافية،

A	هو التوهين المتغير مع الزمن (dB) نتيجة للخبو،

NT	هو إجمالي ضوضاء النظام، والذي يتضمن الضوضاء الحرارية للنظام والتداخل طويل الأجل غير المتغير مع الزمن

توفر المعادلة (60) في التوصية ITU-R P.618-13 طريقة لتقدير إجمالي التوهين الناجم عن الخبو باحتمال ثابت p، وتستنسخ أدناه:

(4)

وإذا كان هدف الأداء قصير الأجل لوصلة ما هو C/N ≥ (C/N)threshold لأكثر من %ap من الوقت من سنة ما، فالوقت المسموح به بالنسبة لكي تكون C/N < (C/N)threshold ينبغي أن يكون أقل من %(ap −100) من سنة ما. وبما أن المبدأ 1 يخصص %90 من الوقت المسموح به للخبو، فاحتمال توهين الخبو اللازم للحساب هو 0,9 × %(ap −100)، حيث:

(5)

فمثلاً، إذا كان هدف الأداء قصير الأجل لوصلة ما هو C/N ≥ (C/N)threshold لأكثر من %99,99 من سنة ما، فهذا يعني أن النسبة C/N لا يمكن إلا أن تكون أقل من (C/N)threshold لأقل من %0,01 من سنة ما. ويلزم حساب AT(0,009%) للتوهين عند احتمال بقيمة %0,009 باستخدام المعادلة (4).

المبدأ 4: عند تحديد Ccs، يمكن حساب المستوى المسموح به أحادي المصدر لقناع تداخل النظام غير المستقر بالنسبة إلى الأرض باستخدام الأسلوب B الوارد في التوصية ITU-R W.1323. وبالتالي:

(6)

حيث:

I(t):	عتبة التداخل (dBW)

t:	النسبة المئوية من الوقت

p:	النسبة المئوية من الوقت لكي تكون فيها النسبة C/N أقل من (C/N)threshold

Ibit-sync	10lg[(10^(zt + zs)/10) − 1) NT] =

IBER	10lg[(10^(zt/10) − 1) NT] =

Ilong-term	10lg[(3/100) NT] = ، وفقاً للمبدأ 2

zt	(C/N)cs − (C/N)threshold =

وباستخدام المعادلة (5)، zt = AT(0.9*p)

zs =  (C/N)threshold − (C/N)bit-sync

(C/N)bit-sync	هي الحد الأدنى للنسبة C/N للحفاظ على تزامن بتات الموجة الحاملة وفي حالة عدم وجود ناتج يمكن افتراض أنه أقل من (C/N)threshold بمقدار dB 0,9

Y	النسبة المئوية من الوقت لسنة ما محددة لأداء طويل الأجل. وعادة %10 =  y.

المبدأ 5: تحسب كثافة تدفق القدرة المكافئة (epfd) أحادية المصدر باستخدام طريقة يرد وصفها في أحدث نسخة من التوصية ITU-R S.1503. ويمكن حساب دالة توزيع الاحتمال (pdf) لقدرة التداخل أحادي المصدر استناداً إلى دالة توزيع الاحتمالي لكثافة تدفق القدرة المكافئة:

(7)

ويمكن بعد ذلك حساب دالة التوزيع التراكمي (cdf) للتداخل أحادي المصدر. ويتم التحقق من إحصاءات دالة التوزيع التراكمي مقابل القناع I(t) من المعادلة (6) لضمان أن التداخل الأحادي المصدر من الشبكة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض لا يتجاوز الحدود المبينة في المعادلة (6) لأي نسبة مئوية من الوقت.

الأسباب: ميزة هذه الطريقة المقترحة هي أن كل الحسابات مباشرة وموافقة لما تحدده التوصيات القائمة لقطاع الاتصالات الراديوية. وهي تزيل التخمين واللبس في عملية التحقق من التداخل أحادي المصدر. كما أنها تتجنب تعقيد حساب تلافيف دوال توزيع الاحتمالية المتعددة.

الملحق 3 بمشروع القرار الجديد [CHN/A16] (WRC-19)

قائمة المعايير اللازمة لتطبيق أحكام الفقرة 4 من يقرر

1	تقديم معلومات التنسيق أو التبليغ.

2	أن يكون العمل في مرحلة الاتفاق بشأن تصنيع السواتل أو توريدها بالفعل، وتوقيع الاتفاق بشأن إطلاق السواتل.

ينبغي أن يكون لدى مشغل النظام غير المستقر بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية:

‘1’	دليل واضح على وجود اتفاق ملزم بشأن تصنيع أو توريد سواتله؛

‘2’	دليل واضح على وجود اتفاق ملزم بشأن إطلاق سواتله.

وينبغي أن يحدد اتفاق التصنيع أو التوريد مراحل العقد الرئيسية التي تفضي إلى استكمال تصنيع أو توريد السواتل اللازمة لتوفير الخدمة، كما ينبغي أن يحدد اتفاق الإطلاق تاريخ إطلاق الساتل وموقع الإطلاق ومورد خدمة الإطلاق. وتكون الإدارة المبلغة هي المسؤولة عن استيقان صحة المستندات التي تثبت وجود هذه الاتفاقات.

ويجوز تقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا المعيار في شكل تعهد كتابي من الإدارة المسؤولة.

الأسباب:	من غير الملائم استخدام دليل على ترتيبات تمويل مضمونة لتنفيذ المشروع، لأن هذا الدليل ليس كافياً لإثبات أن الأموال ستستخدم فعلياً لإنشاء نظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية.

__________

___________________

27 	يشير مصطلح "متوسط زمنياً" إلى قيمة متوسطة في فترة زمنية قدرها سنة، وفقاً للتوصية ITU-R P.618.