| Conférence mondiale des CMR-19) Charm el-Cheikh, Égypte, 28 octobre – 22 novembre 2019 |  |
| --- | --- |
| SÉANCE PLÉNIÈRE | Addendum 6 au Document 28-F |
|  | 27 septembre 2019 |
|  | Original: chinois |
| Chine (République populaire de) |  |
| Propositions pour les travaux de la conférence |  |
| Point 1.6 de l'ordre du jour |  |

1.6	envisager l'élaboration d'un cadre réglementaire pour les systèmes à satellites non OSG du SFS pouvant être exploités dans les bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz (espace vers Terre), 39,5-42,5 GHz (espace vers Terre), 47,2-50,2 GHz (Terre vers espace) et 50,4-51,4 GHz (Terre vers espace), conformément à la Résolution 159 (CMR-15);

Introduction

La Résolution 159 (CMR-15) porte sur l'élaboration de nouvelles technologies dans le service fixe par satellite (SFS) dans les bandes de fréquences 50/40 GHz, qui permettraient d'assurer des communications à grande capacité et à faible coût partout dans le monde, en particulier dans les zones reculées et isolées. Il y est indiqué que les constellations de satellites géostationnaires (OSG) et non géostationnaires (non OSG) permettraient la mise en œuvre de ces nouvelles technologies dans les bandes du SFS et que le Règlement des radiocommunications devrait permettre la mise en œuvre de ces nouvelles technologies afin de garantir l'utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques.

Aux termes de sa Résolution 159 (CMR-15), la CMR a décidé d'inviter l'UIT-R à effectuer et à achever à temps pour la CMR-19 des études concernant les dispositions réglementaires pour permettre l'exploitation des systèmes à satellites du SFS non OSG dans les bandes de fréquences susmentionnées, y compris les études de partage avec les systèmes OSG (SFS, SRS, SMS), le SETS et le SRA.

Pour traiter ce point de l'ordre du jour, la Chine appuie les approches suivantes:

1)	Apporter les modifications appropriées à l'Article 22 du Règlement des radiocommunications pour garantir la compatibilité du fonctionnement des systèmes non OSG du SFS et des réseaux OSG.

2)	Examiner le brouillage produit par une seule source et le brouillage cumulatif causé par les systèmes non OSG aux systèmes OSG.

3)	Apporter les modifications appropriées à l'Article 9 du Règlement des radiocommunications et élaborer une nouvelle Résolution afin de mettre en place des procédures de coordination entre les systèmes non OSG fonctionnant dans les bandes 50/40 GHz.

4)	Afin de protéger les systèmes du SETS dans les bandes adjacentes, les modifications apportées à la Résolution 750 (Rév.CMR-15) devraient concerner les systèmes non OSG et les systèmes OSG.

Propositions

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

MOD	CHN/28A6/1#50006

5.338A	Dans les bandes de fréquences 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,6 GHz, 81-86 GHz et 92-94 GHz, la Résolution 750 (Rév.CMR-19) s'applique.     (CMR-19)

Motifs:	Modification apportée en conséquence.

MOD	CHN/28A6/2#49996

34,2-40 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 37,5-38 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.A16 MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |
| 38-39,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.A16 MOBILE Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 |  |  |
| 39,5-40 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B ADD 5.A16 MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 ADD 5.B16 |  |  |

Motifs:	Ajouter des dispositions pour la coordination entre services par satellite non OSG.

ADD	CHN/28A6/3#50000

5.A16	L'utilisation des bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz (espace vers Terre), 39,5-42,5 GHz (espace vers Terre), 47,2-50,2 GHz (Terre vers espace) et 50,4-51,4 GHz (Terre vers espace) par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lequel les renseignements complets de coordination sont reçus par le Bureau après le 1er janvier 2020 est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite, mais non avec les systèmes non géostationnaires d'autres services. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans ces bandes de fréquences doivent fonctionner conformément au projet de nouvelle Résolution [CHN/A16] (CMR-19). Le numéro 22.2 continue de s'appliquer.     (CMR-19)

Motifs:	Insister sur la coordination entre systèmes non OSG du SFS dans les bandes 50/40 GHz et indiquer que le projet de nouvelle Résolution [CHN/IAP/A16] (CMR-19) s'applique pour assurer la protection des réseaux OSG contre les brouillages causés par les systèmes non OSG fonctionnant dans la même bande.

ADD	CHN/28A6/4#50004

5.B16	L'utilisation des bandes de fréquences 39,5-40 et 40-40,5 GHz par le service mobile par satellite (espace vers Terre) et les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite (espace vers Terre) pour lesquels les renseignements complets de coordination sont reçus par le Bureau après le 1er janvier 2020 est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A.     (CMR-19)

Motifs:	Traiter la coordination entre systèmes non OSG du SFS et les systèmes du SMS dans les bandes 50/40 GHz.

MOD	CHN/28A6/5#49997

40-47,5 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 40-40,5 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B ADD 5.A16 MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) ADD 5.B16 |  |  |
| 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.A16 RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B ADD 5.A16 RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.547 | 40,5-41 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.A16 RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 |
| 41-42,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B ADD 5.A16 RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile 5.547 5.551F 5.551H 5.551I |  |  |
| ... |  |  |
| 47,2-47,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 ADD 5.A16 MOBILE 5.552A |  |  |

Motifs:	Ajouter des dispositions pour la coordination entre services par satellite non OSG.

MOD	CHN/28A6/6#49998

47,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 47,5-47,9 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 ADD 5.A16 (espace vers Terre) 5.516B 5.554A MOBILE | 47,5-47,9 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 ADD 5.A16 MOBILE |  |
| 47,9-48,2 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 ADD 5.A16 MOBILE 5.552A |  |  |
| 48,2-48,54 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 ADD 5.A16 (espace vers Terre) 5.516B 5.554A 5.555B MOBILE | 48,2-50,2 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516B MOD 5.338A 5.552 ADD 5.A16 MOBILE |  |
| 48,54-49,44 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 ADD 5.A16 MOBILE 5.149 5.340 5.555 |  |  |
| 49,44-50,2 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD 5.338A 5.552 ADD 5.A16 (espace vers Terre) 5.516B 5.554A 5.555B MOBILE | 5.149 5.340 5.555 |  |
| ... |  |  |
| 50,4-51,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD 5.338A ADD 5.A16 MOBILE Mobile par satellite (Terre vers espace) |  |  |

Motifs:	Ajouter des dispositions pour la coordination entre services par satellite non OSG.

ARTICLE 9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec d'autres administrations ou obtenir leur accord1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9    (CMR-15)

Section II – Procédure pour effectuer la coordination12, 13

Sous-section IIA – Conditions régissant la coordination et demande de coordination

MOD	CHN/28A6/7#50009

9.35	a)	il examine ces renseignements du point de vue de leur conformité aux dispositions du numéro 11.31MOD 19;     (CMR-19)

Motifs:	Modification apportée en conséquence.

MOD	CHN/28A6/8#50010

_______________

19	9.35.1	Le Bureau inscrit les résultats détaillés de son examen au titre du numéro 11.31 de la conformité aux limites indiquées dans les Tableaux 22-1 à 22-3 ou aux limites applicables pour une seule source de brouillage indiquées au numéro 22.5L de l'Article 22, dans la publication au titre du numéro 9.38.     (CMR-19)

Motifs:	Traiter la publication de l'examen effectué par le Bureau de la conformité aux limites applicables aux systèmes non OSG pour une seule source de brouillage.

ARTICLE 22

Services spatiaux1

ADD	CHN/28A6/9#50007

22.5L		9)	Pour un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz (espace vers Terre), 39,5-42,5 GHz (espace vers Terre), 47,2-50,2 GHz (Terre vers espace) et 50,4-51,4 GHz (Terre vers espace), on ne doit pas dépasser:

–	une tolérance admissible, pour une seule source de brouillage, de 3% de la tolérance de temps pour la valeur du rapport C/N indiquée dans l'objectif de qualité de fonctionnement à court terme associé au pourcentage de temps le plus petit (rapport C/N le plus bas) pour chaque liaison de référence OSG utilisant le codage et la modulation adaptatifs; et

–	une réduction de 3% de l'efficacité spectrale moyenne27 sur la période considérée associée à l'objectif de qualité de fonctionnement à long terme pour chaque liaison de référence OSG utilisant le codage et la modulation adaptatifs. Les procédures et méthodes définies dans le projet de Résolution [CHN/A16-A] (CMR-19) seront utilisées pour les calculs. Les niveaux d'epfd produits par le système non OSG du SFS devraient être obtenus en utilisant la version la plus récente de la Recommandation UIT-R S.1503.     (CMR-19)

Motifs:	Sur la base des résultats des études de l'UIT-R, grâce aux dispositions techniques réglementaires détaillées présentées ci-dessus, le Règlement des radiocommunications contiendra des dispositions techniques réglementaires permettant la mise en place de systèmes à satellites non OSG qui garantiront la protection des réseaux OSG et une efficacité spectrale maximale en vue de l'exploitation simultanée de systèmes non OSG et de réseaux OSG dans les bandes 50/40 GHz. L'expression «capacité de réserve» n'étant pas claire, l'expression «efficacité spectrale» est plus appropriée.

ADD	CHN/28A6/10#50008

22.5M	10)	Les administrations exploitant ou prévoyant d'exploiter des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz, 39,5-42,5 GHz, 47,2-50,2 GHz et 50,4-51,4 GHz doivent veiller à ce que le brouillage cumulatif causé aux réseaux OSG du SFS, du SMS et du SRS ne dépasse pas 10% des objectifs de qualité de fonctionnement à court terme et à long terme en appliquant les dispositions du projet de nouvelle Résolution [CHN/A16] (CMR-19).     (CMR-19)

Motifs:	Sur la base des résultats des études de l'UIT-R, grâce aux dispositions techniques réglementaires présentées ci-dessus, le Règlement des radiocommunications contiendra des dispositions techniques réglementaires permettant la mise en place de systèmes à satellites non OSG qui garantiront la protection des réseaux OSG et une efficacité spectrale maximale en vue de l'exploitation simultanée de systèmes non OSG et de réseaux OSG dans les bandes 50/40 GHz.

SUP	CHN/28A6/11

RÉSOLUTION 159 (CMR-15)

Etudes des questions techniques et opérationnelles et des dispositions réglementaires relatives aux systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz 
(espace vers Terre), 39,5-42,5 GHz (espace vers Terre), 47,2-50,2 GHz 
(Terre vers espace) et 50,4-51,4 GHz (Terre vers espace)

Motifs:	N'est plus nécessaire étant donné qu'elle a été mise en œuvre grâce aux méthodes indiquées dans la nouvelle Résolution de la CMR-19.

MOD	CHN/28A6/12#50013

RÉSOLUTION 750 (RÉV.CMR-19)

Compatibilité entre le service d'exploration de la Terre 
par satellite (passive) et les services actifs concernés

...

TABLEAU 1-1

| Bande attribuée au SETS (passive) | Bande attribuée aux services actifs | Service actif | Limites de puissance des rayonnements non désirés produits par les stations des services actifs dans une largeur spécifiée de la bande attribuée au SETS (passive)1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 400- 1 427 MHz | 1 427- 1 452 MHz | Mobile | −72 dBW dans les 27 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour les stations de base IMT −62 dBW dans les 27 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour les stations mobiles IMT2, 3 |
| 23,6-24,0 GHz | 22,55-23,55 GHz | Inter-satellites | –36 dBW dans toute portion de 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour les systèmes non géostationnaires (non OSG) du service inter-satellites (SIS) pour lesquels les renseignements complets pour la publication anticipée sont reçus par le Bureau avant le 1er janvier 2020, et –46 dBW dans toute portion de 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour les systèmes non OSG du SIS pour lesquels les renseignements complets pour la publication anticipée sont reçus par le Bureau le 1er janvier 2020 ou après cette date |
| 31,3-31,5 GHz | 31-31,3 GHz | Fixe (sauf stations HAPS) | Pour les stations mises en service après le 1er janvier 2012: –38 dBW dans toute portion de 100 MHz de la bande attribuée au SETS (passive). Cette limite ne s'applique pas aux stations qui ont été autorisées avant le 1er janvier 2012 |
| 50,2-50,4 GHz | 49,7-50,2 GHz | Fixe par satellite (Terre vers espace)4 | Pour les stations OSG mises en service après la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la CMR-07 et pour lesquelles les renseignements complets de notification sont reçus avant le 1er janvier 2020: –10 dBW dans les 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour une station terrienne dont le gain d'antenne est supérieur ou égal à 57 dBi –20 dBW dans les 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour une station terrienne dont le gain d'antenne est inférieur à 57 dBi Pour les stations OSG pour lesquelles les renseignements complets de notification sont reçus par le bureau après le 1er janvier 2020: −35 dBW dans toute portion de 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour une station terrienne dont l'angle d'élévation est inférieur à 80° et dont le gain d'antenne est supérieur ou égal à 57 dBi −52 dBW dans toute portion de 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour une station terrienne dont l'angle d'élévation est supérieur ou égal à 80° et dont le gain d'antenne est supérieur ou égal à 57 dBi −55 dBW dans toute portion de 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour une station terrienne dont le gain d'antenne est inférieur à 57 dBi Pour les stations non OSG mises en service après la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la CMR-07 et avant le 1er janvier 2020: −10 dBW dans les 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour une station terrienne dont le gain d'antenne est supérieur ou égal à 57 dBi −20 dBW dans les 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour une station terrienne dont le gain d'antenne est inférieur à 57 dBi Pour les stations non OSG mises en service après le 1er janvier 2020: −45 dBW dans les 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour une station terrienne dont le gain d'antenne est supérieur ou égal à 57 dBi −55 dBW dans les 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour une station terrienne dont le gain d'antenne est inférieur à 57 dBi |
| 50,2-50,4 GHz | 50,4-50,9 GHz | Fixe par satellite (Terre vers espace)4 | Pour les stations OSG mises en service après la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la CMR-07 et pour lesquelles les renseignements complets de notification sont reçus avant le 1er janvier 2020 : –10 dBW dans les 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour une station terrienne dont le gain d'antenne est supérieur ou égal à 57 dBi –20 dBW dans les 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour une station terrienne dont le gain d'antenne est inférieur à 57 dBi Pour les stations OSG pour lesquelles les renseignements complets de notification sont reçus par le bureau après le 1er janvier 2020: −35 dBW dans toute portion de 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour une station terrienne dont l'angle d'élévation est inférieur à 80° et dont le gain d'antenne est supérieur ou égal à 57 dBi −52 dBW dans toute portion de 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour une station terrienne dont l'angle d'élévation est supérieur ou égal à 80° et dont le gain d'antenne est supérieur ou égal à 57 dBi −55 dBW dans toute portion de 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour une station terrienne dont le gain d'antenne est inférieur à 57 dBi Pour les stations non OSG mises en service après la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la CMR-07 et avant le 1er janvier 2020: −10 dBW dans les 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour une station terrienne dont le gain d'antenne est supérieur ou égal à 57 dBi −20 dBW dans les 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour une station terrienne dont le gain d'antenne est inférieur à 57 dBi Pour les stations non OSG mises en service après le 1er janvier 2020: −45 dBW dans les 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour une station terrienne dont le gain d'antenne est supérieur ou égal à 57 dBi −55 dBW dans les 200 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) pour une station terrienne dont le gain d'antenne est inférieur à 57 dBi |
| 52,6-54,25 GHz | 51,4-52,6 GHz | Fixe | Pour les stations mises en service après la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la CMR-07: –33 dBW dans toute portion de 100 MHz de la bande attribuée au SETS (passive) |

NOTE – Voir la section 3/1.6/3.3 du Rapport de la RPC concernant l'étude relative aux systèmes non OSG et au SETS (passive).

Motifs:	Les études ont montré que, pour qu'il soit possible que le brouillage cumulatif dû aux émissions des stations terriennes du SFS OSG et du SFS non OSG respecte le critère de protection des systèmes du SETS, il est nécessaire de modifier les limites applicables aux rayonnements non désirés des systèmes OSG et non OSG du SFS.

ADD	CHN/28A6/13#50011

PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION [CHN/A16] (CMR-19)

Protection des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite, du service de radiodiffusion par satellite et du service mobile par satellite contre les brouillages inacceptables causés par les systèmes à satellites non 
géostationnaires du service fixe par satellite dans 
les bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz, 
39,5-42,5 GHz, 47,2-50,2 GHz 
et 50,4-51,4 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Charm el-Cheikh, 2019),

considérant

a)	que les bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz, 39,5-42,5 GHz, 47,2-50,2 GHz (Terre vers espace) et 50,4-51,4 GHz sont attribuées à titre primaire au service fixe par satellite (SFS) dans toutes les régions;

b)	que les bandes de fréquences 40,5-41 GHz et 41-42,5 GHz sont attribuées à titre primaire au service de radiodiffusion par satellite (SRS) dans toutes les régions;

c)	que les bandes de fréquences 39,5-40 GHz et 40-40,5 GHz sont attribuées à titre primaire au service mobile par satellite (SMS) dans toutes les régions;

d)	que l'Article 22 du Règlement des radiocommunications contient des dispositions réglementaires et techniques relatives au partage entre les systèmes à satellites géostationnaires (OSG) et non géostationnaires (non OSG) du service fixe par satellite (SFS) dans les bandes visées au point a) du considérant;

e)	que, conformément au numéro 22.2, les systèmes à satellites non OSG ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux réseaux à satellite OSG du SFS et du service de radiodiffusion par satellite (SRS) et, sauf disposition contraire dans le Règlement des radiocommunications, ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis de ces réseaux;

f)	que les systèmes non OSG du SFS bénéficieraient des garanties accrues qui résulteraient de l'évaluation des mesures techniques réglementaires à prendre pour assurer la protection des réseaux à satellite OSG fonctionnant dans les bandes visées aux points a), b) et c) du considérant ci-dessus;

g)	qu'il serait possible de protéger les réseaux du SFS, du SMS et du SRS OSG sans imposer de contraintes inutiles aux systèmes du SFS non OSG dans les bandes visées aux points a), b) et c) du considérant ci-dessus;

h)	que s'agissant des bandes visées au point a) du considérant, la CMR-19 a modifié l'Article 22 pour limiter les tolérances de temps admissibles du point de vue de la dégradation du rapport C/N pour une seule source de brouillage et pour un brouillage cumulatif causé par les systèmes non OSG du SFS aux réseaux à satellite OSG, sur la base de la méthode de partage décrite dans l'Annexe 2 de la présente Résolution et des liaisons de référence données dans l'Annexe 1 de la présente Résolution;

i)	qu'en général, les paramètres d'exploitation et les caractéristiques orbitales des systèmes du SFS non OSG ne sont pas homogènes;

j)	que par suite de ce manque d'homogénéité, la tolérance de temps pour la valeur du rapport C/N indiquée dans l'objectif de qualité de fonctionnement à court terme associé au pourcentage de temps le plus petit (rapport C/N le plus bas) ou la diminution du débit à long terme (efficacité spectrale) que connaissent les liaisons de référence du SFS OSG en raison de systèmes du SFS non OSG va probablement varier entre ces systèmes;

k)	que le niveau des limites de brouillage cumulatif produit par les systèmes du SFS non OSG est directement lié au nombre réel de systèmes non OSG constituant une source de brouillage et utilisant en partage la même bande de fréquences;

l)	que pour protéger les réseaux du SFS, du SMS et du SRS OSG dans les bandes de fréquences énumérées au point a) du considérant contre les brouillages inacceptables, le brouillage cumulatif causé par tous les systèmes du SFS non OSG fonctionnant sur la même fréquence ne doit pas dépasser le brouillage cumulatif maximal précisé au numéro 22.5M du Règlement des radiocommunications;

m)	que pour assurer le niveau de protection des liaisons de référence OSG indiqué dans l'Annexe 1 de la présente Résolution, les administrations exploitant ou prévoyant d'exploiter des systèmes du SFS non OSG devront conclure des accords dans le cadre de réunions de consultation;

n)	que le niveau cumulatif de la tolérance de temps pour la valeur du rapport C/N indiquée dans l'objectif de qualité de fonctionnement à court terme associé au pourcentage de temps le plus petit (rapport C/N le plus bas) d'une liaison de référence OSG sera vraisemblablement la somme des niveaux pour une seule source de brouillage dus à des systèmes du SFS non OSG,

reconnaissant

a)	que les systèmes à satellites non OSG du SFS devront peut-être mettre en œuvre des techniques de réduction des brouillages, par exemple des angles d'évitement de l'orbite, la diversité des sites des stations terriennes et l'évitement de l'arc OSG pour faciliter le partage des fréquences entre systèmes non OSG du SFS et pour protéger les réseaux OSG;

b)	que les administrations exploitant ou prévoyant d'exploiter des systèmes à satellites non OSG du SFS devront se mettre d'accord conjointement dans le cadre de réunions de consultation sur le partage de la tolérance des effets du brouillage cumulatif applicable à tous les systèmes du SFS non OSG fonctionnant dans les bandes de fréquences énumérées au point a) du considérant de façon à assurer le niveau de protection des réseaux du SFS, du SMS et du SRS OSG indiqué au numéro 22.5M du Règlement des radiocommunications;

c)	que, compte tenu de la tolérance pour une seule source indiquée au numéro 22.5L, l'effet cumulatif de tous les systèmes non OSG du SFS peut être calculé sans qu'il soit nécessaire de disposer d'outils logiciels spécialisés sur la base des résultats de l'effet pour une seule source pour chaque système;

d)	que les administrations exploitant des systèmes à satellites non OSG du SFS dans les bandes de fréquences énumérées au point a) du considérant ont besoin d'organiser des réunions de consultation «urgentes» pour coopérer et parvenir à un accord dès lors que le niveau de brouillage cumulatif dépasse la tolérance des effets du brouillage cumulatif causé par les systèmes du SFS non OSG en fonctionnement;

e)	que les représentants d'administrations exploitant ou envisageant d'exploiter des réseaux du SFS, du SMS et du SRS OSG sont encouragés à prendre part aux décisions prises conformément au point b) du reconnaissant;

f)	que dans les bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz (espace vers Terre), 39,5-42,5 GHz (espace vers Terre), 47,2-50,2 GHz (Terre vers espace) et 50,4-51,4 GHz (Terre vers espace), les signaux connaissent des niveaux d'affaiblissement élevés en raison d'effets atmosphériques tels que la pluie, les nuages et l'absorption par les gaz;

g)	qu'en raison de ces niveaux d'affaiblissement importants attendus, il est souhaitable que les réseaux OSG et les systèmes du SFS non OSG mettent en œuvre des mesures pour limiter les évanouissements comme la commande automatique de niveau, la régulation de puissance et le codage et la modulation adaptatifs,

notant

a)	que l'Annexe 2 de la présente Résolution contient la méthode à appliquer pour calculer les limites pour une seule source de brouillage et les limites cumulatives pour protéger les réseaux OSG;

b)	que la Recommandation UIT-R S.1503 contient des orientations sur la manière de calculer les niveaux d'epfd produits par un système non OSG en direction de stations terriennes et de satellites OSG;

c)	que l'Annexe 1 de la présente Résolution contient les caractéristiques des systèmes à satellites OSG à prendre en considération dans les analyses du partage des fréquences entre systèmes OSG et systèmes non OSG dans les bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz, 39,5-42,5 GHz, 47,2-50,2 GHz et 50,4-51,4 GHz,

décide

1	que les administrations exploitant ou prévoyant d'exploiter des systèmes du SFS non OSG dans les bandes de fréquences visées au point a) du considérant ci-dessus doivent prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en apportant au besoin les modifications voulues à leurs systèmes ou à leurs réseaux, pour faire en sorte que le brouillage cumulatif causé par ces systèmes aux réseaux à satellite du SFS OSG, du SMS et du SRS ne dépasse pas les limites de protection cumulatives déterminées conformément au numéro 22.5M du Règlement des radiocommunications;

2	que, pour s'acquitter des obligations prévues au point 1 du décide ci-dessus, les administrations exploitant ou prévoyant d'exploiter des systèmes du SFS non OSG devraient coopérer dans le cadre des réunions de consultation régulières dont il est fait référence au point b) du reconnaissant, pour veiller à ce que l'exploitation de tous les réseaux non OSG ne dépasse pas le niveau de protection contre le brouillage cumulatif applicable aux réseaux à satellite géostationnaire;

3	que, pour s'acquitter des obligations prévues au point 2 du décide ci-dessus, les administrations doivent tenir compte des caractéristiques des satellites OSG indiquées pour les liaisons de référence OSG figurant dans l'Annexe 1 de la présente Résolution lors de l'application de la méthode décrite dans l'Annexe 2 de la présente Résolution et du calcul des effets cumulatifs causés aux réseaux OSG effectué à l'aide d'un logiciel de validation;

4	que les administrations exploitant ou envisageant d'exploiter des systèmes du SFS non OSG (y compris les représentants des administrations exploitant des réseaux du SFS, du SMS et du SRS OSG) participant à une réunion de consultation seront autorisées à utiliser leur propre logiciel, conjointement avec d'éventuels outils logiciels utilisés par le Bureau des radiocommunications pour calculer et vérifier les limites cumulatives indiquées dans l'Annexe 2 de la présente Résolution, sous réserve de l'accord conclu lors de la réunion de consultation;

5	que, lorsqu'elles s'acquitteront de leurs obligations au titre du point 1 du décide ci-dessus, les administrations ne devront tenir compte que des systèmes du SFS non OSG ayant des assignations de fréquence dans les bandes de fréquences visées au point a) du considérant ci-dessus et pour lesquels les critères énumérés dans l'Annexe 2 de la présente Résolution auront été satisfaits grâce aux informations appropriées fournies lors des consultations visées au point 2 du décide;

6	que les administrations, lorsqu'elles élaborent des accords pour s'acquitter de leurs obligations au titre du point 1 du décide ci-dessus, devraient mettre en place des mécanismes garantissant une totale transparence du processus pour toutes les administrations notificatrices et tous les opérateurs éventuels de systèmes et de réseaux du SFS et permettant à ces derniers de prendre part à ce processus;

7	que la participation au processus de consultation des administrations exploitant ou prévoyant d'exploiter des systèmes du SFS non OSG assujettis à la présente Résolution est requise, et que la non-participation d'une administration responsable ne la délie pas des obligations énoncées au point 1 du décide ci-dessus et n'empêche pas la prise en compte de ses systèmes dans les calculs des émissions cumulatives effectués par le groupe de consultation;

8	que chaque administration, en l'absence d'accord conclu lors des réunions de consultation mentionnées au point 2 du décide, doit s'assurer que chacun de ses systèmes non OSG du SFS assujettis à la présente Résolution respecte les marges réduites pour les effets d'une seule source de brouillage calculées en répartissant les marges de brouillage cumulatif proportionnellement au nombre de systèmes non OSG fonctionnant simultanément, de façon à ce que la marge de brouillage cumulatif indiquée au numéro 22.5M ne soit pas dépassée lorsque les systèmes sont en fonctionnement;

9	que, si les consultations montrent qu'il y aura un dépassement de la marge de brouillage cumulatif causé par les systèmes du SFS non OSG en fonctionnement, dans la mise en œuvre pratique du point 7 du décide ci-dessus, tous les exploitants de systèmes du SFS non OSG opérationnels devraient collaborer pour réduire le brouillage cumulatif en réduisant leurs émissions ou en apportant les modifications appropriées à l'exploitation de leurs systèmes;

10	que les administrations participant aux consultations visées au point 2 du décide désigneront un coordonnateur qui sera chargé de communiquer au Bureau, comme indiqué dans l'Annexe 1, les résultats des décisions concernant les calculs opérationnels et la répartition du brouillage cumulatif pour les systèmes non OSG mises en application des points 1, 7 et 8 du décide ci-dessus, que ces décisions entraînent ou non des modifications éventuelles des caractéristiques publiées de leurs systèmes respectifs, en fournissant un projet de compte rendu de chaque réunion de consultation et en le mettant en ligne une fois approuvé,

invite le Bureau des radiocommunications

à participer aux réunions de consultation mentionnées au point 2 du décide en tant qu'observateur et s'il y a lieu, de fournir des conseils concernant les résultats des calculs des effets du brouillage cumulatif conformément au point 1 du décide,

charge le Bureau des radiocommunications

1	de publier dans la Circulaire internationale d'information sur les fréquences (BR IFIC) les renseignements visés au point 6 du décide;

2	d'exclure les calculs du brouillage cumulatif indiqués au numéro 22.5M de l'examen d'un réseau à satellite au titre du numéro 11.31,

prie instamment les administrations

de fournir au Bureau des radiocommunications et à tous les participants aux réunions de consultation la méthode, les hypothèses et les données d'entrée utilisées au regard du point 3 du décide.

ANNEXE 1 DU PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION [CHN/A16] (CMR-19)

Liste des caractéristiques des réseaux à satellite géostationnaire et format des résultats du calcul des émissions cumulatives à fournir au Bureau 
pour qu'il les publie pour information

# I	Caractéristiques des réseaux à satellite OSG à utiliser dans le calcul des émissions cumulatives rayonnées par des systèmes du SFS non OSG

## I-1	Caractéristiques des réseaux à satellite OSG et liaisons de référence

Concernant les caractéristiques d'un système à satellites géostationnaires générique aux fins de l'évaluation de la conformité aux exigences applicables aux systèmes non OSG pour une seule source de brouillage, les données figurant dans les Tableaux 1 et 2 doivent être considérées comme un ensemble générique de caractéristiques techniques représentatives du déploiement des réseaux OSG partout dans le monde, indépendamment de l'emplacement géographique, à utiliser uniquement pour évaluer les incidences des brouillages causés par un système non OSG aux réseaux à satellite OSG et non comme une base pour la coordination entre réseaux à satellite.

Tableau 1

Paramètres des liaisons OSG génériques à utiliser pour l'examen de l'incidence des liaisons descendantes
(espace vers Terre) d'un réseau non OSG

| 1 | Paramètres de la liaison générique = service |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type de liaison | Utilisateur #1 | Utilisateur #2 |  |  |  | Utilisateur #3 |  |  | Utilisateur #4 | Passerelle #1 |  |
| 1.1 | Bande de fréquences (GHz) | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 40 | 40 |  |
| 1.2 | Densité de p.i.r.e. (dBW/MHz) | 38 | 38 |  |  |  | 38 |  |  | 38 | 38 |  |
| 1.3 | Diamètre d'antenne équivalent (m) | ,45 | 0,78 |  |  |  | 2,4 |  |  | 0,3 | 7,5/13 |  |
| 1.4 | Largeur de bande (MHz) | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 1.4 | Caractéristiques des lobes latéraux du diagramme de gain de l'antenne de la station terrienne | S.580 | S.580 |  |  |  | S.580 |  |  | S.580 | S.580 |  |
| 1.5 | Rendement de l'antenne de la station terrienne | 0,48 | 0,48 |  |  |  | 0,53 |  |  | 0,49 (pour la réception uniquement) | 0,55 |  |
| 1.6 | Autres affaiblissements sur la liaison (dB) | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 1.7 | Marge de liaison additionnelle (dB) | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |
| 2 | Paramètres de la liaison générique - Analyse des paramètres | Cas de paramètres aux fins de l'évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Variation de la densité de p.i.r.e. | ± 3 dB par rapport à la valeur donnée pour 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Angle d'élévation (deg.) | À déterminer |  |  | À déterminer |  |  | À déterminer |  |  |  |  |
|  | Marge de liaison additionnelle (dB) | À déterminer |  |  | À déterminer |  |  | À déterminer |  |  |  |  |
|  | Latitude (deg.) | À déterminer |  |  | À déterminer |  |  | À déterminer |  |  |  |  |
| 2.3 | Intensité des précipitations de 0,01% (mm/hr) | À déterminer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Altitude de la station terrienne (m) | 0, 500, 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Température de bruit de la station terrienne (K) | 392K, angle d'élévation de l'antenne de 20 degrés 231K, angle d'élévation de l'antenne de 40 degrés 110K, angle d'élévation de l'antenne de 60 degrés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Valeur seuil du rapport C/N | 3,5; 5; 7,5; 9; 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Exemple de mise en œuvre – Calcul de la liaison | Exemple de cas de paramètres (premier cas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Équations pour calculer la disponibilité de la liaison descendante |
| 3.1 | Gain de crête de la station terrienne (dBi) | À déterminer |  |  |  | À déterminer |  |  |  |  |  |  |
|  | Étape intermédiaire: calculer la latitude correspondant à l'élévation, ε |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Longueur du trajet (km) | À déterminer |  |  |  | À déterminer |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Affaiblissement sur le trajet (dB) | À déterminer |  |  |  | À déterminer |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Intensité simple utile sans évanouissement (dBW/MHz) | À déterminer |  |  |  | À déterminer |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Bruit plus marge (dBW/MHz) | À déterminer |  |  |  | À déterminer |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Contrôles de validation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Marge pour l'évanouissement dû à la pluie (dB) | À déterminer |  |  |  | À déterminer |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | PFDval (dB(W/(m2.MHz))) | À déterminer |  |  |  | À déterminer |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Différence par rapport à l'Article 21 | À déterminer |  |  |  | À déterminer |  |  |  |  |  |  |

TableAU 2

Paramètres des liaisons OSG génériques à utiliser pour l'examen de l'incidence des liaisons
montantes (Terre vers espace) d'un réseau non OSG quelconque

| 1 | Paramètres génériques de la liaison = service |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type de liaison | Liaison #1 | Liaison #2 |  | Liaison #3 |  | Liaison #4 |  |
| 1.1 | Bande de fréquences (GHz) | 49 | 49 |  | 49 |  | 49 |  |
| 1.2 | Densité de p.i.r.e. de la station terrienne (dBW/Hz) | −5 | −10 |  | −15 |  | −25 |  |
| 1.3 | Taille du faisceau ponctuel (deg.) | TBD | TBD |  | TBD |  | TBD |  |
| 1.4 | Niveau dans les lobes latéraux UIT-R S.672 (dB) | −25 | −25 |  | −25 |  | −25 |  |
| 1.5 | Rendement de l'antenne de la station terrienne | 0.48 | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.42 |  |
| 1.6 | Autres affaiblissements sur la liaison (dB) | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.7 | Marge de liaison additionnelle (dB) | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 2 | Paramètres de la liaison générique – Analyse des paramètres | Cas de paramètres aux fins de l'évaluation |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Variation de la densité de p.i.r.e. | ±3 dB par rapport à la valeur donnée pour 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Angle d'élévation (deg.) | À déterminer |  | À déterminer |  | À déterminer |  |  |
|  | Marge de liaison additionnelle (dB) | À déterminer |  | À déterminer |  | À déterminer |  |  |
|  | Latitude (deg.) | À déterminer |  | À déterminer |  | À déterminer |  |  |
| 2.3 | Intensité des précipitations de 0,01% (mm/hr) | À déterminer |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Altitude de la station terrienne (m) | 0, 500, 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Température de bruit du satellite (K) | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Valeur seuil du rapport C/N (dB) | 3,5; 5; 7,5; 9; 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Exemple de mise en œuvre - Calcul de la liaison | Exemple de cas de paramètres (premier cas) |  |  |  |  |  | Équations pour calculer la disponibilité de la liaison montante |
| 3.1 | Gain de crête de la station terrienne (dBi) | À déterminer |  |  | À déterminer |  |  |  |
|  | Étape intermédiaire: Calculer la latitude correspondant à l'élévation, ε |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Longueur du trajet (km) | À déterminer |  |  | À déterminer |  |  |  |
| 3.3 | Affaiblissement sur le trajet (dB) | À déterminer |  |  | À déterminer |  |  |  |
| 3.4 | Intensité simple utile sans évanouissement (dBW/MHz) | À déterminer |  |  | À déterminer |  |  |  |
| 3.5 | Bruit plus marge (dBW/MHz) | À déterminer |  |  | À déterminer |  |  |  |
| 4 | Contrôles de validation |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Marge pour l'évanouissement dû à la pluie (dB) | À déterminer |  |  | À déterminer |  |  |  |
| Note: Les valeurs du rapport C/N données ci-dessus représentent des valeurs seuils de: • 3,5 dB pour les liaisons utilisant le codage MDP avec CED 1/2 • 5 dB pour les liaisons utilisant le codage MDP-8 avec CED 1/2 • 7,5 dB pour les liaisons utilisant le codage MDP-8 avec CED 3/4 • 9 dB pour les liaisons utilisant le codage MDP-8 avec CED 7/8 • 10 dB pour les liaisons utilisant le codage MDP-16 avec CED 3/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## I-2	Paramètres relatifs à la constellation de satellites non OSG

Pour chaque système à satellites non OSG, les paramètres suivants devraient être fournis au Bureau pour qu'il les publie dans le calcul des émissions cumulatives:

–	administration notificatrice;

–	nombre de stations spatiales utilisées dans le calcul des émissions cumulatives;

–	contribution d'une seule source de brouillage aux émissions cumulatives de chaque système du SFS non OSG.

# II	Résultats du calcul de l'epfd cumulative

ANNEXE 2 DU PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION [CHN/A16] (CMR-19)

Description des paramètres et procédures pour l'évaluation des brouillages causés par un système non OSG à des liaisons OSG

La présente Annexe explique comment procéder pour valider la conformité d'un système non OSG au niveau de brouillage admissible pour une seule source en direction de réseaux OSG, en utilisant les paramètres des liaisons génériques donnés dans l'Annexe 1 de la présente Résolution et les effets des brouillages établis selon la version la plus récente de la Recommandation UIT-R S.1503. La procédure permettant de déterminer la conformité au niveau de brouillage admissible pour une seule source repose sur les principes ci-après.

Principe 1: Étant donné que dans ces bandes, l'affaiblissement dû aux évanouissements varie de manière considérable au cours d'une année, et afin de respecter l'objectif de qualité de fonctionnement à court terme d'une liaison, la marge affectée pour les seuls évanouissements est généralement très importante. De plus, les systèmes du SFS non OSG devront peut-être mettre en œuvre des techniques de réduction des brouillages, par exemple des angles d'évitement de l'orbite, la diversité des sites des stations terriennes et l'évitement de l'arc OSG, pour faciliter le partage des fréquences et pour protéger les réseaux OSG. La probabilité de coupure du réseau due soit aux brouillages soit aux évanouissements représenterait un très petit pourcentage de temps sur l'année. Par conséquent, l'occurrence simultanée de brouillages et d'évanouissements ne serait pas importante sur le plan statistique. On peut calculer les tolérances de brouillage en prenant l'hypothèse selon laquelle le brouillage cumulatif (sans dégradation due aux évanouissements simultanés), qui par nature varie dans le temps, peut à lui seul utiliser 10% de la tolérance de temps pour le taux d'erreur sur les bits (ou valeur du rapport C/N) spécifiée dans les objectifs de qualité de fonctionnement à court terme du réseau utile. Les effets du brouillage produit par une seule source ne devraient pas dépasser 3% de cette tolérance de temps.

Principe 2: Lors de la conception d'un réseau OSG, une tolérance de 10% devrait être affectée au brouillage cumulatif à long terme ne variant pas dans le temps causé par les réseaux non OSG, en plus du bruit thermique du réseau lors du calcul de la puissance totale de bruit du système. Le brouillage causé par une seule source devrait pas dépasser 3% de la puissance totale de bruit du système.

Principe 3: L'un des facteurs de dégradation de la qualité de fonctionnement de la liaison qui varient dans le temps est dû aux évanouissements sur la liaison (dus à la pluie, aux nuages, aux gaz et à la scintillation) ainsi qu'aux caractéristiques de la liaison. Le rapport total C/N avec évanouissement dans la largeur de bande de référence pour une porteuse donnée est calculé comme suit:

(3)

où:

Ccs 	est la puissance du signal utile (dBW) par ciel clair,

A	est l'affaiblissement variable dans le temps (dB) dû aux évanouissements,

NT	est le bruit total du système, qui comprend le bruit thermique du système et le brouillage à long terme ne variant pas dans le temps.

La formule (60) figurant dans la Recommandation UIT-R P.618-13 donne une méthode pour estimer l'affaiblissement total dû aux évanouissements avec une probabilité fixe p et est reproduite ci-dessous:

(4)

Si l'objectif de qualité de fonctionnement à court terme pour les liaisons est C/N ≥ (C/N) seuil pendant plus de ap% du temps sur une année, alors, le temps admissible pour C/N < (C/N) seuil devrait être inférieur (100 − ap)% sur une année. Étant donné que, selon le Principe 1, 90% de la tolérance de temps est affectée aux évanouissements, la probabilité d'affaiblissement dû aux évanouissements que nous devons calculer est 0,9*(100 − ap)%, où (C/N)cs − (C/N) seuil = AT(0,9*(100 − ap)%). Par conséquent, Ccs peut être obtenu comme suit:

(5)

Par exemple, si l'objectif de qualité de fonctionnement à court terme d'une liaison est C/N ≥ (C/N) seuil pendant plus de 99,99% du temps sur une année, cela signifie que le rapport C/N ne peut être inférieur à (C/N) seuil que pendant moins de 0,01% du temps sur une année. AT(0,009%) pour l'affaiblissement à une probabilité de 0,009% doit être calculé à l'aide de la formule (4).

Principe 4: Lorsqu'on détermine Ccs, le niveau admissible du gabarit de brouillage, dans le cas d'une seule source de brouillage, du système non OSG peut être calculé à l'aide de la Méthode B donnée dans la Recommandation UIT-R S.1323. Par conséquent:

(6)

où:

I(t):	seuil de brouillage (dBW)

t:	pourcentage de temps

p:	pourcentage du temps où C/N est inférieur (C/N) seuil

Ibit-sync 	= 10lg[(10^(zt + zs)/10) − 1) NT]

IBER	= 10lg[(10^(zt/10) − 1) NT]

Ilong-term 	= 10lg[(3/100) NT], conformément au principe 2

zt 	= (C/N)cs − (C/N) seuil

À l'aide de la formule (5), zt = AT(0,9*p)

zs =	(C/N) seuil − (C/N)bit-sync

(C/N)bit-sync	est le rapport C/N minimum pour maintenir la synchronisation des bits sur la porteuse. Si aucune valeur n'est donnée, on peut prendre pour hypothèse une valeur inférieure de 0,9 dB à la valeur de (C/N) seuil

Y	est le pourcentage de temps sur une année définie pour la qualité de fonctionnement à long terme. Normalement y = 10%.

Principe 5: La valeur d'EPFD pour une seule source de brouillage est calculée selon une méthode décrite dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R S.1503. La fonction de distribution de probabilité (pdf) de la puissance brouilleuse pour une seule source de brouillage peut être calculée sur la base de la fonction pdf de l'epfd:

(7)

La fonction de distribution cumulative (cdf) du brouillage pour une seule source peut ensuite être calculée. Les statistiques cdf sont validés relativement au gabarit I(t) obtenu à l'aide de l'équation (6) afin de s'assurer que, pour un pourcentage de temps donné, le brouillage causé par un seul réseau non OSG ne dépasse pas les limites définies à l'aide de l'équation (6).

Motifs: L'avantage de la méthode proposée est que tous les calculs sont simples et définis dans les Recommandations UIT-R existantes. Elle met fin aux approximations et aux ambiguïtés du processus de validation pour une seule source de brouillage. Elle évite en outre le processus complexe de calcul des convolutions de multiples fonctions de distribution de probabilité.

ANNEXe 3 du projet de résolution [CHN/A16] (CMR-19)

Liste des critères d'application du point 4 du décide

1	Soumission des renseignements de coordination ou de notification.

2	Dès le stade de la négociation d'un accord portant sur la construction ou l'achat de satellites et accord signé portant sur le lancement des satellites.

L'opérateur d'un système du SFS non OSG devrait être en possession:

i)	d'éléments attestant clairement l'existence d'un accord contraignant relatif à la construction ou à l'achat de ses satellites; et

ii)	d'éléments attestant clairement l'existence d'un accord contraignant relatif au lancement de ses satellites.

L'accord de construction ou d'achat devrait indiquer les principales étapes contractuelles de la construction ou de l'achat des satellites nécessaires pour assurer la fourniture du service et l'accord de lancement devrait indiquer la date du lancement, le site de lancement et le nom du fournisseur des services de lancement. L'administration notificatrice est chargée de certifier les éléments attestant l'existence d'accords.

Les informations demandées à ce titre peuvent être fournies par l'administration responsable sous la forme d'un engagement écrit.

Motifs:	Il n'est pas approprié d'accepter des éléments attestant l'existence d'arrangements garantissant le financement pour la mise en œuvre du projet, car ces éléments ne suffisent pas à prouver que les fonds seront effectivement utilisés pour la construction du système du SFS non OSG.

______________

_______________

27	L'expression «moyenne sur la période considérée» signifie moyenne sur une période d'un an, conformément à la Recommandation UIT-R P.618.