|  | 世界无线电通信大会（WRC-23） 2023年11月20日-12月15日，迪拜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 全体会议 |  | 文件 85 (Add.22)(Add.10)-C |  |
|  |  | 2023年10月22日 |  |
|  |  | 原文：俄文 |  |
| 区域通信联合体共同提案 |  |  |  |
| 有关大会工作的提案 |  |  |  |
| 议项7(H) |  |  |  |

7	根据第86号决议（WRC-07，修订版），考虑为回应全权代表大会关于卫星网络频率指配的提前公布、协调、通知和登记程序的第86号决议（2002年，马拉喀什，修订版）而可能做出的修改，以便为合理、高效和经济地使用无线电频率及任何相关联轨道（包括对地静止卫星轨道）提供便利；

7(H)	议题H – 加强1区和3区《无线电规则》附录30/30A和《无线电规则》附录30B的保护

区域通信联合体（RCC）主管部门认为，对受影响的国家BSS规划指配和FSS分配适用默示同意原则可能导致1区和3区《无线电规则》附录30/30A和《无线电规则》附录30B下的参考形势的恶化。

RCC主管部门支持以下提案，即需要就1区和3区《无线电规则》附录30/30A和《无线电规则》附录30B下的参考形势制定规则规定，取消对国家BSS规划指配和FSS规划分配以及从FSS规划分配转换而来的指配的默示同意原则，而不对其参数进行任何更改。

RCC主管部门赞成方法H1D，但做了一些修改。

由于《无线电规则》附录30/30A第4.1.24段中规定的规则期限（15+15年）结束后额外系统的重新通知的复杂性，RCC主管部门不支持将BSS规划中1区和3区指配或列表中的指配的等效保护余量的容限从0.45 dB更改为0.25 dB（支持方法H2A）。

附录30（WRC-19，修订版）

关于11.7-12.2 GHz（3区）、11.7-12.5 GHz（1区）和
12.2-12.7 GHz（2区）频段内所有业务的条款以及
与卫星广播业务的相关规划和指配表1（WRC-03）

MOD	RCC/85A22A10/1

第4条（WRC-23，修订版）

用于2区规划的修改或1区和
3区3附加使用的程序

## 4.1	适用于1区和3区的条款

MOD	RCC/85A22A10/2#2087

4.1.10d	若在无线电通信局按照第4.1.10b段发出提醒函之日后30天内未将决定通报无线电通信局，且确定属于：

–	1区和3区的规划指配，则须认为尚未做出决定的主管部门不反对所建议的指配，且认为已经在受影响的1区和3区规划指配的主管部门与拟议指配的通知主管部门之间达成了第4.1.13之二段要求的协议；或

–	不属于1区和3区的规划指配，则须认为尚未做出决定的主管部门已同意了拟议指配。（WRC-23）

ADD	RCC/85A22A10/3#2114

4.1.13之二	当根据本规定与1区和3区规划中的受影响指配的主管部门达成协议时，拟议指配的通知主管部门须承诺在该指配所属主管部门领土内、位于相关波束区域–3 dB等值线内的任何地点，遵守附件1提到的所有限制条件，包括附件1中所示的功率通量密度限值，如此一来，所涉主管部门将不会被视为受影响，该主管部门1区和3区规划中的的指配是在根据第5.1.10之二段告知的频率指配投入使用之日或在根据第5.1.10之二段发出传真之日起十二个月内（以较晚者为准）提出反对意见的依据。在该日期之前，通知主管部门须向无线电通信局提交在所涉指配的特性包络范围内最新特性，如此，其指配作为分歧依据的主管部门将不会被视为受影响。无线电通信局须在列表和频率总表中反映该指配的最新特性，同时保留其原始保护日期。（WRC-23）

ADD	RCC/85A22A10/4#2115

4.1.13之三	根据第4.1.13之二段达成协议后，无线电通信局应在第4.1.13之二段提到的短暂时期内，临时将指配登入1区和3区列表，并指明其指配作为分歧依据的主管部门。（WRC-23）

ADD	RCC/85A22A10/5#2116

4.1.13之四	若在第4.1.13之二段所提截止日期之前，无线电通信局还未收到修改请求以及所有相关信息，无线电通信局应从列表中删除该指配，并在无线电通信局《国际频率信息通报》（BR IFIC）特节中公布这一信息。（WRC-23）

ADD	RCC/85A22A10/6#2117

4.1.30	当一个指配临时进入第4.1.13之三段所指的列表时，在更新根据第4.1.13之二段达成协议的1区和3区规划中那些指配的参考形势时，不得考虑该指配。（WRC-23）

ADD	RCC/85A22A10/7#2118

4.1.31	如果无线电通信局得知列表中的指配或通过应用第4.1.13之四段而从列表中删除的指配未遵守第4.1.13之二段的承诺，无线电通信局须立即与负责该指配的主管部门协商，要求立即遵守第4.1.13之二段规定的条件或根据第4.1.13之四段立即终止发射。（WRC-23）

ADD	RCC/85A22A10/8#2119

4.1.32	如果尽管应用了第4.1.31段，但列表中的指配或应用第4.1.13之四段从列表中移除的指配仍未遵守第4.1.13之二段规定的条件，无线电通信局须立即通知无线电规则委员会。（WRC-23）

MOD	RCC/85A22A10/9

第5条（WRC-23，修订版）

卫星广播业务空间电台频率指配的通知、审查
和在国际频率登记总表中的登记18（WRC-07）

ADD	RCC/85A22A10/10#2123

5.1.6之二	收到完整的通知后，无线电通信局须立即向针对该通知适用第4.1.13之二段的主管部门（如果有的话）发送传真。该传真须将此通知以及第4.1.13之二段协议所涉频率指配计划将投入使用的日期告知根据第5.1.1段提交通知的相关主管部门。（WRC-23）

附录30A（WRC-19，修订版）*

关于1区和3区14.5-14.8 GHz2和17.3-18.1 GHz及2区17.3-17.8 GHz
频段内卫星广播业务（1区11.7-12.5 GHz、2区12.2-12.7 GHz
和3区11.7-12.2 GHz）馈线链路的条款
和相关规划和列表1（WRC-03）

MOD	RCC/85A22A10/11#2080

第4条（WRC-23，修订版）

用于2区规划的修改或1区和
3区附加使用的程序

## 4.1	适用于1区和3区的条款

MOD	RCC/85A22A10/12#2125

4.1.10d	若在无线电通信局按照第4.1.10b段发出提醒函之日后30天内未将决定通报无线电通信局，且确定属于：

–	1区和3区的规划指配，则须认为尚未做出决定的主管部门不反对所建议的指配，且认为已经在受影响的1区和3区规划指配的主管部门与拟议指配的通知主管部门之间达成了第4.1.13之二段要求的协议；或

–	不属于1区和3区的规划指配，则须认为尚未做出决定的主管部门已同意了拟议指配。（WRC-23）

ADD	RCC/85A22A10/13#2126

4.1.13之二	当根据第本规定与1区和3区规划中的受影响指配的主管部门达成协议时，拟议指配的通知主管部门须承诺遵守−197.0 – GRxzz dB(W/(m2 . Hz))这个到达该指配所属主管部门接收空间电台的功率通量密度限值，如此一来，所涉主管部门将不会被视为受影响，该主管部门的指配是在根据第5.1.10之二段告知的1区和3区频率指配投入使用之日或在根据第5.1.10之二段发出传真之日起十二个月内（以较晚者为准）提出反对意见的依据。在该日期之前，通知主管部门须向无线电通信局提交在所涉指配的包络特性范围内的最新特性，如此，其指配作为分歧依据的主管部门将不会被视为受影响。无线电通信局须在列表和频率总表中反映该指配的最新特性，同时保留其原始保护日期。（WRC-23）

ADD	RCC/85A22A10/14#2127

4.1.13之三	根据第4.1.13之二段达成协议后，无线电通信局应在第4.1.13之二段提到的短暂时期内，临时将指配登入1区和3区列表，并指明其指配作为分歧依据的主管部门。（WRC-23）

ADD	RCC/85A22A10/15#2128

4.1.13之四	若在第4.1.13之二段所提截止日期之前，无线电通信局还未收到修改请求以及所有相关信息，无线电通信局应从列表中删除该指配，并在无线电通信局《国际频率信息通报》（BR IFIC）特节中公布这一信息。（WRC-23）

ADD	RCC/85A22A10/16#2129

4.1.30	当一个指配临时进入第4.1.13之三段所指的列表时，在更新根据第4.1.13之二段达成协议的1区和3区规划中那些指配的参考形势时，不得考虑该指配。（WRC-23）

ADD	RCC/85A22A10/17#2130

4.1.31	如果无线电通信局得知列表中的指配或通过应用第4.1.13之四段而从列表中删除的指配未遵守第4.1.13之二段的承诺，无线电通信局须立即与负责该指配的主管部门协商，要求立即遵守第4.1.13之二段规定的条件或在第4.1.13之四段已经应用的情况下，要求立即终止发射。（WRC-23）

ADD	RCC/85A22A10/18#2131

4.1.32	如果尽管应用了第4.1.31段，但列表中的指配或应用第4.1.13之四段从列表中移除的指配仍不遵守第4.1.13之二段规定的条件，无线电通信局须立即通知无线电规则委员会。（WRC-23）

MOD	RCC/85A22A10/19

第5条（WRC-23，修订版）

卫星固定业务中发射地球站和接收空间电台馈线链路
频率指配的协调、通知、审查和在《国际频率
登记总表》中的登记21, 22（WRC-19）

## 5.1	协调和通知

ADD	RCC/85A22A10/20#2133

5.1.10之二	收到完整的通知后，无线电通信局须立即向针对该通知适用第4.1.13之二段的主管部门（如果有的话）发送传真。该传真须将此通知以及第4.1.13之二段协议所涉频率指配计划将投入使用的日期告知根据第5.1.1段提交通知的相关主管部门。（WRC-23）

附录30B（WRC-19，修订版）

4 500-4 800 MHz、6 725-7 025 MHz、10.70-10.95 GHz、
11.20-11.45 GHz和12.75-13.25 GHz频段内
卫星固定业务的条款和相关规划

第6条（WRC-19，修订版）

将分配转换为指配或引入一个附加系统或修改
列表1, 2, 2之二中的一项指配的程序（WRC-19）

ADD	RCC/85A22A10/21#2104

6.4之二	当根据第6.3段对根据第6.1段收到的、将分配转换为指配的通知中的每项指配进行审查并得出合格的审查结论时，无线电通信局须立即向就本通知应用了第6.15之四段的主管部门发送一份传真。该传真须通知这些主管部门根据第6.1段收到了本通知。（WRC-23）

MOD	RCC/85A22A10/22#2105

6.15	若在无线电通信局按照第6.14段发出提醒函之日后三十天内未将决定通报无线电通信局，且确定属于：

a)	规划中的分配，则须认为尚未做出决定的主管部门在准备将其规划中的分配投入使用之前，该主管部门不反对所建议的指配，且认为已经在规划中受影响的分配的主管部门与拟议指配的通知主管部门之间达成了第6.15之四段要求的协议；或

b)	指配，则须认为尚未做出决定的主管部门已同意了拟议指配。（WRC-23）

ADD	RCC/85A22A10/23

6.15之四	当根据本规定与规划中受影响分配的主管部门达成协议时，针对分配是在根据第8.10之二段告知的、由受影响分配转化而来的频率指配投入使用之日或在根据第8.10之二段发出传真之日起十二个月内（以较晚者为准）提出反对意见的依据的主管部门，拟议指配的通知主管部门须承诺遵守附录30B附件4（WRC-19，修订版）第2.2节所示的功率通量密度限值。在该日期之前，通知主管部门须向无线电通信局提交在所涉指配的特性包络范围内最新特性，如此，其指配作为分歧依据的主管部门将不会被视为受影响。无线电通信局须在列表和《频率登记总表》中反映该指配的最新特性，同时保留其原始保护日期。（WRC-23）

ADD	RCC/85A22A10/24#2107

6.15之五	根据第6.15之四段达成协议后，在将指配登入列表时，无线电通信局须指明该协议所依据的分配所属的主管部门。（WRC-23）

ADD	RCC/85A22A10/25

6.15之六	若在第6.15之二段所提截止日期之前，无线电通信局还未收到修改请求以及所有相关信息，无线电通信局须从列表中删除该指配，并在无线电通信局《国际频率信息通报》（BR IFIC）特节中公布这一信息。（WRC-23）

ADD	RCC/85A22A10/26#2108

6.27之二	当一个指配进入第6.15之五段所指的列表时，在更新根据第6.15之四段达成协议的那些分配的参考形势时，不得考虑该指配。（WRC-23）

ADD	RCC/85A22A10/27#2109

6.29之二	如果无线电通信局得知列表中的指配未遵守第6.15之四段的承诺，无线电通信局须立即与负责该指配的主管部门协商，要求立即遵守第6.15之四段规定的条件。（WRC-23）

ADD	RCC/85A22A10/28#2110

6.29之三	如果尽管应用了第6.29之二段，但列表中的指配仍未遵守第6.15之四段规定的条件，无线电通信局须立即通知无线电规则委员会。（WRC-23）

第8条（WRC-15）

卫星固定业务11, 12规划频段的指通知和登入
《登记总表》的程序（WRC-19）

ADD	RCC/85A22A10/29#2111

8.10之二	当对第8.9段审查得出合格的审查结论时，无线电通信局须立即向就本通知应用了第6.15之四段的主管部门（如果有）发送一份传真。该传真须将本通知以及由分配转化而来的、第6.15之五段协议所涉频率指配计划投入使用的日期告知根据第8.1段提交了通知的相关主管部门。（WRC-23）

______________

____________________

凡在本附录中出现的“空间电台频率指配”一词，均应理解为与某一轨道位置有关的频率指配。有关轨道限制条件也见附件7。（WRC-2000）

1	1区和3区的附加使用列表附于国际频率登记总表（见第542号决议（WRC-2000）**）。（WRC-03）

**	秘书处注：该决议已经WRC-03废止。

秘书处注：提到某条时如果其编号用的是正体字，则指本附录中的某条。

3	适用第49号决议（WRC-15，修订版）的条款。（WRC-15）

18	如根据经修订的、有关实施卫星网络申报成本回收的第482号决定未收到付款，无线电通信局则须在通知相关主管部门后，取消第5.1.6段中所述的公布，并酌情取消第5.2.2、5.2.2.1、5.2.2.2或5.2.6段规定的《频率登记总表》中的相应条目，同时酌情取消于2000年6月3日或之后包括在规划或列表中的相应条目。无线电通信局须将此行动通知所有主管部门。除非已经收到付款，否则无线电通信局须在不迟于上述理事会第482号决定规定的付款截止日期的两个月前，向发出通知的主管部门寄送提醒函。亦见第905号决议（WRC-07）*。(WRC-07)

*	秘书处注：该决议已由WRC-12废止。

*	凡在本附录中出现的“空间电台频率指配”一词，均应理解为与一给定轨道位置有关的频率指配。     （WRC-03）

1	1区和3区增加使用的馈线链路目录表已附入国际频率登记总表（见第542号决议（WRC-2000）**）。（WRC-03）

**	秘书处注：该决议已经WRC-03废止。

2	14.5-14.8 GHz频段的这种用途保留给欧洲以外的国家。

秘书处注：提到某条时如果其编号用的是正体字，则指本附录中的某条。

zz	GRx是主管部门国家分配的空间电台的相对接收天线增益，根据第4.1.13之二段，在通知主管部门的馈线链路地球站位置方向上与该主管部门达成了协议。（WRC-23）

21	成功应用第4条后，2000年6月2日后进入2区馈线链路规划或馈线链路列表的发射馈线链路地球站的指配，须在完成第9条的程序后根据第11条的规定进行通知。（WRC-03）

22	如根据经修订的、有关实施卫星网络申报成本回收的第482号决定未收到付款，无线电通信局则须在通知相关主管部门后，取消第5.1.10段中所述的公布，并酌情取消第5.2.2、5.2.2.1或5.2.2.2段规定的《频率登记总表》中的相应条目，同时酌情取消2000年6月3日或之后包括在规划或列表中的相应条目。无线电通信局须将此行动通知所有主管部门。除非已经收到付款，否则无线电通信局须在不迟于上述理事会第482号决定规定的付款截止日期前两个月前，向发出通知的主管部门寄送提醒函。（WRC-19）

1	根据有关对卫星网络登记实施成本回收的经修订的理事会第482号决定，如果无线电通信局没有收到付款，则须在通知相关主管部门之后，取消第6.7和/或6.23段中规定的公布，并酌情取消第6.23和/或6.25段规定的列表中的相应条目，并在规划中恢复分配。无线电通信局须将此行动通知所有主管部门，而且无线电通信局和其他主管部门无需再考虑该公布中提到的网络。无线电通信局须在上述理事会第482号决定规定的支付日到期的两个月之前，向发出通知的主管部门发出一份提醒函，除非在该日期前款项已收到。亦见第905号决议    （WRC-07）*。

*	秘书处注：该决议已经WRC-12废止。

2	第49号决议（WRC-15，修订版）适用。(WRC-15)

2之二	第170号决议（WRC-19）适用。（WRC-19）

11	如根据经修订的、有关实施卫星网络申报成本回收的第482号决定未收到付款，无线电通信局则须在通知相关主管部门后，取消第8.5和8.12段规定的公布，并酌情取消第8.11或8.16之二段规定的《频率总表》中的相应条目。无线电通信局须将此行动通知所有主管部门，且任何重新提交的通知单均应被视作新通知。除非已经收到付款，否则无线电通信局须在不迟于理事会第482号决定的付款截止日期两个月前，向发出通知的主管部门寄送提醒函。（WRC-19）

12	第49号决议（WRC-15，修订版）适用。（WRC-15）