|  | Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-23) Dubaï, 20 novembre – 15 décembre 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SÉANCE PLÉNIÈRE |  | Addendum 9 au Document 85-F |  |
|  |  | 22 octobre 2023 |  |
|  |  | Original: russe |  |
| Propositions communes de la Communauté régionale des communications |  |  |  |
| Propositions pour les travaux de la conférence |  |  |  |
| Point 1.9 de l'ordre du jour |  |  |  |

1.9	examiner l'Appendice 27 du Règlement des radiocommunications et envisager des mesures et des mises à jour réglementaires appropriées sur la base des études de l'UIT-R, afin de tenir compte des techniques numériques pour les applications liées à la sécurité de la vie humaine dans le domaine de l'aviation commerciale dans les bandes d'ondes décamétriques existantes attribuées au service mobile aéronautique (R) et d'assurer la coexistence entre les systèmes actuels en ondes décamétriques et les systèmes modernisés en ondes décamétriques, conformément à la Résolution 429 (CMR-19);

Introduction

Les Administrations des pays membres de la RCC n'ont pas d'objection ce que les des signaux numériques à bande large soient acceptés dans les bandes de fréquences visées dans l'Appendice 27 du RR en intégrant les dispositions pertinentes des Règles de procédure et en apportant les autres changements nécessaires. Une fois ces changements effectués, la Résolution 429 (CMR-19) devrait être supprimée.

Propositions

Afin de traiter le point 1.9 de l'ordre du jour de la CMR-23, il est proposé d'utiliser le texte réglementaire figurant en annexe.

APPENDICE 27 (RÉV.CMR-19)*

Plan d'allotissement de fréquences pour le service
mobile aéronautique (R) et renseignements connexes

PARTIE I  –  Dispositions générales

Section II  –  Principes techniques et d'exploitation appliqués pour l'établissement du Plan
d'allotissement de fréquences pour le service mobile aéronautique (R)

A  –  Caractéristiques et utilisation des voies

# 2	Fréquences alloties

ADD	RCC/85A9/1

27/18A	Différentes voies contigües ou non contigües, conformes aux dispositions du Plan3 figurant dans le présent Appendice peuvent être regroupées pour fournir des communications large bande sans modifier le Plan des différentes voies.

ADD	RCC/85A9/2

_______________

327/18A.1	En particulier, les dispositions relatives à la protection (Partie I, Section II B), aux limites de puissance (numéros 27/60 et 27/61), à la classe d'émission (numéro 27/58), au gabarit spectral hors bande (numéro 27/74), à la fréquence assignée (numéro 27/75) et à l'espacement des voies (numéro 27/11).

C  –  Classes d'émission et puissance

# 1	Classes d'émission

MOD	RCC/85A9/3

## 27/57	1.1	Téléphonie – modulation d'amplitude:

double bande latérale	A3E*

bande latérale unique, onde porteuse complète	H3E*

bande latérale unique, onde porteuse supprimée	J3E, J2E, J7E, J9E

MOD	RCC/85A9/4

## 1.2	Télégraphie et transmission de données

MOD	RCC/85A9/5#1637

27/58	1.2.1	Modulation d'amplitude:

télégraphie sans modulation par une fréquence audible 
(manipulation par tout ou rien)	A1A, A1B**

télégraphie par manipulation par tout ou rien d'une ou plusieurs fréquences audibles de modulation ou manipulation par tout ou rien de l'émission modulée, y compris l'appel sélectif, bande latérale unique, porteuse complète	H2B

télégraphie harmonique multivoie, bande latérale unique, onde porteuse supprimée	J7A

–	télégraphie ou transmission de données utilisant toute autre bande latérale unique, modulation de la porteuse supprimée, à condition que la fréquence de référence de l'émission concernée corresponde à la liste des fréquences porteuses (fréquences de référence) (numéro 27/18) et que sa largeur de bande occupée ne dépasse pas la limite supérieure des émissions de classe J3E (numéro 27/12), c'est-à-dire 2 800 Hz pour chaque voie individuelle	J2B, J2D, J7B, J7D, J9B, J9D

# 2	Puissance

MOD	RCC/85A9/6

27/60	2.1	Sauf indication contraire figurant à la Partie II du présent Appendice, les puissances de crête fournies à la ligne d'alimentation de l'antenne ne dépassent pas les valeurs maximales indiquées dans le Tableau ci-dessous; il est admis que les puissances apparentes rayonnées de crête correspondantes sont égales aux deux tiers de ces valeurs.

| Classe d'émission | Stations | Puissance de crête maximale |
| --- | --- | --- |
| H2B, J3E, J7A, J2E, J7E, J9E, J2B, J2D, J7D, J9B, J9D A3E*, H3E* (taux de modulation 100 %) | Stations aéronautiques Stations d'aéronef | 6 kW 400 W |
| Autres émissions telles que A1A, A1B, F1B | Stations aéronautiques Stations d'aéronef | 1,5 kW 100 W |
| * Les émissions des classes A3E et H3E doivent être utilisées seulement sur 3 023 kHz et 5 680 kHz. |  |  |

SUP	RCC/85A9/7

RÉSOLUTION 429 (CMR-19)

Examen des dispositions réglementaires visant à mettre à jour l'Appendice 27 
du Règlement des radio communications à l'appui de la modernisation 
des systèmes aéronautiques en ondes décamétriques

______________

_______________

*	Les émissions A3E et H3E sont à utiliser uniquement sur 3 023 kHz et 5 680 kHz.

**	Les classes d'émission A1A, A1B et F1B sont permises à condition qu'elles ne causent pas de brouillages nuisibles aux émissions des classes H2B, J3E, J2E, J7E, J9E, J7A, J2B, J2D, J7B, J7D, J9B, et J9D. Par ailleurs, les émissions des classes A1A, A1B et F1B doivent être conformes aux dispositions des numéros 27/70 à 27/74 et il faut prendre soin de placer ces émissions au centre ou au voisinage du centre de la voie. Toutefois, une fréquence audible modulante est permise avec des émetteurs à bande latérale unique si la porteuse est supprimée conformément aux dispositions du numéro 27/69.