|  | Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-23) Dubái, 20 de noviembre - 15 de diciembre de 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SESIÓN PLENARIA |  | Addéndum 10 al Documento 87-S |  |
|  |  | 23 de octubre de 2023 |  |
|  |  | Original: inglés |  |
| Propuestas Comunes Africanas |  |  |  |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |  |  |  |
| Punto 1.10 del orden del día |  |  |  |

1.10	realizar estudios sobre las necesidades de espectro, la coexistencia con los servicios de radiocomunicaciones y las medidas reglamentarias para posibles nuevas atribuciones al servicio móvil aeronáutico para la utilización de aplicaciones móviles aeronáuticas no relacionadas con la seguridad, de conformidad con la Resolución 430 (CMR-19);

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número 2.1)

MOD	AFCP/87A10/1#1658

15,4-18,4 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 15,4-15,41 RADIOLOCALIZACIÓN 5.511E 5.511F RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |  |
| 15,41-15,43 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) ADD 5.I110 ADD 5.J110 ADD 5.K110 RADIOLOCALIZACIÓN 5.511E 5.511F RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |  |
| 15,43-15,63 FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.511A MÓVIL AERONÁUTICO (OR) ADD 5.I110 ADD 5.J110 ADD 5.K110 RADIOLOCALIZACIÓN 5.511E 5.511F RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 5.511C |  |  |
| 15,63-15,7 MÓVIL AERONÁUTICO (OR) ADD 5.I110 ADD 5.J110 ADD 5.K110 RADIOLOCALIZACIÓN 5.511E 5.511F RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA |  |  |

Motivos:	Otorgar una nueva atribución al servicio móvil aeronáutico (fuera de rutas) en la banda de frecuencias 15,41-15,7 GHz para la introducción de nuevas aplicaciones móviles aeronáuticas (fuera de rutas) no relacionadas con la seguridad en respuesta al punto 1.10 del orden del día. Apoyar la inclusión de los nuevos números 5.I110 y 5.K110 para la protección del SRA y la facilitación de las nuevas aplicaciones móviles aeronáuticas no relacionadas con la seguridad.

ADD	AFCP/87A10/2#1659

5.I110	Las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR) que funcionan en la banda de frecuencias 15,41-15,7 GHz no causarán interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía que funciona en la banda de frecuencias 15,35-15,4 GHz. La densidad de flujo de potencia (dfp) combinada recibida de estas estaciones en cualquier estación de radioastronomía que funcione en esta banda se ajustará a los criterios de protección previstos en las Recomendaciones UIT-R RA.769-2 y UIT-R RA.1513-2, salvo que las administraciones afectadas acuerden específicamente lo contrario.     (CMR-23)

Motivos:	Texto añadido para mejorar la coherencia de la oración y apoyar la protección del SRA en la banda de frecuencias 15,35-15,4 GHz mediante una referencia a las Recomendaciones UIT-R RA.769-2 y UIT-R RA.1513-2.

ADD	AFCP/87A10/3#1660

5.J110	En la banda de frecuencias 15,41-15,7 GHz, las estaciones del servicio de radiolocalización no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios de radionavegación aeronáutica y radiolocalización, ni reclamarán protección contra las mismas.     (CMR-23)

ADD	AFCP/87A10/4#1661

5.K110	La utilización del servicio móvil aeronáutico (OR) en la banda de 15,41-15,7 GHz se limita a aplicaciones no relacionadas con la seguridad.     (CMR-23)

Motivos:	El alcance de este punto del orden del día se limita al uso de las aplicaciones móviles aeronáuticas no relacionadas con la seguridad, de conformidad con la Resolución 430 (CMR-19).

MOD	AFCP/87A10/5#1662

22-24,75 GHz

| Atribución a los servicios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 22-22,2 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R) ADD 5.L110 ADD 5.M110 ADD 5.N110 ADD 5.O110 5.149 ADD 5.P110 |  |  |
| 22,2-22,21 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.149 ADD 5.P110 |  |  |
| 22,21-22,5 EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo) FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo) 5.149 5.532 ADD 5.P110 |  |  |

Motivos:	Otorgar una nueva atribución al servicio móvil aeronáutico (fuera de rutas) en la banda de frecuencias 22-22,2 GHz para la introducción de nuevas aplicaciones móviles aeronáuticas (fuera de rutas) no relacionadas con la seguridad.

ADD	AFCP/87A10/6#1666

5.N110	Las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR) que funcionan en la banda de frecuencias 22-22,2 GHz no causarán interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía que funciona en la banda de frecuencias 22,21-22,5 GHz. La densidad de flujo de potencia (dfp) combinada recibida de estas estaciones en cualquier estación de radioastronomía que funcione en esta banda se ajustará a los criterios de protección previstos en las Recomendaciones UIT-R RA.769-2 y UIT-R RA.1513-2, salvo que las administraciones afectadas acuerden específicamente lo contrario.     (CMR-23)

Motivos:	La banda de guarda de 10 MHz garantizará una protección adecuada del SRA que funciona en la banda de frecuencias 22,21-22,5 GHz.

ADD	AFCP/87A10/7#1665

5.M110	Para proteger las estaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) que funcionan en la banda de frecuencias 22,21-22,5 GHz, la p.i.r.e. fuera de banda de las estaciones que operan en el servicio móvil aeronáutico (OR) no deberá rebasar −23 dBW en ninguna banda de 100 MHz de la banda de frecuencias 22,21-22,5 GHz.     (CMR-23)

Motivos:	La limitación de la emisión fuera de banda garantizará la protección adecuada del SETS que funciona en la banda de frecuencias 22,21-22,5 GHz.

ADD	AFCP/87A10/8#1663

5.L110	La utilización del servicio móvil aeronáutico (OR) en la banda de frecuencias 22-22,2 GHz se limita a aplicaciones no relacionadas con la seguridad.     (CMR-23)

Motivos:	El alcance de este punto del orden del día se limita al uso de las aplicaciones móviles aeronáuticas no relacionadas con la seguridad, de conformidad con la Resolución 430 (CMR-19).

Opción 1 para 5.O110:

ADD	AFCP/87A10/9#1667

5.O110	Para proteger las estaciones del servicio fijo que funcionan en la banda de frecuencias 22-22,2 GHz, se utilizarán los siguientes valores de densidad de flujo de potencia (dfp) como umbral de coordinación con arreglo al número 9.21 para cualquier estación del servicio móvil aeronáutico (fuera de rutas) visible desde el territorio de otra administración, salvo acuerdo contrario entre la administración notificante y la administración o administraciones interesadas:

0,88 θ − 130	para	0°	≤ θ ≤ 8°

2,86 θ − 146	para	8°	< θ ≤ 15°

0,87 θ − 116	para	15°	< θ ≤ 30°

0,067 θ − 92	para	30°	< θ ≤ 90°

siendo θ el ángulo de llegada de la onda incidente respecto del plano horizontal, en grados.     (CMR-23)

Opción 2 para 5.O110:

ADD	AFCP/87A10/10#1668

5.O110	Para proteger las estaciones del servicio fijo que funcionan en la banda de frecuencias 22-22,2 GHz, se utilizarán los siguientes valores de densidad de flujo de potencia (dfp) como umbral de coordinación con arreglo al número 9.21 para cualquier estación del servicio móvil aeronáutico (fuera de rutas) visible desde el territorio de otra administración, salvo acuerdo contrario entre la administración notificante y la administración o administraciones interesadas:

−110 dB(W/(m2 ‧ MHz))	para	0°	≤ θ ≤ 10°

50log(θ/10) − 110	para	10°	≤ θ ≤ 30°

50log(3) − 110	para	30°	≤ θ ≤ 90°

siendo θ el ángulo de llegada de la onda incidente respecto del plano horizontal, en grados.     (CMR-23)

ADD	AFCP/87A10/11#1669

5.P110	Debido a las propiedades físicas de la banda de frecuencias 22-22,5 GHz, los radiómetros pasivos de vapor de agua en tierra funcionan en virtud de acuerdos nacionales en esta banda.     (CMR-23)

Motivos:	Los radiómetros pasivos de vapor de agua situados en tierra, que sirven para diversas aplicaciones en todo el mundo, son de gran ayuda a diferentes servicios de radiocomunicaciones para calibrar las señales que se propagan a través de la atmósfera terrestre y que experimentan atenuación y cambios de fase debido a las moléculas de agua de la troposfera.

SUP	AFCP/87A10/12#1670

RESOLUCIÓN 430 (CMR-19)

Estudios sobre cuestiones relativas a las frecuencias, incluidas posibles 
atribuciones adicionales, para la posible introducción de nuevas
aplicaciones móviles aeronáuticas no relacionadas con la seguridad

______________

_______________