|  | Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-23) Dubaï, 20 novembre – 15 décembre 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SÉANCE PLÉNIÈRE |  | Addendum 11 au Document 87-F |  |
|  |  | 23 octobre 2023 |  |
|  |  | Original: anglais |  |
| Propositions africaines communes |  |  |  |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE |  |  |  |
| Point 1.11 de l'ordre du jour |  |  |  |

1.11	examiner les mesures réglementaires qui pourraient être prises en vue de permettre la modernisation du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et la mise en œuvre de la navigation électronique, conformément à la Résolution 361 (Rév.CMR-19);

Pour la Question A: point 1 du décide de la Résolution 361 (Rév.CMR-19)
Modernisation du Système mondial de détresse et de sécurité en mer

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

MOD	AFCP/87A11/1#1671

495-1 800 kHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 495-505 MOBILE MARITIME 5.82C ADD 5.A111 |  |  |

MOD	AFCP/87A11/2#1672

3 230-5 003 kHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 4 063-4 438 MOBILE MARITIME 5.79A ADD 5.A111 5.109 MOD 5.110 5.130 5.131 MOD 5.132 5.128 |  |  |

MOD	AFCP/87A11/3#1673

5 003-7 000 kHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 6 200-6 525 MOBILE MARITIME 5.109 MOD 5.110 5.130 MOD 5.132 ADD 5.B111 5.137 |  |  |

MOD	AFCP/87A11/4#1674

7 450-13 360 kHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 8 195-8 815 MOBILE MARITIME 5.109 MOD 5.110 MOD 5.132 5.145 ADD 5.B111 5.111 |  |  |
| ... |  |  |
| 12 230-13 200 MOBILE MARITIME 5.109 MOD 5.110 MOD 5.132 5.145 ADD 5.B111 |  |  |

MOD	AFCP/87A11/5#1675

13 360-18 030 kHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 16 360-17 410 MOBILE MARITIME 5.109 MOD 5.110 MOD 5.132 5.145 ADD 5.B111 |  |  |

MOD	AFCP/87A11/6#1676

18 030-23 350 kHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 22 000-22 855 MOBILE MARITIME MOD 5.132 ADD 5.B111 5.156 |  |  |

ADD	AFCP/87A11/7#1677

5.A111	S'agissant de l'établissement de stations côtières du service NAVDAT sur les fréquences 500 kHz et 4 226 kHz, les conditions d'emploi des fréquences 500 kHz et 4 226 kHz sont fixées dans les Articles 31 et 52. Les administrations sont instamment invitées à coordonner les caractéristiques opérationnelles conformément aux procédures de l'Organisation maritime internationale (OMI) (voir la Résolution [A111] (CMR-23)).     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/8#1678

5.110	Les fréquences 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz et 16 695 kHz sont utilisées pour le système de connexion automatique décrit dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.541.     (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/9#1679

5.B111	Les fréquences 6 337,5 kHz, 8 443 kHz, 12 663,5 kHz, 16 909,5 kHz et 22 450,5 kHz sont les fréquences régionales pour la diffusion de renseignements relatifs à la sécurité maritime (MSI) au moyen du système NAVDAT (voir les Appendices 15 et 17).     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/10#1680

5.132	Les fréquences 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz et 26 100,5 kHz sont les fréquences internationales pour la diffusion de renseignements relatifs à la sécurité maritime (MSI) (voir les Appendices 15 et 17).     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/11#1681

5.228C	L'utilisation des bandes 161,9625-161,9875 MHz et 162,0125-162,0375 MHz par le service mobile maritime et le service mobile par satellite (Terre vers espace) est limitée au système d'identification automatique (AIS), y compris les émetteurs de recherche et de sauvetage AIS (AIS-SART). L'utilisation de ces bandes par le service mobile aéronautique (OR) est limitée aux émissions AIS en provenance d'aéronefs de recherche et de sauvetage. L'exploitation des systèmes AIS et AIS-SART dans ces bandes ne doit pas imposer de contraintes au développement et à l'utilisation des services fixe et mobile fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes.     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/12#1682

5.375	La bande de fréquences 1 645,5-1 646,5 MHz est utilisée par le service mobile par satellite (Terre vers espace) et par les liaisons intersatellites pour les communications de détresse, d'urgence et de sécurité (voir l'Article 31). De plus, pour le service mobile par satellite, l'utilisation de cette bande de fréquences par les stations terriennes fonctionnant dans le cadre du SMDSM à des fins autres que pour des communications de détresse est également autorisée.     (CMR-23)

ARTICLE 19

Identification des stations

Section I – Dispositions générales

MOD	AFCP/87A11/13#1685

19.11		5)	Toutes les émissions de radiobalises de localisation des sinistres (RLS) par satellite fonctionnant dans la bande 406-406,1 MHz doivent comporter des signaux d'identification.     (CMR-23)

ARTICLE 31

Fréquences dans le Système mondial de détresse et
de sécurité en mer (SMDSM)

Section II – Stations d'engin de sauvetage

MOD	AFCP/87A11/14#1687

31.7		2)	Les appareils à utiliser pour émettre des signaux destinés au repérage à partir de stations d'engin de sauvetage doivent pouvoir émettre dans la bande de fréquences 9 200-9 500 MHz ou à 161,975 MHz (AIS 1 de l'Appendice 18) et 162,025 MHz (AIS 2 de l'Appendice 18).     (CMR-23)

ARTICLE 32

Procédures d'exploitation pour les communications de détresse 
dans le Système mondial de détresse et de sécurité 
en mer (SMDSM)     (CMR-07)

Section I – Généralités

MOD	AFCP/87A11/15#1688

32.7	§ 6	L'alphabet phonétique, le code des chiffres de l'Appendice 14 et les abréviations et signaux conformes à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1172 devraient être utilisés s'il y a lieuMOD 1.     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/16#1689

______________

1 	32.7.1	L'emploi des phrases de communication maritime standard (SMCP) et, en cas de difficultés de langue, du Code international de signaux, tous deux publiés par l'Organisation maritime internationale (OMI), est également recommandé. Il convient de noter que la prononciation des chiffres est différente dans l'Appendice 14 et dans les phrases SMCP de l'OMI.     (CMR-23)

Section II – Alerte de détresse et appel de détresse     (CMR-07)

32.11	B – Émission d'une alerte de détresse ou d'un appel de détresse     (CMR-07)

B1 – Émission d'une alerte de détresse ou d'un appel de détresse par une station 
de navire ou une station terrienne de navire     (CMR-07)

MOD	AFCP/87A11/17#1690

32.12	§ 8	Les alertes ou les appels de détresse émis dans le sens navire-côtière sont utilisés pour signaler aux centres de coordination de sauvetage, via une station côtière ou une station terrienne côtière, qu'un navire est en détresse. Ces alertes reposent sur l'utilisation d'émissions relayées par satellite (en provenance d'une station terrienne de navire ou d'une RLS à satellite) et des services de Terre (en provenance des stations de navire).     (CMR-23)

32.20		C – Réception et accusé de réception des alertes de détresse et 
		des appels de détresse     (CMR-07)

C1 – Manière de procéder pour accuser réception des alertes de détresse 
ou d'un appel de détresse     (CMR-07)

MOD	AFCP/87A11/18#1691

32.21A		2)	En cas d'accusé de réception d'une alerte de détresse émise par appel sélectif numérique8, l'accusé de réception dans les services de Terre se fait par appel sélectif numérique ou par radiotéléphonie, en fonction des circonstances, sur la fréquence de détresse et de sécurité associée dans la même bande que la bande où l'alerte de détresse a été reçue, compte dûment tenu des indications données dans les versions les plus récentes des Recommandations UIT-R M.493 et UIT-R M.541.     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/19#1692

32.23	§ 15		Pour accuser réception en radiotéléphonie d'une alerte de détresse ou d'un appel de détresse émanant d'une station de navire ou d'une station terrienne de navire, l'accusé de réception devrait être donné sous la forme suivante, compte tenu des numéros 32.6 et 32.7:

–	le signal de détresse «MAYDAY»;

–	le nom suivi de l'indicatif d'appel ou de l'identité MMSI ou de toute autre identification de la station qui émet le message de détresse;

–	les mots «THIS IS»;

–	le nom et l'indicatif d'appel ou toute autre identification de la station qui accuse réception;

–	le mot «RECEIVED»;

–	le signal de détresse «MAYDAY».     (CMR-23)

SUP	AFCP/87A11/20#1693

32.24

C3 – Réception et accusé de réception par une station de navire ou
une station terrienne de navire     (CMR-07)

MOD	AFCP/87A11/21#1694

32.31		2)	Toutefois, pour éviter des réponses inutiles ou prêtant à confusion, une station de navire pouvant se trouver très loin du lieu de l'incident qui reçoit une alerte de détresse sur une fréquence de la bande des ondes décamétriques n'en accuse pas réception, mais se conforme aux dispositions des numéros 32.36 à 32.37 et doit, si une station côtière n'a pas accusé réception de cette alerte de détresse dans les cinq minutes qui suivent, relayer l'alerte de détresse, mais uniquement vers une station côtière ou une station terrienne côtière appropriée. (Voir également les numéros 32.16 à 32.19H).     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/22#1695

32.34A	§ 21A	Toutefois, sauf si elle en reçoit l'instruction par une station côtière ou un centre de coordination de sauvetage, une station de navire ne peut envoyer un accusé de réception par appel sélectif numérique que dans les cas suivants:

a)	aucun accusé de réception par appel sélectif numérique émanant d'une station côtière n'a été signalé; et

b)	aucune autre communication en radiotéléphonie à destination ou en provenance du navire en détresse n'a été signalée; et

c)	au moins cinq minutes se sont écoulées et l'alerte de détresse par appel sélectif numérique a été répétée (voir le numéro 32.21A.1).     (CMR-23)

32.36	D – Préparatifs pour le traitement du trafic de détresse

SUP	AFCP/87A11/23#1696

32.38

Section III – Trafic de détresse

32.39	A – Généralités et communications de coordination pour la recherche
	et le sauvetage

SUP	AFCP/87A11/24#1697

32.43

SUP	AFCP/87A11/25#1698

32.44

MOD	AFCP/87A11/26#1699

32.47		en radiotéléphonie, du signal SILENCE MAYDAY, prononcé comme les mots français «silence m'aider»;     (CMR-23)

SUP	AFCP/87A11/27#1700

32.48

MOD	AFCP/87A11/28#1701

32.52	§ 32		En radiotéléphonie, le message mentionné au numéro 32.51 devrait présenter la forme suivante, compte tenu des numéros 32.6 et 32.7:

–	le signal de détresse «MAYDAY»;

–	les mots «ALL STATIONS» prononcé trois fois;

–	les mots «THIS IS»;

–	le nom de la station envoyant le message, prononcé trois fois;

–	l'indicatif d'appel ou toute autre identification de la station qui émet le message;

–	l'heure de dépôt du message;

–	l'identité MMSI (si l'alerte initiale a été émise par ASN), le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui était en détresse; et

–	les mots «SEELONCE FEENEE» prononcés comme les mots français «silence fini».     (CMR-23)

SUP	AFCP/87A11/29#1702

32.53

32.54	B – Communications sur place

MOD	AFCP/87A11/30#1703

32.56		2)	La direction des communications sur place incombe à l'unité qui coordonne les opérations de recherche et de sauvetage10. Les communications devraient être assurées en simplex de manière à ce que toutes les stations mobiles sur place puissent prendre connaissance des renseignements pertinents concernant le cas de détresse.     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/31#1704

32.57	§ 34	1)	Les fréquences à utiliser de préférence en radiotéléphonie pour les communications sur place sont 156,8 MHz et 2 182 kHz.-     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/32#1705

32.59	§ 35	L'unité qui coordonne les opérations de recherche et de sauvetage10 est responsable du choix et de la désignation des fréquences à utiliser pour les communications sur place. En temps normal, lorsque la fréquence est ainsi désignée, une veille permanente, assurée par des moyens auditifs, est maintenue sur cette fréquence par toutes les unités mobiles participant aux opérations sur place.     (CMR-23)

32.60	C – Signaux de repérage et de radioralliement

MOD	AFCP/87A11/33#1706

32.61	§ 36	1)	Les signaux de repérage sont des émissions radioélectriques destinées à faciliter le repérage d'une unité mobile en détresse ou la localisation des survivants. Ces signaux comprennent ceux émis par des unités de recherche et ceux émis par l'unité mobile en détresse, par l'engin de sauvetage, par des RLS par satellite, par des SART de type radar et par des émetteurs AIS-SART pour aider les unités de recherche.     (CMR-23)

ARTICLE 33

Procédures d'exploitation pour les communications d'urgence 
et de sécurité dans le Système mondial de détresse 
et de sécurité en mer (SMDSM)

Section II – Communications d'urgence

MOD	AFCP/87A11/34#1707

33.8	§ 2	1)	Dans les systèmes de Terre, les communications d'urgence se composent d'une annonce émise par appel sélectif numérique, suivie de l'appel et du message d'urgence émis en radiotéléphonie ou par transmission de données. Le message d'urgence doit être annoncé au moyen de l'appel sélectif numérique et dans le format prévu pour les appels d'urgence, ou, si ce moyen n'est pas disponible, à l'aide des procédures de radiotéléphonie et du signal d'urgence sur une ou plusieurs des fréquences d'appel de détresse et de sécurité spécifiées dans la Section I de l'Article 31. Les annonces émises par appel sélectif numérique devraient utiliser la structure et le contenu techniques indiqués dans la version la plus récente des Recommandations UIT-R M.493 et UIT-R M.541. Une annonce séparée n'a pas à être faite si le message d'urgence est transmis par le service mobile maritime par satellite.     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/35#1708

33.12	§ 6		L'appel d'urgence devrait être constitué comme suit, compte tenu des numéros 32.6 et 32.7:

–	le signal d'urgence «PAN PAN», prononcé trois fois;

–	le nom de la station appelée ou l'appel «ALL STATIONS», prononcé trois fois;

–	les mots «THIS IS»;

–	le nom de la station émettant le message d'urgence, prononcé trois fois;

–	l'indicatif d'appel ou toute autre identification;

–	l'identité MMSI (si l'annonce initiale a été émise par ASN),

suivi du message d'urgence ou des données détaillées concernant la voie à utiliser pour le message dans le cas où une voie de travail doit être utilisée.

En radiotéléphonie, sur la fréquence de travail sélectionnée, l'appel et le message d'urgence sont constitués comme suit, compte tenu des numéros 32.6 et 32.7:

–	le signal d'urgence «PAN PAN», prononcé trois fois;

–	le nom de la station appelée ou l'appel «ALL STATIONS», prononcé trois fois;

–	les mots «THIS IS»;

–	le nom de la station émettant le message d'urgence, prononcé trois fois;

–	l'indicatif d'appel ou toute autre identification;

–	l'identité MMSI (si l'annonce initiale a été émise par ASN);

–	le texte du message d'urgence.     (CMR-23)

SUP	AFCP/87A11/36#1709

33.13

SUP	AFCP/87A11/37#1710

33.17

SUP	AFCP/87A11/38#1711

33.18

Section III – Transports sanitaires

MOD	AFCP/87A11/39#1712

33.20	§ 11	1)	Aux fins d'annonce et d'identification de transports sanitaires, qui sont protégés, conformément aux Conventions susmentionnées, la procédure décrite à la Section II du présent Article est appliquée. L'appel d'urgence doit être suivi par l'adjonction du seul mot MAY-DEE-CAL, prononcé comme le mot français «médical», en radiotéléphonie.     (CMR-23)

Section IV – Communications de sécurité

MOD	AFCP/87A11/40#1713

33.31	§ 15	1)	Dans les systèmes terrestres, les communications de sécurité se composent d'une annonce de sécurité émise par un appel sélectif numérique, suivie de l'appel et du message de sécurité émis en radiotéléphonie ou par transmission de données. Le message de sécurité doit être annoncé, au moyen de techniques d'appel sélectif numérique et dans le format prévu pour les appels de sécurité, ou au moyen des procédures de radiotéléphonie et du signal de sécurité, sur une ou plusieurs des fréquences d'appel de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées dans la Section I de l'Article 31.     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/41#1714

33.35	§ 19		L'appel complet de sécurité devrait être constitué comme suit, compte tenu des numéros 32.6 et 32.7:

–	le signal de sécurité «SECURITE», prononcé trois fois;

–	le nom de la station appelée ou l'appel «ALL STATIONS», prononcé trois fois;

–	les mots «THIS IS»;

–	le nom de la station émettant le message de sécurité, prononcé trois fois;

–	l'indicatif d'appel ou toute autre identification;

–	l'identité MMSI (si l'annonce initiale a été émise par ASN),

suivi du message de sécurité ou des données détaillées concernant la voie qui sera utilisée pour le message dans le cas où une voie de travail doit être utilisée.

En radiotéléphonie, sur la fréquence de travail sélectionnée, l'appel de sécurité et le message de sécurité devraient être constitués comme suit, compte tenu des numéros 32.6 et 32.7:

–	le signal de sécurité «SECURITE», prononcé trois fois;

–	le nom de la station appelée ou l'appel «ALL STATIONS», prononcé trois fois;

–	les mots «THIS IS»;

–	le nom de la station émettant le message de sécurité, prononcé trois fois;

–	l'indicatif d'appel ou toute autre identification;

–	l'identité MMSI (si l'alerte initiale a été émise par ASN);

–	le texte du message de sécurité.     (CMR-23)

SUP	AFCP/87A11/42#1715

33.36

SUP	AFCP/87A11/43#1716

33.37

SUP	AFCP/87A11/44#1717

33.38

Section V – Diffusion d'informations concernant la sécurité en mer2

ADD	AFCP/87A11/45#1718

33.40bis	La diffusion de renseignements relatifs à la sécurité maritime au moyen du système NAVTEX ou du système NAVDAT relève de la responsabilité de l'administration, qui informe l'OMI afin de modifier le Plan directeur de l'OMI pour les installations au sol du SMDSM (Plan directeur du SMDSM).     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/46#1719

33.41	§ 22	Le mode et le format des émissions dont il est question aux numéros 33.43, 33.45, 33.46, 33.46A2 et 33.48 doivent être conformes aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R.     (CMR-23)

33.42	B – Système NAVTEX international

MOD	AFCP/87A11/47#1720

33.43	§ 23	Lorsque les renseignements concernant la sécurité en mer sont émis au moyen du système international NAVTEX, compte tenu du numéro 33.40bis, par télégraphie à impression directe à bande étroite avec correction d'erreur sans voie de retour, la fréquence 518 kHz doit être utilisée (voir l'Appendice 15).     (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/48#1721

33.46A1	D − Système international NAVDAT

ADD	AFCP/87A11/49#1722

33.46A2	§ 25	Lorsque les renseignements concernant la sécurité en mer sont émis au moyen du système international NAVDAT, compte tenu du numéro 33.40bis, la fréquence 500 kHz ou 4 226 kHz doit être utilisée (voir l'Appendice 15).     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/50#1723

33.47	E − Diffusion d'informations concernant la sécurité en haute mer

MOD	AFCP/87A11/51#1724

33.48	§ 26	Les renseignements concernant la sécurité en mer qui sont émis par télégraphie à impression directe à bande étroite avec correction d'erreur sans voie de retour utilisent les fréquences 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz et 26 100,5 kHz. Les renseignements concernant la sécurité en mer qui sont émis au moyen du système NAVDAT utilisent les fréquences 6 337,5 kHz, 8 443 kHz, 12 663,5 kHz, 16 909,5 kHz et 22 450,5 kHz.     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/52#1725

33.49	F − Diffusion de renseignements concernant la sécurité en mer par satellite

MOD	AFCP/87A11/53#1726

33.50	§ 27	Les renseignements concernant la sécurité en mer peuvent être émis via satellite dans le service mobile maritime par satellite en utilisant les bandes de fréquences 1 530-1 545 MHz et 1 621,35-1 626,5 MHz (voir l'Appendice 15).     (CMR-23)

ARTICLE 34

Signaux d'alerte dans le Système mondial de détresse et
de sécurité en mer (SMDSM)

MOD	AFCP/87A11/54#1727

Section I − Signaux des radiobalises de localisation des sinistres (RLS) 
par satellite     (CMR-23)

ARTICLE 47

Certificats d'opérateur

Section III – Conditions d'obtention des certificats

MOD	AFCP/87A11/55#1728

TABLEAU 47-1     (CMR-23)

Conditions d'obtention des certificats de radioélectronicien et d'opérateur

| Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après, et spécifiées par un astérisque dans la case appropriée | Certificat de radioélectro-nicien de première classe | Certificat de radioélectro-nicien de deuxième classe | Certificat général d'opérateur | Certificat restreint d'opérateur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Connaissance des principes de l'électricité et de la théorie de la radioélectricité et de l'électronique permettant de satisfaire aux conditions stipulées ci-après: | * | * |  |  |
| Connaissance théorique des équipements de radiocommunication du SMDSM, notamment des émetteurs et des récepteurs de télégraphie à impression directe à bande étroite et de radiotéléphonie, des équipements d'appel sélectif numérique, des stations terriennes de navire, des radiobalises de localisation des sinistres par satellite, des systèmes d'antennes utilisés dans la marine, des appareils radioélectriques des engins de sauvetage et de tout le matériel auxiliaire, y compris les dispositifs d'alimentation en énergie électrique, et connaissance générale de tout autre équipement habituellement utilisé pour la radionavigation, particulièrement en vue d'assurer la maintenance des équipements en service. | * |  |  |  |
| Connaissance théorique générale des équipements de radiocommunication du SMDSM, notamment des émetteurs et des récepteurs de télégraphie à impression directe à bande étroite et de radiotéléphonie, des équipements d'appel sélectif numérique, des stations terriennes de navire (y compris la télégraphie), des radiobalises de localisation des sinistres par satellite, des systèmes d'antennes utilisés dans la marine, des appareils radioélectriques des engins de sauvetage et de tout le matériel auxiliaire, y compris les dispositifs d'alimentation en énergie électrique, et connaissance générale de tout autre équipement habituellement utilisé pour la radionavigation, particulièrement en vue d'assurer la maintenance des équipements en service. |  | * |  |  |
| Connaissance pratique de l'exploitation et connaissance de la maintenance préventive des équipements susmentionnés. | * | * |  |  |
| Connaissances pratiques nécessaires pour localiser et réparer (au moyen des appareils de mesure et des outils appropriés) les avaries susceptibles de survenir en cours de traversée aux équipements susmentionnés. | * |  |  |  |
| Connaissances pratiques nécessaires pour réparer, au moyen des appareils disponibles à bord, les pannes susceptibles de survenir aux équipements susmentionnés et, si nécessaire, pour remplacer des modules. |  | * |  |  |

TABLEAU 47-1 (fin)

| Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes techniques et professionnelles énumérées ci-après, et spécifiées par un astérisque dans la case appropriée | Certificat de radioélectro-nicien de première classe | Certificat de radioélectro-nicien de deuxième classe | Certificat général d'opérateur |  | Certificat restreint d'opérateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
| Aptitude à émettre et recevoir correctement en radiotéléphonie et en télégraphie à destination et en provenance des stations terriennes de navire. | * | * | * |  |  |
| Aptitude à émettre et recevoir correctement en radiotéléphonie. | * | * | * | * |  |
| ... |  |  |  |  |  |

ARTICLE 51

Conditions à remplir dans les services maritimes

Section I – Service mobile maritime

51.39	CA – Stations de navire utilisant la télégraphie à 
	impression directe à bande étroite

MOD	AFCP/87A11/56#1729

51.40	§ 17	1)	Toute station de navire qui utilise des appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite pour le trafic général devrait être capable d'émettre et de recevoir sur les fréquences désignées pour acheminer la télégraphie à impression directe à bande étroite dans les bandes de fréquences dans lesquelles cette station est exploitée.     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/57#1730

51.41		2)	Les caractéristiques des appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite devraient être conformes aux versions les plus récentes des Recommandations UIT-R M.476, UIT-R M.625 et UIT-R M.627.     (CMR-23)

51.42	CA1 – Bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz

MOD	AFCP/87A11/58#1731

51.44	a)	faire et recevoir des émissions des classes F1B ou J2B pour le trafic général sur les fréquences de travail nécessaires à l'exécution de son service;     (CMR-23)

51.48	CA3 – Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

MOD	AFCP/87A11/59#1732

51.49	§ 20	Toute station de navire équipée d'appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite pour le trafic général destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz devrait pouvoir faire et recevoir des émissions des classes F1B ou J2B sur les fréquences de travail nécessaires à l'exécution de son service dans chacune des bandes d'ondes décamétriques du service mobile maritime.

Toute station de navire équipée d'appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite pour la réception de renseignements MSI destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz doit pouvoir faire et recevoir des émissions des classes F1B ou J2B sur les fréquences de travail nécessaires à l'exécution de son service dans chacune des bandes d'ondes décamétriques du service mobile maritime.     (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/60#1733

51.49bis	Cbis – Stations de navire utilisant le système de connexion automatique.     (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/61#1734

51.49ter	Les caractéristiques du système de connexion automatique devraient être conformes aux versions les plus récentes des Recommandations UIT-R M.493 et UIT-R M.541.     (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/62#1735

51.64A1	E − Stations de navire recevant des transmissions de données     (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/63#1736

51.64A2	E1 − Bandes de fréquences comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz     (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/64#1737

51.64A3	§ 24bis	Toute station de navire pourvue d'appareils NAVDAT pour la réception de transmissions de données numériques dans les bandes autorisées comprises entre 415 kHz et 535 kHz doit pouvoir recevoir des émissions de la classe W7D à 500 kHz, si elle est conforme aux dispositions du Chapitre VII.     (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/65#1738

51.64A4	E2 − Bandes de fréquences comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz     (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/66#1739

51.64A5	§ 24ter	Toute station de navire pourvue d'appareils NAVDAT pour la réception de transmissions de données numériques dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz doit pouvoir recevoir des émissions de la classe W7D, si elle est conforme aux dispositions du Chapitre VII.     (CMR-23)

ARTICLE 52

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences

Section I – Dispositions générales

52.4	B – Bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz

MOD	AFCP/87A11/67#1740

52.6	§ 3	1)	Dans le service mobile maritime, aucune assignation sur la fréquence 518 kHz n'est faite sinon pour l'émission, par les stations côtières à destination des navires, d'avertissements concernant la météorologie et la navigation ainsi que d'informations urgentes, par télégraphie automatique à impression directe à bande étroite (système international NAVTEX). Dans le service mobile maritime, aucune assignation sur la fréquence 500 kHz n'est faite sinon pour l'émission, par les stations côtières à destination des navires, d'avertissements concernant la météorologie et la navigation ainsi que d'informations urgentes au moyen du système international NAVDAT.     (CMR-23)

52.12	D – Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

ADD	AFCP/87A11/68#1741

52.13A	§ 6bis	Dans le service mobile maritime, aucune assignation sur la fréquence 4 226 kHz n'est faite sinon pour l'émission, par les stations côtières à destination des navires, d'avertissements concernant la météorologie et la navigation ainsi que d'informations urgentes au moyen du système international NAVDAT.     (CMR-23)

Section III – Emploi des fréquences en télégraphie à impression directe à bande étroite

52.96	B – Bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz

MOD	AFCP/87A11/69#1742

52.97	§ 45	Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite pour le trafic général destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 415 kHz et 535 kHz devrait pouvoir émettre et recevoir des émissions des classes F1B conformément aux dispositions du numéro 51.44. De plus, les stations de navire conformes aux dispositions du Chapitre VII doivent pouvoir recevoir des émissions de la classe F1B sur 518 kHz (voir le numéro 51.45).     (CMR-23)

52.102	D – Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

MOD	AFCP/87A11/70#1743

52.103	§ 47	Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite pour le trafic général destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz devrait pouvoir faire et recevoir des émissions de la classe F1B conformément aux dispositions du numéro 51.49.

Toute station de navire pourvue d'appareils de télégraphie à impression directe à bande étroite pour la réception de renseignements MSI destinés à fonctionner dans les bandes autorisées comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz doit pouvoir recevoir des émissions de la classe F1B conformément aux dispositions du numéro 51.49.

Les fréquences à assigner sont indiquées dans les Appendices 15 et 17.    (CMR-23)

Section IV – Emploi des fréquences pour l'appel sélectif numérique

52.110	A – Généralités

MOD	AFCP/87A11/71#1744

52.111	§ 50	Les dispositions décrites dans la présente Section s'appliquent à l'appel et à l'accusé de réception selon les techniques d'appel sélectif numérique, à l'exception des cas de détresse, d'urgence et de sécurité, qui sont régis par les dispositions du Chapitre VII. Lorsque le système de connexion automatique est utilisé, les dispositions de la Section IVbis. devraient s'appliquer.     (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/72#1745

Section IVbis − Emploi des fréquences pour le système de connexion automatique    (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/73#1746

52.xx0	A – Généralités    (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/74#1747

52.xx1	§ y0	Le système de connexion automatique (ACS) désigne une fonction de connexion automatique utilisant l'appel sélectif numérique pour les communications côtière-navire, navire-côtière ou navire-navire avec la fréquence (ou la voie) de travail qui convient le mieux dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques du service mobile maritime.

La procédure relative au système ACS ne doit pas interrompre une veille efficace permanente sur les fréquences ASN appropriées d'alerte en cas de détresse, à moins que l'équipement émette.

Lorsqu'un système ACS est utilisé, il devrait être conforme aux versions les plus récentes des Recommandations UIT-R M.493 et UIT-R M.541.     (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/75#1748

52.xx2	B – Bandes comprises entre 1 606,5 kHz et 4 000 kHz   (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/76#1749

52.xx3	§ y1	La fréquence ACS utilisée pour l'émission et la réception pour les stations de navire et les stations côtières est 2 174,5 kHz.     (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/77#1750

52.xx4	C – Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz     (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/78#1751

52.xx5	§ y2	Les fréquences ACS utilisées pour l'émission et la réception pour les stations de navire et les stations côtières sont 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz et 16 695 kHz.     (CMR-23)

Section VII – Emploi des fréquences pour les transmissions de données     (CMR-12)

ADD	AFCP/87A11/79#1752

52.262A1	B − Bandes de fréquences comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz     (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/80#1753

B1 − Mode de fonctionnement des stations     (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/81#1754

52.262A2	La classe d'émission à utiliser pour les transmissions de données dans les bandes comprises entre 415 kHz et 526,5 kHz devrait être conforme à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2010. Les stations côtières ainsi que les stations de navire devraient utiliser les systèmes radioélectriques indiqués dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2010.     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/82#1755

52.263	C – Bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/83#1756

C1 – Mode de fonctionnement des stations     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/84#1757

52.264	La classe d'émission à utiliser pour les transmissions de données dans les bandes de fréquences comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz devrait être conforme à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1798 ou à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2058. Les stations côtières ainsi que les stations de navire devraient utiliser les systèmes radioélectriques spécifiés dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1798 ou dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2058.     (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/85#1758

52.265A1	Les stations côtières utilisant la classe d'émission conformément à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2058 dans les bandes de fréquences comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ne doivent pas utiliser une puissance moyenne dépassant les valeurs ci-dessous.     (CMR-23)

| Bande de fréquences | Puissance moyenne maximale |
| --- | --- |
| 4 MHz | 5 kW |
| 6 MHz | 5 kW |
| 8 MHz | 10 kW |
| 12 MHz | 10 kW |
| 16 MHz | 10 kW |
| 18/19 MHz | 10 kW |
| 22 MHz | 10 kW |

ADD	AFCP/87A11/86#1759

ARTICLE 54bis

Système de connexion automatique

ADD	AFCP/87A11/87#1760

54bis.1	§ 1	1)	Le système de connexion automatique (ACS) utilisant l'appel sélectif numérique dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques est conçu de façon à garantir un accès fiable aux liaisons radioélectriques nécessaires pour les navigateurs.     (CMR-23)

ADD	AFCP/87A11/88#1761

54bis.2		2)	Le système ACS devrait être conforme aux versions les plus récentes des Recommandations UIT-R M.541 et UIT-R M.493.     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/89#1762

APPENDICE 14 (RÉV.CMR-23)

Table d'épellation des lettres et des chiffres

(Voir les Articles 32 et 57)     (CMR-23)

APPENDICE 15 (RéV.CMR-19)

Fréquences sur lesquelles doivent être acheminées les communications
de détresse et de sécurité du Système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM)

MOD	AFCP/87A11/90#1763

TABLEAU 15-1     (CMR-23)

Fréquences inférieures à 30 MHz

| Fréquence (kHz) | Description de l'utilisation | Notes |
| --- | --- | --- |
| 490 | MSI | La fréquence 490 kHz est utilisée exclusivement pour les informations sur la sécurité maritime (MSI). (CMR-03) |
| 500 | MSI | La fréquence 500 kHz est utilisée exclusivement par le système international NAVDAT (voir la Résolution [A111] (CMR-23)). |
| 518 | MSI | La fréquence 518 kHz est utilisée exclusivement par le système NAVTEX international. |
| *2 182 | RTP-COM | La fréquence 2 182 kHz utilise la classe d'émission J3E. Voir également le numéro 52.190. |
| *2 187,5 | DSC |  |
| 3 023 | AERO-SAR | Les fréquences porteuses (fréquences de référence) aéronautiques 3 023 kHz et 5 680 kHz peuvent être utilisées pour établir des communications entre les stations mobiles qui participent à des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage, ainsi que des communications entre ces stations et les stations terrestres participantes, conformément aux dispositions de l'Appendice 27 (voir les numéros 5.111 et 5.115). |
| *4 125 | RTP-COM | Voir également le numéro 52.221. La fréquence porteuse 4 125 kHz peut être utilisée par les stations d'aéronef pour communiquer avec les stations du service mobile maritime aux fins de détresse et de sécurité, y compris pour les opérations de recherche et de sauvetage (voir le numéro 30.11). |
| *4 207,5 | DSC |  |
| 4 209,5 | MSI | La fréquence 4 209,5 kHz est utilisée exclusivement pour les émissions de type NAVTEX (voir la Résolution 339 (Rév.CMR-07)). |
| 4 210 | MSI-HF | Par télégraphie à impression directe à bande étroite. |
| 4 226 | MSI | La fréquence 4 226 kHz est utilisée exclusivement par le système international NAVDAT (voir la Résolution [A111] (CMR-23)). |
| 5 680 | AERO-SAR | Voir la note sous 3 023 kHz ci-dessus. |
| *6 215 | RTP-COM | Voir également le numéro 52.221. |
| *6 312 | DSC |  |

TABLEAU 15-1 (fin)     (CMR-23)

| Fréquence (kHz) | Description de l'utilisation | Notes |
| --- | --- | --- |
| 6 314 | MSI-HF | Par télégraphie à impression directe à bande étroite. |
| 6 337,5 | MSI-HF | Au moyen du système NAVDAT. |
| *8 291 | RTP-COM |  |
| *8 414,5 | DSC |  |
| 8 416,5 | MSI-HF | Par télégraphie à impression directe à bande étroite. |
| 8 443 | MSI-HF | Au moyen du système NAVDAT. |
| *12 290 | RTP-COM |  |
| *12 577 | DSC |  |
| 12 579 | MSI-HF | Par télégraphie à impression directe à bande étroite. |
| 12 663,5 | MSI-HF | Au moyen du système NAVDAT. |
| *16 420 | RTP-COM |  |
| *16 804,5 | DSC |  |
| 16 806,5 | MSI-HF | Par télégraphie à impression directe à bande étroite. |
| 16 909,5 | MSI-HF | Au moyen du système NAVDAT. |
| 19 680,5 | MSI-HF | Par télégraphie à impression directe à bande étroite. |
| 22 376 | MSI-HF | Par télégraphie à impression directe à bande étroite. |
| 22 450,5 | MSI-HF | Au moyen du système NAVDAT. |
| 26 100,5 | MSI-HF | Par télégraphie à impression directe à bande étroite. |
| Légende: AERO-SAR Ces fréquences porteuses (fréquences de référence) aéronautiques peuvent être utilisées aux fins de détresse et de sécurité par les stations mobiles qui participent à des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage. DSC Ces fréquences sont utilisées exclusivement pour les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel sélectif numérique conformément au numéro 32.5 (voir les numéros 33.8 et 33.32). (CMR-07) MSI Dans le service mobile maritime, ces fréquences sont utilisées exclusivement pour l'émission, par les stations côtières, d'informations sur la sécurité maritime (MSI) (y compris les avis et les informations urgentes relatifs à la météorologie et à la navigation) destinées aux navires, au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite ou du système NAVDAT. (CMR-23) MSI-HF Dans le service mobile maritime, ces fréquences sont utilisées exclusivement pour l'émission, par les stations côtières, d'informations sur la sécurité en haute mer destinées aux navires au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite ou du système NAVDAT. (CMR-23) RTP-COM Ces fréquences porteuses sont utilisées pour les communications (le trafic) de détresse et de sécurité en radiotéléphonie. * Sauf dans les cas prévus par le présent Règlement, toute émission pouvant causer des brouillages préjudiciables aux communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de sécurité sur les fréquences signalées par un astérisque (*) est interdite. Toute émission causant des brouillages préjudiciables aux communications de détresse et de sécurité sur l'une quelconque des autres fréquences discrètes énumérées dans le présent Appendice est interdite. (CMR-07) |  |  |

MOD	AFCP/87A11/91#1764

TABLEAU 15-2     (CMR-23)

Fréquences supérieures à 30 MHz (ondes métriques/ondes décimétriques)

TABLEAU 15-2 (fin)     (CMR-23)

| Fréquence (MHz) | Description de l'utilisation | Notes |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| 1 645,5-1 646,5 | SAT-COM | L'utilisation de la bande 1 645,5-1 646,5 MHz (Terre vers espace) est limitée à la transmission de communications de détresse, d'urgence et de sécurité et de communications autres que les communications de détresse par les stations terriennes fonctionnant dans le SMDSM (voir le numéro 5.375). (CMR-23) |
| ... |  |  |

APPENDICE 17 (RÉV.CMR-19)

Fréquences et disposition des voies à utiliser dans les bandes d'ondes décamétriques pour le service mobile maritime

MOD	AFCP/87A11/92#1767

PARTIE A – Tableau des bandes subdivisées     (CMR-23)

...

| Bandes (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limites (kHz) | 4 221 | 6 332,5 | 8 438 | 12 658,5 | 16 904,5 | 19 705 | 22 445,5 | 26 122,5 |
| Fréquences susceptibles d'être assignées pour les systèmes à large bande, la télécopie, les systèmes spéciaux de transmission, la transmission de données et la télégraphie à impression directe m) p) s) pp) ppp) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limites (kHz) | 4 351 | 6 501 | 8 707 | 13 077 | 17 242 | 19 755 | 22 696 | 26 145 |
| Fréquences susceptibles d'être assignées aux stations côtières pour la téléphonie, exploitation duplex a) t) | 4 352,4 à 4 436,4 29 f. 3 kHz | 6 502,4 à 6 523,4 8 f. 3 kHz | 8 708,4 à 8 813,4 36 f. 3 kHz | 13 078,4 à 13 198,4 41 f. 3 kHz | 17 243,4 à 17 408,4 56 f. 3 kHz | 19 756,4 à 19 798,4 15 f. 3 kHz | 22 697,4 à 22 853,4 53 f. 3 kHz | 26 146,4 à 26 173,4 10 f. 3 kHz |
| Limites (kHz) | 4 438 | 6 525 | 8 815 | 13 200 | 17 410 | 19 800 | 22 855 | 26 175 |

…

j)	Pour l'utilisation des fréquences assignées 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz et 16 695 kHz de ces sous-bandes par les stations de navire et par les stations côtières pour le système de connexion automatique (ACS).     (CMR-23)

...

pp)	Les bandes de fréquences 4 221-4 231 kHz, 6 332,5-6 342,5 kHz, 8 438-8 448 kHz, 12 658,5-12 668,5 kHz, 16 904,5-16 914,5 kHz et 22 445,5-22 455,5 kHz peuvent également être utilisées par le système NAVDAT, à condition que l'utilisation par les stations d'émission du système NAVDAT soit limitée aux stations côtières fonctionnant conformément à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2058.     (CMR-19)

ppp)	La fréquence 4 226 kHz est une fréquence réservée à l'usage exclusif du système international NAVDAT (voir les Articles 33 et 52).     (CMR-23)

q)	Ces bandes de fréquences peuvent être utilisées par les administrations pour les applications de télégraphie directe à bande étroite à condition qu'aucune protection ne soit demandée vis-à-vis d'autres stations du service mobile maritime utilisant des émissions à modulation numérique.

…

PARTIE B  –  Dispositions des voies     (CMR-15)

MOD	AFCP/87A11/93#1768

Section II  –  Télégraphie à impression directe à bande étroite (fréquences appariées)

1	A chaque station côtière utilisant des fréquences appariées sont assignées une ou plusieurs paires de fréquences des séries suivantes. Chaque paire comprend une fréquence d'émission et une fréquence de réception.

2	La vitesse des systèmes de télégraphie à impression directe à bande étroite et de transmission de données ne doit pas dépasser 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP.

Tableau des fréquences des stations côtières pour l'exploitation à deux fréquences (kHz)

| Voie N° | Bande des 4 MHz |  | Bande des 6 MHz |  | Bande des 8 MHz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Émission | Réception | Émission | Réception | Émission | Réception |
| 1 2 3 4 5 | 4 210,5 4 211 4 211,5 4 212 4 212,5 | 4 172,5 4 173 4 173,5 4 174 4 174,5 | 6 314,5 6 315 6 315,5 6 316 6 316,5 | 6 263 6 263,5 6 264 6 264,5 6 265 | 8 417 8 417,5 8 418 8 418,5 | 8 377 8 377,5 8 378 8 378,5 |
| 6 7 8 9 10 | 4 213 4 213,5 4 214 4 214,5 4 215 | 4 175 4 175,5 4 176 4 176,5 4 177 | 6 317 6 317,5 6 318 6 318,5 6 319 | 6 265,5 6 266 6 266,5 6 267 6 267,5 | 8 419 8 419,5 8 420 8 420,5 8 421 | 8 379 8 379,5 8 380 8 380,5 8 381 |
| 11 12 13 14 15 | 4 215,5 4 216 | 4 178 4 178,5 | 6 319,5 6 320 6 320,5 | 6 268,5 6 269 6 269,5 | 8 421,5 8 422 8 422,5 8 423 8 423,5 | 8 381,5 8 382 8 382,5 8 383 8 383,5 |

Tableau des fréquences des stations côtières pour l'exploitation à deux fréquences (kHz)

| Voie N° | Bande des 12 MHz |  | Bande des 16 MHz (fin) |  | Bande des 18/19 MHz (fin) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Émission | Réception | Émission | Réception | Émission | Réception |
| 1 2 3 4 5 | 12 579,5 12 580 12 580,5 12 581 12 581,5 | 12 477 12 477,5 12 478 12 478,5 12 479 | 16 807 16 807,5 16 808 16 808,5 16 809 | 16 683,5 16 684 16 684,5 16 685 16 685,5 |  |  |
| 6 7 8 9 10 | 12 582 12 582,5 12 583 12 583,5 12 584 | 12 479,5 12 480 12 480,5 12 481 12 481,5 | 16 809,5 16 810 16 810,5 16 811 16 811,5 | 16 686 16 686,5 16 687 16 687,5 16 688 | 19 684 19 684,5 19 685 19 685,5 | 18 873,5 18 874 18 874,5 18 875 |
| 11 12 13 14 15 | 12 584,5 12 585 12 585,5 12 586 12 586,5 | 12 482 12 482,5 12 483 12 483,5 12 484 | 16 812 16 812,5 16 813 16 813,5 16 814 | 16 688,5 16 689 16 689,5 16 690 16 690,5 | 19 686 19 686,5 19 687 19 687,5 19 688 | 18 875,5 18 876 18 876,5 18 877 18 877,5 |
| 16 17 18 19 20 | 12 587 12 587,5 12 588 12 588,5 12 589 | 12 484,5 12 485 12 485,5 12 486 12 486,5 | 16 814,5 16 815 16 815,5 16 816 16 816,5 | 16 691 16 691,5 16 692 16 692,5 16 693 | 19 688,5 19 689 19 689,5 19 690 19 690,5 | 18 878 18 878,5 18 879 18 879,5 18 880 |
| 21 22 23 24 25 | 12 589,5 12 590 12 590,5 12 591 12 591,5 | 12 487 12 487,5 12 488 12 488,5 12 489 | 16 817 16 817,5 16 818 16 818,5 | 16 693,5 16 694 16 694,5 16 695,5 |  |  |
| 26 27 28 29 30 | 12 592 12 592,5 12 593 12 593,5 12 594 | 12 489,5 12 490 12 490,5 12 491 12 491,5 | 16 819 16 819,5 16 820 16 820,5 16 821 | 16 696 16 696,5 16 697 16 697,5 16 698 |  |  |
| 31 32 33 34 35 | 12 594,5 12 595 12 595,5 12 596 12 596,5 | 12 492 12 492,5 12 493 12 493,5 12 494 | 16 821,5 | 16 698,5 |  |  |
| 36 37 38 39 40 | 12 597 12 597,5 12 598 12 598,5 12 599 | 12 494,5 12 495 12 495,5 12 496 12 496,5 |  |  |  |  |
| 41 42 43 44 45 | 12 599,5 12 600 12 600,5 12 601 12 601,5 | 12 497 12 497,5 12 498 12 498,5 12 499 |  |  |  |  |

Tableau des fréquences des stations côtières pour l'exploitation 
à deux fréquences (kHz)

| Voie N° | Bande des 12 MHz (fin) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Émission | Réception |
| 46 47 48 49 50 | 12 602 12 602,5 12 603 12 603,5 12 604 | 12 499,5 12 500 12 500,5 12 501 12 501,5 |
| 51 52 53 54 55 | 12 604,5 12 605 12 605,5 12 606 12 606,5 | 12 502 12 502,5 12 503 12 503,5 12 504 |
| 56 57 58 59 60 | 12 607 12 607,5 12 608 12 608,5 12 609 | 12 504,5 12 505 12 505,5 12 506 12 506,5 |
| 61 62 63 64 65 | 12 609,5 12 610 12 610,5 12 611 12 611,5 | 12 507 12 507,5 12 508 12 508,5 12 509 |
| 66 67 68 69 70 | 12 612 12 612,5 12 613 12 613,5 12 614 | 12 509,5 12 510 12 510,5 12 511 12 511,5 |
| 71 72 73 74 75 | 12 614,5 12 615 12 615,5 12 616 12 616,5 | 12 512 12 512,5 12 513 12 513,5 12 514 |
| 76 77 78 79 80 | 12 617 12 617,5 12 618 12 618,5 12 619 | 12 514,5 12 515 12 515,5 12 516 12 516,5 |
| 81 82 83 84 85 | 12 619,5 12 620 12 620,5 12 621 12 621,5 | 12 517 12 517,5 12 518 12 518,5 12 519 |
| 86 87 88 89 90 | 12 622 12 622,5 12 623 12 623,5 | 12 519,5 12 520,5 12 521 12 521,5 |
| 91 92 | 12 624 12 624,5 | 12 522 12 522,5 |

…

MOD	AFCP/87A11/94#1769

RÉSOLUTION 18 (RÉV.CMR-23)

Procédure d'identification et d'annonce de la position des navires
et des aéronefs des États non parties à un conflit armé

La Conférence mondiale des radiocommunications (Dubaï, 2023),

...

décide

1	que les fréquences pour le signal d'urgence et les messages énumérés dans le Règlement des radiocommunications peuvent être utilisées par des navires et aéronefs des États non parties à un conflit armé pour s'identifier et établir des communications. L'émission comprendra, selon le cas, les signaux d'urgence ou de sécurité décrits dans l'Article 33 suivis de l'adjonction du seul mot «NEUTRAL» prononcé comme en français, en radiotéléphonie. Dès que possible, la communication doit être transférée sur une fréquence de travail appropriée;

...

MOD	AFCP/87A11/95#1770

RÉSOLUTION 349 (RÉV.CMR-23)

Procédures d'exploitation relatives à l'annulation des fausses alertes de 
détresse dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer

La Conférence mondiale des radiocommunications (Dubaï, 2023),

...

notant

que l'Organisation maritime internationale (OMI) fait mention, dans ses documents aux présentes procédures d'exploitation pour l'annulation des fausses alertes de détresse,

...

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 349 (RÉV.CMR-23)

Annulation de fausses alertes de détresse

Si une alerte de détresse est émise par inadvertance, il convient d'appliquer la procédure ci-après pour l'annuler.

# 1	Appel sélectif numérique en ondes métriques

1)	Suivre les instructions indiquées sur l'écran de la radio, le cas échéant; ou

éteindre l'appareil puis le rallumer au bout de 10 secondes et suivre les instructions indiquées sur l'écran de la radio, le cas échéant;

2)	si l'équipement ASN dispose d'une fonction d'annulation, lancer l'auto-annulation de l'alerte de détresse conformément à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.493;

3)	caler l'équipement sur la voie 16; et

4)	émettre un message à destination de «toutes les stations» donnant le nom du navire, l'indicatif d'appel et l'identité dans le service mobile maritime (MMSI), puis annuler la fausse alerte de détresse;

Exemple de message:

–	les mots «ALL STATIONS», prononcés trois fois;

–	les mots «THIS IS»;

–	le nom du navire, prononcé trois fois;

–	l'indicatif d'appel ou toute autre identification;

–	l'identité MMSI;

–	les mots «PLEASE CANCEL MY DISTRESS ALERT OF» suivis de l'heure UTC.

# 2	Appel sélectif numérique en ondes hectométriques

1)	Suivre les instructions indiquées sur l'écran de la radio, le cas échéant; ou

éteindre l'appareil, puis le rallumer au bout de 10 secondes et suivre les instructions indiquées sur l'écran de la radio, le cas échéant;

2)	si l'équipement ASN dispose d'une fonction d'annulation, lancer l'auto-annulation de l'alerte de détresse conformément à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.493;

3)	caler l'équipement pour une émission en radiotéléphonie sur 2 182 kHz; et

4)	émettre un message à destination de «toutes les stations» indiquant le nom du navire, l'indicatif d'appel et la MMSI, puis annuler la fausse alerte;

pour un exemple de message, se reporter au paragraphe 1.

# 3	Appel sélectif numérique en ondes décamétriques

1)	Suivre les instructions indiquées sur l'écran de la radio, le cas échéant; ou

éteindre l'appareil, puis le rallumer au bout de 10 secondes et suivre les instructions indiquées sur l'écran de la radio, le cas échéant;

2)	si l'équipement ASN dispose d'une fonction d'annulation, lancer l'auto-annulation de l'alerte de détresse conformément à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.493;

3)	caler l'équipement pour une émission en radiotéléphonie sur la fréquence de détresse et de sécurité de chaque bande de fréquences sur laquelle la fausse alerte de détresse a été émise (voir l'Appendice 15); et

4)	émettre un message à destination de «toutes les stations» donnant le nom du navire, l'indicatif d'appel et la MMSI, puis annuler la fausse alerte de détresse sur la fréquence de détresse et de sécurité de chaque bande de fréquences dans laquelle elle a été émise;

pour un exemple de message, se reporter au paragraphe 1.

Motifs:	L'expression «lancer l'auto-annulation de l'alerte de détresse» est plus explicite et précise que l'expression «annuler l'alerte».

# 4	Station terrienne de navire

Signaler au centre de coordination des opérations de sauvetage que l'alerte est annulée, en lui envoyant un message de détresse prioritaire. Indiquer dans le message d'annulation d'alerte le nom du navire, l'indicatif d'appel et l'identité de la station terrienne de navire.

Example de message par télégraphie:

–	NOM, INDICATIF D'APPEL, NUMERO D'IDENTITÉ, POSITION;

–	Cancel my distress;

–	Alert of DATE, HEURE UTC;

–	=Master+.

Exemple de message par radiotéléphonie:

–	les mots «ALL STATIONS», prononcés trois fois;

–	les mots «THIS IS»;

–	le nom du navire, prononcé trois fois;

–	l'indicateur d'appel ou toute autre identification;

–	le numéro d'identité/MMSI;

–	les mots «PLEASE CANCEL MY DISTRESS ALERT OF», suivis de l'heure UTC.

# 5	Radiobalise de localisation des sinistres (RLS) par satellite

Si, pour une raison quelconque, une RLS est activée accidentellement ou par inadvertance, mettre fin immédiatement à l'émission par inadvertance et contacter le centre de coordination des opérations de sauvetage approprié par l'intermédiaire d'une station soit côtière, soit terrienne au sol, puis annuler l'alerte de détresse.

6	Généralités

Nonobstant ce qui précède, les navires peuvent utiliser n'importe quel moyen à leur disposition pour informer les autorités compétentes qu'une fausse alerte de détresse a été émise et qu'elle devrait être annulée.

Aucune mesure ne sera normalement prise à l'encontre d'un navire ou d'un marin pour avoir signalé et annulé une fausse alerte de détresse. Toutefois, compte tenu des conséquences graves que les fausses alertes peuvent avoir, et du fait qu'il est strictement interdit d'en émettre, les autorités peuvent prendre des mesures en cas de violations répétées.

MOD	AFCP/87A11/96#1771

RÉSOLUTION 354 (RÉV.CMR-23)

Procédures de détresse et de sécurité en radiotéléphonie
sur la fréquence 2 182 kHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Dubaï, 2023),

...

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 354 (RÉV.CMR-23)

Procédures de détresse et de sécurité en radiotéléphonie 
sur la fréquence 2 182 kHz*

PARTIE A1 – GÉNÉRALITÉS

...

§ 4	Il convient d'utiliser, chaque fois que cela est possible, les abréviations et les signaux de la Recommandation UIT-R M.1172, ainsi que la Table d'épellation des lettres et des chiffres de l'Appendice 142.

§ 5	Les communications de détresse, d'urgence ou de sécurité peuvent également être établies au moyen de techniques d'appel sélectif numérique et de techniques par satellite, conformément aux dispositions du Chapitre VII et aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R.     (CMR-23)

...

Motifs: 	L'IDBE a été supprimée du SMDSM. Pour éviter toute confusion éventuelle, il est nécessaire de rappeler aux marins et aux administrations que la prononciation des chiffres diffère entre l'Appendice 14 du RR et les Phrases normalisées de l'OMI pour les communications maritimes.

PARTIE A2 – FRÉQUENCES DE DÉTRESSE ET DE SÉCURITÉ

...

Section II – Protection des fréquences de détresse et de sécurité

...

B – 2 182 kHz

§ 6	1)	Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence porteuse 2 182 kHz et sur les fréquences 2 174,5 kHz, 2 177 kHz, 2 187,5 kHz et 2 189,5 kHz, toutes les émissions sur les fréquences comprises entre 2 173,5 kHz et 2 190,5 kHz sont interdites (voir le numéro 5.110 pour la fréquence 2 174,5 kHz, les numéros 52.130 à 52.136 pour les fréquences 2 177 kHz et 2 189,5 kHz ainsi que l'Appendice 15 pour les fréquences 2 182 kHz et 2 187,5 kHz).

2)	Afin de faciliter la réception des appels de détresse, toutes les émissions sur la fréquence 2 182 kHz devraient être réduites au minimum.

ADD	AFCP/87A11/97#1772

PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION [A111] (CMR-23)

Coordination des services NAVDAT

La Conférence mondiale des radiocommunications (Dubaï, 2023),

considérant

a)	que l'Organisation maritime internationale (OMI) a établi des procédures pour coordonner les aspects opérationnels des services NAVDAT, tels que l'attribution d'une identification de l'émetteur et les horaires, pendant les étapes de planification pour les émissions sur les fréquences internationales 500 kHz et/ou 4 226 kHz et également sur les autres fréquences énumérées au numéro 5.79 et dans l'Appendice 15 du Règlement des radiocommunications (RR);

b)	que la coordination aux fréquences 500 kHz et/ou 4 226 kHz et aux autres fréquences énumérées au numéro 5.79 et dans l'Appendice 15 du RR est essentiellement opérationnelle,

décide

d'inviter les administrations à appliquer les procédures établies par l'OMI, en tenant compte du Manuel NAVDAT de cette organisation, pour la coordination de l'utilisation des fréquences internationales 500 kHz et/ou 4 226 kHz et également des autres fréquences énumérées au numéro 5.79 et dans l'Appendice 15 du RR,

charge le Secrétaire général

d'inviter l'OMI à fournir périodiquement à l'UIT des informations sur la coordination opérationnelle des services NAVDAT sur les fréquences internationales 500 kHz et/ou 4 226 kHz et les autres fréquences énumérées au numéro 5.79 et dans l'Appendice 15 du RR,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de publier ces informations dans la Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (Liste IV) (voir le numéro 20.7).

Pour la Question B: point 2 du décide de la Résolution 361 (Rév.CMR-19)
Navigation électronique

NOC	AFCP/87A11/98#1774

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Pour la Question C: point 3 du décide de la Résolution 361 (Rév.CMR-19)
Intégration de systèmes à satellites supplémentaires dans le SMDSM

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

MOD	AFCP/87A11/99#1788

5.364	L'utilisation de la bande 1 610-1 626,5 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) et par le service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace) est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. Une station terrienne mobile fonctionnant dans l'un ou l'autre de ces services dans cette bande ne doit pas produire une densité de p.i.r.e. maximale supérieure à −15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée par des systèmes exploités conformément aux dispositions du numéro 5.366 (auquel le numéro 4.10 s'applique), sauf si les administrations affectées en conviennent autrement. Dans la partie de la bande où de tels systèmes ne sont pas exploités, la densité de p.i.r.e. moyenne d'une station terrienne mobile ne doit pas dépasser −3 dB(W/4 kHz). Les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation aéronautique, des stations fonctionnant conformément aux dispositions du numéro 5.366 et des stations du service fixe fonctionnant conformément aux dispositions du numéro 5.359. Les stations du SMDSM fonctionnant dans le service mobile maritime par satellite dans la bande de fréquences 1 610,18-1 621,35 MHz ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations fonctionnant conformément aux dispositions du numéro 5.367. Les administrations responsables de la coordination des réseaux du service mobile par satellite doivent déployer tous les efforts possibles en vue d'assurer la protection des stations exploitées conformément aux dispositions du numéro 5.366.     (CMR-23)

MOD	AFCP/87A11/100#1789

5.368	Les dispositions du numéro 4.10 ne s'appliquent pas aux services de radiorepérage par satellite et mobile par satellite dans la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz. Toutefois, le numéro 4.10 s'applique dans la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz en ce qui concerne le service de radionavigation aéronautique par satellite lorsqu'il fonctionne conformément au numéro 5.366, le service mobile aéronautique (R) lorsqu'il fonctionne conformément au numéro 5.367 et dans les bandes de fréquences 1 610,18-1 621,35 MHz (Terre vers espace) et 1 621,35-1 626,5 MHz en ce qui concerne le service mobile maritime par satellite lorsqu'il est utilisé pour le SMDSM.     (CMR-23)

ARTICLE 33

Procédures d'exploitation pour les communications d'urgence 
et de sécurité dans le Système mondial de détresse 
et de sécurité en mer (SMDSM)

Section V – Diffusion d'informations concernant la sécurité en mer2

33.49	E – Diffusion de renseignements concernant la sécurité en mer par satellite

MOD	AFCP/87A11/101#1790

33.50	§ 26	Les renseignements concernant la sécurité en mer peuvent être émis via satellite dans le service mobile maritime par satellite en utilisant les bandes de fréquences 1 530-1 545 MHz, 1 621,35-1 626,5 MHz et 2 483,59-2 499,91 MHz (voir l'Appendice 15).     (CMR-23)

Section VII – Utilisation d'autres fréquences pour la sécurité     (CMR-07)

MOD	AFCP/87A11/102#1791

33.53	§ 28	Les radiocommunications relatives à la sécurité concernant les communications liées au système de comptes rendus des mouvements de navire, les communications ayant trait à la navigation, aux mouvements et aux besoins des navires ainsi que les messages d'observation météorologique peuvent être effectuées sur n'importe quelle fréquence de communication appropriée, y compris sur celles utilisées pour la correspondance publique. Dans les systèmes de Terre, les bandes de fréquences 415-535 kHz (voir l'Article 52), 1 606,5-4 000 kHz (voir l'Article 52), 4 000-27 500 kHz (voir l'Appendice 17) et 156-174 MHz (voir l'Appendice 18) sont utilisées pour cette fonction. Dans le service mobile maritime par satellite, les fréquences situées dans les bandes de fréquences 1 530-1 544 MHz, 1 610,18-1 621,35 MHz (Terre vers espace), 1 621,35-1 626,5 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz et 2 483,59-2 499,91 MHz sont utilisées pour cette fonction ainsi que pour les alertes de détresse (voir le numéro 32.2).     (CMR-23)

APPENDICE 15 (RéV.CMR-19)

Fréquences sur lesquelles doivent être acheminées les communications
de détresse et de sécurité du Système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM)

MOD	AFCP/87A11/103#1792

TABLEAU 15-2 (fin)     (CMR-23)

| Fréquence (MHz) | Description de l'utilisation | Notes |
| --- | --- | --- |
| ... | ... | ... |
| 1 610,18-1 621,35 | SAT-COM | Outre qu'elle peut être utilisée pour des communications ordinaires, non liées à la sécurité, la bande de fréquences 1 610,18-1 621,35 MHz est utilisée pour le trafic de détresse et de sécurité dans le sens Terre vers espace dans le service mobile maritime par satellite. Les communications de détresse, d'urgence et de sécurité du SMDSM ont la priorité dans cette bande par rapport aux communications du même système à satellites qui ne sont pas liées à la sécurité. |
| ... | ... | ... |
| 2 483,59-2 499,91 | SAT-COM | Outre qu'elle peut être utilisée pour des communications ordinaires, non liées à la sécurité, la bande de fréquences 2 483,59-2 499,91 MHz est utilisée pour le trafic de détresse et de sécurité dans le sens espace vers Terre dans le service mobile maritime par satellite. Les communications de détresse, d'urgence et de sécurité du SMDSM ont la priorité dans cette bande par rapport aux communications du même système à satellites qui ne sont pas liées à la sécurité. |
| ... | ... | ... |

ADD	AFCP/87A11/104#1794

PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION [B111-Method C3] (CMR-23)

Réduction et élimination des brouillages préjudiciables entre les systèmes du SMS OSG pour le SMDSM et les systèmes du SMS non OSG dans les bandes
de fréquences 1 610,18-1 621,35 MHz et 2 483,59-2 449,91 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Dubaï, 2023),

considérant

a)	que la CMR-19 a décidé que la CMR-23 examinerait des dispositions réglementaires pour permettre l'intégration d'autres systèmes à satellites dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), en tenant compte des activités de l'Organisation maritime internationale (OMI), sur la base des résultats des études de l'UIT-R;

b)	qu'il faut garantir la disponibilité et la protection des assignations des systèmes du SMDSM existants ou nouveaux;

c)	que l'utilisation des systèmes à satellites géostationnaires (OSG) du service mobile par satellite (SMS) fonctionnant dans les bandes de fréquences 1 610,18-1 621,35 MHz dans le sens Terre vers espace et 2 483,59-2 499,91 MHz dans le sens espace vers Terre est actuellement envisagée pour assurer des communications de détresse et de sécurité pour le SMDSM;

d)	que le SMS (Terre vers espace) bénéficie d'une attribution dans la bande de fréquences 1 610,0-1 626,5 MHz à titre primaire, sous réserve de la coordination au titre du numéro 9.11A;

e)	que le SMS (espace vers Terre) bénéficie d'une attribution à titre primaire dans la bande de fréquences 2 483,5-2 500 MHz, sous réserve de la coordination au titre du numéro 9.11A,

reconnaissant

a)	que, sur la base des Règles de procédure relatives au numéro 9.6, la coordination est un processus bilatéral, qui a été confirmé par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires (CAMR-ORB) et la CMR-97 en vue d'être inséré dans le Règlement des radiocommunications;

b)	que la pratique habituelle veut qu'au stade de la coordination, le niveau de brouillage et les conditions y afférentes pour les assignations inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences servent de base pour exiger une protection vis-à-vis des assignations ultérieures;

c)	que les techniques de réduction des brouillages et les modalités qui lui sont associées constituent des outils utiles devant faire l'objet d'un accord mutuel entre les parties concernées pour éviter les brouillages préjudiciables,

décide

1	que les nouvelles assignations relatives à un ou plusieurs réseaux à satellite ou systèmes à satellites doivent tenir compte des critères et des conditions sur la base desquels les assignations relatives à un ou plusieurs réseaux à satellite ou systèmes à satellites existants/en place ont fait l'objet d'une coordination;

2	que, pour l'application du point 1 du décide, le niveau de brouillage visé au point b) du reconnaissant ci-dessus doit être pris en considération dans la procédure de coordination;

3	que pendant la procédure de coordination, les techniques de réduction des brouillages et les modalités qui leur sont associées doivent faire l'objet d'un accord mutuel entre les administrations concernées;

4	que le numéro 4.10 doit si nécessaire être appliqué.

Pour les Questions A, B et C

SUP	AFCP/87A11/105#1800

RÉSOLUTION 361 (RÉV.CMR-19)

Examen des mesures réglementaires qui pourraient être prises pour permettre la modernisation du Système mondial de détresse et de sécurité en mer et la mise en œuvre de la navigation électronique

______________

_______________

* 	Les communications de détresse et de sécurité comprennent les appels et les messages de détresse, d'urgence et de sécurité.

2 	L'emploi des phrases de communication maritime standard (SMCP) et, en cas de difficulté de langue, du Code international de signaux, tous deux publiés par l'Organisation maritime internationale (OMI), est également recommandé. Il y a lieu de noter que la prononciation des chiffres diffère entre l'Appendice 14 et les phrases SMCP de l'OMI.     (CMR-23)