|  | Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-23) Дубай, 20 ноября – 15 декабря 2023 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ |  | Дополнительный документ 10 к Документу 87(Add.22)-R |  |
|  |  | 23 октября 2023 года |  |
|  |  | Оригинал: английский |  |
| Общие предложения африканских стран |  |  |  |
| предложения для работы конференции |  |  |  |
| Пункт 7(H) повестки дня |  |  |  |

7	рассмотреть возможные изменения в связи с Резолюцией 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции о процедурах предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям, в соответствии с Резолюцией 86 (Пересм. ВКР-07) в целях содействия рациональному, эффективному и экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит, включая геостационарную спутниковую орбиту;

7(H)	Тема H – Усиленная защита Приложений 30/30A к РР в Районах 1 и 3 и Приложения 30B к РР

ПРИЛОЖЕНИЕ 30  (Пересм. ВКР-19)*

Положения для всех служб и связанные с ними Планы и Список1
для радиовещательной спутниковой службы в полосах частот 
11,7–12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1) 
и 12,2–12,7 ГГц (в Районе 2)     (ВКР-03)

MOD	AFCP/87A22A10/1#2076

СТАТЬЯ  4     (Пересм. вкр-23)

Процедуры внесения изменений в План для Района 2 или 
использования дополнительных присвоений в Районах 1 и 33

## 4.1	Положения, применяемые в отношении Районов 1 и 3

ADD	AFCP/87A22A10/2#2077

4.1.10e	Порядок действий, описанный в §§ 4.1.10a−4.1.10d, не применяется к присвоениям в Плане для Районов 1 и 3 или присвоениям, предназначенным для внесения в План для Районов 1 и 3.     (ВКР-23)

ДОПОЛНЕНИЕ  1     (ПЕРЕСМ. ВКР-19)

Пределы для определения, считается ли служба какой-либо 
администрации затронутой предлагаемым изменением Плана 
для Района 2 или предлагаемым новым или измененным 
присвоением в Списке для Районов 1 и 3 или когда 
необходимо в соответствии с настоящим Приложением получить 
согласие какой-либо другой администрации25

MOD	AFCP/87A22A10/3#2146

# 1	Пределы уровня помех частотным присвоениям в соответствии с Планом для Районов 1 и 3 или Списком для Районов 1 и 3 либо новым или измененным присвоениям в Списке для Районов 1 и 3

...

b)	влияние предлагаемых новых или измененных присвоений в Списке таково, что эквивалентный запас по защите27 на линии вниз, соответствующий контрольной точке ее присвоения, которое содержится в Плане или Списке для Районов 1 и 3 или в отношении которого начата процедура согласно Статье 4, включая совокупные последствия от внесения любого предыдущего изменения в Список или любого предыдущего соглашения, не падает более чем на 0,45XX дБ ниже 0 дБ или, если это уже отрицательная величина, более чем на 0,45XX дБ ниже величины, обусловленной:

–	Планом и Списком для Районов 1 и 3, составленным на ВКР-2000; или

–	предлагаемым новым или измененным присвоением в Списке в соответствии с настоящим Приложением, или

–	новой записью в Списке для Районов 1 и 3 в результате успешного применения процедур Статьи 4.

ПРИМЕЧАНИЕ. – При выполнении расчетов влияние всех сигналов в совмещенном и соседнем каналах на входе приемника выражается через один эквивалентный мешающий сигнал в совмещенном канале. Эта величина обычно выражается в децибелах.     (ВКР-03)

ПРИЛОЖЕНИЕ 30A  (ПЕРЕСМ. ВКР-19)*

Положения и связанные с ними Планы и Список1 для фидерных линий 
радиовещательной спутниковой службы (11,7–12,5 ГГц в Районе 1, 
12,2–12,7 ГГц в Районе 2 и 11,7–12,2 ГГц в Районе 3) 
в полосах частот 14,5–14,8 ГГц2 и 17,3–18,1 ГГц в Районах 1 и 3
и 17,3–17,8 ГГц в Районе 2     (ВКР-03)

СТАТЬЯ  4     (Пересм. ВКР-19)

Процедуры внесения изменений в План для фидерных линий 
Района 2 или в присвоения для дополнительного 
использования в Районах 1 и 3

## 4.1	Положения, применимые к Районам 1 и 3

ADD	AFCP/87A22A10/4

4.1.10e	Администрация может в любое время в течение или по окончании указанного выше периода в четыре месяца сообщить Бюро свои возражения против включения в зону обслуживания любого присвоения, даже если это присвоение было включено в Список. Бюро затем информирует администрацию, ответственную за это присвоение, и исключает территорию и контрольные точки, которые находятся на территории возражающей администрации, из зоны обслуживания. Бюро обновляет эталонную ситуацию, не пересматривая результаты предыдущих рассмотрений.     (ВКР-23)

ДОПОЛНЕНИЕ  1     (Пересм. ВКР-19)

Пределы для определения, считается ли служба какой-либо администрации затронутой предлагаемым изменением Плана для фидерных линий 
Района 2 или предлагаемым новым или измененным присвоением 
в Списке для фидерных линий Районов 1 и 3 или когда необходимо 
в соответствии с настоящим Приложением получить согласие 
какой-либо другой администрации     (Пересм. ВКР-03)

MOD	AFCP/87A22A10/5#2147

# 4	Пределы уровня помех частотным присвоениям, соответствующим Плану для фидерных линий Районов 1 и 3 или Списку для фидерных линий Районов 1 и 3 или предлагаемым новым или измененным присвоениям в Списке для фидерных линий Районов 1 и 3     (ВКР-03)

…

Однако администрация не должна считаться затронутой, если, считая, что распространение происходит в свободном пространстве, в результате предлагаемых новых или измененных присвоений в Списке для фидерных линий эквивалентный запас по защите фидерной линии35, соответствующий контрольной точке ее присвоения в Плане или Списке для фидерных линий, или по которому начата процедура согласно Статье 4, включая суммарное влияние любого предыдущего изменения в Списке для фидерных линий или любого предыдущего соглашения, не уменьшается более чем на 0,45XX1 дБ ниже 0 дБ или, если это уже отрицательная величина, более чем на 0,45XX1 дБ ниже величины, являющейся результатом:

–	Плана и Списка для фидерных линий Районов 1 и 3, составленных на ВКР-2000; или

–	предлагаемого нового или измененного присвоения в Списке для фидерных линий согласно настоящему Приложению; или

–	новой записи в Списке для фидерных линий Районов 1 и 3 в результате успешного применения процедур Статьи 4.     (ВКР-03)

При анализе помех в каждой контрольной точке для предлагаемого нового или измененного присвоения в Списке для фидерных линий должны применяться характеристики антенн, приведенные в § 3.5 Дополнения 3.     (ВКР-03)

ПРИЛОЖЕНИЕ 30B  (ПЕРЕСМ. ВКР-19)

Положения и связанный с ними План для фиксированной спутниковой службы в полосах частот 4500–4800 МГц, 6725–7025 МГц, 
10,70–10,95 ГГц, 11,20–11,45 ГГц и 12,75–13,25 ГГц

СТАТЬЯ  6     (Пересм. ВКР-19)

Процедуры для преобразования выделения в присвоение, 
для введения дополнительной системы или для изменения 
присвоения в Списке1, 2, 2bis     (ВКР-19)

MOD	AFCP/87A22A10/6#2085

6.15bis	Порядок действий, описанный в §§ 6.13–6.15, не применяется к согласию, запрошенному в соответствии с § 6.6, или к выделениям в Плане или присвоению, подпадающему под действие положений Статьи 6 в соответствии с § 7.7 Статьи 7.     (ВКР-23)

______________

_______________

3	Применяются положения Резолюции 49 (Пересм. ВКР-15).     (ВКР-15)

XX	Для обеспечения защиты присвоения в Плане для Районов 1 и 3 или присвоения с общенациональным покрытием от представления с не национальным покрытием применяется значение 0,25 дБ.     (ВКР-23)

35	Определение эквивалентного запаса по защите см. в § 1.7 Дополнения 3.

XX1	Для обеспечения защиты присвоения в Плане для фидерных линий для Районов 1 и 3 или присвоения с общенациональным покрытием от представления с не национальным покрытием применяется значение 0,25 дБ.     (ВКР-23)