|  | 世界无线电通信大会（WRC-23） 2023年11月20日-12月15日，迪拜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 全体会议 |  | 文件 87 (Add.4)-C |  |
|  |  | 2023年10月23日 |  |
|  |  | 原文：英文 |  |
| 非洲共同提案 |  |  |  |
| 有关大会工作的提案 |  |  |  |
| 议项1.4 |  |  |  |

1.4	根据第247号决议（WRC-19），考虑在全球或区域范围内，在已为IMT确定的2.7 GHz以下的某些频段内的移动业务中，将高空平台电台用作IMT基站（HIBS）；

# 1	引言

本议项涉及在已确定用于地面IMT的频段内使用HIBS的可能规则条款，同时确保保护在该频段内获得主要划分的现有业务以及在适当情况下在相邻频段内操作的业务免受HIBS的干扰。

HIBS的覆盖区域非常之大，因此需要在邻国之间实施频率协调。为与邻国就HIBS操作展开协调，确定所需的规则条款（如一些技术和操作条件）至关重要。此类条款亦将用作在一国境内授权使用HIBS的指南，以确保与现有业务的兼容性。因此，应根据ITU-R的研究结果，制定有关主管部门之间的适当频率协调程序。

为实施HIBS，最好能提供统一的频谱。根据ITU-R对此议项的研究结果，非洲电信联盟（ATU）成员国认为，在已确定用于国际移动通信（IMT）的2 700 MHz以下频段使用HIBS已无任何重大障碍，原因如下：

•	在每个频段内均存在地面固定和移动业务，其中包括地面IMT系统，且其可以通过跨境协调与邻国的各类HIBS部署进行协调。例如，此类协调可以在边境为HIBS预先设定的pfd（功率通量密度）限值为基础，这类似于旨在保护2 GHz频段内IMT移动电台的第221号决议（WRC-07，修订版）的做出决议1.1。

•	HIBS将使用与地面IMT相同的频段规划。对于所考虑的频段而言，相关规划已在ITU-R M.1036建议书中给出。此方法避免了在HIBS不发射的部分频段内对现有业务的潜在干扰。

•	对于2 GHz部分频段内的HIBS而言，现行规则条款已经存在（《无线电规则》第5.388A款、第5.388B款和第221号决议（WRC-07，修订版）），这些条款可为在WRC-23议项1.4下就相关频段制定规则条款提供指南。不过，利用针对议项1.4提交的研究结果，亦有机会更新第221号决议（WRC-07，修订版）的条款，此类研究将以HIBS和现有业务的最新技术和操作特性为基础。

•	ITU-R就HIBS和现有业务/应用之间的共用问题而开展的一些研究尚未形成最后结论，并且其他研究已显示了截然不同的结果，因此有必要研究相关条款，以确保利用主要划分保护现有业务。

•	通过应用一些技术性条款，缓解HIBS基站（694-960 MHz）在1 610.6-1 613 MHz频段内对射电天文业务（RAS）可能产生的二次谐波干扰是可行的。无论HIBS DL二次谐波和RAS之间的研究是否在WRC-23议项1.4的范围之内，很显然的一点是，如果任何HIBS会对RAS电台造成干扰（通过杂散发射），则主管部门需要采取行动。

因此，兹提出一些适当的技术和操作条件，以确保为现有的主要业务提供最佳保护，并确保以主要使用条件获得频段划分的业务和在相邻频段内操作的业务在未来能够取得发展。相关措施包括：旨在缓解HIBS基站（694-960 MHz）在1 610.6-1 613 MHz频段内对RAS可能产生的二次谐波干扰的措施；授权此类系统操作的主管部门就与受影响的邻国进行协调并将HIBS电台通知国际电联一事做出的正式承诺。

# 2	提案

此议项要求确定将高空平台电台用作国际移动通信（IMT）基站（HIBS）的候选频段，同时考虑到不应对在相同频段或相邻频段内操作的现有IMT地面系统和应用施加额外的规则或技术限制，并确定与邻国就超出覆盖范围一事进行协调所需的必要措施。为满足此议项，ATU成员国兹提出以下规则条款：

694-960 MHz频段

1	新增一个脚注，以在不要求现有主要业务提供保护的基础上确定由HIBS使用该频段，并新增一项相关的WRC决议，其中规定HIBS使用该频段的条件；

2	关于GE06协议区的广播保护：见新决议草案的做出决议3至5；

3	关于IMT移动电台和基站的保护：见新决议草案的做出决议6.1和6.2；

4	关于保护1 610.3-1 613.6 MHz频段内的射电天文业务免受694-960 MHz频段内的HIBS二次谐波的影响：见新决议草案的做出决议6.3和6.4。

1 710-1 885 MHz、1 885-1 980 MHz、2 010-2 025 MHz和2 110-2 170 MHz频段

1	修改《无线电规则》第5.388A款脚注，以更新在不要求现有主要业务提供保护的基础上确定由HIBS使用此类频段的条件，并在随后修订规定HIBS使用此类频段的条件的第221号决议（WRC-07，修订版）；

2	关于IMT移动电台和基站的保护：见新决议草案的做出决议1.1、1.2和1.3；

3	关于固定业务电台的保护：见新决议草案的做出决议1.6；

4	关于航空移动业务系统的保护：见新决议草案的做出决议1.7和1.8。

2 500-2 690 MHz频段

1	新增一个脚注，以在不要求现有主要业务提供保护的基础上确定由HIBS使用该频段，并新增一项相关的WRC决议，其中规定HIBS使用该频段的条件；

2	关于IMT移动电台和基站的保护：见新决议草案的做出决议1.1和1.2；

3	关于固定业务电台的保护：见新决议草案的做出决议1.3；

4	关于卫星广播业务的保护：见新决议草案的做出决议1.4；

5	关于无线电定位业务的保护：见新决议草案的做出决议1.6；

6	关于卫星移动业务的保护：见新决议草案的做出决议1.9；

7	关于射电天文业务的保护：见新决议草案的做出决议1.7和1.8。

针对上述各频段的规则建议如下所示。

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）

MOD	AFCP/87A4/1#1410

460-890 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 |  | 3区 |
| 470-694 广播 5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.304 5.306 5.312 | 470-512 广播 固定 移动 5.292 5.293 5.295 | 470-585 固定 移动 5.296A 广播 5.291 5.298 |  |
|  | 512-608 广播 5.295 5.297 |  |  |
|  |  | 585-610 固定 移动 5.296A 广播 无线电导航 5.149 5.305 5.306 5.307 |  |
|  | 608-614 射电天文 卫星移动 （卫星航空移动除外） （地对空） |  |  |
|  |  | 610-890 固定 移动 5.296A 5.313A 5.317A ADD 5.A14 ADD 5.B14 广播 |  |
|  | 614-698 广播 固定 移动 5.293 5.308 5.308A 5.309 |  |  |
| 694-790 移动（航空移动除外） 5.312A 5.317A ADD 5.A14 广播 5.300 5.312 |  |  |  |
|  | 698-806 移动 5.317A ADD 5.A14 广播 固定 5.293 5.309 |  |  |
| 790-862 固定 移动（航空移动除外） 5.316B 5.317A ADD 5.A14 广播 5.312 5.319 |  |  |  |
|  | 806-890 固定 移动 5.317A ADD 5.A14 广播 |  |  |
| 862-890 固定 移动（航空移动除外） 5.317A ADD 5.A14 广播 5.322 |  |  |  |
| 5.319 5.323 | 5.317 5.318 | 5.149 5.305 5.306 5.307 5.320 |  |

理由：	新增一个脚注，以在不要求现有主要业务提供保护的基础上确定由HIBS在各区使用694-960 MHz频段或其部分频段，并新增一项相关的WRC决议，其中规定HIBS使用该频段的条件。

MOD	AFCP/87A4/2#1411

890-1 300 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 890-942 固定 移动（航空移动除外） 5.317A ADD 5.A14 广播 5.322 无线电定位 | 890-902 固定 移动（航空移动除外） 5.317A ADD 5.A14 无线电定位 5.318 5.325 | 890-942 固定 移动 5.317A ADD 5.A14 广播 无线电定位 |
|  | 902-928 固定 业余 移动（航空移动除外） 5.325A ADD 5.A14 无线电定位 5.150 5.325 5.326 |  |
|  | 928-942 固定 移动（航空移动除外） 5.317A ADD 5.A14 无线电定位 |  |
| 5.323 | 5.325 | 5.327 |
| 942-960 固定 移动（航空移动除外） 5.317A ADD 5.A14 广播 5.322 | 942-960 固定 移动 5.317A ADD 5.A14 | 942-960 固定 移动 5.317A ADD 5.A14 广播 |
| 5.323 |  | 5.320 |

理由：	新增一个脚注，以在不要求现有主要业务提供保护的基础上确定由HIBS在各区使用694-960 MHz频段或其部分频段，并新增一项相关的WRC决议，其中规定HIBS使用该频段的条件。

ADD	AFCP/87A4/3#1416

5.A14	2区698-960 MHz频段或其部分频段，1区694-790 MHz或其部分频段，以及1区和3区790-960 MHz频段或其部分频段，确定供高空平台电台作为国际移动通信（IMT）基站（HIBS）使用。这种确定不妨碍在这些频段中已有划分的任何业务应用对这些频段的使用，亦未在《无线电规则》中确立优先地位。第5.43A款不适用。在提交附录4资料时，HIBS的通知主管部门须发出客观的、可衡量的和可执行的承诺，保证在造成不可接受的干扰时，须立即将干扰降低到可接受的水平或停止发射。第[A14-HIBS 694-960 MHz]号决议（WRC-23）须适用。HIBS在694-728 MHz和830-835 MHz频段中的这种使用限于HIBS的接收。（WRC-23）

理由：	新增一个脚注，以在不要求现有主要业务提供保护的基础上确定由HIBS使用694-960 MHz频段或其部分频段，以及由授权此类系统操作的主管部门就与受影响的邻国进行协调并将HIBS电台通知国际电联一事做出的正式承诺，并新增一项相关的WRC决议，其中规定HIBS使用该频段的条件。

ADD	AFCP/87A4/4#1417

5.B14	698-790 MHz频段或其部分频段，在第5.313A款所列国家已划分给了作为主要业务的移动业务，确定供高空平台电台作为国际移动通信（IMT）基站（HIBS）使用。这种确定不妨碍在这些频段中已有划分的任何业务应用对这些频段的使用，亦未在《无线电规则》中确立优先地位。第5.43A款不适用。在提交附录4资料时，HIBS的通知主管部门须发出客观的、可衡量的和可执行的承诺，保证在造成不可接受的干扰时，须立即将干扰降低到可接受的水平或停止发射。第[A14-HIBS 694-960 MHZ]号决议（WRC-23）须适用。HIBS在698-728 MHz频段中的这种使用限于HIBS的接收。（WRC-23）

理由：	新增一个脚注，以在不要求现有主要业务提供保护的基础上确定由HIBS使用694-960 MHz频段或其部分频段，以及由授权此类系统操作的主管部门就与受影响的邻国进行协调并将HIBS电台通知国际电联一事做出的正式承诺，并新增一项相关的WRC决议，其中规定HIBS使用该频段的条件。

MOD	AFCP/87A4/5#1442

1 710-2 170 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 1 710-1 930 固定 移动 5.384A MOD 5.388A 5.388B 5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388 |  |  |
| 1 930-1 970 固定 移动 MOD 5.388A 5.388B | 1 930-1 970 固定 移动 MOD 5.388A 5.388B 卫星移动（地对空） | 1 930-1 970 固定 移动 MOD 5.388A 5.388B |
| 5.388 | 5.388 | 5.388 |
| 1 970-1 980 固定 移动 MOD 5.388A 5.388B 5.388 |  |  |
| 1 980-2 010 固定 移动 卫星移动（地对空） 5.351A 5.388 5.389A 5.389B 5.389F |  |  |
| 2 010-2 025 固定 移动 MOD 5.388A 5.388B | 2 010-2 025 固定 移动 卫星移动（地对空） | 2 010-2 025 固定 移动 MOD 5.388A 5.388B |
| 5.388 | 5.388 5.389C 5.389E | 5.388 |
| 2 025-2 110 空间操作（地对空）（空对空） 卫星地球探测（地对空）（空对空） 固定 移动 5.391 空间研究（地对空）（空对空） 5.392 |  |  |
| 2 110-2 120 固定 移动 MOD 5.388A 5.388B 空间研究（深空）（地对空） 5.388 |  |  |
| 2 120-2 160 固定 移动 MOD 5.388A 5.388B | 2 120-2 160 固定 移动 MOD 5.388A 5.388B 卫星移动（空对地） | 2 120-2 160 固定 移动 MOD 5.388A 5.388B |
| 5.388 | 5.388 | 5.388 |
| 2 160-2 170 固定 移动 MOD 5.388A 5.388B | 2 160-2 170 固定 移动 卫星移动（空对地） | 2 160-2 170 固定 移动 MOD 5.388A 5.388B |
| 5.388 | 5.388 5.389C 5.389E | 5.388 |

理由：	修改《无线电规则》第5.388A款脚注，以更新有关在各区在不要求现有主要业务提供保护的基础上确定由HIBS使用1 710-1 885 MHz、1 885-1 980 MHz、2 010-2 025 MHz和2 110-2 170 MHz频段的条件，并修订规定HIBS使用此类频段的条件的第221号决议（WRC-07，修订版）。

MOD	AFCP/87A4/6#1430

5.388A	确定在1区和3区将1 710-1 980 MHz、2 010-2 025 MHz和2 110-2 170 MHz频段，在2区将1 710-1 980 MHz和2 110-2 160 MHz频段用于将高空平台电台作为国际移动通信（IMT）基站（HIBS）使用。这种确定不妨碍在这些频段中已有划分的任何业务应用对这些频段的使用，亦未在《无线电规则》中确立优先地位。第221号决议（WRC-23，修订版）须适用。HIBS在1区和2区1 710-1 785 MHz和3区1 710-1 815 MHz频段内的这种使用仅限于HIBS的接收，在2 110-2 170 MHz频段内仅限于HIBS的发射。HIBS不得要求现有主要业务提供保护。第5.43A款不适用。HIBS的通知主管部门在提交《无线电规则》附录4的信息时，须做出客观、可衡量且可执行的承诺，即在造成不可接受的干扰时，须立即将干扰降低到可接受的电平或停止发射。（WRC-23）

理由：	修改《无线电规则》第5.388A款脚注，以更新有关在各区在不要求现有主要业务提供保护的基础上确定由HIBS使用1 710-1 885 MHz、1 885-1 980 MHz、2 010-2 025 MHz和2 110-2 170 MHz频段的条件，以及由授权此类系统操作的主管部门就与受影响的邻国进行协调并将HIBS电台通知国际电联一事做出的正式承诺，并修订规定HIBS使用此类频段的条件的第221号决议（WRC-07，修订版）。

MOD	AFCP/87A4/7#1451

2 170-2 520 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 2 500-2 520 固定 5.410 移动（航空移动除外） 5.384A ADD 5.C14 | 2 500-2 520 固定 5.410 卫星固定（空对地） 5.415 移动（航空移动除外） 5.384A ADD 5.C14 | 2 500-2 520 固定 5.410 卫星固定（空对地） 5.415 移动（航空移动除外） 5.384A ADD 5.C14 卫星移动（空对地） 5.351A 5.407 5.414 5.414A |
| 5.412 |  | 5.404 5.415A |

MOD	AFCP/87A4/8#1452

2 520-2 700 MHz

| 划分给以下业务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1区 | 2区 | 3区 |
| 2 520-2 655 固定 5.410 移动（航空移动除外） 5.384A ADD 5.C14 卫星广播 5.413 5.416 | 2 520-2 655 固定 5.410 卫星固定 （空对地） 5.415 移动（航空移动除外） 5.384A ADD 5.C14 卫星广播 5.413 5.416 | 2 520-2 535 固定 5.410 卫星固定 （空对地） 5.415 移动（航空移动除外） 5.384A ADD 5.C14 卫星广播 5.413 5.416 |
|  |  | 5.403 5.414A 5.415A |
|  |  | 2 535-2 655 固定 5.410 移动（航空移动除外） 5.384A ADD 5.C14 卫星广播 5.413 5.416 |
| 5.339 5.412 5.418B 5.418C | 5.339 5.418B 5.418C | 5.339 5.418 5.418A 5.418B 5.418C |
| 2 655-2 670 固定 5.410 移动（航空移动除外） 5.384A ADD 5.C14 卫星广播 5.208B 5.413 5.416 卫星地球探测 （无源） 射电天文 空间研究（无源） | 2 655-2 670 固定 5.410 卫星固定 （地对空） （空对地） 5.415 移动（航空移动除外） 5.384A ADD 5.C14 卫星广播 5.413 5.416 卫星地球探测 （无源） 射电天文 空间研究（无源） | 2 655-2 670 固定 5.410 卫星固定 （地对空） 5.415 移动（航空移动除外） 5.384A 卫星广播 5.208B 5.413 5.416 卫星地球探测 （无源） 射电天文 空间研究（无源） |
| 5.149 5.412 | 5.149 5.208B | 5.149 5.420 |
| 2 670-2 690 固定 5.410 移动（航空移动除外） 5.384A ADD 5.C14 卫星地球探测 （无源） 射电天文 空间研究（无源） | 2 670-2 690 固定 5.410 卫星固定 （地对空） （空对地） 5.208B 5.415 移动（航空移动除外） 5.384A ADD 5.C14 卫星地球探测 （无源） 射电天文 空间研究（无源） | 2 670-2 690 固定 5.410 卫星固定 （地对空） 5.415 移动（航空移动除外） 5.384A 卫星移动 （地对空） 5.351A 5.419 卫星地球探测 （无源） 射电天文 空间研究（无源） |
| 5.149 5.412 | 5.149 | 5.149 |

理由：	新增一个脚注，以在不要求现有主要业务提供保护的基础上确定1区和2区中的2 500-2 690 MHz频段和3区中的2 500-2 655 MHz频段供HIBS在各区使用，并新增一项相关的WRC决议，其中规定HIBS使用此类频段的条件。

ADD	AFCP/87A4/9#1453

5.C14	1区和2区2 500-2 690 MHz频段和3区2 500-2 655 MHz频段，确定供高空平台电台作为国际移动通信（IMT）基站（HIBS）使用。这种确定不妨碍在这些频段中已有划分的任何业务应用对这些频段的使用，亦未在《无线电规则》中确立优先地位。第[B14-HIBS 2 500-2 690 MHz]号决议（WRC-23）须适用。HIBS在1区和2区的2 500-2 510 MHz和3区2 500-2 535 MHz频段内的这种使用仅限于HIBS的接收。HIBS不得要求现有主要业务提供保护。第5.43A款不适用。HIBS的通知主管部门在提交《无线电规则》附录4的信息时，须做出客观、可衡量且可执行的承诺，即在造成不可接受的干扰时，须立即将干扰降低到可接受的电平或停止发射。（WRC-23）

理由：	新增一个脚注，以在不要求现有主要业务提供保护的基础上确定由HIBS在1区和2区使用2 500-2 690 MHz频段，在3区使用2 500-2 655 MHz频段，以及由授权此类系统操作的主管部门就与受影响的邻国进行协调并将HIBS电台通知国际电联一事做出的正式承诺，并新增一项相关的WRC决议，其中规定HIBS使用此类频段的条件。

第11条

频率指配的通知和
登记1, 2, 3, 4, 5, 6, 7（WRC-19）

第I节 – 通知

MOD	AFCP/87A4/10#1460

11.26A		关于在第5.A14、5.B14、5.C14款以及第5.388A款确定的频段内作为IMT基站的高空平台电台的指配的通知单应当不早于指配启用三年前送达无线电通信局。（WRC-23）

理由：	在需要将HIBS电台通知国际电联的情况下，加入对新的或经修订的脚注的参引，以确定由HIBS使用694-960 MHz、1 710-1 885 MHz、1 885-1 980 MHz、2 010-2 025 MHz、2 110-2 170 MHz和2 500-2 690 MHz频段。

MOD	AFCP/87A4/11

附录4（WRC-23，修订版）

实施第三章程序时使用的各种特性的
综合列表和表格

理由：	对《无线电规则》第11.26A款进行相应修改。

MOD	AFCP/87A4/12#1445

第221号决议（WRC-23，修订版）

在1 885-1 980 MHz、2 010-2 025 MHz
和2 110-2 170 MHz
频段将高空
平台电台作为国际移动通信基站（HIBS）使用

世界无线电通信大会（2023年，迪拜），

考虑到

a)	对接入移动宽带的需求不断增长，要求在扩展国际移动通信（IMT）系统提供的容量和覆盖范围的方法上具有更大的灵活性；

b)	高空平台电台作为IMT基站（HIBS）将作为地面IMT网络的一部分使用，可使用与地面IMT基站相同的频段，以便为服务不足的社区以及农村和偏远地区提供移动宽带连接；

c)	HIBS将提供一种以最小网络基础设施提供IMT业务的新手段，因为它们能够以密集覆盖向大片区域提供业务；

d)	HIBS对于各主管部门是一种可选方案，但这种使用不应优先于IMT的其他地面使用；

e)	无论是HIBS还是地面IMT基站，所服务的移动电台是相同的，目前支持为IMT确定的各种频段；

f)	在某些部署场景中，HIBS可以在低至18公里的高度上工作；

g)	一些敏感度研究表明，在18公里和20公里之间的高度上来自HIBS的干扰差异可以忽略不计；

h)	国际电联无线电通信部门（ITU-R）研究了HIBS与作为主要划分业务的现有系统以及相邻业务在1 885-2 025 MHz和2 110-2 200 MHz频段内的共用和兼容性问题；

i)	ITU-R M.[HIBS-CHARACTERISTICS]号新报告初稿的工作文件提供了HIBS的频谱需求、使用和部署场景，以及典型的技术和操作特性；

j)	在2 110 MHz以上频段操作的HIBS与在相邻频段2 025-2 110 MHz内操作的SRS/SOS/EESS之间的兼容性研究的结论以及HIBS和SRS在2 110-2 120 MHz频段内的共用研究的结论均假设在2 110-2 170 MHz频段内对HIBS的使用仅限于HIBS的发射，

认识到

a)	第1.66A款中将高空平台电台（HAPS）定义为一个位于相对地球20至50公里高度上的特定、标称和固定点上的物体上的电台；

b)	在1区和3区将1 885-1 980 MHz、2 010-2 025 MHz和2 110-2 170 MHz频段，在2区将1 885-1 980 MHz和2 110-2 160 MHz频段纳入第5.388A款，供HIBS使用；

c)	根据第5.384A和5.388款，确定将1 885-1 980 MHz、2 010-2 025 MHz和2 110-2 170 MHz频段或其部分频段用于IMT；

d)	这些频段划分给同为主要业务的固定和移动业务，

做出决议

1	有意实施HIBS的主管部门须遵守以下规定：

1.1	在一些国家（见第5.388B款），为保护其境内固定业务和移动业务（包括IMT移动电台）免受邻国HIBS依据第5.388A款操作而造成的同信道干扰，须适用第5.388B款规定的限值；

1.2	为保护在1 885-1 980 MHz、2 010-2 025 MHz和2 110-2 170 MHz频段内其他主管部门境内的IMT移动电台，除非已经与受影响的主管部门达成了明确的协议，否则每个HIBS在其他主管部门境内地表所产生的功率通量密度（pfd）电平不得超过以下限值：

当0°	<			90°时，−111 dB(W/(m2 · MHz))

其中，θ是水平面以上入射波的到达角，单位为度；

1.3	为保护在1 850-1 880 MHz、1 920-1 980 MHz和2 010-2 025 MHz频段内其他主管部门境内的IMT基站，除非已经与受影响的主管部门达成了明确的协议，否则每个HIBS在其他主管部门境内地表所产生的功率通量密度（pfd）水平不得超过以下限值：

当0				8.3时，−131 + 0.21 ()2 dB(W/(m2 · MHz))

当8.3	<			90时，−116.8 + 0.08 () dB(W/(m2 · MHz))

其中，θ是水平面以上入射波的到达角，单位为度；

1.4	为保护2区2 100-2 160 MHz和3区2 100-2 170 MHz频段内其他主管部门领土内IMT卫星部分内的移动地球站，在2区2 160-2 200 MHz和1区和3区的2 170-2 200 MHz频段内操作的每个HIBS在其他主管部门境内地表所产生的功率通量密度（pfd）水平不得超过以下带外限值：

−165 dB(W/(m2 · 4 kHz))，

做出决议1.5的示例1：

（无须将此条纳入本决议。）

1.5	（未使用）；

1.6	为保护在1 885-1 980 MHz、2 010-2 025 MHz和2 110-2 170 MHz频段内其他主管部门境内的固定业务系统，除非已经与受影响的主管部门达成了明确的协议，否则每个HIBS在其他主管部门境内地表所产生的功率通量密度（pfd）电平不得超过以下限值：

当0°	<			10°时，−144 dB(W/(m2 · MHz))

当10	<			25时，−144 + 1.6 ( − 10) dB(W/(m2 · MHz))

当25	<			90时，−120 dB(W/(m2 · MHz))

2	有意实施HIBS系统的主管部门须根据第11条，向无线电通信局提交附录4中所有必须提交的数据项，通知发射和接收HIBS台站的频率指配，以审查是否符合上述做出决议中规定的条件，

请主管部门

为HIBS采取适当的频率安排，以考虑HIBS统一使用频谱的好处，并保护作为主要业务操作的现有业务和系统，同时顾及上述“做出决议”部分和相关的ITU-R建议书和报告，

责成无线电通信局主任

采取一切必要措施落实本决议。

理由：	修订与在1 710-1 885 MHz、1 885-1 980 MHz、2 010-2 025 MHz和2 110-2 170 MHz频段内使用HIBS有关的条件，以确保对现有主要业务的保护。

SUP	AFCP/87A4/13#1462

第247号决议（WRC-19）

利用高空平台电台作为国际移动通信基站，
促进2.7 GHz以下某些频段内的移动连接

理由：	此工作已完成，因此没有必要保留该决议。

ADD	AFCP/87A4/14#1424

第[A14-HIBS 694-960 MHZ]号新决议草案（WRC-23）

在694-960 MHz频段或其部分频段内将高空平台电台
作为国际移动通信基站（HIBS）使用

世界无线电通信大会（2023年，迪拜），

考虑到

a)	694-960 MHz频段的良好传播特性有利于提供低成本、高效益的覆盖解决方案，其中包括覆盖地广人稀地区；

b)	高空平台电台作为国际移动通信（IMT）基站（HIBS）与现有业务在同一地理区域操作可能会产生兼容性问题；

c)	有必要为该频段的现有业务提供充分保护；

d)	对接入移动宽带的需求不断增长，要求在扩展IMT系统提供的容量和覆盖范围的方法上具有更大的灵活性；

e)	HIBS将作为地面IMT网络的一部分使用，可使用与地面IMT基站相同的频段，以便为服务不足的社区以及农村和偏远地区提供移动宽带连接；

f)	HIBS将提供一种以最小网络基础设施提供IMT业务的新手段，因为它们能够以密集覆盖向大片区域提供业务；

g)	HIBS的使用对于主管部门是一种可选方案，但这种使用不应优先于IMT的其他地面使用；

h)	无论是HIBS还是地面IMT基站，所服务的移动台站是相同的，目前支持为IMT确定的各种频段；

i)	在某些部署场景中，HIBS可以在低至18公里的高度上工作；

j)	一些敏感度研究表明，在18公里和20公里之间的高度上来自HIBS的干扰差异可以忽略不计；

k)	国际电联无线电通信部门（ITU-R）研究了HIBS与作为主要划分业务的现有系统以及相邻业务在694-960 MHz频段内的共用和兼容性问题；

l)	ITU-R M.[HIBS-CHARACTERISTICS]号新报告初稿的工作文件提供了HIBS的频谱需求、使用和部署场景，以及典型的技术和操作特性，

认识到

a)	在《无线电规则》第5条中，694-960 MHz频段或其部分频段被划给作为主要业务的各项业务；

b)	1区（蒙古除外）和伊朗伊斯兰共和国的广播业务和其他主要业务对470-862 MHz频段的使用属于《GE06协议》的范围；

c)	第1.66A款中将高空平台电台（HAPS）定义为一个位于相对地球20至50公里高度上的特定、标称和固定点上的物体上的电台；

d)	根据第5.313A和5.317A款，确定将694-960 MHz频段或其部分频段用于IMT；

e)	这些频段划分给同为主要业务的固定和移动业务；

f)	在805.3-806.9 MHz频段的HIBS下行链路传输的二次谐波可能会给1 610.6-1 613.8 MHz频段的射电天文观测造成有害干扰，

强调

须顾及该频段所划分的不同业务的要求，包括移动、航空无线电导航（根据第5.312和5.323款）、固定和广播业务，

做出决议

1	（未使用）；

2	（未使用）；

3	主管部门应考虑保护470-806/862 MHz频段内现有和规划中的模拟和数字广播电台（GE06规划区域的模拟电台除外）以及其他主要地面业务的必要性；

4	在1区（不包括蒙古）和伊朗伊斯兰共和国，HIBS的实施须遵守《GE06协议》中所示的适用程序；通过这样的做法：

4.1	如果主管部门在694/698-862 MHz频段内部署HIBS时无需进行协调，或尚未获得可能受到影响的主管部门的事先同意，则其不得对依据《GE06协议》进行操作的主管部门的广播业务电台产生不可接受的干扰，亦不得要求后者提供保护；这应包括根据《GE06协议》第5.2.6段的规定提供的一份经签署的承诺；

4.2	为落实上述做出决议4.1，HIBS的通知主管部门在向无线电通信局（BR）提交附录4资料时，还应提交一份客观的、可衡量的和可执行的承诺，即在造成不可接受的干扰时，承诺立即将干扰降低到可接受的水平或停止干扰；至于此做出决议中提到的可执行性，如果干扰没有停止或降低到可接受的水平，无线电通信局须将有关指配提交给无线电规则委员会，以审议从《国际频率登记总表》（MIFR）和无线电通信局的数据库中删除指配；

4.3	如主管部门在部署HIBS时无需进行协调，或尚未获得可能受到影响的主管部门的事先同意，则其不得反对或妨碍在《GE06规划》中录入或在国际频率登记总表（MIFR）中登入《GE06规划》中的任何其他主管部门涉及那些HIBS的未来附加广播分配或指配；

4.4	每个HIBS在其他主管部门境内，在地物高度最高点或10米处产生的功率通量密度（pfd）水平的协调门限须为−135.8 dB(W/(m2 · MHz))，而不是《GE06协议》附录1中给出的值；

5	在《GE06协议》不适用的地方，HIBS对728-862 MHz频段的使用，应依据《无线电规则》第9.21款与广播业务达成协议。每个HIBS在其他主管部门境内，在地物高度最高点或10米处产生的功率通量密度（pfd）水平的协调门限为−135.8 dB(W/(m2 · MHz))；

6	希望实施HIBS的主管部门须遵守以下条件：

6.1	为保护694-960 MHz频段内其他主管部门境内的IMT移动电台，除非已经与受影响的主管部门达成了明确的协议，否则每个HIBS在其他主管部门境内地表所产生的功率通量密度（pfd）水平不得超过以下限值：

当0°	<   90°时，−114 dB(W/(m2 · MHz))

其中，θ是水平面以上入射波的到达角，单位为度；

6.2	为保护694-960 MHz频段内其他主管部门境内的IMT基站，除非已经与受影响的主管部门达成了明确的协议，否则每个HIBS在其他主管部门境内地表所产生的功率通量密度（pfd）水平不得超过以下限值：

当 0	   8.3时，−136 + 0.21 ()2 dB(W/(m2 · MHz))

当8.3	<   90时，−121.8 + 0.08 () dB(W/(m2 · MHz))

其中，θ是水平面以上入射波的到达角，单位为度；

6.3	为保护1 610.6-1 613.8 MHz频段的射电天文电台，除非已经与受影响的主管部门达成了明确的协议，否则在805.3-806.9 MHz频段操作的HIBS下行链路的功率通量密度（pfd）在任何射电天文电台不得超过1 610.6-1 613.8 MHz频段的下列数值：

−194 dB(W/(m2 · 20 kHz))；

6.4	“做出决议6.3”适用于2023年11月XX日前已在用且在2024年5月XX日前已向BR通知的1 610.6-1 613.8 MHz频段内的任何射电天文电台，或在“做出决议6.3”所适用的HIBS系统进行通知所需的附录4完整资料收妥日期之前已经通知的任何射电天文电台；该日期之后通知的射电天文电台可寻求与批准HIBS的主管部门达成协议；

7	有意实施HIBS系统的主管部门须根据第11条规定，向无线电通信局提交附录4中的全部强制性数据项，以审查是否符合上述做出决议中规定的条件，从而通知HIBS发射和接收台站的频率指配，

进一步做出决议

HIBS可不遵守第1.66A款，在694-960 MHz的频段内在低至18公里的高度上工作，

请主管部门

1	为HIBS采取适当的频率安排，以考虑HIBS统一使用频谱的好处，并保护作为主要业务操作的现有业务和系统，同时顾及上述“做出决议”部分和相关的ITU-R建议书和报告；

2	审议其在MIFR中694 MHz以上频段的广播业务登记条目，并根据第8条删除那些不再需要的登记条目，

责成无线电通信局主任

采取一切必要措施落实本决议。

理由：	确定与在694-960 MHz频段内使用HIBS相关的条件，以确保对现有主要业务的保护。

ADD	AFCP/87A4/15#1459

第[B14-HIBS 2 500-2 690 MHz]号新决议草案（WRC-23）

2 500-2 690 MHz频段或其部分频段内将高空平台电台
作为国际移动通信基站（HIBS）使用

世界无线电通信大会（2023年，迪拜），

考虑到

a)	对接入移动宽带的需求不断增长，要求在扩展国际移动通信（IMT）系统提供的容量和覆盖范围的方法上具有更大的灵活性；

b)	高空平台电台作为IMT基站（HIBS）将作为地面IMT网络的一部分，可使用与地面IMT基站相同的频段，以便为服务不足的社区以及农村和偏远地区提供移动宽带连接；

c)	HIBS将提供一种以最小网络基础设施提供IMT业务的新手段，因为它们能够以密集覆盖向大片区域提供业务；

d)	HIBS的使用对于主管部门是一种可选方案，但这种使用不应优先于IMT的其他地面使用；

e)	无论是HIBS还是地面IMT基站，所服务的IMT移动电台是相同的，目前支持为IMT确定的各种频段；

f)	在某些部署场景中，HIBS可以在低至18公里的高度上工作；

g)	一些敏感度研究表明，在18公里和20公里之间的高度上来自HIBS的干扰差异可以忽略不计；

h)	国际电联无线电通信部门（ITU-R）研究了HIBS与作为主要划分业务的现有系统以及相邻业务在2 500-2 690 MHz频段内的共用和兼容性问题；

i)	ITU-R M.[HIBS-CHARACTERISTICS]号新报告初稿的工作文件提供了HIBS的频谱需求、使用和部署场景，以及典型的技术和操作特性；

j)	2 690-2 700 MHz频段划分给卫星地球探测业务（EESS）（无源）、空间研究业务（SRS）（无源）和射电天文业务（RAS），且第5.340款适用于该频段；

k)	根据第[5.L14/5.M14/5.N14和5.O14]款，在1区和2区对2 500-2 510 MHz频段的使用仅限于HIBS接收，

认识到

a)	第1.66A款中将高空平台电台（HAPS）定义为一个位于相对地球20至50公里高度上的特定、标称和固定点上的物体上的电台；

b)	在1区和2区将2 500-2 690 MHz频段（2 500-2 510 MHz限于1区和2区的HIBS接收），在3区将2 500-2 655 MHz频段（2 500-2 535 MHz限于3区的HIBS接收）纳入第[5.L14/5.M14/5.N14、5.O14和5.P14]款，供HIBS使用；

c)	根据第5.384A款，确定将2 500-2 690 MHz频段或其部分频段用于IMT；

d)	这些频段划分给同为主要业务的固定和移动业务；

e)	根据第5.423款，批准在2 700-2 900 MHz的频段内，无线电定位业务中的地面气象雷达站与航空无线电导航业务电台以同等条件运行，

做出决议

1	有意在IMT地面系统内实施HIBS的主管部门须遵守以下规定：

1.1	为保护2 500-2 690 MHz频段内其他主管部门境内的IMT移动电台，除非已经与受影响的主管部门达成了明确的协议，否则每个HIBS在其他主管部门境内地表所产生的功率通量密度（pfd）水平不得超过以下限值：

当0°	<			90°时，−109 dB(W/(m2 · MHz))

其中，θ是水平面以上入射波的到达角，单位为度；

1.2	为保护2 500-2 690 MHz频段内其他主管部门境内的IMT基站，除非已经与受影响的主管部门达成了明确的协议，否则每个HIBS在其他主管部门境内地表所产生的功率通量密度（pfd）水平不得超过以下限值：

当0				8.3时，−131 + 0.21 ()2 dB(W/(m2 · MHz))

当8.3	<			90时，−116.8 + 0.08 () dB(W/(m2 · MHz))

其中，θ是水平面以上入射波的到达角，单位为度；

1.3	为保护2 500-2 690 MHz频段内其他主管部门境内的固定业务系统，除非已经与受影响的主管部门达成了明确的协议，否则每个HIBS在其他主管部门境内地表所产生的功率通量密度（pfd）水平不得超过以下限值：

当0°	<			20°时，−135 dB(W/(m2 · MHz))

当20	<			47时，−135 + 0.7 ( − 20) dB(W/(m2 · MHz))

当47	<			90时，−116 dB(W/(m2 · MHz))

1.4	为保护2 520-2 630 MHz频段内其他主管部门境内的卫星广播业务，除非已经与受影响的主管部门达成了明确的协议，否则每个HIBS在其他主管部门境内地表所产生的功率通量密度（pfd）水平不得超过以下限值：

当0°	<			20°时，−130.5 dB(W/(m2 · MHz))

当20	<		<	90时，−139.8 dB(W/(m2 · MHz))

其中，θ是水平面以上入射波的到达角，单位为度；

1.4.1	此外，在1区和3区，HIBS对2 520-2 690 MHz的频段的使用不得对在3区操作的卫星广播业务造成不可接受的干扰，也不得要求其保护。在收到不可接受的干扰报告后，HIBS的通知主管部门须立即消除干扰或将干扰降低到可接受的水平；

1.4.2	为实施上述做出决议1.4，HIBS的通知主管部门在向无线电通信局提交《无线电规则》附录4的信息时，还须提交一份客观、可衡量且可执行的承诺，即在造成不可接受的干扰时，它承诺立即停止发射或将干扰降低到可接受的电平；至于该做出决议中提到的可执行性，如果干扰没有停止或未降低到可接受的电平，则相关指配须由无线电通信局提交给无线电规则委员会，以审查是否从国际频率登记总表（MIFR）和无线电通信局的数据库中取消；

1.5	为保护2 700-2 900 MHz频段内其他主管部门境内的航空无线电导航业务系统，除非已经与受影响的主管部门达成了明确的协议，否则在2 500-2 690 MHz频段操作的HIBS在其他主管部门境内地表所产生的功率通量密度（pfd）水平不得超过以下限值：

当			7°时，−156.2 dB(W/(m2 · MHz))

当7	<		<	30.5时，−163 + 15 · log10 ( − 4) dB(W/(m2 · MHz))

当		=	30.5时，−141 + 2.7 · log10 ( − 4) dB(W/(m2 · MHz))

当30.5	<			40.5时，−157 + 14 · log10 ( − 4) dB(W/(m2 · MHz))

当			40.5时，−101.5 dB(W/(m2 · MHz))

其中，θ是水平面以上入射波的到达角，单位为度；

1.6	为保护2 700-2 900 MHz,频段内其他主管部门境内的无线电定位业务系统，尤其是按照第5.423款操作的那些系统，除非已经与受影响的主管部门达成了明确的协议，否则在2 500-2 690 MHz频段操作的HIBS在其他主管部门境内地表所产生的功率通量密度（pfd）水平不得超过以下限值：

当				37°时，−165.6 dB(W/(m2 · MHz))

当37	<		<	45时，−165.6 + 5.5 ( − 37) dB(W/(m2 · MHz))

当45	<			90时，−121.6 + ( − 45) / 3 dB(W/(m2 · MHz))

其中，θ是水平面以上入射波的到达角，单位为度，

1.7	为保护2 690-2 700 MHz频段的射电天文业务电台，除非已经与受影响的主管部门达成了明确的协议，否则在2 500-2 690 MHz频段内操作的HIBS在任何射电天文观测站址所产生的功率通量密度（pfd）水平不得超过以下无用发射限值：

−177 dB(W/(m2 · 10 MHz))

1.8	“做出决议1.7”适用于2023年11月XX日前已在用且在2024年5月XX日前已向无线电通信局（BR）通知的2 690-2 700 MHz频段中的任何射电天文电台，或在“做出决议1.7”所适用的HIBS系统进行通知所需的附录4完整资料收妥日期之前已经通知的任何射电天文电台；该日期之后通知的射电天文电台需寻求与通知HIBS的主管部门达成协议；

1.9	为保护2 483.5-2 500 MHz频段内的MSS（空对地）和RDSS（空对地），在2 500-2 690 MHz频段内使用HIBS平台须遵守2 483.5-2 500 MHz频段内−30 dBm/MHz的无用发射限值；

2	有意实施HIBS系统的主管部门须根据第11条，向无线电通信局提交附录4中所有必须提交的数据项，通知发射和接收HIBS台站的频率指配，以审查是否符合上述做出决议中规定的条件，

进一步做出决议

HIBS可不遵守第1.66A款，在2 500-2 690 MHz的频段内在低至18公里的高度上工作，

请主管部门

为HIBS采取适当的频率安排，以考虑HIBS统一使用频谱的好处，并保护作为主要业务操作的现有业务和系统，同时顾及上述“做出决议”部分和相关的ITU-R建议书和报告，

责成无线电通信局主任

采取一切必要措施落实本决议。

理由：	确定与在2 500-2 690 MHz频段内使用HIBS相关的条件，以确保对现有主要业务的保护。

______________